基于单片机的LED显示屏控制系统设计

摘 要

由于LED显示屏在人们的身边无处不在，它的适用范围早已广泛影响到了社会中的方方面面。作为一个全新的电子显示屏件，在很多场所中都能够看到它的影子，不仅仅是因为它的运用能够使展示出的内容更为美观，更主要的原因是它的使用简便，而且成本也很低廉，除能给人视觉上的冲击之外，更能给人一个美的体验。LED显示屏是由多种发光二极管按矩阵形状排列封装而成，一般用于展示时钟、图文等各类电子信息内容。本设计是采用了基于AT89S52单片机的16*16点阵式显示屏，该LED显示屏能够实现16*16个汉字，单一的显示图形，然后再不断循环着展示下去。本项目的方案包括硬件方案、软件方案和调试方案，通过简单的串联就可以完成显示系统的扩充，但是要注意不能超出系统的承载能力。因此，该工程的产品具有体积小、功能多、使用简便、造价低廉、电路构造简单、操作简便、精度高，应用广泛的特点。

关键词：LED；AT89S52单片机；显示屏

ABSTRACT

Due to the LED display in people's side everywhere, its scope of application has been widely affected in all aspects of society. As a new electronic display piece, in many places can see its shadow, not only because its use can make the content of the display more beautiful, the main reason is that it is easy to use, and the cost is very low, in addition to give people visual impact, but also can give people a beautiful experience. LED display is made of a variety of light-emitting diodes arranged by matrix shape package, generally used to display clocks, graphics and other electronic information content. This design is based on AT89S52 microcontroller 16*16 dot matrix display screen, the LED display screen can achieve 16*16 Chinese characters, a single display graphics, and then constantly cyclic display. The scheme of this project includes hardware scheme, software scheme and debugging scheme. The expansion of the display system can be completed through simple series, but it should be noted that the bearing capacity of the system cannot be exceeded. Therefore, the product of the project has the characteristics of small size, many functions, easy to use, low cost, simple circuit structure, easy operation, high precision and wide application.

Key words：  LED; AT89S52 MCU; Display screen

# 引言

## 研究背景

LED显示屏控制系统，指根据使用者的要求，对LED大屏幕进行正确的显示，根据网络连接方式，可分为网络版和单机版。该网络版也被称作LED信息发布控制系统，它能够通过云端系统对单个LED终端进行控制。LED显示屏控制器是LED显示屏的核心部分，它的功能是把电视上的外部视频信号或者是平面媒体的数据转换成LED大屏幕上的数据，与家庭电脑中的图形卡相似，不同的是，PC中的显示器是CRT/LCD，而在这个系统中，显示器是LED大屏幕。根据访问信号模式，可以将其划分为同步和异步两种。

在短暂的十来年，LED点阵显示器就已以亮度高、工作电压低、耗电少、微小化、使用寿命长、抗冲击强和特点平滑等的优势，快速发展形成了平板显示屏的主导商品，在电子信息展示领域也获得了更广泛的市场应用[3]。LED的前景十分宽广，目前已朝着更高亮度、更高抗气候特性、更大的感光密度、更大的感光匀净度、稳定性、全色化等方面蓬勃发展。LED显示器的图像色彩艳丽，立体感极强，静似图画，动似影院，应用于地铁站、港口、机场、商店、医院、酒店、商业银行、证券交易、建筑商场、拍卖行、工业企业管理部门以及其他公共场合，具有传统投影机、有线电视墙、LCD显示屏等所不能及的性能特点。因此，对其进行研究是必不可少的，它的产生激励着人们不断地进行创新、改进，以满足我们的需要。LED显示屏的发展速度很快，技术也很独特，我们现在还没能做出什么高端的LED显示屏，但是我们可以从一些细节入手，学习LED的基础，并且通过不断的实践来提高自己的应用能力。对于本次毕业设计，我充满了信心，与其说是让我们完成学校给我们的任务，还不如说是给我们一次检验自己，锻炼自己的机会。科技是第一生产力，为了明天，我一定会高质量地完成本次电子作品的制作。

## 国内外研究现状

LED显示屏，是八十年代后期以来在国内外快速发展起来的新型电子信息展示媒介，它采用由发光二极管所形成的点阵模块或图像单元形成电子显示器画面，以安全性高、使用寿命长、对环境的适应性强、报价性能比高、运行成本小等优点，在短短的十来年中，就快速发展为平板显示器的主流产品，在电子信息展示领域也获得了更广阔的市场应用[7]。

通过十多年的发展，中国LED显示器产业基本建立了若干具备相当规模的骨干企业。根据中国行业协会的不完全统计资料，自一九九八年开始，中国LED显示器产业始终处于较高速度成长，且行业规模在持续扩张[9]。目前国内外的主流LED显卡生产厂家，

基本上聚集于华东、华北、华南地区，主流厂家的市场区域也基本涵盖了整个国内外市场。就整个产业而言，有很大的发展潜力。就整体LED显示屏系统来说，在国内和全球都处于同等水平，因为国产产品的价格比其他国家要高，市场占有率高达九成以上，所以在中国的市场，国外的产品想要打入市断增长，年均增长率在40%左右，从市场增长率来看，中国LED显示器市场占有率的年均增长率在1996、1997、1999、2000、二零零一年均在百分之四十以下，只有在一九场，几乎是不可能的事情。

自一九九三年以来，LED显示屏在国内的市场份额不九八年为百分之三十。属于成长迅速、发展速度较快的全新市场范畴。二零零三年中国LED显示器产业的总体发展速度较快，规模型公司数量有所增加，行业也逐渐成熟。而按照国际发光二极体显示器分会的数据，二零零三年销量过亿的公司有西安青松、上海三思、惠州深圳市德赛电池科技股份有限公司、北京利亚的等四家公司。每年销量在一千亿元以上的公司数量已经达到了五十余家，市场销售总额大约为二十二亿元，占到国内市场销量的三十亿元的百分之七十三。其中，排名前面的六七家公司的市场销量之和，将近国内的一/3。全年销量在五千亿元以上的单位有十二家，其销量之总和为十二亿多元，约占我国年度市场销量的百分之四十以上。从二零零四年到二零零七年，由于北京奥运会的临近，以及近年来中国各地方城市化改造进度的加速，我国LED显示器市场增量仍然巨大，年平均增长率约为百分之三十五左右。

国外的蓝和纯绿LED产品从问世至今，生产成本逐年迅速下降，已达到完善的商品化要求。提高了LED全彩色显示器的生产成本，扩大了其应用领域。目前，全彩LED显示器的亮度、颜色和白光的均衡性能非常好，能够很好的适应户外环境的要求，并且因为其具有性价比的优势，未来数年，全彩LED显示屏将取代传统的灯箱、霓虹灯、磁翻板等新型产品，而在体育场所的展示中，LED全彩显示屏将成为主要的商品。LED全彩显示技术有望成为LED行业新的发展增长点。

与许多应用科技术语相比，我国的LED汉字显示屏并不是一种公认的规范概念，人们通常都将表示汉字的LED显示器叫做汉字显示屏。汉字显示屏的主要特点就是只监控整个LED点阵中各发光元件的通断（发亮或熄灭），而并不监控整个LED的感光能力。而LED元件的色彩也可能是单色彩的、双色彩的，或者还可能是复色彩的。LED汉字显示器的外形既可做成条状，也称之为条形汉字显示器，又称条屏；也可按规定高宽比率做成矩形的平面汉字显示器。但其实，条屏仅仅是其长度远大于宽度的平面显示器，在显示和操控的原理上并无区别差异。

无论是显示图像或者文本，通常都是通过控制与构成这个图像或者文本的不同节点所在位置，相应的LED器件发光。一般情况下，我们会把要显示的文字转化为点阵图，然后按照画面的显示控制要求，用对应的格式来表达。对于仅能控制开/关的汉字显示，LED灯的每个数字，必须在对应位置填1或0。当然，根据控制线路的要求，这个逆向定律也是适用的。这样，按照所要表达的汉字数目，按照屏幕上的每一行一点来表示统计就能够形成了一种表示数据文件，汉字的个阵形式

也更为标准化，可使用于目前计算机上常见的字库词模。如果构成了一种汉字的个阵形式，其尺寸就可能有16×16、24×24、32×32、48×48等各种尺寸。用点阵方法构成字符，是非常灵活的，可以按照要求自由组合和改变，如果设定好正确的数据信息文本，就能够获得令人满意的表示效率。所以，通过点阵型汉字显示屏呈现经常需要变化的文字信息，是十分合理的。条屏适用于简单明显的讯息，比如显示在地铁站、飞机场上的车次、航班信息，或是商厦的欢迎辞，或是在写字楼的办公室的简短信息等。平面显示器多用于屏幕上显示比较复杂的信息内容，如站台屏幕上显示各列火车的到开时间、飞机场屏幕显示各航线运营状况以及证券交易场所屏幕上显示股票行情等。汉字显示器的色彩丰富，有单色、斗彩、以及复色等多种。最常见的是单色汉字显示器。单色屏多采用了大红或橙红色或黄橙色的LED点阵单元。而斗彩显示器则是复色显示器，在LED点阵的每一点上都设置了两种或多种不同色彩的LED发光元件。也就是说，相对的每个色彩都有自己的表示矩阵。在屏幕上显示的同时，各个色彩的显示点阵也是可以分别控制的。预先设定好不同色彩的表示数据，在屏幕显示后再分别送到相应的表示点阵，就可以达到预期效果。由于每一个色彩的控制方式都与单色的基本相同，所以把握了单色汉字显示器的基本原理，双色显示屏和多色显示屏也就不难理解了。

# 系统总体方案设计

## 显示屏方案设计

图2.1是模块式的系统结构框图，它包括复位模块、晶振模块、电源模块、驱动模块和显示模块。

AT89S52

16×16

点阵LED

驱动电路

晶振电路

电源电路

复位电路

驱动电路

图2.1 系统原理框图

## LED点阵显示屏介绍

LED点阵显示器是以光电二极管为核心的图形，由高亮度的光电二极管核心阵列组成，采用聚砜环氧树脂与塑料模具进行密封。它的优点是：亮度高、功耗低、针尖小、角度大、使用寿命长、抗潮湿、抗冷热、抗腐蚀。点阵显示有两种类型，分为单色和双色，可输出全红色、黄色、绿色、橙色等多种颜色。LED点阵有4×4,4×8,5×7,5×8,8×8,16×16,24×24,40×40等；

根据像素的数目，双基色、三基色等，根据像素的色调不同，显示的文字、图片等信息的色调也会发生变化。而双基色和三基色点阵所显示信息内容的色调可以依据像素内各种彩色感光二极管点亮的组合方法确定，如红绿都点亮后可呈现出黄色，若采用光脉冲方法调节二极管的点亮时刻，则可以达到二百五十六或更高灰度的表现，甚至可以达到真彩色显示。

LED点阵显示器在单一的应用中，不仅可以代替数码，还可以代表各种中西汉字及符号。例如5x7点阵显示器用于中西文，5x8阵列显示中西文，八x8点阵用于中文汉字，并能同时显示图像。通过多个点阵显示屏的结合，也能构成大尺寸的显示屏，但通常都是由微型计算机或单片机来实现[15]。

## 显示屏的工作原理

汉字显示器应用于汽车报站仪，广告屏等。本章主要讲述了一个实用的汉字显示器的制作方法，由于充分考虑到电路元器件的易购性，所以并未选用八*八的高点阵发光管模组，但是直接选用了二百五十六个高亮度的感光管，构成了16行16列的发光显示点阵。并且为减少制造困难，制作了一个汉字的轮流显示器，在实际应用中可以按照这种原理自动增加显示器的字数。

1、汉字显示的原理：

本文以UCDOS中文宋体字库为例，将每个字按16行16列点阵进行了综合表达。也就是在国际汉字库中，每个字都用二百五十六个点阵表示。每个细节都可以理解为一幅图片，或者理解每个单词的形状。实际上，这台汉字显示屏不仅可以显示汉字，还可以将256幅画面中的所有画面都显示出来。

图2.2 显示汉字“大”的点阵图形

本文以汉字“大”为例，阐述了它的扫描原理：UCDOS中文宋体字库中，每个汉字均采用16行16列的格子排列形式。而若是用在八位数的AT89S52单片或微型算法中，则因为单片机的总线通道是八位数，所以一个汉字也可以拆分成二个部分。通常可以将它拆分成上部与下部，上部由八*十六点阵构成，而下部则由八*十六点阵构成。在此例中，单片机通常我们所看到的是左上角的第一纵队的上零点五部分，为第零列的P00-P07口。顺序为从P零至P07，当表示汉字为大时，将P五口点亮，然后从上至下排列，即P00灭，P01灭，P02灭P03灭，P04灭，P05亮，P06灭，P07灭。即二进制00000100，在转变为十六进制后是04H。

上零点五部第一列结束后，接着直接扫描下零点五部的第一纵队，但出于接线的便利，我们仍设定了从上向下的扫描方式，即由P二十七向P二十方向扫描，由上图便可看出，这一排全为不亮字，即为00000000，而十六进制的则是零时H。接着单片机再转到上零点五部门第二列，结果仍是P五点亮，为00000100，即16进制04H.这一列结束后接着开始下零点五部门的扫描，结果P二十一点亮，为二进制00000010，即16进制02H.再按照这种方式，接着结束下的扫描，一共扫描了32个8位，即可得到汉字大的扫描代号为：

04H、00H、04H、02H、04H、02H、04H、04H

04H、08H、04H、30H、05H、0C0H、0FEH、00H

05H、80H、04H、60H、04H、10H、04H、08H

04H、04H、0CH、06H、04H、04H、00H、00H

从这个理论上，我们可以看出，无论是文字还是图片，都可以通过这种技术，将其解析出来，然后将其呈现在屏幕上。不过，现在有很多汉字模型生成软件，我们不必再自己动手绘制表格计算了。软件开机后，输入汉字，按下检查键，十六进制汉字编码会自动生成，你需要的竖排号码可以直接拷贝到我们的程序中。

我们把行列总线与单片机的I/O接口连接起来，然后把上面的分析代码输入到总线中，就可以得到正确的汉字。但在这种情况下，因为总共有16条线，也就是16条线，如果把这些线都连接到89S52单片机上，总共需要32个I/O端口，这样就会占用更多的I/O资源，使得系统无法继续扩充[17]。

实际使用中我们可以通过4-16条译码器74ls154线来实现列方向的显示。而行方向十六条线则连接在P零口和P2口。通过P零口和P二端口对电路的中间行进行扫描，由于P零口没有上拉电阻器，因此加了4.7 K*8的排阻。如果没有阻力，8个普通的4.7 K/8 W的电阻也可以。或由于负载容量增大，可接2n5551 NPN充气三极管16个。列方向则是由4-16译码管74LS154执行的，并由八十九S五十二的P1.0-P1.3控制。类似地，该传动部件还通过16个2N5401充气三极管来完成。电路的输出采用LM七千八百零五的三端电压调节器，功率大约在100毫安。

60T=000-1-10650-1000001651

图2.7关节角度配置图[0 90°90°0]

# 系统硬件电路的设计

## 单片机的选型

单片机选择在整个系统中有着至关重要的作用，这里要选择一款低成本、高运算速度、内存大等特点的单片机，经过不断的查找资料，最后我们选择了AT89S52作为主控芯片。

AT八十九S五十二是一种低功率，高效能CMOS 8位机械手，其芯片尺寸为4 k Bytes ISP，可反复擦写上千次的Flash只读存储器[5]。相容于标准MCS-五十二指令控制器架构和八十C五十二指针架构，在晶片内部还整合了普通的八个核心处理器和ISP FlaSh存储器单位，在功能更强大的微型计算机中的AT八十九S五十二可以为多种嵌入式控制应用系统提出高性价比的解决对策。AT八十九S五十二芯片具备了下列特征：

1、指令与8051完全兼容；

2、8 KB的Flash内存；

3、0-33兆赫的时钟频率；

4、128字节的RAM(RAM)；

5、32个程序输入/输出插针；

6、3个16比特的计时/计数装置；

7、2个外部中断，1个串行，3个计时器

AT89S52具有32个可编程IO、1个VCC、1个GND、1个重置管脚、2个晶体振荡器。下面显示了特定的管脚函数：

VCC：电源电压.

GND：地面.

P0为一种8位的开路双向输入/输出端口，每根引脚能接收8个TTL门的电流。

P1为一个8位的双向I/O口，其有一个向上的电阻器，可以接收4个TTL门的电流。

P2端口是8位上拉输入/输出接口，可以接收P2端口的缓冲，能够输出4个TTL门的电流。

P3端口是8位带上拉电阻的双向输入/输出端口，可以输出4 TTL门的电流。

P3端口还可以用作AT89S51的某些特定的接口，也就是下面所述的第2个插针的功能：

P3.0 RXD（串行输入）

P3.1 TXD（串行输出）

P3.2/INT0（0）

P3.3/INT1（1）

P3.4T0（从外部输入计时/计数器0）

P3.5T1（从外部输入计时/计数器1）

P3.6/WR（外部存储写入选择）

P3.7/RD（外存储器读取）

P3端口接受特定的控制信号，以进行闪烁和程式检查。

重置讯号。在对装置进行耦合振动器的重置时，必须保证RST管脚的两次机械周期均达到最大值。

在使用外存储器时，可以允许的输出电平被用来锁住地址里的位元。

PSEN：一种门禁，一种外来的程序登记.在所有的电脑周期/PSEN中，手指从外部程序存储器中移除时都是有效的。

/VPP：不论是否由内部程序存储，在保证外部过程（0000H-FFFFFH）的低电平状态下。在注意到了密码模式时，将它锁在RESET中；在终端机维持高电平后，此为程式的记忆体。在FLASH编程期间，这个插头还被用于添加12 V的程序功率。

XTAL1：输入逆变器和内设时钟工作回路。

XTAL2：逆变器的输出。

图3.1显示了AT89S51的插针，而实际的视图则显示在图3.2中。

图3.1 单片机引脚图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/246014242104010043