，:萄期任&穿】其-祚R5*

发酵大实验实验报告

20L全自动发酵罐枯草芽抱杆菌产淀粉

酶实验

| 实验时 | 间：2012年6月17日一2012年6月28日 |
| --- | --- |
| 学生姓 | 名： xxxxxx |
| 学 | 号： |
| 院 | 系： 生命学院 |
| 专 | 业： 生物技术 |
| 指导教 | 师： |

|  | 2012年6月30日 |
| --- | --- |

目录

- 实验目的要求

二、

实验试剂和仪器

1、

种子培养基：57#培养基

2、

发酵培养基

3、

发酵过程中相关参数的测定

酵
"■I

三、实验步骤与方法

1、了解发酵罐系统的结构

2、种子培养

3、发酵罐空消

- PH电极与DO电极的首次校正

5、发酵培养基的配置

"■I

5.1培养基摇瓶试验

10

5.2种子的摇瓶

10

6.装料

7、实消

8.PH电极与DO电极的再次校正

10

11

10、设定发酵参数，运行发酵指令

11

9、接种

11

11、发酵过程中相关参数的记录

12、发酵过程中取样及相关参数的测定

12

（1）参数测定所需的溶液的配置

12

(2)

取样

13

(3)

样品处理

13

(4)

残糖含量测定（DNS法）

13

(5)

生物量的测定（比浊法）

14

(6)

淀粉酶发酵活力的测定

14

(7)

葡萄糖标准曲线的制作

15

(8)

麦芽糖标准曲线的制作

15

13.放料，清洗罐体，空消，保养 四、实验结果与讨论

16

17

五.实验心得体会

26

一、实验目的要求：

- 掌握机械搅拌通风发酵罐的基本结构

- 发酵罐主体

- 蒸汽灭菌系统：正确把握各阀门的操作

- 通气系统

- 加热冷却循环系统：各管道联络关系

- 搅拌动力系统

- 智能控制系统

- 掌握发酵罐小试的基本操作，包括：培养基配制，灭菌，接种， 参数设定

- 掌握发酵过程中的参数测定和在线控制，包括：pH，DO,温度， 搅拌速度，生物量，残糖含量，产物生成量，消泡，CO2。

- 运用所学发酵工程基本理论分析发酵过程中的实验数据，讨论某 一特定菌株的发酵规律。

二、实验试剂和仪器

1、种子培养基：57#培养基

试剂及药品：麸皮	50g

豆饼粉(牛肉浸膏/粉)	30g

NaCl	2	g

蒸馏水、斜面培养的枯草芽孢杆菌

器材：1000ml烧杯、玻璃棒、100ml锥形瓶(20个)、天平、粉碎

机、电热炉、高压灭菌锅、灭菌枪头、1000移液枪、酒精灯、75%

酒精、棉球、无菌操作台、封口膜、橡皮筋、恒温摇床、1000ml锥 形瓶、标签纸

2、发酵培养基：

试剂及药品：麸皮	（3%）	320g

12水磷酸氢二钠（0.2%）	70.55g

硝酸钾	（0.2%）	28g

消泡剂（植物油）（0.3%）	42g

蒸馏水

器材：1000ml烧杯、玻璃棒、75%酒精、棉花、一次性口罩、打火 机、厚手套、天平

3、发酵过程中相关参数的测定的药品、仪器: 试剂及药品：无水葡萄糖0.1g

NaOH 4g

3水乙酸钠 0.6804g

淀粉	1g

乙酸、蒸馏水、DNS、PH标准缓冲液、亚硫酸钠

器材：10mL具塞刻度试管（30个）、100ml容量瓶（2个）、200ml 容量瓶（2个）、100ml烧杯、100ml试剂瓶（4个）、100ml锥形瓶 （2个）、玻璃棒、1000ml烧杯、标签纸、电热炉、木夹、试管架、

PH标准试纸、PH计、枪头、1000移液枪、恒温水浴锅、分光光度

计、电子天平、烘箱、冰箱、上海高机SY-3000发酵系统

三、实验步骤与方法

1、	了解发酵罐系统的结构

- .罐体

- .发酵罐的搅拌系统

- .空气供给系统

- .温度控制系统

- . pH控制系统

- .过程变量的测量

- .灭菌系统

- 测量及控制系统：下位机、上位机、网络通讯

2、	种子培养

- 称取麸皮50g、豆饼粉(牛肉浸膏/粉)30g (用粉碎机搅碎为 粉末)，

上述成分混合于1000ml烧杯中，力口 NaCl 2 g、蒸馏水1.0L置于电 热炉上煮沸1小时，将pH自然，待温度下降后分装入20个100ml 锥形瓶中，每瓶30ml。将装有培养基的锥形瓶与备好的枪头、玻璃 棒一起放入高温灭菌锅灭菌2小时后取出待用。

- 将灭菌后的培养基、枪头、移液枪、玻璃棒、无菌水、酒精棉 球、酒精灯放入无菌操作台紫外照射20min后，可将斜面培养的枯 草芽孢杆菌接种到新配置的锥形瓶培养基中，贴好标签，放到30°C 恒温摇床中培养2天。

空罐灭菌注意事项和准备：

- 在灭菌之前一定要先将夹套的水排掉。

- 所有罐体上的部件都必须保证是安装可靠的，以防罐压升 高时造成危害。

- 空罐灭菌时，pH、DO电极应取下，这样可以延长使用寿 命。

- 将罐体及管路上的所用阀门都关闭。

- 调整好液位和消泡电极的位置并旋紧。如果不用，则可拆 下并用堵头封住；检查蒸汽是否满足要求。

步骤：

（1）	发酵罐、空压机电源打开；

（2）	打开蒸汽发生装置，发酵罐与蒸汽发生装置的通水阀门打开， 并检查蒸汽发生装置水箱是否满，注意蒸汽发生装置的压力表读数。

打开蒸汽发生装置的旁通阀使冷空气排出，排完即关。

（3）	打开发酵罐水阀，使水淹没温度电极，排空夹套水。

（4）	当蒸汽发生装置的压力表读数达到0.4〜0.7MPa，可开启空消， 下位机参数设置如下：

| 灭菌温度： | 121.0°C | 灭菌时间： | 20min |
| --- | --- | --- | --- |
| 停转温度： | 90.0°C | 灭菌转速： | 0rpm |
| 结束温度： | 37.0C | 结束转速： | 150rpm |
| 结束压力： | 0.05MPa | 结束流量： | 30L/min |
| 尾气开度： | 5% | 过程流量： | 5.00 L/min |

罅）曲想卷勇L祚REW

（5）当罐温达到100°C以上，分别对取样口、轴封、底阀进行消毒， 每项10min。取样口消毒：打开取样蒸汽进气阀一取下取样口螺盖 取样口出蒸汽一打开取样蒸汽出气阀一拧上取样口螺盖一计时 10min（正常灭菌状态下取样相通管道会发烫），轴封与底阀的灭菌 过程与取样口灭菌操作类似。

（6）空消完成后关闭蒸汽发生装置，降温冷却。

- PH电极与DO电极的首次校正 （1）配置PH为4.00与6.86的标准缓冲液 （2）配置饱和亚硫酸钠溶液

（3）	PH电极的校正：

- .将PH电极放入6.86的标准缓冲液中，在“测量值1”处输

入6.86，“当前电压”稳定后，点击“第一点确认”，系统会 自动将“当前电压”处的数值记录到“测量电压1”处。

- .将PH电极放入4.00的标准缓冲液中，在“测量值2”处输

入4.00，“当前电压”稳定后，点击“第二点确认”，系统会 自动将“当前电压”处的数值记录到“测量电压2”处。

- .电击“自动校正”，系统会自动计算出零位和斜率。

（4）	DO电极的校正：

- .将DO电极放入饱和亚硫酸钠溶液中，在“当前电压”稳定

后，点击“第一点确认”，系统会自动将“当前电压”处的数 值记录到“测量电压1”处。

- .将DO电极放入饱和湿度的空气中（用湿润滤纸包裹电极亦 可），在“测量值2”处输入标准值98, “当前电压”稳定后， 点击“第二点确认”，系统会自动将“当前电压”处的数值记 录到“测量电压2”处。

- .电击“自动校正”，系统会自动计算出零位和斜率。

5、发酵培养基的配置：

用天平称取麸皮320g、12水磷酸氢二钠70.55g、硝酸钾28g、 植物油42g，将12水磷酸氢二钠、硝酸钾和植物油用蒸馏水溶于 1000ml烧杯中制成营养盐。

5.1培养基摇瓶试验

5.1.1材料

4% 麸皮：	100ml X4%=4g

磷酸氢二钠：100ml X0.2%=0.2g

硝酸钾：	100ml X 0.2%=0.2g

5.1.2方法

将上述药品装入250mL的三角瓶中，35oC旋转式摇 床上（150rpm）培养26小时。判断培养基的粘稠度，如 果过于粘稠降低麸皮的含量。

5.2种子的摇瓶

按上述方案配好培养基3份（或2份），进行高温灭菌 30min。再将枯草芽孢杆菌种接入摇瓶培养基中，35oC旋转式 摇床上（150rpm）培养26小时。

口:汇俺胃了曾

- 装料：

将配好的营养盐与称好的麸皮从进料口倒入发酵罐，加水（约5 升）至淹没温度电极。

7、实消：

操作步骤与空消类似。区别在于:

（1）下位机参数设置如下：

| 灭菌温度： | 121.0C | 灭菌时间: | 30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 停转温度： | 90.0C | 灭菌转速： | 100rpm |
| 结束温度： | 37.0C | 结束转速: | 150rpm |
| 结束压力： | 0.05MPa | 结束流量: | 30L/min |
| 尾气开度： | 5% | 过程流量: | 5.00 L/min |

（2）实消完由于要取样故蒸汽发生装置不可关闭。

- PH电极与DO电极的再次校正

（1）	DO电极校正：搅拌速度与发酵过程正常转速一致，通气量与发 酵过程正常通气量一致，标定溶氧为“100”本实验设定118.3%时为 100%溶氧。

（2）	取样（参比液）：打开取样蒸汽进气阀一取下取样口螺盖一取 样口排出蒸汽

一关闭夹套蒸汽阀一取样口蒸汽排完一关闭取样蒸汽进气阀一拧松 取样阀（开启方向与正常螺旋相反）一取样口流出发酵液一取样 100ml于灭菌锥形瓶（作为参比液存于4°C冰箱）一打开取样蒸汽进

气阀一取样口排出蒸汽（待冲净取样口）一拧上取样口螺盖一蒸汽 从取样阀排出一打开取样蒸汽出气阀一拧紧取样阀一灭菌10min一 关闭蒸汽发生装置。

（3）测出参比液PH值，以此数值对PH电极校正，本实验测得参比 液PH值为7.14，故将下位机此时PH值调为该值。

9、接种:

当罐温降低至40°C以下时，采用火圈法接种摇瓶种子。

（1）接种前需将20瓶100ml种子液在无菌操作台上混合成两大瓶， 以便于接种。

（2）用75%酒精擦拭进料口的罐面，用醮酒精的棉花填满进料口凹 槽，接种人员佩戴好口罩，点燃进料口棉花（在接种过程中保持或 不灭），将菌液倒入罐中。

（3）接种完成后加入蒸馏水时发酵液体积达到规定液面。

10、设定发酵参数，运行发酵指令 （1）设置参数:

温度： 37 C 通气量: 10L/min

维持正压：0.05MPa

搅拌速度250rpm

pH自然

运行指令

（2）发酵起始参数：

罐温 37.4C 转速 150rpm PH7.36 DO231.3% 流量 14.12L/m 罐压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/246030043101010033