# 第一章	工程概况

一、工程量一览表

| 安装场所名称 | 工程量内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备材料名称以及型号 | 数量 | 单位 | 型号 |
| 牙哈 | 一、 | 新建部分 |  |  |  |
|  | 1 | 新建电杆 | 213 | 根 | 15 米 19 根、12 米 194 根 |
|  | 2 | 钢芯铝绞线 | 38.2 | 千米 | LGJ-120/20 |
|  | 3 | 水泥护墩 | 30 | 个 |  |
|  | 4 | 单级隔离开关 | 9 | 只 | DCD-12、630-A |
|  | 5 | 氧化锌避雷器 | 3 | 只 | HY5WS-17/50 |
|  | 二、 | 改造部分 |  |  |  |
|  | 1 | 更换电杆 | 23 | 根 |  |
|  | 2 | 更换导线 | 45.9 | 千米 | LGJ-120/20 |
|  | 3 | 更换单级隔离开关 | 30 | 只 |  |
|  | 4 | 更换变压器 | 4 | 台 | 30X2、100、 400KVA |
|  | 5 | 跌开式熔断器 | 3 | 只 | NCX-12/100-12.5 |
|  | 6 | 氧化锌避雷器 | 9 | 只 | HY5WS-17/50 |
|  | 7 | 柱上真空断路器 | 1 | 台 | PVB/12.06.20-H42 |

二、专业工程技术要求，特点及难点

1、专业工程技术要求

电力线路工程，位于 ，属于大陆性暖温带干旱气候，冬季寒冷干燥，夏季炎热少雨，昼夜温差大，日照时间长，降水量小蒸发量大。长年风沙不断，线路抗风、防污闪、防雷接地为重点关注对象。

电力线路改造主要考虑加装断路器、隔离开关、架设电杆 213 基，更换线路电杆 23 基，运行的可靠性要求主要是：防风、防暴雨、防雷问题。

防雷与接地系统的所有装置有：接地体、接地引线、接闪器、接地干线、电气设备的接地端子等，必须形成一个良好的电气通路，并接触紧密、连接可靠、坚固耐用。

接地电阻必须符合设计要求一般不大于 4 欧。

## 2、专业工程特点

- 新建线路：主要是扩大线路带负荷的能力，线路改造：加装断路器和隔离开关改造后，增强线路分配、控制负荷能力，将线路分段管理，实现故障隔离，正常情况下可以进行投切及调整。线路延伸时缩小停电范围，线路故障时可

以快速缩小故障点范围，方便维护管理，提供线路供电可靠性。

防雷装置的主要作用是当系统遭到雷击或过电压时，能安全地将事故电流引到大地中去，使系统不受危害。

- 接地：

电气系统中，常将由于绝缘损坏而可能使电气装置正常情况下不带电，而事故情况下可能带电的金属部分直接与接地体连接，这样，当电气设备的绝缘损坏时，能使其接地或接零部分的电位保持为零或使自动开关跳闸，进而保护电气设备不受损坏或保护操作人员的安全，不至触电。

## 3、专业工程难点

- 设备基础和电杆基础深度，地盘和卡盘埋深决定线路抗风能力，更换后的导线截面、导线弛度与温度的配合要求、护墩埋深及防腐要求、线路金具质量要求达均要到设计要求。

- 防雷：

电气系统中，常用的防雷装置有避雷针、避雷线、避雷器、避雷网、避雷带等，除避雷器外，都是按其装设方式的不同而有所不同。

- 接地：

接地系统的安装主要是电气设备接地线的连接、接地极的埋设、接地母线的连接以及接地电阻的测试等。

## 三、供货范围、供货时间

施工承包商供应。

## 四、工期要求

年	月	日至	月 日。

五、参建单位设计单位： 施工单位：

质量监督机构：

# 第二章	编制依据

| 类别 | 序号 | 依据名称 | 标准号/版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同 文件 | 1 | 本工程的《工程建设委托监理合同》 |  |
| 设计 文件 | 2 | 勘察、设计文件 |  |
| 监理 规划 | 3 | 本工程的《工程建设监理规划》 |  |
| 规范标准 | 4 | 《建设工程监理规范》 | GB 50319-2012 |
|  | 5 | 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第 1 部 分通则 | DL/T 5161.1-2002 |
|  | 6 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 | GB-50150-2006 |
|  | 7 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB-50168-2006 |
|  | 8 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB-50169-2006 |
|  | 9 | 《电气装置安装工程 35KV 及以下架空电力线路 施工及验收规范》 | GB-50173-1992 |
|  | 10 | 电力建设安全工作规程(架空电力线路部分) | DL 5009.2-2004 |
|  | 11 | 电气装置安装工程施工及验收规范 | GB-50254-1996 |
|  | 12 | 塔里木油田 10KV\35KV 电力线路验收规范 |  |
|  | 13 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
| 企业标准 | 14 |  |  |
|  | 15 | 《质量控制作业指导书》 | Q/JLMX.01-WP.0105 -06-2011 |
| 建设单位管理 规定 | 16 | 本装置“单位工程划分”表 |  |

第三章	监理工作流程

| 序号 | 监理工作流程名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图纸会审（设计交底）管理工作流程 |  |
| 2 | 施工组织设计（方案）审批工作流程 |  |
| 3 | 特种作业人员资格审查工作流程 |  |
| 4 | 工程材料、构配件、设备进场检验工作流程 |  |
| 5 | 现场质量管理检查工作流程 |  |
| 6 | 质量控制工作流程 |  |
| 7 | 进度控制工作流程 |  |
| 8 | 投资控制工作流程 |  |
| 9 | 协调管理工作流程 |  |
| 10 | 检验批、分项工程质量验收工作流程 |  |
| 11 | 隐蔽工程质量验收工作流程 |  |
| 12 | 工程质量问题处理工作流程 |  |

图纸会审（设计交底）管理工作流程

建设单位

监理单位

承包单位

设计单位

开 始

设计图纸移交

发放设计图纸

接收图纸	接收图纸

熟悉图纸	熟悉图纸

转交设计准备	形成图纸问题清单

组织设计交底

参加设计交底

参加设计交底

进行设计交底

  - 设计文件总体介绍

  - 设计意图说明

  - 特殊工艺要求

  - 各专业施工难点

  - 设计图纸疑问解释

研讨设计疑问

研讨设计疑问	研讨设计疑问

图纸会审问题解释

整理图纸会审记录	整理设计交底记录

签认图纸会审和设计交底记录

签认图纸会审和设计交底记录

签认图纸会审和设计交底记录

签认图纸会审和设计交底记录

图纸会审和设计交底记录存档

|  | 设计变更管理工作流程 |  |
| --- | --- | --- |

图纸会审和设计交底记录存档

结 束

施工组织设计（方案）审批工作流程

建设单位

监理单位

承包单位

开 始

审查原则：

1.符合当前国家基本建设的方针与政策，突出了“质量第一、安全第一”的原则； 2.施工组织设计与施工合同条件相一致；

- 施工组织设计中的施工程序和顺序符合施工工艺学的原则和本工程的特点，对冬雨季施工应制定有效措施，且在工序上有所考虑；

- 施工组织设计应优先选用目前先进成熟的施工技术，而这些新技术的使用对本工程的质量、安全、工期与造价有利；

- 施工组织设计应采用流水施工方法和网络计划技术，做到均衡连续施工；

- 施工机械的选用配备应经济合理，满足工期与质量要求；

- 施工平面图的布置与地貌环境，建筑平面协调一致，并符合紧凑合理、文明安全

、节约方便的原则；

- 降低成本，确保质量和安全的措施齐全可行。

审查施工组织设计

是否满足要求

编制施工组织设计

自审合格

填报施工组织设计报审表

否

是

签署施工组织设计

按照已审定的施工组织设计组织施工

施工组织设计和重要施工方案审批备案

报送建设单位审批

编制分项分部工程施工方案

自审合格

审查施工方案

填报施工方案报审表

否

是否满足要求

是

审批施工方案

监督施工方案落实

按照审定的施工方案实施

结 束

特种作业人员资格审查工作流程

建设单位

监理单位

承包单位

开 始

  - 电工作业

  - 金属焊接切割作业

  - 起重机械作业

  - 机动车辆驾驶

  - 登高架设

对特种作业人员进行资格审查

高空悬挂作业

  - 制冷作业

  - 锅炉作业

  - 压力容器操作

  - 爆破作业

  - 矿ft通风作业

  - 矿ft排水作业

  - 其他

是否符合要求

不符合

特种作业人员入场

提交特种作业人员资格证明材料

清退出场

符合

特殊工种现场考试

不符合

是否符合要求

符合

同意特种作业人员进行施工作业

监督现场特种作业

特种作业人员进行施工作业

教育培训

未完工

是否符合要求	否

是

特种作业是否完工

完工

结 束

工程材料、构配件、设备进场检查验收工作流程

建设单位

监理单位

承包单位

开 始

工程材料、构配件、设备进场

实验室审查

实验室选择

见证取样

工程材料、构配件、设备复检

    - 证明文件

    - 产品数量

    - 产品外观

    - 质量抽检

工程材料、构配件、设备进场质量自检合格

工程材料、构配件、设备使用前报检

审查报验材料现场进行抽检

参加现场验收

提交材料清单、报审表、自检结果及质量证明文件

采取补救措施

能

是否符合要求	不符合	现场能否处理

不能

清退出场

符合

使用于指定部位

同意使用

结 束

现场质量管理检查工作流程

建设单位

监理单位

承包单位

开 始

- 质量管理组织

- 施工技术标准

- 质量检验制度

建立质量管理体系

- 现场质量管理制度

- 质量责任制

- 主要专业工种操作上岗证书

- 分包方资质与对分包方单位的管理制度

- 施工图审查情况

- 地质勘察资料

- 施工组织设计、施工方案及审批

- 施工技术标准

- 工程质量检验制度

- 搅拌站及计量设置

- 现场材料、设备存放与管理

下达现场质量管理检查通知

组织审查承包商现场质量管理情况

填报《施工现场质量管理检查记录》

参与质量管理检查

填写检查结论

组织进行问题复查

问题整改

是否存在问题	是

否

监督现场质量管理体系日常运行

结 束

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/246045204230010054