# 《数字通信原理》综合练习题

一、填空题

1、模拟信号的特点是 		，数字信号的特点是 	。 [填空题] *

(答案：幅度（信号强度）的取值连续变

化 ，幅度的取值离散变化)

2、模拟通信采用 	实现多路通信，数字通信采用

[填空题] *

(答案：频分制，时分制)

3、PAM 信号的 	连续， 	离散，它属于

信号。 [填空题] *

(答案：幅度，时间 ，模拟)

4、数字通信系统的主要性能指标有 	和 	两个方面。 [填空题] *

(答案：有效性，可靠性)

5、A/D 变换包括 	、 	和 	三步。 [填空题] *

(答案：抽样，量化，编码)

6、 D/A 变换包括 	和 	两步。 [填空题] *

(答案：译码，低通)

7、波形编码是

。 [填空题]

*

(答案：对信号波形进行的编码（或根据语声信号波形的特点，将其转换为数字信号）)

8、参量编码是

。 [填空题]

*

(答案：提取语声信号的一些特征参量对其进行编码提取语声信号的一些特征参量对其进行编码)

9、抽样是将模拟信号在 	离散化的过程，抽样要满足[填空题] *

(答案：时间上，抽样定理)

10、量化是将 PAM 信号在 	离散化的过程。[填空题] *

(答案：幅度上)

11、量化分为 	和 	。 [填空题] *

(答案：=△ /2 ，>△ /2)

13、A 律压缩特性小信号时，随着 A 的增大，信噪比改善量

Q 	；大信号时，随着 A 的增大，信噪比改善量Q 		。 [填空题] *

(答案：提高，下降)

14、实现非均匀量化的方法有 	和

。 [填空题] *

(答案：模拟压扩法，直接非均匀编解码法)

15、A 律压缩特性一般 A 的取值为 	。 [填空题] *

(答案：87.6)

16、线性编码是

。 [填空题]

*

(答案：具有均匀量化特性的编码)

17、已知段落码可确定样值所在量化段的 	和

。 [填空题] *

(答案：起始电平 ，量化间隔)

18、 =8 的逐次渐近型编码器（即 A 律 13 折线编码器），判定值共有

种， 的判定值为 	， 的判定值为 	和

， 的判定值为 	、 	、 	和

。 [填空题] *

(答案：127 ，128△ ，32△ ，512△ ，16△ ，

64△ ，256△ ， 1024△ )

19、DPCM 是对 	进行编码的。 [填空题] *

(答案：相邻样值的差值（实际上 DPCM 是对样值与过去的样值为基础得到的估值之间的差值进行量化、编码的）)

20、ADPCM 与 DPCM 相比增加了 	和

。 [填空题] *

(答案：自适应预测 ，自适应量化)

21、PCM30／32 系统的帧周期为 	， = 8 时帧长度为

，l 秒传输 	帧。 [填空题] *

(答案：125μs，256 比特，8000)

22、PCM30 ／32 系统帧结构中TSo 时隙的作用是 	， TS16 时隙的作用是 	，话路时隙为

。 [填空题] *

(答案：传帧同步码和失步告警码 ，传各路信令码、复帧同步码及复帧对告码，S1～TS15 、TS17 ～TS31)

23、抽样门的作用是 	和 	，分路门的作用是

。 [填空题] *

(答案：抽样，合路，分路)

24、位脉冲的频率是 	，个数是 	，主要作用是

。

[填空题] *

(答案：256kHz ，8 个，控制编、解码用)

25、前方保护的作用是 	，前方保护时间 T 前

= 	，前方保护的前提状态是 	。 [填空题] *

(答案：防止假失步，（m-1 ）Ts，同步状态)

26、后方保护的作用是 	，后方保护时间 T 后

= 	，后方保护的前提状态是 	。 [填空题] *

(答案：防止伪同步 ，（n-1）Ts，捕捉状态)

27、形成二次群的方法有 		和 	，一般采用 	。 [填空题] *

(答案：PCM	复用，数字复接，数字复接)

28、数字复接要解决 	和 		两个问题，不同步的后果是 		。 [填空题] *

(答案：同步，复接，复接时造成重叠和错位)

29、数字复接的实现方法有 		和 	， PDH 采用的是 	。 [填空题] *

(答案：按位复接，按字复接，按位复接)

30、数字复接的方法（数字复接同步的方法）有 	和

。 [填空题] *

(答案：同步复接，异步复接)

31、异步复接二次群的帧周期为 	，帧长度为

。 [填空题] *

(答案：100．38μ，s 848bit)

32、异步复接二次群一帧中信息码最少为 	，插入码最多为

，一帧中码速调整用的插入码最多为 	。 [填空题] *

(答案：820bit， 28bit，4bit)

33、数字复接系统中码速调整要 	，码速恢复要

。 [填空题] *

(答案：插入码元，去掉插入的码元（削插） )

34、SDH 网是在 	上进行 	、复用、分插和交叉连接的网络。 [填空题] *

(答案：光纤，同步信息传输)

35、PDH 有世界性的标准 	规范，没有世界性的标准

规范。 [填空题] *

(答案：电接口，光接口)

36、PDH 帧结构中用于网络 	、 	、

的比特很少。 [填空题] *

(答案：运行，管理，维护)

37、SDH 帧结构包括 	、

和 	三个区域。 [填空题] *

(答案：段开销，净负荷，管理单元指针)

38、SDH 网的基本网络单元有 	、

、 	和

。 [填空题] *

(答案：终端复用器，分插复用器，再生中继器)

39、SDH 传送网的基本物理拓扑类型有 	、

、 	、 	和

。 [填空题] *

(答案：线形，星形，树形，环形，网孔形)

40、基带数字信号是 		， 其频带为 	。 [填空题] *

(答案：未经调制变换的数字信号，从零开始的某一段频带)

41、基带传输是

。 [填空题] *

(答案：未经调制变换的基带数字信号直接在电缆信道上传输)

42、编码器输出的码型是 	。 [填空题] *

(答案：NRZ 码)

43、CMI 码中 	作为禁字不准出现。 [填空题] *

(答案：10)

44、CMI 码的最大连“0”数为 	。 [填空题] *

(答案：3 个)

45、矩形脉冲（“1”码）经线路传输后波形失真、有拖尾，会产生 	， 严重时造成 	。 [填空题] *

(答案：码间干扰)

46、PCM 通信系统中为了延长通信距离，每隔一定的距离要加

。 [填空题] *

(答案：再生中继器)

47、常用的均衡波形有 	和 	。 [填空题] *

(答案：升余弦波，有理函数均衡波形)

48、眼图用来衡量 	。 [填空题] *

(答案：均衡波形的好坏)

49、再生中继器由 	、 	和

三部分组成。 [填空题] *

(答案：均衡放大， 定时钟提取，抽样判决与码形成)

50、数字信号的频带传输系统主要有 	、

和 	。 [填空题] *

(答案：光纤数字传输系统，数字微波传输系统，数字卫星传输系统)

二、单项选择题

1、真正能客观地反映数字通信系统传输效率的指标是 ( ) [单选题] *

A、信息传输速率

B、符号传输速率

C、频带利用率(正确答案) D、A、B、C 均可

2、信息传输速率 与符号传输速率 的关系为 ( ) [单选题] *

A、(正确答案) B、

C、

D、

3、抽样信号的频谱中所含频率成份为 ( ) [单选题] *

A、原始频带

B、原始频带和 的上、下边带(正确答案) C、 的上、下边带

D、原始频带和 , 的上、下边带

4、CCITT 规定话音信号的抽样频率选为 ( ) [单选题] *

A、6.8KHz

B、＞6.8KHz

C、8KHz(正确答案)

D、＞8KHz

5、在 N 不变的前提下，非均匀量化与均匀量化相比 ( ) [单选题] *

A、小信号的量化信噪比提高(正确答案) B、大信号的量化信噪比提高

C、大、小信号的量化信噪比均提高

D、大、小信号的量化信噪比均不变

6、PCM 通信系统实现非均匀量化的方法目前一般采用 ( ) [单选题] *

A、模拟压扩法

B、直接非均匀编解码法(正确答案) C、自适应法

D、以上都不是

7、A 律 13 折线编码器量化级数 N 越大 ( ) [单选题] *

A、编码误差越小B、折叠噪声越小

C、判定值数目越多

D、A 和 C(正确答案)

8、样值为 301△，它属于 A 律 13 折线的( ＝8) ( ) [单选题] *

A、第 4 量化段B、第 5 量化段

C、第 6 量化段(正确答案)

D、第 7 量化段

9、子带编码属于 ( ) [单选题] *

A、波形编码B、参量编码

C、混合编码(正确答案)

D、以上都不对

10、PCM30／32 系统传输复帧同步码的位置为 ( ) [单选题] *

A、Fo 帧 TS16 前 4 位码(正确答案)

B、Fo 帧 TS16 后 4 位码

C、F1 帧 TS16 前 4 位码

C、F1 帧 TS16 前 4 位码D、F1 帧 TS16 后 4 位码

11、PCM30／32 系统方框图中标志信号发输出的有 ( ) [单选题] *

A、信令码

B、复帧同步码

C、信令码、复帧同步码及复帧对告码(正确答案)

D、话音码字

12、标志信号的抽样周期为 ( ) [单选题] *

A、T(125 ) B、2T

C、15T

D、16T(正确答案)

13、第 19 路信令码的传输位置为 ( ) [单选题] *

A、F3 帧 TS16 前 4 位码B、F3 帧 TS16 后 4 位码C、F4 帧 TS16 前 4 位码

D、F4 帧 TS16 后 4 位码(正确答案)

14、一个同步帧的时间为 ( ) [单选题] *

A、125

B、250(正确答案) C、375

D、500

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/246232103133010033