温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 在运行中，电流的热量和电火花或( )等都是电气火灾的直接原因。

- 电弧

- 电压高低

- 环境温度

- 答案:A

- 2. 高处作业的高度在(  )时，称为二级高处作业。

- 2米以上

- 2米至5米

- 2米至7米

- 5米至15米

- 答案:D

- 3. 起动直流电动机时，通常在电枢回路中串入必要的电阻，目的是(  )。

- 产生必要的电磁转矩

- 防止飞车

- 限制起动电流

- 防止产生过大的反电势

- 答案:C

- 4. 变电站(所)设备接头和线夹的最高答应温度为(  )

- 85℃

- 90℃

- 95℃

- 答案:A

- 5. 国家鼓励和支持利用可再生能源和(  )发电。

- 磁场能

- 机械能

- 清洁能源

- 化学能

- 答案:C

- 6. PLC功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令..高速处理指令.方便指令等等。(  )

- 顺控指令

- 数据处理指令

- 步进指令

- 计数指令

- 答案:B

- 7. 焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷称为( )。

- 未焊透

- 未焊满

- 烧穿

- 答案:C

- 8. 震捣器等移动式电气设备使用的橡套线中间( )接头。

- 不许有

- 可以有

- 原则上可以有1个

- 允许有

- 答案:A

- 9. (  )可以签发电气设备工作票。

- 工作负责人

- 工作许可人

- 工作人员

- 熟悉本工作规程的生产领导

- 答案:D

- 10. 在施工地点，临近带电设备的遮栏上应悬挂(  )的标示牌。

- 在此工作

- 禁止合闸，有人工作

- 止步，高压危险

- 请勿合闸

- 答案:C

- 11. 用摇表测量电气设备绝缘时,K线路K( )接线柱应接在()。

- 电机绕组或导体

- 电缆的绝缘层

- 电气设备外壳或地线上

- 答案:A

- 12. 有分路电阻的FZ型避雷器当电导电流大于( )时，应将避雷器立即退出运行。

- 100mA

- 100μA

- 200μA

- 1000μA

- 答案:D

- 13. 触头间介质击穿电压是指触头间(  )。

- 电源电压

- 电气试验时加在触头间的电压

- 触头间产生电弧的最小电压

- 以上答案皆不对

- 答案:C

- 14. 电流互感器运行中，即使由于某种原因要拆除二次侧电流表.电能表.继电器时，也必须先将二次侧(  )，然后再进行拆除。

- 短接；

- 开路；

- 断路；

- 拆除；

- 答案:A

- 15. 安全出产管理人员安全资格训练时刻不得少于()学时;每年再训练的时刻不得少于(  )学时。

- 100,40

- 24,8

- 48,16

- 答案:C

- 16. 用万用表测量电阻时，黑表笔接表内电源的(  )。

- 两极

- 负极

- 正极

- 答案:C

- 17. 工作人员在10KV及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为(  )m

- 0.2

- 0.35

- 0.5

- 答案:B

- 18. 电路主要由负载.线路.电源.及(  )组成。

- 变压器

- 开关

- 发电机

- 答案:B

- 19. 具有热元件及双金属的低压继电器是(  )

- 电流继电器

- 热继电器

- 电压继电器

- 答案:B

- 20. (  )是无刷直流电动机的关键部分，其作用是检测转子磁场相对于定子绕组的位置。

- 电子开关

- 位置传感器

- 换向器

- 磁钢

- 答案:B

- 21. 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪(  )，检查游标卡尺的精度情况。

- 合并

- 对齐

- 分开

- 错开

- 答案:A

- 22. 三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与(  )共同作用产生的。

- 定子电流

- 转子电流

- 转子电压

- 电源电压

- 答案:B

- 23. 要测量380V的交流电动机绝缘电阻，应选额定电压为(  )的绝缘电阻表.

- 250V;

- 500V;

- 1000V;

- 1500V.

- 答案:B

- 24. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(  )kV及以下电压等级中应用。

- 6

- 35

- 11

- 答案:A

- 25. 电动机在额定工作状态下运行时,( )的机械功率叫额定功率。

- 允许输入

- 允许输出

- 推动电机

- 答案:B

- 26. 直流电机中的换向器是由(  )而成。

- 相互绝缘特殊形状的梯形硅钢片组装

- 相互绝缘的特殊形状的梯形铜片组装

- 特殊形状的梯形铸铁加工

- 特殊形状的梯形整块钢板加工

- 答案:B

- 27. 关于有功功率和无功功率，错误的说法是( )。

- 无功功率就是无用的功率；

- 无功功率有正有负；

- 在RLC电路中，有功功率就是在电阻上消耗的功率；

- 在纯电感电路中，无功功率的最大值等于电路电压和电流的乘积。

- 答案:A

- 28. 安装吊扇，扇叶离地面的高度应不小于(  )，扇叶转动圆周范围的上面不应装设光源。

- 1.5m；

- 2m；

- 2.3m；

- 2.5m；

- 答案:D

- 29. 与断路器串联使用时，送电的操作顺序是(  )。

- 先合上隔离开关后合上断路器

- 先合上断路器后合上隔离开关

- 同时合上断路器和隔离开关

- 无先后顺序要求

- 答案:A

- 30. 点接触型二极管可工作于(  )电路。

- 高频

- 低频

- 中频

- 全频

- 答案:A

- 31. TN-S俗称(  )。

- 三相四线

- 三相五线

- 三相三线

- 答案:B

- 32. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(  )。

- 有爆炸性混合物存在

- 静电能量要足够大

- 有足够的温度

- 答案:A

- 33. 隔离开关不能用于下述哪种操作(  )。

- 隔离电源，隔离故障，侧面操作

- 切断小电流，隔离带电设备

- 隔离电源，倒闸操作，切断小电流

- 切开负荷电流

- 答案:D

- 34. 三相电源Y连接，已知UB=220∠-10°伏，其UAB=(  )伏。

- 220∠20°

- 220∠140°

- 380∠140°

- 380∠20°

- 答案:C

- 35. 10kv油浸式变压器分接开关有3个档位，当电源电压为10.5kv时，分接开关应在( )位置。

- 2档

- 1档

- 3档

- 答案:B

- 36. 理解倒闸操作命令时(  )。

- 要有监护人和操作人在场，由监护人理解

- 只要监护人在场，操作人也能够理解

- 可由变电站(所)长理解

- 答案:A

- 37. 可控硅导通条件是(  )。

- 阳极与阴极加正向电压，控制极与阳极加反向电压

- 阳极与阴极加正向电压，控制极与阴极加正向电压

- 阳极与阴极加反向电压，控制极与阳极加反向电压

- 阳极与阳极加反向电压，控制极与阴极加正向电压

- 答案:B

- 38. 测量1台35/6kV的变压器的绝缘电阻，应选用(  )的兆欧表。

- 500V

- 1000V

- 2500V

- 不能选用

- 答案:C

- 39. 通过熔体的电流越大，熔体的熔断时间越(  ).

- 长

- 短

- 不变

- 答案:B

- 40. 对自己所使用的工具，(  )。

- 每天都要清点数量，检查完好性

- 可以带回家借给邻居使用

- 丢失后，可以让单位再买

- 找不到时，可以拿其他员工的

- 答案:A

- 41. 电压互感器绕组结构特点是( )。

- 一次绕组匝数多

- 一次绕组匝数少

- 二次绕组匝数多

- 答案:A

- 42. 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放(  )。

- 低压绕组

- 高压绕组

- 中压绕组

- 答案:A

- 43. 在可控整流电路中，使用晶闸管应有(  )保护。

- 过电压

- 过电流

- 短路

- 以上三者

- 答案:D

- 44. 35kV架空电力线路一般不沿全线装设避雷线，而只要在首末端变电所进线段(  )内装设。

- 1～1.5km

- 1.5～2km

- 2～2.5km

- 1.5～3km

- 答案:B

- 45. 将所有的电气设备不带电的部分，如金属外壳.金属构架和操作机构及互感器二次绕组的负极，妥善而紧密地进行接地称(  )。

- 保护接地；

- 重复接地；

- 工作接地；

- 防雷接地；

- 答案:A

- 46. 设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(  )状态。

- 检修B运行C热备用

- 答案:C

- 47. 变压器运行时发出连续而沉重的“嗡嗡”声，可能是由于(  )造成的。

- 过负荷

- 内部接触不良

- 内部绝缘击穿

- 有大容量动力设备起动

- 答案:A

- 48. 下列属于轮廓控制型数控机床是(  )

- 数控车床

- 数控钻床

- 加工中心

- 数控镗床

- 答案:C

- 49. 断开带电电流互感器二次回路，应先( )短路。

- 用导线缠绕

- 用铁丝

- 用短路片在专用端子上

- 用钢丝

- 答案:C

- 50. 电容量的单位是(  )。

- 法

- 乏

- 安时

- 答案:A

- 51. 在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再(  )，以免引起保护器误动作。

- 重复接地

- 直接接地

- 保护接零

- 保护接地

- 答案:A

- 52. 交流耐压试验调压器的容量一般应与试验变压器的容量(  )。

- 前者小于后者

- 前者远大于后者

- 前者等于或稍大于后者

- 无规定

- 答案:C

- 53. 作业担任人未接到作业答应人答应作业的指令前，(  )。

- 能够作业

- 禁止作业

- 以干些恰当作业

- 答案:B

- 54. 因特殊情况需要带电维修时，应在良好的环境下，指定有实践经验的负责人进行(  )。

- 专人监护

- 共同工作

- 协助工作

- 指挥工作

- 答案:A

- 55. 各种气瓶的存放，必须距离明火(  )米以上，避免阳光暴晒。

- 5

- 8

- 10

- 15

- 答案:C

- 56. 10KVFS型避雷器大修后工频放电电压范围应为(  )KV。

- 9～11

- 16～19

- 26～31

- 23～33

- 答案:C

- 57. 异步电动机固有的特性是启动电流大，其数值为额定电流的(  )。

- 3～4倍；

- 3～5倍；

- 4～6倍；

- 4～7倍

- 答案:D

- 58. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂( )。

- 禁止合闸，线路有人工作

- 在此工作

- 止步，高压危险

- 答案:C

- 59. 设有短路保护的配电线路上，导线长期容许负荷电流应不小于该线路熔体额定电流的( )

- 0.4

- 0.8

- 1.25

- 2..5

- 答案:A

- 60. 工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式(  )份。

- 二

- 三

- 四

- 答案:A

- 61. 导线接头缠绝缘胶布时，后一圈压在前一圈胶布宽度的( )。

- 1/3

- 1/2

- 1

- 答案:B

- 62. 直流双臂电桥要尽量采用容量较大的蓄电池，一般电压为(  )伏。

- 2~4

- 6~9

- 9~12

- 12~24

- 答案:A

- 63. 接班人员必须按( )到岗,交班人员应办理交接手续,签字后方可离去。

- 规定时间提前

- 规定时间

- 规定时间不得晚10分钟

- 答案:A

- 64. 一台30kW的电动机，其输入有功功率(  )。

- 等于30kW

- 大于30kW

- 小于30kW

- 不确定

- 答案:D

- 65. 万能转换开关的基本结构内有(  )。

- 触点系统

- 反力系统

- 线圈部分

- 答案:A

- 66. 作为电气工作者，员工必须熟知本工种的( )和施工现场的安全生产制度，不违章作业。

- 生产安排

- 安全操作规程

- 工作时间

- 答案:B

- 67. 电力生产的特点是(  )集中性.适用性.先行性。

- 同时性

- 广泛性

- 统一性

- 答案:A

- 68. 电阻并联的公式是(  )。

- 1/R=1/R1+1/R2+1/R3

- 1/R=1/R1+R2+R3

- R=R1+R2+R3

- R=R1R2R3

- 答案:A

- 69. 牛皮安全带的试验周期为每(  )一次。

- 1个月

- 3个月

- 6个月

- 12个月

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248017123027006047