# 「基础设施与软件架构」专场

本期议题： RISC-V云计算软件开源现状及中国电信探索

崔恩放 2023年5月28日

RISC-V诞生

RISC-V简介

RISC-V是什么？

RISC-V（ 一般读作：“ risk-five ” ），“V ”包含两层意思：

> 1 ）伯克利从RISC I开始设计的第五代指令集架构 。

> 2 ）代表变化（ Variation ）和向量（ Vectors ） 。

RISC-V是一种基于“精简指令集（ RISC） ”原则的开源指令集架构 。

指令集存在问题

在2010年， 已存在ARM，x86， MIPS， Power等多种 指令集架构，存在如下问题：

•     复杂且不开源，处理器内部结构不清楚，可能存在后 门漏洞，无法安全可控（x86） 。

•     存在专利壁垒， 昂贵的知识产权授权费用（ARM） 。

•    商业公司以盈利为目的 ，不利于技术标准推广普及， 由于容易与上下游公司产生利益冲突，缺乏完善的产 业链生态支持（ MIPS 、Power)。

2010年，加州伯克利大学决定发明一种全新的指令集 架构RISC-V解决上述问题：

•     由计算机体系结构领域的泰斗David Patterson的大 力支持和推动

•     完全开源

•     免费授权 ，不存在专利壁垒

•     组织建立完整的上下游产业开发联盟

•    成立永久的非营利性基金会管理运营

•    每年召开国际技术讨论大会

Supervisor ISA

https://riscv.org/technical/specificati ons/

特权 指令集

RISC-V简介

RISC-V指令集架构简介

RISC-V指令集架构规范包含非特权指令集和特权指令集

> 非特权指令集包含基础指令集和模块化的扩展指令集

基础指令集

> 特权指令集涵盖特权指令以及运行操作系统和连接外部设备所需

的附加功能

非特权 指令集

扩展指令集

RISC-V 指令集

Machine  ISA

Hypervisor Extension

| 32位整数指令集（ RV32I） 64位整数指令集（ RV64I） 128位整数指令集（ RV128I） 乘除法指令（M扩展） 原子指令（A扩展） 单精度浮点数指令（F扩展） 双精度浮点数指令（D扩展） 16位压缩指令（C扩展） 异常返回指令 中断管理指令 Supervisor内存管理指令 | 32位嵌入式指令 集 （ RV32E ） |
| --- | --- |

Hypervisor内存管理指令

Hypervisor Virtual-Machine加载和存储指令

RISC-V简介

RISC-V指令集架构简介

RISC-V指令集使用模块化的方式进行组织，每一个模块使用一个英文字母

来表示。

RISC-V最基本也是唯一强制要求实现的指令集部分是基本整数指令集。

大多数RISC-V处理器都会实现MAFD组合，所以也被称为通用组合，用英

文字母G表示 。因此RV32G表示RV32IMAFD， RV64G表示RV64IMAFD。

RISC-V非特权指令集全景图(2019年版本)

RISC-V简介

RISC-V与其他指令集的区别和优势

| 技术与市场 | x86或ARM架构 | RISC-V |
| --- | --- | --- |
| 架构篇幅 | 数千页 | 400多页 |
| 指令数 | 指令数繁多 ，历史冗余多 | 基本指令 |
| 模块化 | 不支持 | 支持 |
| 可扩展性 | 不支持 | 支持 |
| 硬件实现 | 复杂度高 | 硬件设计与编译实现简单 |
| 商业运作 | x86封闭，ARM授权费用高 | 开源 、免费 |
| 生态环境 | 成熟 | 快速起步中 |
| 应用市场 | 服务器与桌面PC（ x86） 移动和嵌入式（ ARM） ， | 从物联网切入 ，可覆盖从微控制器到 超级计算机的全计算领域 |
| 应用特点 | 服务器 、PC 、移动和嵌入式 应用领域居垄断地位 | 高性能（面积 、功耗和性能） 、普适 （可自由扩展和剪裁） 、可控（满足 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248046065143006043