2024年甘肃建筑安全员知识题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.施工单位应当向施工作业人员提供符合（B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用
A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

2.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 ( A )。
A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

3.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ A ）。
A.200mm处 B.250mm处 C.300mm处 D.350mm处

4.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A）倍。
A.16 B.12 C.8 D.4

5.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C ）米。
A.6 B.7 C.8 D.9

6.以下不是常用安全电压的是（ C）。
A.42伏 B.36伏 C.30伏 D.D、24伏

7.单排脚手架不适用于以下范围（ D）。
A.墙体厚度大于或等于180mm
B.建筑物高度低于24m
C.砂浆强度等级大于M2.5的砖墙
D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体


8.电梯井口必须设高度不低于1.5m的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D）的挡脚板。
A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

9.建设工程实行施工总承包的,由 ( B )对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

10.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。
A.5 B.8 C.10 D.15

11.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）
A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

12.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的, ( C )应当做好现场防护,所需费用由 ( C )承担,或者按照合同约定执行
A.建设单位；责任方 B.施工单位；施工单位 C.施工单位；责任方 D.建设单位；施工单位

13.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248051044073006043