2024年-上海市建筑安全员A证考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ D ）和验收。
A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

2.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。
A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

3.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B ）。
A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

4.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。
A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

5.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C ）。
A.1/1000～1/1000

B.1/1000～2/1000
C.1/1000～3/1000
D.1/1000～4/1000


6.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。
A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

7.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。
A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

8.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C）。
A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

9.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B）。
A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

10.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担( D )责任。
A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

11.目前我过建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。
A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电
B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故
C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248061105073006043