秀山河堤防工程设计（K0+000～K0+500段）

目录

第1章  基本资料和设计依据

1.1   基本资料

1.2   设计依据

第2章  主要建筑物型式选择与枢纽布置

2.1  工程及建筑物的分等分级

2.2   堤防建筑物型式选择

2.3  工程布置

2.3.1  堤线布置

2.3.1.1  堤线布置原则

2.3.1.2  堤线布置基本方案

2.3.2  堤顶高程

2.3.2.1  波浪爬高计算

2.3.2.2  风壅增水高度计算

2.3.2.3  安全加高的确定

2.3.3  堤防横断面设计

第3章  堤防建筑物设计

3.1  堤防结构设计

3.1.1  筑堤材料与土堤填筑标准选择

3.1.2  堤顶结构

3.1.2.1  防浪墙稳定计算

3.1.2.2  防浪墙基底应力计算

3.1.3  护坡设计

3.1.3.1  临水坡设计

3.1.3.2  背水坡设计

3.1.4  防渗与排水措施

3.1.5  堤基处理

3.1.5.1  堤基承载力验算

3.1.5.2  堤基沉降计算

3.2  堤岸防护设计

3.3  堤防稳定计算

3.3.1  渗流及渗透稳定计算

3.3.1.1  渗流的水力学计算方法

3.3.1.2  渗透系数的选取

3.3.1.3  浸润线的确定

3.3.1.4  渗透坡降验算

3.3.1.5  成果整理

3.3.2  抗滑稳定计算

3.3.2.1  计算方法

3.3.2.2  计算工况

3.3.2.3  计算成果

第1章  基本资料和设计依据

1.1  基本资料

1.1.1  流域概况

秀山河位于某地，地处流溪河中下游地区，属流溪河支流。秀山河发源于鸡枕山，沿鸡枕山大坑向南流经秀山，穿过九湾潭西灌渠，途经华侨农厂、流溪河右总干渠梨园分水口、秀山大道，于李溪拦河坝秀山汇入流溪河。干流河长17.08km，总流域面积41.51km2，平均坡降2.51‰，属低丘陵及平原河网区。

秀山河下游汇水区内多为农田及鱼塘，河道两岸堤岸不完善，堤身残缺，且多为砂质河床，冲刷严重，部分河段滩岸紊乱，加之人工采砂等影响，阻水建筑物较多，影响行洪。

1.1.2  气象

秀山河地区属南亚热带温湿性季风气候区域，受季风环流影响以及临近南海的海洋调节，北有南岭山脉为屏障，形成气候温和，雨量充沛，日照充足，冬夏气候变化明显的特点。区域主要气象特征为：

（1）雨量

本工程位于某地，区域内降雨多以锋面雨和台风雨为主，其次是对流（热雷）和地形雨，区域多年平均降雨量为1651mm。

区域降雨年内分配不均，有较强的季节性，全年降雨多集中在4～9月份，约占全年降雨量的80％，其中前汛期（4～6月）占全年雨量的48％，后汛期（7～9月）占全年雨量的33%。实测最大日暴雨量为269.5mm（1997年5月8日）。

（2）气温

某镇多年平均气温21. 8℃，最高月平均气温为28.2℃，最低月平均气温为12.3℃，极端最高气温为38.7℃，极端最低气温为0.0℃。多年平均相对湿度约75～85％，月平均相对湿度变化在62～93％之间。

（3）蒸发

区域内多年平均蒸发量约在1200～1300mm之间。

（4）风

区域夏季盛吹偏南风，冬季盛吹偏北风，年常风向为北偏东，其次为东南风，多年平均风速1.9m/s，每年7～9月是台风盛行期，风力一般为6～9级，风速10.8～24.4 m/s，最大风力12级以上，最大风速35.4 m/s（1964年9月5日）。

1.1.3 洪水及设计标准

秀山河设计洪水按20年一遇设防。秀山河集雨面积为26.12km2（水库坝下至河口），秀山河20年一遇设计洪峰流量见表1，秀山河常水位2年一遇设计洪峰流量见表2。

表1 秀山河20年一遇设计洪峰流量

| 流域 面积 （km2） | 河段 长度 （km） | 水库坝下区间设计流量（m3/s） |  | 水库调洪错峰流量（m3/s） | 设计洪水（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推理 公式 | 综合单位线 |  |  |
| 1.31 | 1.65 | 10.3 | 12.8 | 77.5 | 87.8 |
| 4.35 | 3.35 | 29.3 | 36.3 | 76.7 | 106 |
| 10.17 | 4.83 | 60.7 | 71.1 | 75.9 | 137 |

| 12.65 | 6.31 | 71.4 | 87.6 | 75.2 | 147 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.46 | 9.08 | 120 | 143 | 74.5 | 195 |
| 25.54 | 11.53 | 145 | 163 | 0 | 145 |
| 48.0 | 11.53 | 265 | 306 | 72.1 | 337 |
| 51.66 | 12.58 | 278 | 323 | 72.1 | 350 |

注：表中没有计入秀山水库的集雨面积及河长。

表2 秀山河2年一遇设计洪峰流量

| 流域面积 （km2） | 河段长度 （km） | 水库坝下区间设计流量（m3/s） |  | 水库调洪错峰流量（m3/s） | 设计洪水（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推理 公式 | 综合单位线 |  |  |
| 1.31 | 1.65 | 3.9 | 4.8 | 27.0 | 30.9 |
| 4.35 | 3.35 | 10.4 | 12.5 | 27.0 | 37.4 |
| 10.17 | 4.83 | 20.5 | 24.7 | 26.5 | 47 |
| 12.65 | 6.31 | 23.5 | 28.2 | 26.5 | 50 |
| 22.46 | 9.08 | 38.6 | 47 | 26.0 | 64.6 |
| 25.54 | 11.53 | 46.2 | 56 | 0 | 46.2 |
| 48.0 | 11.53 | 83.4 | 102 | 26.0 | 109.4 |
| 51.66 | 12.58 | 91.0 | 110 | 26.0 | 117 |

注：表中没有计入秀山水库的集雨面积及河长。

1.1.4工程地质

1.1.4.1地貌特征

秀山河发源于秀山区东北部的鸡枕山，在某镇石角汇入流溪河。秀山河流整治工程段位于广花盆地北部的盆地边缘，属珠江三角洲北部边缘。秀山河大体南北走向，自北向南流，秀山坝下起点标高约31.0m，河流北部属低缓丘陵区，中部及南部为冲积平原，部分为剥蚀丘陵地貌，河流中段漫滩较发育，河床宽度10m～40m，岸坡高度1～3m，岸坡变化较大，下段河道较宽，达50～70m，较弯曲，植被发育，注入流溪河，河口标高为10.39m。秀山坝下至河口全长约11.5km。

1.1.4.2 区域地质特征及地层

秀山河流域在区域构造上位于佛岗与肇庆两纬向构造带之间，广从大断裂带的北西侧；在局部构造上位于广花似复向斜的东翼。在印支运动与燕山运动的影响下，形成了构造形迹较为复杂的褶皱和断裂，褶皱总体走向为北北东向。秀山河流域属于广从断裂以西构造区，位于北东向的广花凹陷的南西部，主体构造是北东向。秀山河沿线均被第四系地层覆盖，勘探范围内未揭示较大规模的断裂构造。

第四系包括全新统（Q4）和上更新统（Q3），其下缺失中更新统和下更新统，全新统由人工填土（Q4ml），陆相淤积的淤泥、淤泥质土层和淤泥质砂层（Q4mc）组成。上更新统为冲积—洪积砂层、土层（Q3al+pl）、坡积土层以及残积土层。

1.1.4.3工程地质条件评价

（1）根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），某地的抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱周期值为0.35s，综合评定场地土的类型为中软土，建筑场地类别划分为Ⅱ类，属于对建筑抗震一般地段。

（2）堤基稳定性评价

根据广州地区基岩地质图和有关区域地质地震资料，秀山河整治段位于广从断裂以西构造区，

沿线均被第四系地层覆盖，勘探范围内未揭示较大规模的断裂构造。工程范围内地势比较平缓，植被良好，大部分堤段岸坡是稳定的，局部稳定性较差。

（3）地基承载力

堤防工程为4级堤防，堤身结构较简单，自重较小，对地基承载力要求不高，堤基浅部土层一般可满足堤基承载力要求，一般软塑粉质粘土承载力150 KPa，可塑粉质粘土约180 KPa，粗砂200 KPa，但局部地段存在的②6淤泥质土，属于高压缩性软土，工程性质不稳定。

可能存在堤基不均匀沉陷问题，对其稳定性应进行验算。

（4）河岸、河床稳定性

大部分为砂质河床，抗冲能力较差，应予注意。

（5）水文地质条件  本区第四系松散层多为粉砂、中粗砂、砾砂，透水性强，砂层渗透系数5.2×10－3～5.09×10－3cm/s，富含地下水。地下水受大气降雨及河水位影响，应注意堤基渗透稳定性及地下水补给关系。

综合判定地表水体对混凝土无腐蚀性，地下水对混凝土具有分解类弱腐蚀。

（6）不良地质影响

主要不良地质作用零星分布在沿线的淤泥质土，含水量高，压缩性高，从软塑到流塑，有腐植质，但该层呈透镜体分布，上覆土层较厚，虽对堤基无大影响，但对于建筑物应注意避开。

砂层分布较广，注意渗透稳定性，当水位变化时，应避免不利的渗透边界条件。

本区灰岩中发现溶槽、溶洞现象，但埋藏较深（9～22m），对堤基等浅基础小型建筑物影响不大，但对桩基、荷载较大的建筑物影响可能较大，由于岩溶发育的不规则性，应视为不良地质作用。

花岗岩残积土及全～强风化带，具遇水软化、崩解特性，对基础施工影响较大，应予重视。

1.1.5  设计水面线

表3 秀山河设计水面线(P=5%)成果表

| 桩 号 | 流 量（m3/s） | 设计水面线（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K0+000 | 117 | 12.80 | 整治起点 |
| K0+603 | 337 | 13.01 |  |

表4 秀山河常水位水面线(P=50%)成果表

| 桩 号 | 流 量（m3/s） | 设计水面线（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K0+000 | 117 | 10.90 | 整治起点 |
| K0+603 | 337 | 11.57 |  |

1.2  设计依据

1.2.1   设计依据文件

（1）《GB50286-98堤防工程设计规范》；

（2）《广东省堤防工程设计导则》；

（3）《水工设计手册》。

1.2.2    工程级别与设计标准

（1）本工程堤防标准采用20年一遇的防洪标准，堤防级别为4级堤防。常年标准为2年一遇。

（2）设计相关安全系数

根据《GB50286-98堤防工程设计规范》，堤防土堤抗滑稳定系数正常运用情况≥1.15，非常运用情况为≥1.05 。防浪墙抗倾稳定安全系数正常运用情况≥1.35，非常运用情况≥1.25。

防浪墙抗滑稳定系数正常运用情况≥1.20，非常运用情况≥1.05。

防浪墙基底压力不均匀系数≤2.5。

（3）设计基本参数

① 设计水位和常年水位的确定

根据设计水面线基本资料，秀山河下游河床坡度平缓，河面宽阔，在桩段K0+000-K0+550水位波动不大。根据水面线资料，河道沿程水面高程推算见下表1、表2。

表1  20年一遇沿程水面线高程推算表

| 断面 | 间距/m | 水面线高程/m | 河底高程/m | 水位/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 0 | 12.80 | 10.54 | 2.26 |
| 0+0050 | 50 | 12.83 | 10.53 | 2.30 |
| 0+100 | 50 | 12.85 | 10.78 | 2.07 |
| 0+150 | 50 | 12.88 | 10.42 | 2.46 |
| 0+200 | 50 | 12.90 | 10.57 | 2.33 |
| 0+250 | 50 | 12.93 | 10.49 | 2.44 |
| 0+300 | 50 | 12.95 | 10.59 | 2.36 |
| 0+350 | 50 | 12.98 | 10.76 | 2.21 |
| 0+400 | 50 | 13.00 | 10.77 | 2.23 |
| 0+450 | 50 | 13.03 | 10.91 | 2.12 |
| 0+500 | 50 | 13.05 | 10.70 | 2.35 |
| 0+550 | 50 | 13.08 | 11.03 | 2.05 |
| 0+600 | 50 | 13.10 |  |  |
| 0+603 | 3 | 13.10 | （均值） | 2.26 |

表2  2年一遇沿程水面线高程推算表

| 断面 | 间距/m | 水面线高程/m | 河底高程/m | 水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 | 0 | 10.90 | 10.54 | 0.36 |
| 0+0050 | 50 | 10.96 | 10.53 | 0.43 |
| 0+100 | 50 | 11.01 | 10.78 | 0.23 |
| 0+150 | 50 | 11.07 | 10.42 | 0.65 |
| 0+200 | 50 | 11.12 | 10.57 | 0.56 |
| 0+250 | 50 | 11.18 | 10.49 | 0.69 |
| 0+300 | 50 | 11.24 | 10.59 | 0.64 |
| 0+350 | 50 | 11.29 | 10.76 | 0.53 |
| 0+400 | 50 | 11.35 | 10.77 | 0.57 |
| 0+450 | 50 | 11.40 | 10.91 | 0.50 |
| 0+500 | 50 | 11.46 | 10.70 | 0.76 |
| 0+550 | 50 | 11.52 | 11.03 | 0.49 |
| 0+600 | 50 | 11.57 |  |  |
| 0+603 | 3 | 11.57 |  |  |

为方便计算，20年一遇设计水位可采用该桩段水位最大值的方法来确定，由此20年一遇水位设定为13.01m，常年水位2年一遇水位为11.57m。

② 气象资料

流域夏季盛行台风，设计风速取多年平均年最大风速的1.50倍。由资料确定该流域多年平均年最大风速为20m/s ，因此设计风速为30m/s 。

③ 工程地质评价

据钻孔资料，秀山河左岸表层为杂填土，往下为6米多深的黏土，该层渗透系数小，黏粒含量适宜。基本资料表明，秀山河下游地基承载力基本符合堤防设计要求。在此层筑堤不仅符合地基承载力要求，而且渗流稳定也容易控制。秀山河右岸与其左岸的地质条件类似，但粉质粘土的黏粒含量大，工程上筑堤材料的压实上需要注意。除表层土清除处理外，其地质条件可以做为堤防基础。

第2章  主要建筑物型式选择与枢纽布置

2.1  工程及建筑物的分等分级

根据设计标准，秀山河堤防设计等级为4级。

2.2   堤防建筑物型式选择

秀山河下游段地质条件良好，软弱下卧层埋藏深，黏土层可做为筑堤的材料。为方便渗流和抗滑稳定分析，该堤防采用斜坡式均质土堤，临水坡坡度为1：2.5，背水面坡度为1：2。

2.3  工程布置

2.3.1  堤线布置

2.3.1.1  堤线布置原则

对于秀山河堤防工程，堤线布置遵循以下原则：

（1）尽量靠近原有堤岸线。根据秀山河平面图显示，秀山河下游段鱼塘、农林与堤岸紧凑，采用斜坡式均质土堤的特点是堤面放线大，堤防基础宽度大，占用面积广。如若堤防往河道方向挪移，则势必造成河道被束窄，水流流速变大，冲刷严重，河道水面壅高，堤防浸润线上抬，这显然对渗流稳定和抗滑稳定是不利的；如若往农林和鱼塘方向挪移，则势必造成鱼塘填埋面域大，农林破坏严重。因此，原有堤岸线是堤线布置的重要参考。

（2）堤线应力求平顺，各堤段平缓连接，尽量避免折线或者急弯。在折角大的地方因采取圆弧形式过渡。

（3）堤线布置应与地区经济社会发展规划以及现状情况相协调。

2.3.1.2  堤线布置基本方案

根据上述堤线布置原则和均质土堤断面形式，并以桩孔为控制点控制布设。秀山河平面图显示，桩孔都布置在河道右岸，其河道左岸并没有控制点，因此河道右岸堤防以桩孔控制点为基础布设，左岸以右岸堤线为准，按照右岸堤线加之以堤距来确定。

在设计堤防段中，堤防轴线在K0+400桩号和K0+500桩号、K0+100对应左岸段、K0+500对应左岸段弯曲相对较大，需要采取圆弧过渡的方式平顺过渡。

2.3.2  堤顶高程

根据《GB50286-98堤防工程设计规范》，堤顶高程等于设计水位、波浪爬高、设计风壅增水高度和安全加高之和，即

ZP=hp+RF+e+A

式中，ZP——设计频率的堤顶高程，m；

hp——设计频率的洪水位，m；

RF——按设计波浪计算的累计频率为F的波浪爬高值，m；

e——设计风壅增水高度，m；

A——安全加高值，m。

2.3.2.1  波浪爬高计算

（1）波浪要素计算

按照《GB50286-98堤防工程设计规范》，风浪要素按下列公式计算确定：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248062047110006023