温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 交流耐压试验的主要设备有试验变压器.调压设备.电压测量装置及( )。

- 过流保护装置

- 限流电阻

- 信号装置

- 击穿指示器

- 答案:B

- 2. (  )不属于值班长的岗位职责。

- 参加检修班组完成工作票规定的检修任务

- 巡视检查

- 完成倒闸操作

- 完成检修安全技术措施

- 答案:A

- 3. 银比铜的(  )高。

- 电阻率

- 电导率

- 磁导率

- 利用率

- 答案:B

- 4. 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(  )。

- 有可能损坏万用表

- 可以直接测量出电压值

- 测出的电压值需取反才是真正电压值

- 答案:C

- 5. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。

- 绝缘台

- 标示牌

- 遮拦防护

- 答案:C

- 6. 在(  )中,电动势.电压.电流的巨细和方向随时刻按正弦规则改动。

- 直流电路

- 正弦沟通电路

- 脉冲电路

- 答案:B

- 7. 某线路开关停电检修，线路侧旁路运行，这时应该在该开关操作手把上悬挂(  )的标示牌。

- 在此工作

- 禁止合闸

- 禁止攀登.高压危险三.判断题

- 答案:C

- 8. “禁止攀登，高压危险！”标识牌的底色应该(  )。

- 白底红边

- 白底黑边

- 红底白边

- 黑底白边

- 答案:A

- 9. 维修电工中，(  ).安装接线图和平面布置最为重要

- 电气原理图

- 电气设备图

- 电气安装图

- 电气组装图

- 答案:A

- 10. 要求液面指示平稳的，不允许采用(  )液位计。

- 浮子（标）式；

- 玻璃管式；

- 玻璃平板式

- 答案:A

- 11. 《消防法》规定，任何单位.个人都应当( )为火灾报警提供便利，不得阻拦报警。

- 有偿或无偿

- 无偿

- 视情

- 有偿

- 答案:B

- 12. 绝缘站台用干燥的木板或木条制成，木条间距不大于(  )，以免鞋跟陷入。

- 2.5cm;

- 3.0cm;

- 3.5cm

- 4.0cm.

- 答案:A

- 13. 万用表由表头.( )及转换开关三个主要部分组成。

- 线圈

- 测量电路

- 指针

- 答案:B

- 14. 电气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(  )。

- 先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器

- 可直用接手操作断路器

- 用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关

- 答案:C

- 15. 间接触电是由电气设备故障条件下的接触电压或(  )形成的。

- 跨步电压

- 跨步电流

- 接触电流

- 答案:A

- 16. 高压电力电缆的基本结构分为(  )。

- 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.保护层

- 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.凯装层

- 线芯（导体）.绝缘层.防水层.保护层

- 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.隔热层

- 答案:A

- 17. 对于中.小容量变压器，可以装设单独的(  )，作为变压器防止相间短路故障的主保护。

- 电流速断保护

- 过电流保护

- 差动保护

- 瓦斯保护

- 答案:A

- 18. 电路就是(  )通过的途径。

- 电阻

- 电流

- 电压

- 电能

- 答案:B

- 19. LGJ-95～150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为(  )。

- NLD-1；

- NLD-2；

- NLD-3；

- NLD-4。

- 答案:C

- 20. 电气设备冷备用状态指设备的( ),要合上刀闸和开关后才能投入运行

- 开关在打开位置

- 开关和刀闸均在打开位置

- 刀闸在打开位置

- 答案:B

- 21. 除矿井甲烷外，爆炸性气体.蒸气.薄雾按最小点燃电流比分为(  )级。

- 3

- 4

- 5

- 6

- 答案:A

- 22. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为(  )运行。

- 空载

- 过载

- 负载

- 满载

- 答案:C

- 23. 使用无灭弧装置的开关，可能形成弧光短路，对操作人也可形成较大面积的灼伤，同时弧光对眼睛的强烈作用，可能造成(  )眼炎。

- 电光性；

- 青光性；

- 白内障；

- 飞蚊性；

- 答案:A

- 24. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证

- 明文件，并对检测结果负责。

- 质量检测

- 检验检测

- 安全检测

- 质量监督

- 答案:B

- 25. 金属导体的电阻随温度升高而增大,其主要原因是( )。

- 电阻率随温度升高而增大

- 导体长度随温度升高而增大

- 导体的截面积随温度升高而增大

- 不确定

- 答案:A

- 26. 三相异步电动机利用电阻降压法起动会使电动机起动转矩按比例(  )。

- 减小

- 增大

- 不变

- 随意变化

- 答案:A

- 27. 高空线路作业时，安全带应系在(  )。

- 腰部

- 胸部

- 大腿部

- 臀上部

- 答案:D

- 28. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( )。

- 查障困难

- 减小停电范围

- 扩大停电范围

- 答案:C

- 29. 电阻的国际单位是(  )。

- 欧姆(0M)

- 欧姆(R)

- 欧姆(Ω)

- 瓦特(W)

- 答案:C

- 30. 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪(  )，检查游标卡尺的精度情况。

- 合并

- 对齐

- 分开

- 错开

- 答案:A

- 31. 能用万用表测量的电阻是(  )。

- 电机绝缘电阻

- 接触器线圈电阻

- 人体电阻

- 开关触头的接触电阻

- 答案:B

- 32. 电机在正常运行时的声音,是平稳.轻快.(  )和有节奏的。

- 均匀

- 尖叫

- 摩擦

- 答案:A

- 33. 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(  )在被控电路中。

- 并联

- 串联

- 串联或并联

- 答案:A

- 34. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为(  )。

- 一样大

- 一样小

- 前者比后者小

- 前者比后者大

- 答案:C

- 35. 跌落式熔断器的(  )相当于保护功能的整定值。

- 下限开断电流

- 上限开断电流

- 额定电流

- 额定负荷电流

- 答案:A

- 36. 确定正弦量的三要素为(  )。

- 相位.初相位.相位差

- 最大值.角频率.初相角

- 周期.频率.角频率

- 以上均不对

- 答案:B

- 37. 电气设备发生火灾时,要(  )。

- 立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火，或者使用水灭火。

- 立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火，严禁用水灭火。

- 使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火之后再切断电源,，严禁用水灭火。

- 使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火之后再切断电源，或者使用水灭火。

- 答案:B

- 38. 并列运行的电力电缆，敷设时应(  )。

- 截面相等

- 长度相等

- 型号相同

- 无特殊要求

- 答案:B

- 39. 施工单位应当在危大工程施工前组织(  )编制专项施工方案。

- 项目总工

- 分管安全副经理

- 项目安全总监

- 工程技术人员

- 答案:D

- 40. 发生高压设备.导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点( )以内。

- 4m

- 8m

- 10m

- 答案:A

- 41. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )在被控电路中。

- 并联

- 串联

- 串联或并联

- 答案:B

- 42. 在带电的电压互感器上工作时，应严格防止( )

- 一次回路断开

- 二次回路断开

- 二次回路短路

- 二次回路过载

- 答案:C

- 43. KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把(  )转动矩形螺杆时，可使小车向后移动。

- 顺时针

- 逆时针

- 不动

- 答案:B

- 44. 气孔是在焊接熔池的( )过程中产生的。

- 一次结晶

- 二次结晶

- 三次结晶

- 答案:A

- 45. 在保护接零系统中，零线导电能力不得低于相线的(  )。

- 1/4

- 1/3

- 1/2

- 1

- 答案:C

- 46. 将绝缘导线穿在管内敷设的布线方式叫(  )。

- 线管布线

- 塑料管布线

- 瓷瓶配线

- 上述说法都不对

- 答案:A

- 47. 为防止高压输电线路被雷击中损毁，一般要用(  )。

- 避雷器

- 接闪杆

- 接闪线

- 答案:C

- 48. 氯丁橡胶绝缘电线的型号是()。

- BX，BLX

- BV，BLV

- BXF，BLXF

- 答案:C

- 49. 摇测10kv电缆绝缘电阻，应使用( )兆欧表。

- 250v

- 2500v

- 1000v

- 500v

- 答案:B

- 50. 企业策划和设计职业健康安全管理体系的重要基础是( )

- 最高管理者的承诺

- 该体系与企业全面管理的融合

- 危害辨识和风险评估

- 完成该项管理体系的评价和审核

- 答案:C

- 51. 电作业业人员,应认真贯彻执行(  )的方针,掌握电气安全技能,熟悉电气安全的各项办法,预防事端的发生。

- 安全第一.预防为主.综合治理

- 安全重于泰山

- 科学技能是第一出产力

- 答案:A

- 52. 高压电气设备的维修应该采用的方法是( )

- 更换损坏部件

- 修复损坏部件

- 更换整个设备

- 修复整个设备

- 答案:B

- 53. 0.1级电能表检定装置，应配备( )。

- 0.05级标准电能表，0.01级互感器；

- 0.1级标准电能表，0.01级互感器；

- 0.1级标准电能表，0.02级互感器；

- 0.05级标准电能表，0.005级互感器。

- 答案:B

- 54. 钳形电流表测量电流时,可以在(  )电路的情况下进行。

- 短接

- 断开

- 不断开

- 答案:C

- 55. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。

- 3～35KV

- 3～110KV

- 3～500KV

- 答案:A

- 56. 对于拆表的大工业电力用户，在计算基本电费时均(  )。

- 不足10天不计;

- 不足15天均按月计;

- 按日计算;

- 不需计算;

- 答案:C

- 57. 楞次定律表明感生电流产生的磁通总是抵抗原磁通的()。

- 大小

- 方向

- 通过

- 变化

- 答案:D

- 58. 凡在坠落高于基准面( )m及以上的高处进行的`作业，都应视作高处作业，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过()m时，应使用安全带。

- 2，1.5

- 2，2

- 1.5，1.5

- 1.5，2

- 答案:A

- 59. 对额定电压为3～10kV的变压器，在20℃时绝缘电阻应不小于(  )。

- 300MΩ

- 100MΩ

- 10MΩ

- 0.5MΩ

- 答案:A

- 60. 串联正弦交流电路的视在功率表征了该电路的(  )。

- 电路中总电压有效值与电流有效值的乘积

- 平均功率

- 瞬时功率最大值

- 无功功率

- 答案:A

- 61. 绝缘栅型场效应管可分为(  )。

- N沟道耗尽型.P沟道耗尽型.N沟道增强型.P沟道增强型

- N沟道增强型.P沟道耗尽型

- N沟道耗尽型.P沟道耗尽型

- N沟道增强型.P沟道增强型

- 答案:A

- 62. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具.(  )。

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 接地装置

- 一般防护安全用具

- 答案:D

- 63. 照明开关接线时，所有开关均应控制电路的(  )

- 中性线

- 相线

- 保护线

- 以上都可以

- 答案:B

- 64. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护.保养，并定期(  )，保证正常运转。

- 检查

- 检验

- 检测

- 监控

- 答案:C

- 65. 在交流电路中关于有功功率的叙述，正确的是(  )。

- 每一瞬间电压与电流的乘积

- 一个周期内电压与电流乘积的平均值

- 一个周期内电压与电流乘积的最大值

- 一个周期内电压与电流乘积的√2倍

- 答案:B

- 66. 在巡视检查断路器时，应检查断路器金属外壳(  )。

- 接地良好

- 使用材料合理

- 焊接工艺良好

- 结构是否合理

- 答案:A

- 67. 交流异步电动机在变频调速过程中，应尽可能使气隙磁通(  )

- 大些

- 小些

- 由小到大变化

- 恒定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/255000221323011124