温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 某正弦交流电压的初相角φ二π/6，在t=0时，其瞬时值将(  )。

- 大于零

- 小于零

- 等于零

- 最大值

- 答案:B

- 2. 20/5t桥式起重机主钩上升控制时，接通电源，合上QS1.QS2使主钩电路的电源接通，合上(  )使控制电源接通。

- QS3

- QS4

- QS5

- QS6

- 答案:A

- 3. 变压器高压侧电压与额定电压的差值不应超过( )V。

- 5﹪

- 10﹪

- 25﹪

- 15﹪

- 答案:A

- 4. 防雷装置的引下线地下0.3m至地上1.7m的一段可加装(  )保护。

- 耐日光老化的改性塑料管

- 自来水钢管

- 电线钢管

- 槽钢

- 答案:A

- 5. 远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用(  )。

- 提高线路的电压等级

- 增大线路导线截面减小电阻

- 提高功率因数减少无功

- 答案:A

- 6. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )Ｗ的电烙铁为宜。

- 25

- 75

- 100

- 答案:A

- 7. 几个等值的电阻串联,则各个电阻的端电压(  )。

- 不确定

- 不相等

- 相等

- 答案:C

- 8. 计算机对PLC进行程序下载时，需要使用配套的(  )。

- 网络线

- 接地线

- 电源线

- 通信电缆

- 答案:D

- 9. 确定电流所产生磁场方向的定则是由(  )。

- 欧姆定律

- 右手螺旋定律

- 基尔霍夫定律

- 楞次定律

- 答案:B

- 10. 使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施?( )。

- 无

- 保护性接零或接地

- 防锈漆

- 答案:B

- 11. 刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的( )电压。

- 最高

- 额定

- 故障

- 答案:A

- 12. 外部过电压,与气象条件有关,又称为( )。

- 气象过电压

- 大气过电压

- 污秽过电压

- 答案:B

- 13. 漏电保护器负载侧的中性线(  )与其它回路共用。

- 允许

- 不得

- 必须

- 通常

- 答案:B

- 14. 在中性点接地体系中，重复接地的电阻不该大于( )欧。

- 10

- 0.5

- 30

- 4

- 答案:A

- 15. 相对编号的常用格式是(  )。

- 设备编号-端子排号

- 设备名称-接线端子号

- 设备编号-接线端子号

- 设备名称-端子排号

- 答案:B

- 16. 国标规定变压器周围环境温度最高为( )。

- 30℃

- 40℃

- 35℃

- 25℃

- 答案:B

- 17. 特种作业人员必须年满( )周岁。

- 19

- 18

- 20

- 答案:B

- 18. 电压互感器绕组结构特点是( )。

- 一次绕组匝数少

- 二次绕组匝数多

- 一次绕组匝数多

- 答案:C

- 19. 鼠笼电机的拆装顺序为()。

- ①将转子从定子铁芯中抽出②卸下轴承盖外盖与后大盖

- ⑧卸下前轴伸端轴承外盖④拆去电动机引线.地线。

- ⑤卸下皮带轮或靠背轮

- ①②③④⑤

- ②③⑤④①

- ④⑤③②①

- ③④⑤①②

- 答案:C

- 20. 串联电阻的分压作用是阻值越大电压越(  )。

- 小

- 大

- 增大

- 减小

- 答案:B

- 21. 正常情况直线杆塔仅承受( )。

- 导线顺线路方向的张力

- 导线，绝缘子，覆冰等重量和风力

- 相邻两档导线的不平衡张力

- 答案:B

- 22. 更换和检修用电设备时.最好的安全措施是(  )

- 站在凳子上操作

- 切断电源

- 戴橡皮手套操作

- 答案:B

- 23. 变压器的短路试验是在(  )的条件下进行的。

- 低压侧短路

- 高压侧短路

- 低压侧开路

- 高压侧开路

- 答案:A

- 24. 母线的着色有统一规定，其中不接地中性线的颜色规定为(  )。

- 白色

- 绿色

- 蓝色

- 紫色

- 答案:D

- 25. 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍，则阻值为原来的(  )倍。

- 3

- 1/3

- 9

- 答案:C

- 26. 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线N线与专用保护零线PE线之间(  )，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

- 不得再做电气连接

- 可以作电气连接

- 可以相互代用

- 答案:A

- 27. 对于正弦交流电,最大值等于有效值的( )倍。

- 1

- 根号2

- 根号3

- 答案:B

- 28. 《全国供电规则》规定，高压用户的功率因数必须保证在( )。

- 0.8以上

- 0.85以上

- 0.9以上

- 0.95以上

- 答案:C

- 29. 利用电流的热效应，可以制成的电器有(  )。

- 白炽灯

- 电动机

- 变压器

- 电缆

- 答案:A

- 30. 当触电人脱离电源后，发现心跳加速或呼吸停止，应立即(  )。

- 就地等待医生

- 送往医院

- 就地心肺复苏

- 人工呼吸

- 答案:C

- 31. 如图所示电路中，三极管工作状态是(  )。

- 饱和

- 截止

- 放大

- 击穿

- 答案:C

- 32. 万用表电压量程2.5V是当指针指在(  )位置时电压值为2.5V。

- 1/2量程

- 满量程

- 2/3量程

- 答案:B

- 33. 依据线路电压等级和用户对象电力线路可分为配电线路和( )线路。

- 照明

- 动力

- 送电

- 答案:C

- 34. 数字式仪表结构由以下四部分组成:测量线路.A/D转换器.显示屏及(  )

- 电源

- 选择开关

- 表棒

- 答案:A

- 35. 单相交流电能表通常采用(  )测量机构。

- 电动系

- 电磁系

- 静电系

- 感应系

- 答案:D

- 36. 电力晶体管的缺点是(  )。

- 功率容量小

- 必须具备专门的强迫换流电路

- 具有线性放大特性

- 易受二次击穿而损坏

- 答案:D

- 37. 关于启动机运转无力故障的症状，甲说启动机运转无力的症状是启动机运转缓慢无力，不能带动发动机正常运转；乙说启动机运转无力的症状是接通启动开关，启动机只是“咔嗒”一声响，而不转动。你认为以上观点(  )。

- 甲正确

- 乙正确

- 甲乙都正确

- 甲乙都不正确

- 答案:C

- 38. 静电现象是十分普遍的电现象(  )是它的最大危害。

- 对人体放电，直接置人于死地

- 高电压击穿绝缘

- 易引发火灾

- 答案:C

- 39. 六氟化硫气体属于(  )气体。

- 惰性

- 活性

- 有毒

- 可燃

- 答案:A

- 40. 发生人身触电时，当通过人体的交流电流达到(  )毫安时会有生命危险。

- 30

- 50

- 100

- 答案:A

- 41. 晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更( )。

- 窄

- 广

- 极小

- 接近

- 答案:B

- 42. 集成运算放大器的最大特点是(  )。

- 开环增益很大，体积小

- 开环增益很大，输入阻抗很小

- 开环增益很大，输出阻抗高

- 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小

- 答案:D

- 43. 铝质PEN线的截面积不得小于(  )mm2。

- 4

- 6

- 10

- 16

- 答案:D

- 44. 双向晶闸管具有(  )层结构。

- 3

- 4

- 5

- 6

- 答案:C

- 45. 直流电器灭弧装置多采用(  )

- 陶土灭弧罩

- 金属栅片灭弧罩

- 封闭式灭弧室

- 串联吹式灭弧装置

- 答案:D

- 46. 电力系统中常用的Y，D.11接线的变压器，三角形侧的电流比星形侧的同一相电流，在相位上超前( )度。

- 30

- 60

- 120

- 答案:A

- 47. 磁通的单位是(  )。

- B

- WB

- T

- MB

- F

- 答案:B

- 48. 电感的串联公式是(  )。

- L=L1+L2+L3

- L=L1L2/L1+L2

- L=1/L1+1/L2

- 1/L=1/L1+L2

- 答案:A

- 49. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为(  )。

- 0.5mm2

- 0.75mm2

- 1mm2

- 1.5mm2

- 答案:C

- 50. 双极型晶体管和场效应晶体管的控制信号为(  )。

- 电压

- 电流

- 双极型为电压.场效应为电流

- 双极型为电流.场效应为电压

- 答案:C

- 51. 可控硅的正向阻断是(  )。

- 可控硅加小向阳极电压，控制极加反向电压

- 可控大地加厂向阳极电压，控制极不加反向电压

- 可控硅加反向阳极电压，控制极加正向电压

- 可控硅加反向阳极电压，控制极加反向电压

- 答案:B

- 52. 下列不属于助焊剂的特性为(  )

- 去除氧化膜并防止氧化

- 辅助热传导

- 降低金属表面张力

- 使焊点失去光泽

- 答案:D

- 53. 部分电路的欧姆定律的表达式为(  )。

- I=U/R

- I=U/R+r

- I=E/(R+r)

- U=IR+r

- 答案:A

- 54. 半波整流使用(  )个二极管。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:A

- 55. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(  )(V)及以下的设备为低压设备。

- 380

- 400

- 250

- 答案:C

- 56. 就对被测电路的影响而言，电压表的内阻(  )。

- 越大越好

- 越小越好

- 适中为好

- 大小均可

- 答案:A

- 57. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。

- 1/3

- 1/2

- 1

- 答案:B

- 58. 四分裂导线子导线间的间距一般为(  )。

- 40～45；

- 50；

- 60；

- 80。

- 答案:A

- 59. 三相异步电动机采用(  )时，能量消耗小，制动平稳。

- 发电制动

- 回馈制动

- 能耗制动

- 反接制动

- 答案:C

- 60. 建筑施工特种作业人员，应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于(  )小时。

- 12

- 18

- 20

- 24

- 答案:D

- 61. DZ5小电流低压断路器系列.型号DZ5—20／330，表明断路器脱扣方式是(  )。

- 热脱扣器

- 无脱扣器

- 电磁脱扣器

- 复式脱扣器

- 答案:D

- 62. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。

- 外接电源

- 表内电池

- 电阻电压

- 答案:B

- 63. 为了判断中小容量的电力变压器一次侧分接头的接触是否良好,可以测量一次侧三个引线端之间的直流电阻.使用仪表应是(  )

- 万用表；

- 接地摇表；

- 单臂直流电桥；

- 双臂直流电桥

- 答案:C

- 64. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。

- 50

- 25

- 75

- 答案:B

- 65. 热继电器具有一定的(  )自动调节补偿功能

- 频率

- 时间

- 温度

- 答案:C

- 66. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(  )电器。

- 非自动切换

- 非电动

- 非机械

- 答案:A

- 67. 胶壳刀开关在接线时，电源线接在(  )

- 上端(靜触点）

- 下端（动触点）

- 两端都可

- 答案:A

- 68. 钳形电流表不能带电(  )。

- 读数

- 换量程

- 操作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/256215105000010034