使用说明书

南京百淇音响设备有限公司   提供

地址:南京市大光路188号锦江丽舍大厦1101室

电话:025-86901518  58854455  84311190

网址:http://www.52wt.com   E-mail:52wt@52wt.com

功能

输入通道..................................................................................................第16页

MG专业音频调音台具有多达16个(MG166CX-USB/MG166C-USB: 10个)话筒/线路输入或多达四 个立体声输入，可以同时连接各种装置：话筒、线路电平装置、立体声合成器等等。

压缩.......................................................................................................... 第9页

压缩可增大总体电平，同时不会因压缩话筒和吉他信号的过多峰值造成失真。

附带的Cubase AI 4 DAW 软件...................................................................第10页

通过USB缆线将MG调音台连接到计算机， MG调音台混音的音频数据就可以录制到Cubase AI 4。

高品质数字效果( MG166CX-USB ) ....................................................第19、23页

MG166CX-USB具有内置的数字效果，可以独立提供范围广泛的声响效果。

ZH

2

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

注意事项

请在操作使用前，首先仔细阅读下述内容

* 请将本说明书存放在安全的地方，以便将来随时参阅。

警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列基本注意事 项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

电源 / 电源线

| ● ● ● | 只能使用本设备所规定的额定电压。所要求的电压被印在本设 备的铭牌上。 只能使用提供的 AC 电源适配器(PA-30 或 YAMAHA 推荐的相应产 品) 。 请勿将电源线放在热源如加热器或散热器附近，不要过分弯折 或损伤电源线，不要在其上加压重物，不要将其放在可能被踩 踏引起绊倒或可能被碾压的地方。 |
| --- | --- |

请勿打开

●

请勿打开本设备并试图拆卸其内部零件或进行任何方式的改  造。本设备不含任何用户可自行修理的零件。若出现异常，请 立即停止使用，并请有资格的 YAMAHA 维修人员进行检修。

关于潮湿的警告

| ● ● | 请勿让本设备淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液 体的容器放在其上，否则可能会导致液体溅入任何开口。 切勿用湿手插拔电源线插头。 |
| --- | --- |

当意识到任何异常情况时

●

若电源线出现磨损或损坏，使用设备过程中声音突然中断或因 此而发出异常气味或冒烟，请立即关闭电源开关，从电源插座

中拔出电源线插头，并请有资格的 YAMAHA 维修人员对设备进 行检修。

●

若本设备发生摔落或损坏，请立即关闭电源开关，从电源插座 中拔出电源线插头，并请有资格的 YAMAHA 维修人员对设备进 行检修。

小心

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、设备或财产损失，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项 包括但不限于下列情况：

电源 / 电源线

| ● ● ● ● | 当准备长期不使用本设备或发生雷电时，请从电源插座中拔出 电源线插头。 当从本设备或电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头 而不是电源线。直接拽拉电源线可能会导致损坏。 为了避免产生不必要的噪音，请在 AC 电源适配器和本设备之间 预留足够的空间 (50cm 或以上) 。 请勿用布或毯子盖住或包裹 AC 电源适配器。 |
| --- | --- |

安放位置

| ● ● ● ● ● | 移动设备之前，请务必拔出所有的连接电缆。 设置乐器时，请确认要使用的交流电源插座伸手可及。如果发 生问题或者故障，请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插 头。即使电源开关已经关闭，产品中仍有微量的电流。预计长 时间不使用本产品时，请务必将电源线从 AC 电源插座拔出。 若将本设备安装在 EIA 标准托架中，请使托架背面保持打开，并 保证设备距离墙壁或表面至少 10cm。另外，若将本设备与功率 放大器等一般会产生热量的设备一起安装，请务必使本设备与 生热设备之间具有足够的空间，或者安装通风面板，防止本设 备内部达到高温。 通风不畅可能导致过热，并可能损坏设备，甚至引起火灾。 请勿将任何均衡器和衰减器设定在最大位置。否则，根据所连 接设备的具体状态，可能会导致反馈而损坏扬声器。 为了避免操作面板发生变形或损坏内部组件，请勿将本设备放 在有大量灰尘、震动、极端寒冷或炎热 (如阳光直射、靠近加 热器或烈日下的汽车里)的环境中。 |
| --- | --- |

| ● ● ● | 请勿将本设备放在不稳定的地方，否则可能会导致突然翻倒。 请勿堵塞通风孔。本设备在底部 / 背面都有通风孔，用以防止设 备内部温度过高。特别要注意不要侧面或上下颠倒放置本设 备。通风不畅可能导致过热，并可能损坏设备，甚至引起火 灾。 请勿在电视机、收音机、立体声设备、手机或其他电子设备附 近使用本设备。这可能会在设备本身以及靠近设备的电视机或 收音机中引起噪音。 |
| --- | --- |

连接

●

将本设备连接到其它设备之前，请关闭所有设备的电源开关。 在打开或关闭所有设备的电源开关之前，请将所有音量都调到 最小。

小心操作

| ● ● ● ● ● | 打开音频系统的交流电源时，请始终最后打开功率放大器，以 避免损坏扬声器。同样，关闭电源时， 请首先关闭功率放大器。 请勿将手指或手插入本设备的任何间隙或开口(通风口、端口 等) 。 请避免在设备上的任何间隙或开口 (通风口、端口等)插入或 落进异物 (纸张、塑料、金属等) 。万一发生这种情况，请立 即关闭电源开关，从 AC 电源插座中拔出电源插头。然后请有资 格的 YAMAHA 维修人员进行检修。 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用本设备或耳 机，否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损害或 耳鸣，请去看医生。 请勿将身体压在本设备上或在其上放置重物，操作按钮、开关 或插口时要避免过分用力。 |
| --- | --- |

(5)-4   1/2

3

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

4

XLR 型插口应按下图所示进行布线 (IEC60268 标准) ：针 1：地线，针 2：热线 (+)和针 3：冷线 ( - )。 TRS 耳机插口接线如下：套筒：地线，尖端：信号发送，环：返回。

对由于不正当使用或擅自改造本设备所造成的损失、数据丢失或破坏， YAMAHA 不负任何责任。

当不使用本设备时，请务必关闭其电源。

即使电源开关被置于 “STANDBY” (待机)位置，设备中仍有微量的电流。当确定长时间不使用本设备时，请务必将 AC 电源插头从 AC 电 源插座拔出。

经常动态接触的零部件，如开关、控制旋钮、接口等，随着时间的推移，其性能会逐渐下降。请让有资格的 YAMAHA 维修服务人员为您更 换有缺陷的零部件。

电源打开时，  MG 调音台的温度可能上升 15 至 20°C。这是正常的。请注意，当环境温度超过 30°C 时，面板温度可能会超过 50°C，小心以

免灼伤。

*  本使用说明书适用于 MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB。这三种型号的主要区别是输入通道的数量以及是否包括内部效果。 MG206C- USB 有 20 个输入通道，而 MG166CX-USB/MG166C-USB 有 16 个通道。 只有 MG166CX-USB 有内部效果。

*  在本使用说明书中，术语 “ MG 调音台”同时指 MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB。

根据版权法的规定，除个人使用外，严禁复制市面销售的音乐数据或其它音频数据。 请遵守所有版权，如果对于合法使用存在疑 问，请与版权专家联系。

本使用说明书中的技术规格及介绍仅供参考。 YAMAHA 公司保留随时更改或修订产品或技术规格的权利，若确有更改，恕不事先通知。技 术规格、设备或选购件在各个地区可能均会有所不同，因此如有问题，请和当地 YAMAHA 经销商确认。

特别注意事项

• 使用说明书是 YAMAHA 公司的专有版权。

• 附带的软件是 Steinberg Media Technologies GmbH 的专有版权。

• 本软件和说明书的使用由授权协议支配，打开软件包裹封条视为完全同意协议。(安装应用程序前请仔细阅读本说明书最后的软件授权 协议。)

• 无制造商的书面许可严禁以任何方式复制软件或说明书之整体或部分。

• YAMAHA 不承担有关软件及文件使用的责任或担保，对使用本说明书及软件的后果不负责任。

• 本光盘为 DVD 光盘。请勿在 DVD 播放器上播放本光盘。否则可能损坏 DVD 播放器，无法修补。

• 有关附带软件和操作系统要求的最新信息，请访问下面的网址。 <http://www.yamahasynth.com/>

本使用说明书中的插图和 LCD 画面仅用作讲解之目的，与实物可能略有不同。

本乐器集成并兼容了一些计算机程序和内容，  YAMAHA 拥有其版权，或是拥有他方授予使用其版权的许可证。这些受版权保护的材料包括 (无任何限制) 所有的计算机软件、伴奏文件、 MIDI 文件、 WAVE 数据、音乐乐谱及录音资料。根据有关法律，禁止未经授权超出个人使 用范围使用这些程序和内容。如有侵犯版权的行为，必将追究有关法律责任。严禁制作、传播或使用非法拷贝。

除个人使用外，严禁复制作为商品的音乐作品数据，包括但不限于 MIDI 数据和 / 或音乐数据。

• Windows 是 Microsoft® Corporation 的注册商标。

• Apple 和 Macintosh 是 Apple Computer, Inc., 在美国和其它国家或地区的注册商标。

• Steinberg 和 Cubase 是 Steinberg Media Technologies GmbH 的注册商标。

• 本使用说明书中所使用的公司名和产品名都是各自所有者的商标或注册商标。

本使用说明书中的技术规格及介绍仅供参考。 YAMAHA 公司保留随时更改或修订产品或技术规格的权利，若确有更改，恕不事先通知。技 术规格、设备或选购件在各个地区可能均会有所不同，因此如有问题，请和当地 YAMAHA 经销商确认。

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

# 前言

感谢您购买YAMAHA MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB专业音频调音台。       MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB 具有适用于多种使用环境的输入通道。 另外，本 调音台具有USB连接插口，可在附带的Cubase AI 4 DAW 软件上使用调音台录制混音的音频数 据。

为了最大限度地发挥本调音台的超强功能和延长正常使用寿命，在使用之前请务必仔细阅读本 使用说明书。

## 目录

前言	5

目录	5

使用调音台前的准备 	6

关闭/打开电源	6

计算机系统要求	6

Cubase AI4系统要求	6

■ 调音台基本操作	7

速成指南	7

1. 安装Cubase AI 4 	7

2.连接到MG调音台 	 7

3.打开系统 	 8

4. 调节电平和音调	9

5. 使用Cubase AI4录音 	 10

6. 使用Cubase AI4混音 	 13

■ 参考指南 	15

设定 	15

前面板和后面板 	16

通道控制部分 	16

数字效果	19

主控制部分	20

数字效果程序一览表

(仅限MG166CX-USB) 	 23

插口一览表	23

故障排除 	24

技术规格 	27

关于附带光盘 	34

软件许可协议 	34

附件 • Cubase AI 4 DVD光盘 • USB缆线 • 使用说明书 • AC电源适配器 (PA-30)* * 在特定区域中可能不包含。请与YAMAHA经销商联系。

5

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

6

## 使用调音台前的准备

1  请务必将调音台电源开关置于STANDBY位置。

荐的相应产品。 使用其他适配器可能会导致设备损 小心     坏、过热或火灾。

只能使用附带的电源适配器 (PA-30)或YAMAHA推

2  请将电源适配器连接到调音台背面的AC ADAPTOR IN 连接插口 (q )中，然后顺时针拧紧固定环 ( w)将 连接固定。

w

q

3  将电源适配器插入到标准家用电源插座。

•  当不使用调音台或本地区正在发生雷雨闪电 时，请

务必将电源适配器从电源插座拔出。

小心     •  为了避免产生不必要 的噪音，请在功率放大器和调

音台之间保持50cm或更长的距离。

## 关闭/打开电源

将调音台的电源开关拨到ON位置。 当已经作好关闭电源的 准备后，将电源开关拨到STANDBY位置。

小心

请注意， 当电源开关被置于STANDBY位置时，系统中仍有 微量电流。 当长时间不再使用调音台 时，请务必从电源插 座拔出电源适配器。

## 计算机系统要求

Windows Vista

| 计算机 | 使用内置USB接口的Windows计算机 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows Vista |
| CPU | 1 GHz或更高主频的Intel酷睿/奔腾/赛扬处理器 |
| 内存 | 1 GB 或更多内存 |

Windows XP

| 计算机 | 使用内置USB接口的Windows计算机 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows XP Professional/XP Home Edition |
| CPU | 750 MHz或更高主频的Intel酷睿/奔腾/赛扬处理器 |
| 内存 | 96 MB或更多内存 (建议配备128 MB 或更多内存) |

Macintosh

| 计算机 | 使用内置USB接口的Macintosh计算机 |
| --- | --- |
| 操作系统 | MacOS X 10.3.3 或更高 |
| CPU | Macintosh G3 300 MHz或更高处理器/Intel处理器 |
| 内存 | 128 MB 或更多内存 |

## Cubase AI 4系统要求

Windows

| 操作系统 | Windows XP Professional/XP Home Edition |
| --- | --- |
| CPU | 1.4 GHz或更高主频的Intel奔腾处理器 |
| 内存 | 512 MB或更多内存 |
| 音频接口 | 与Windows DirectX兼容 |
| 硬盘 | 400 MB或更多内存 |

Macintosh

| 操作系统 | MacOS X 10.4或更高 |
| --- | --- |
| CPU | POWER MAC G4 1 GHz/酷睿单核1.5 GHz或更高 |
| 内存 | 512 MB或更多内存 |
| 硬盘 | 400 MB或更多内存 |

注    • 安装时需要使用DVD驱动程序。

• 要激活软件许可，请将计算机连接到 Internet 并安装应用 程序。

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

注

调音台基本操作

## 速成指南

# 调音台基本操作

本安装和操作的速成指南包括从安装 Cubase AI 4 软件到使用 Cubase AI 4 进行录音和混音。 浏览本部 分时可能需要参见第16页的 “前面板和后面板”部分以及Cubase AI 4 软件附带的pdf手册。

### 步骤   1   安装Cubase AI 4

重要事项!

由于安装 “DAW”软件时显示在计算机屏幕上的最终用户软件许可协议 (EUSLA)已被替换为本 说明书后面的协议，所以应忽略EUSLA 。请仔细阅读本说明书后面的软件许可协议，并同意该协议 以安装本软件。

1

2

3

启动计算机并登录到管理员帐户。

将附带的DVD光盘插入计算机的DVD光驱。

打开 “Cubase AI 4 for Windows”文件夹，双击 “CubaseAI4.msi”。

请按照屏幕上的操作说明安装Cubase AI 4软件。

• 安装Cubase AI 4时，需要连接到Internet以便注册Cubase AI 4 。确认填写了用户注册所需的所有字段。 如果不 注册本产品，经过一段有限的时间后，将无法使用应用程序。

• 对于Macintosh 计算机，请双击 “CubaseAI4.mkpg”图标进行安装。

步骤

2   连接到MG调音台

1  将MG调音台和要连接到MG调音台的所有设备 (除计算机外)设定为关闭/待机，然后将通道 推子、 STEREO OUT主推子、 GROUP 1-2推 子和GROUP 3-4推子设定为最小设置。

2  使用附带的USB 缆线将 MG 调音台连接到计算 机。

USB连接的注意事项

连接到计算机的USB 接口时请务必遵守下列要点。

不遵守这些规则会导致计算机死机/故障，并可能造成数据损 失或破坏。 如果MG调音台或计算机确实发生挂起现象，请切 断这两个设备的电源，然后再接通，并重新启动计算机。

•

连接到计算机的USB 连接插口之前，请从睡眠 / 暂 停/待机模式唤醒计算机。

小心    •  将MG调音台连接到计算机后再打开MG调音台。

•  始终退出计算机上运行的所有应用程序后再打开或 关闭MG调音台的电源，或者插拔USB缆线。

•  打开或关闭MG 调音台的电源之间，以及插拔USB 缆线之间至少要等待6秒钟。

插拔USB缆线时， 请务必将2TR IN/USB 控制旋钮 调至最低。

小心

注

通道推子

不通过计算机使用MG调音台时，请拔下USB 缆 线。

GROUP 1-2推子

GROUP 3-4推子

STEREO OUT主推子

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书      7

平衡信号、非平衡信号二者有何差异？

二者的区别可归结为：   “噪声”。平衡线路的最大特点是抗噪  声，而且可达到相当好的效果。 任何长度的电线都相当于一根天 线，不断接收环境中无处不在的随机电磁噪声：无线电信号和电 视信号以及由电源线、电机和电子设备、计算机显示器和其它各 种来源产生的寄生电磁噪声。 电线越长，它接收的噪声越多。

8

调音台基本操作

速成指南

### 步骤  3  打开系统

3  连接话筒和/或乐器。

为了防止产生大的 “砰砰”声和噪音，请按照首先打 开声源 (乐器、 CD 播放器等)最后打开功率放大器 或有源音箱的顺序打开音频设备的电源。

例子：  首先打开乐器、话筒和CD播放器，然后为调音台，最后打 开功率放大器或有源音箱。

有关如何进行连接的详细信息，请参见第15页的

“设定”一节和第16页的 “前面板和后面板”一

节。

打开幻相供电时请遵守下列注意事项。

•  不需要幻相供电时请务必关闭PHANTOM开关。

•  打开此开关时，请务必只将电容话筒连接到 XLR 输入插 口。 如果连接到幻相供电时， 其他设备可能会损坏。 但此 注意事项不适用于平衡式动圈话筒，因为它们不受幻相供 电的影响。

•  为了最大降低音箱损坏的可能性，只有在关闭功率放大 器或有源音箱时，才进行打开幻相供电的操作。 也可以 将调音台的输出控制旋钮 ( STEREO OUT主推子、  GROUP 1-2推子和GROUP 3-4推子)调到最低。

• 建议将计算机的输出设定为最大电平，将计算机的内置  扬声器设定为静音。 有关如何进行设置的详细信息，请  参见第24页 “故障排除”的 “录制声音的电平过低。”。

• 首次连接到计算机的USB 连接插口时， 或更改到其它USB 端口的连接时，打开MG 调音台的电源后，可能会显示驱 动程序安装画面。 如果发生这种情况，请等待至安装完成

小心

使用幻相供电电容式话筒时，请

务必打开MG 调音台PHANTOM

开关。

DI

注

USB缆线

尽管电吉他和贝司可直接连接 到调音台的输入插口，声音可 能会变单薄并产生噪音。 若要 让这些类型的乐器取得最佳效 果，请在乐器与调音台之间使 用DI盒 (直通盒)或功放模 拟器。

再进行下一步。

这正是为什么平衡式线路是使用长缆线时的最佳选择。 如果您的 工作基本上局限在桌面上，而且所有连接缆线长度都不超过1~2 米，则只要您不是处在强电磁噪声包围之下，非平衡线路即可获 得很好的效果。 另外一个经常使用平衡线路的场合是话筒缆线。 原因是绝大多数话筒的输出信号非常弱，因此即使很小的噪声也 显得相对较大，并且在调音台高增益前置放大器中该噪声会被放 大到令人惊讶的程度。

平衡噪声信号抵消

反 相

声源

缆线

| 话筒缆线 | 平衡缆线效果最佳。 |
| --- | --- |
| 短线路电平缆线 | 在噪声相对较低的环境中非平衡缆 线也可提供理想的效果。 |
| 长线路电平缆线 | 平衡缆线效果最佳。 |

缆线指南

无噪声 信号

热线(+)

冷线( - )

接收设备

噪声抵消

反 相

地线

噪声

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

有一种称之为 “限制”的压缩形式，正确的使用能产生平滑 一致的声音，没有过多的峰形或失真。 使用压缩的一个常见 例子是 “制服”具有广泛动态范围的声乐，以紧缩调音。 压 缩还可用于吉他音轨，以添加超长的延音。 但是，压缩过量 能产生反馈，所以应谨慎使用。

输出 (最小值) (最大值) 输入

调音台基本操作

速成指南

### 步骤  4   调节电平和音调

电平调节

压缩

1  第一步是恰当设定所有乐器和其它声源上的电 平控制旋钮。

2  调节通道的GAIN控制旋钮，让相应的PEAK指 示灯在最高峰值电平时短暂地闪烁。

3  打开要录音的输入通道的ON和ST开关。

4  请确定PFL开关已关闭 (   )，并且 MONITOR 开关设定为STEREO  (   ) 。

5  将STEREO OUT推子调高到 “0”位置。

6  通过耳机或监听音箱进行监听时，设定需要的 通道推子初始平衡。 整体的耳机电平用

MONITOR/PHONES控制旋钮调节。

均衡器实用小技巧

录音时有关均衡器的最佳建议是尽可能少地使用均衡器。 如 果想要更有表现感一些，可以将HIGH频率调高些。 或者如果 感觉缺少低频率，可以增加一些。 在录音期间，最好将EQ仅 用于补偿。

MONITOR/PHONES控制旋钮

● 为了获得更清晰混音效果的切除处理

例如：钢琴在中低频率范围具有很强的能量，这些可能不  是音乐表现所需要的，而它又会干扰在同一频率范围的其  它乐器的清晰度。 您可将钢琴所对应通道的EQ一直调到最 低也不会影响钢琴在音乐中的作用。 可立即感觉到调音的  效果，其效果主要表现在混音效果听上去更宽广，低频音  域的乐器更加清晰。 当然，钢琴独奏时不必进行这种处理。 相反对于低音鼓和低音吉他也可这样处理： 通常可切除高  音部以在混音中创造更多空间而不必为乐器特性而妥协。  您必须用耳朵听，事实上每种乐器都互不相同，有时您甚  至希望低音吉他的声音中断。

GAIN控制旋钮

PEAK指示灯

ON开关

PFL开关

某些乐器的基音  与和声 频率范围

ST开关

钹

钢琴

低音鼓

通道推子

军鼓

STEREO OUT主推子

贝司

MONITOR开关

吉他

长号

音调调节

小号

20   50   100    200        500       1 k 2 k    5 k        10 k       20 k  (Hz)

基音：决定基本滑音范围的频率。

MG调音台的压缩器、三频段均衡器和数字效果可用来调整

单独通道的音调以取得最佳混音效果。

和声：多种和声频率，起决定乐器音色的作用。

注    MG166CX-USB 有内置的数字效果。 有关详细信息，请参

见第14  页的 “使用内置的数字效果优化混音 (仅限

MG166CX-USB)  ”和第23页上的 “数字效果程序一览

表”。

9

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

注

调音台基本操作

速成指南

### 步骤  5   使用Cubase AI 4录音

本部分对使用安装的

注

Cubase AI 4软件在MG 调音台中录音的步骤进行了说明。

有关Cubase AI 4软件操作的详细信息，请参见软件中附带的pdf格式手册。

Cubase AI 4设置

1  为防止Cubase  AI  4播放的声音被直接回录，

将MG 调音台的2TR  IN/USB 开关设定为TO

MONITOR  (    )。

2  启动Cubase AI 4。 Windows:

单击[开始t] → [所有程序] → [Steinberg Cubase AI 4]

→ [Cubase AI 4]启动程序。 如果出现ASIO

Multimedia对话窗口，请单击[Yes]。

Macintosh:

从左侧窗口中选择[Device]字段中的[VST Audio        System]。从右侧窗口中选择[ASIO Driver]字段中的 [USB Audio CODEC (2)]，然后单击[OK]。直接跳到 步骤6，如下操作。

注

在Mac OS X系统中的[ASIO Driver]字段中可选 择[USB Audio CODEC (1)]或[USB Audio         CODEC (2)]。在正常情况下应该选择[USB       Audio CODEC (2)]，但如果只播放并混音原有 的录音数据，可以选择[USB Audio CODEC (1)] 以减轻计算机CPU的负荷。

4

Macintosh:

双击[ 应用程序] → [Cubase AI 4]。

在Windows计算机上选择Device Setup左侧 窗口[Devices]字段中的[ASIO DirectX Full  Duplex Driver]，然后单击右侧窗口的      [Control Panel] 。

• 安装Cubase AI 4 软件时如果指定了某个文件目 的地，必须从该位置启动应用程序。

• 在桌面上创建一个Cubase AI 4快捷方式或别 名，这样在需要时可更容易启动程序。

3

从[Device]菜单中选择[Device Setup]，打开

Device Setup窗口。

Windows:

从左侧窗口中选择[Device]字段中的[VST Audio

System]。从右侧窗口中选择[ASIO Driver]字段中的

[ASIO DirectX Full Duplex Driver] 。将出现一个对话

窗口，询问 “Do you want to switch the ASIO

driver? ”。单击[Switch]。

10

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

调音台基本操作

速成指南

7

从[File]菜单中选择 [New  Project]创建一个新 项目文件。

将打开New Project对话窗口。 在本例中， 选择[CAI4  - 4 Stereo 8 Mono Audio Track Recorder]并单击[OK]。

注    录制的Cubase AI 4数据作为 “project file”存

储。

5  将显示ASIO   Direct   Sound   Full   Duplex

Setup 对话窗口。只选择输入端口和输出端口

[USB Audio CODEC]复选框。

6  确认“USB Audio CODEC 1/2”显示在[Port

System Name]字段中，并选择Device Setup

窗口中的[Visible]列。 单击[OK] 关闭窗口。

注    如果[Port System Name]字段没有发生变化，

请关闭并重新启动Cubase AI 4，然后打开

Device Setup窗口。

8  出现目录选择对话窗口时，选择要保存项目的

项目和音频文件的文件夹，然后单击[OK] 。  将出现一个具有4个立体声音轨和8 个单声道音轨的 新项目窗口。

项目窗口

调音台窗口

传送面板

11

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

Record

(录音)

Start

(开始)

Rewind   (快倒)

Forward   (快进)

Stop

(停止)

12

调音台基本操作

速成指南

准备录音

4  演奏要录音的乐器，调节MG调音台的GAIN控

制旋钮、通道推子和STEREO OUT主推子， 使削波指示灯不亮。

1  单击音轨列表 (显示音轨名称的区域)选择

进行录音的音轨。

<传送面板>

削波指示灯

选定音轨的各种设置可从屏幕左侧的Inspector窗口

选择。

音轨列表

[Record Enable] 按钮

5  在项目窗口顶部的标尺指定想要开始录音的 点。

单击标尺的黑色区域将项目光标 (垂直黑线)移动 到该位置。

标尺

录音和播放

监察窗

1  单击传送面板的[Record]按钮开始录音。

输入路由

录音开始时，项目光标将开始移动到右侧，并将创 建显示录音结果的框。

<传送面板>

注     录制合成器时通常可以使用立体声音轨，录制

人声或吉他时通常可以使用单声道音轨。

2  单击监察窗中的输入路由字段，选择音频输入 源。 立体声音轨选择 “Stereo In 1”，单声道 音轨选择 “Left (Right)-Stereo In 1”。

3  请确认要录制音轨的[Record Enable]按钮已 打开。

如果[Record Enable] 按钮已关闭，请单击打开。

录音结果

2  播放片断。

3  完成录制音轨后，单击传送面板的 [Stop]  按 钮。

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

调音台基本操作

速成指南

4

5  若要保存项目文件，在实际保存文件前从 [File]菜单中选择[Save]并输入文件名称。

经常保存项目文件，防止发生问题时造成大量数据 丢失。

6  重复步骤1到5在相同音轨上录制其它内容。

7 若要在不同音轨上录制其它内容，请选择一个 新音轨并重复录音步骤。

注    在录音时可以同时监控正在录制的声音和以前

录制的声音 (MONITOR MIX)。 详情请参见第 22页的 “F2TR IN/USB”。

若要收听刚刚录音的音轨，或者使用传送面板

[Rewind] 按钮或者标尺倒转到录音部分的开

始，然后单击传送面板的[Start]按钮。

整体播放电平将通过调音台右侧窗口的主部分母线

电平表显示，通道电平将通过通道条电平表显示。

注    • 单击调音台窗口左上角的[Narrow/Wide]按钮增大

调音台通道条的宽度。

• Cubase AI 4的输出信号被路由发送至MG 调音

台的2TR IN输入插口。 若要用插在MG调音台上

的耳机收听播放的声音，请将母线选择开关设定

为TO MONITOR  (   ) ，用2TR IN/USB控制旋

钮和MONITOR/PHONES控制旋钮调节音量。

[Narrow/Wide]按钮                      [Narrow/Wide]按钮

电平表

母线电平表

### 步骤  6   使用Cubase AI 4混音

在本部分中，我们将要把多个录制的音轨混音为立体声，并创建WAV 文件。 混音可以保存为可录制到音频CD上的WAV 或 AIFF文件。

1  启动Cubase AI 4并打开项目文件。

2  单击传送面板上的[Start]按钮。

3  边听播放的音量，边上下拖动通道条电平推 子，以创建所需要的初始平衡，然后用母线音 量推子调节总音量。

4  左右拖动通道条上方的声像控制旋钮， 设定 每个音轨的立体声位置。

13

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

● 混响电平

令人惊讶的是，您的耳朵会很快丧失敏锐性，即使对于很糟糕的混 音，也让您错误地判断效果不错。 为了避免掉入这个陷阱，刚开始 让所有混响调到最低，然后逐步将混响加入混音中，直到您听出区 别为止。 否则将会导致一种 “特殊效果”。

注    有关调制效果的详细信息，请参见第23页的 “数字效果

程序一览表 (仅限MG166CX-USB) ”。

14

调音台基本操作

速成指南

5

然后，可以使用EQ优化混音和增强效果。 例如让我们来试一下加入混响。 单击通道条左侧

的[Edit]按钮(      )打开VST音频通道设置窗口。 单

击Insert 1，选择Earlier VST Plug-ins → Reverb → RoomWorks SE。

7 输入文件名并选择保存文件的目标以及文 件类型。

如果要使用文件创建一张音频CD，请选择WAV文 件类型 (Macintosh OS X操作系统中的AIFF)、 Stereo Out   (立体声) 、 16位和44.1 kHz。

注    有关详细信息，请参阅Cnpg2e Vl 寸软件中附带

的bq\手册。

效果加入后会造成整体通道电平增加。

加入效果前调低通道推子 的方法不错，这是因为

小心

6  对混音已做出最终调节后，请进入 [File] 菜

单并选择[Export] → [Audio Mixdown]。

8  单击[Export] 。

在进度窗口中将显示混音操作的进程。 进程窗口 关闭后混音完成。

注    混音创建的波形文件可使用Windows Media

Player或Macintosh计算机中的iTunes 直接播 放。

使用内置的数字效果优化混音 (仅限MG166CX-USB)

● 混响/延迟时间

一段音乐的最佳混响时间由音乐的类型和音色厚度所决定，但通 常情况下较长的混响时间适用于叙事曲，较短的混响时间则更适 用于爵士乐。 可以调节延迟时间来产生各种效果，您需要选择最 适用于音乐的时间。 例如，在一段声乐上添加延迟时，要根据音 调的节拍将延迟时间设定为付点八分音符。

● 混响音调

由于高频或低频混响时间的差异，不同的混响程序具有不同的   “混响音调”。如果混响过量，特别是在高频，还可能导致声音不 自然，并干扰混音其它部分的高频。 选择所需混响程序同时又不 降低声音清晰度，始终是个不错的主意。

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

音效处理器

音效处理器 (激励器)

参考指南

## 设定

# 参考指南

有源监听音箱

吉他

后面板

录音机

贝司

CD播放器

个人计算机

有源音箱

合成器

话筒

DI

耳机

有源监听音箱

MG206C-USB

15

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

0

0

0

A

A

A

B

B

B

16

参考指南

## 前面板和后面板

### 通道控制部分

● MG166CX-USB/MG166C-USB

* A MG166C-USB : EFFECT → AUX3

● MG206C-USB

通道

通道

9到12

(单声道)

通道

7 和8     (单声道)

通道

13/14和15/16

(立体声)

通道

1到6     (单声道)

通道

17/18和19/20

(立体声)

通道

13/14和15/16

(立体声)

通道

9/10和11/12

(立体声)

1 到8

(单声道)

1

4

1

1

2

5

1

4

3

3

2

5

6             7

8

9

6             7

6      7

6

7

8

9

9

9

|  | 0 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A |  |
|  | B |  |

C

C

C

D                E

F               G               H

C

D                E

F               G               H

D                E

F               G               H

D

E

F

G

H

I

I

I                                        I

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

在具有多个输入插口选项的通道上，一次只可以使用 一种插口。

参考指南

前面板和后面板

1 MIC输入插口

这些是平衡式XLR 型话筒输入插口。( 1：地线； 2：热 线； 3 ：冷线) 。

2 LINE 输入插口 (单声通道)

这些是平衡式 TRS 耳机插口型线性输入插口。(T：热 线； R：冷线； S：地线) 。可以将平衡式或非平衡式耳 机插头插入这些插口。

3 LINE 输入插口 (立体声通道)

这些是非平衡式耳机插口型立体声线性输入插口。

4 LINE 输入插口 (立体声通道)

这些是非平衡式立体声RCA针式插口。

注

5 INSERT 插口

这些插口可以用来在相应单声道输入通道的均衡器与推 子之间插入外部信号处理设备。 这些 INSERT 插口可用 来将图形均衡器、压缩器或噪声过滤器等设备接入相应 的通道。

注    这些插口是TRS   (尖端、环、套筒)耳机插口，可以

同时携带发送信号和返回信号(尖端 = 发送/输出；环 = 返回/ 输入；套筒 = 地线)。 通过INSERT 插口指派 外接设备时，需要使用下图所示的专用缆线 (插口缆 线另售) 。

插入到外接处理器的 输入插口

OUT

尖端：

插入到

INSERT I/O 插口

尖端： IN

套筒 (地线)

环：

IN

尖端： OUT

插入到外接处理器的 输出插口

小心

NSERT 插口的输出信号被反相。 连接到效果单元时， 这不应成为问题，但请注意，连接到其它类型的设备 时，可能会有相位冲突。 信号反相会导致音质下降、 甚至完全听不到声音。

6 GAIN控制旋钮

调节输入信号电平。 为了获得信噪比和动态范围的最佳 平衡，调节增益使PEAK指示灯 (9)仅在最高输入瞬 间峰值时偶尔短暂地亮起。 -60 ~ - 16 刻度为MIC 输入的 调节范围。 -34~+10刻度为LINE输入的调节范围。

7   开关 (高通滤波器)

此开关使 HPF 打开或关闭。 要打开HPF，请按下此开关 (   ) 。HPF将削去80 Hz以下的频率(HPF不适用于立 体声输入通道3 、 4的线性输入) 。

8 COMP控制旋钮

调节应用到通道的压缩电平值。 将旋钮向右旋转时，压 缩率将增大，同时相应地自动调节输出增益。 将获得一 个更平滑的、甚至是动态的效果，这是由于整体电平增 强后高声信号变低所致。

注    避免将压缩率设得太高，因为由此引起的较高平均输

出电平会产生反馈。

9 PEAK指示灯

检测EQ后信号的峰值电平。 当电平达到削波以下3 dB 时，  PEAK 指示灯亮红灯。

对于配有XLR的立体声输入通道，将同时检测EQ后和 后置话筒放大器的峰值电平，并在其中任一电平达到削 波以下3 dB时指示灯亮红灯。

0 均衡器 ( HIGH 、 MID和LOW)

该三频段均衡器可调节通道的高、中和低三个频段。 将 旋钮设定在 “▼”位置可以在相应的频段产生平坦的响 应。 将旋钮转向右侧可增强相应的频段，而转向左侧可 削弱该频段。 单声通道具有MID 频率控制调整中音部 频段。

下表为三个频段的EQ类型、频率和最大削弱/增强。

| 频段 | 类型 | 频率 | 最大削弱/ 增强 |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGH | 坡形 | 10 kHz | ± 15 dB |
| MID | 峰形 | 2.5 kHz* |  |
| LOW | 坡形 | 100 Hz |  |

* 单声通道MID 频率可以在250 Hz到5 kHz的范围内调整。

MID 频率控制设置为中心点时，  MID 频率为2.5 kHz。

17

MG206C-USB/MG166CX-USB/MG166C-USB  使用说明书

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/257066201134006052