国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共1页，当前为第1页。

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案

国开形成性考核《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案

（课程ID：，整套相同，如遇顺序不同，Ctrl+F查找，祝同学们取得优异成绩！）

形考任务1

一、单项选择题

题目：1、见证取样检测是检测试样在（A）见证下，由施工单位有关人员现场取样并委托检测机构所进行的检测。

【A】：监理单位或建设单位具备见证资格的人员

【B】：建设单位授权的具有见证人员证书的人员

【C】：监理单位具有见证人员证书的人员

【D】：设计单位项目负责人

题目：2、检验批的质量应按主控项目和（A）验收。

【A】：一般项目

【B】：基本项目

【C】：允许偏差项目

【D】：保证项目

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共2页，当前为第2页。

题目：3、建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（A）。

【A】：检验批

【B】：专业验收

【C】：工序

【D】：验收部位

题目：4、分部工程的验收应由（B）组织。

【A】：监理单位

【B】：总监理工程师（建设单位工程卖力人）

【C】：建设单位

【D】：监理工程师

题目：5、当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由（C）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由建设单位组织专家论证。

【A】：施工单位

【B】：设计单位

【C】：建设单位

【D】：监理单位

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共3页，当前为第3页。

题目：6、工程质量控制资料应齐全完全，当局部资料缺失机，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的（C）。

【A】：抽样试验

【B】：原材料检测

【C】：实体检验或抽样试验

【D】：实体检验

题目：7、国务院《建设工程质量办理条例》划定隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（D）。

【A】：工程质量监督机构

【B】：建设行政主管部门

【C】：建设单位

【D】：建设单位和工程质量监督机构

题目：8、经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求，经设计单位验算可满足结构平安和使用功用的要求，应视为（A）。

【A】：符合规范划定质量合格的工程

【B】：质量不符合要求，但可协商验收的工程

【C】：不符合规范规定质量不合格，但可使用的工程

【D】：质量不符合要求，不得验收

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共4页，当前为第4页。

题目：9、对由地基基础设计为甲级或地质前提庞大，成桩质量可靠性低的灌注桩应采用（A）进行承载力检测。

【A】：静载荷试验方法

【B】：高应变动力测试方法

【C】：低应变动力测试方法

【D】：自平衡测试方法

题目：10、（D）属于灰地皮基验收的主控工程。

【A】：分层厚度偏差

【B】：含水量

【C】：石灰粒径

【D】：压实系数

题目：11、地基基础分项工程检验批验收时，一般项目应有（B）合格。【A】：100%

【B】：80%及以上

【C】：90%及以上

【D】：85%及以上

题目：12、桩基工程桩位放样允许偏差为：群桩（B）mm。

【A】：5

【B】：20

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共5页，当前为第5页。

【C】：15

【D】：10

题目：13、带有基础梁的预制桩，其桩位垂直于基础梁中心线的允许偏差为小于等于（B）mm（H为桩基施工面至设计桩顶的距离）。

【A】：100+0.1H

【B】：100+0.01H

【C】：150+0.01H

【D】：150+0.1H

题目：14、灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出（C）m。

【A】：0.8

【B】：1

【C】：0.5

【D】：1.5

题目：15、对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂的灌注桩，成桩质量可靠性低的灌注桩应采用静载荷试验测承载力，检验桩数不应少于总数的（A），且不应少于3根，总数少于50根时，不少于2根。

【A】：1%

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共6页，当前为第6页。

【B】：4%

【C】：2%

【D】：3%

二、判断题

题目：16、地基基础中的基坑子分部工程不构成建筑工程的实体，故不作为施工质量验收的内容。（X）

题目：17、交接检验是由施工的完成方与承接方经双方检查，并对可否继续施工做出确认的活动。（V）

题目：18、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程，可以让步验收。（X）

题目：19、当参加验收的各方对建筑工程施工质量验收意见不一致时，可请工程质量监督机构协调处置惩罚。（V）

题目：20、主要建筑材料进场后，必须对其全部性能指标进行复验合格后方使用。（X）

题目：21、国家施工质量验收规范是最低的质量标准要求。（V）

题目：22、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准划定的不得采用。（X）

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共7页，当前为第7页。

题目：23、检验批工程验收时，明显不合格的个体可不纳入检验批，但必须进行处理，使其满足有关专业验收规范的规定，对处理的情况应予以记录并重新验收。（V）

题目：24、检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量不应低于有关专业验收规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。（V）

题目：25、单位工程竣工后，施工单位应组织有关人员进行自检。XXX应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。存在施工质量题目时，应由施工单位及时整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。（V）

题目：26、地基基础工程施工中采用的工程设计文件，承包合同文件对施工质量验收的要求可以低于建筑地基基础工程施工质量验收规范的要求。（X）题目：27、当开挖基槽发现土质、土层结构与勘察资料不符时应进行专门的施工勘察。（V）

题目：28、桩基施工过程中如出现异常情形，可由施工单位自行处置惩罚，正常施工。（X）

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共8页，当前为第8页。

题目：29、地基施工结束后，就可立即进行有关检测和质量验收。（X）题目：30、混凝土钻孔灌注桩钢筋笼吊装完毕，沉渣厚度符合要求后，便可浇灌水下混凝土。（V）

三、多项选择题

题目：31、建筑工程质量是指反映建筑工程满足相干标准划定或合同商定的要求，包孕其在（BCDE）等方面一切明显和隐含本领的特性总和。【A】：经济性能

【B】：环境保护

【C】：使用功能

【D】：平安

【E】：耐久性能

题目：32、分项工程应按主要（ACDE）等进行划分。

【A】：工种

【B】：楼层

【C】：材料

【D】：施工工艺

【E】：设备类别

题目：33、观感质量验收的检查方法有（ABDE）。

【A】：凭验收人员的经验

【B】：触摸

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共9页，当前为第9页。

【C】：使用科学仪器

【D】：简单量测

【E】：观察

题目：34、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要，按（BCE）等进行划分。

【A】：专业性质

【B】：施工段

【C】：楼层

【D】：施工程序

【E】：变形缝

题目：35、建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织（ABCE）等单位项目负责人进行单位工程验收。

【A】：勘察

【B】：施工

【C】：监理

【D】：检测

【E】：设计

题目：36、砂和砂石地基质量验收时，其主控工程为（ABD）。

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共10页，当前为第10页。

【A】：配合比

【B】：压实系数

【C】：砂石的密度

【D】：地基承载力

【E】：分层厚度

题目：37、泥浆护壁成孔灌注桩质量检验的主控项目为（ABCDE）。【A】：嵌岩深度

【B】：桩身完整性

【C】：混凝土强度

【D】：承载力

【E】：XXX

题目：38、锤击预制桩质量检验的主控项目为（CE）。

【A】：成品桩质量

【B】：收锤标准

【C】：桩身完全性

【D】：桩位

【E】：承载力

形考任务2

一、判断题

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共11页，当前为第11页。

题目：1、设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。（V）

题目：2、砌体子分部工程验收时，当发现砌体存在裂缝均不得验收。（X）题目：3、冬期施工砂浆试块的留置与常温下的划定相同。（X）

题目：4、构造柱浇灌混凝土前，必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润，将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净，并在结合面处注入适量与构造柱混凝土相同的去石水泥砂浆。振捣时，应避免触碰墙体，严禁通过墙体传振。（V）

题目：5、砌体子分部工程验收时，不需要进行观感质量评价。（X）题目：6、钢材复验报告是进场钢筋抽样检验的结果，它是该批钢筋能否在工程中应用的最终判断依据。（V）

题目：7、检验批验收时，当混凝土试块强度小于设计强度标准值时，可判混凝土强度不合格。（X）

题目：8、混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求可以低于《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的规定。（X）

题目：9、预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。（V）

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共12页，当前为第12页。

题目：10、在对混凝土结构子分部工程的质量验收中，应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。（V）题目：11、预应力筋进场时，如果具有产品合格证和出厂检验报告，无须再抽取试件作力学性能检验。（X）

题目：12、当混凝土试件强度评定不合格时，可采用非破损或局部破损的检测方法，按国家现行有关标准的划定对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处置惩罚的依据。（V）

题目：13、混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合：有关分项工程施工质量验收合格；有完整的质量控制资料；观感质量验收合格；结构实体检验结果满足规范要求。（V）

题目：14、砖砌体施工时对砂浆饱满度的要求严于小砌块砌体施工的要求。（X）

题目：15、施工脚手眼补砌时，灰缝应填满砂浆，不得用干砖填塞。（V）二、单项选择题

题目：16、钢筋调直后应进行力学性能和（B）的检验，其强度应符合有关标准的规定。

【A】：圆度

【B】：重量偏差

【C】：直径

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共13页，当前为第13页。

【D】：外观

题目：17、当混凝土强度评定不符合《混凝土强度检验评定标准》要求时，回弹法、钻芯取样法、后装拔出法检测的混凝土强度推定值（C）作为结构是否需要处理的依据。

【A】：禁止

【B】：不能

【C】：可

【D】：宜

题目：18、钢筋出场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（C）。

【A】：推广证书

【B】：生产许可

【C】：进场复验报告

【D】：化学分析试验报告

题目：19、当水泥的（B）性能不合格时，应按废品水泥处理。

【A】：28d强度

【B】：安定性

【C】：3d强度

【D】：7d强度

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共14页，当前为第14页。

题目：20、当日平均温度低于（A）℃时，不得对混凝土浇水养护。【A】：5

【B】：10

【C】：-5

【D】：

题目：21、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对曾经出现的严重缺陷，应由（B）提出技术处置惩罚计划，并经监理（建设）单位承认落后行处置惩罚。【A】：监理单位

【B】：施工单位

【C】：检测单位

【D】：设计单位

题目：22、为提高混凝土的抗冻性能，可掺用防冻剂，但在钢筋混凝土中严禁使用（C）。

【A】：缓凝型外加剂

【B】：减水型防冻剂

【C】：氯盐型防冻剂

【D】：早强型防冻剂

题目：23、砌体结构工程检验批验收时，其主控工程应全部符合规范的划定；普通工程应有80%及以上的抽检处符合

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共15页，当前为第15页。

规范的划定；有允许偏差的工程，最大超差值为允许偏差值的（A）倍。

【A】：1.5

【B】：1.8

【C】：2.0

【D】：1.2

题目：24、砌筑砂浆的水泥，使用前应对（A）进行复验。

【A】：强度和安宁性

【B】：强度

【C】：安宁性

【D】：细度

题目：25、砌体施工质量控制等级应分为（A）级。

【A】：三

【B】：四

【C】：二

【D】：五

题目：26、当检查砌体砂浆饱满度时，用（C）检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每处检测3块砖，取其平均值。

【A】：直角尺

【B】：卷尺

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共16页，当前为第16页。

【C】：百格网

【D】：钢尺

题目：27、砖砌体工程质量验收时，垂直度偏差为（C）。

【A】：隐蔽工程验收工程

【B】：一般检查项目

【C】：主控项目

【D】：一般项目

题目：28、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB -2011中对水泥的规定有一款为“不同品种的水泥，不得混合使用”是（C）。

【A】：条文说明

【B】：普通性条则

【C】：强制性条则

【D】：注释

题目：29、墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。水平灰缝厚度检验方法用尺量（B）皮小砌块的高度折算；竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。

【A】：10

【B】：5

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共17页，当前为第17页。

【C】：15

【D】：3

题目：30、砖过梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度不低于设计强度的（B）%。【A】：75

【B】：85

【C】：100

【D】：50

三、多项选择题

题目：31、凡（ABCDE）中任一项不符合标准规按时，均为不合格水泥。【A】：强度低于商品强度等级的目标

【B】：混合材料超过最大限量

【C】：水泥包装标志不符合要求

【D】：终凝工夫

【E】：细度

题目：32、模板及其支架应具有充足的（ABE）。

【A】：刚度

【B】：稳定性

【C】：弹性

【D】：强度

【E】：承载能力

国开形成性考核04349《建筑工程质量检验》形考任务(1-4)试题及答案 全文共18页，当前为第18页。

题目：33、当发现钢筋（BCD）等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

【A】：重量偏差超标

【B】：焊接性能不良

【C】：脆断

【D】：力学性能明显不正常

【E】：直径小于允许偏差时

题目：34、预应力筋出场时，应对其下列资料进行检查（ACE）。

【A】：出厂检验报告

【B】：生产许可证

【C】：出场复验报告

【D】：进货证明

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/257102104034006042