ICS91. 040.99

P53

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T483— 2015

埋地式垃圾收集装置

Buried garbagecollection device

2015-07-03发布

2016-01-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 483— 2015

目    次

前言  	   Ⅰ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   分类与结构  	  2

5   型号与标记  	  3

6   要求  	  3

7   试验方法  	  5

8   检验规则  	  7

9   标志 、包装 、运输和贮存  	  8

附录 A(资料性附录)    故障分类与故障统计原则 	  10

.

CJ/T 483— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 :上海美申环境设施设备有限公司 、上海市环境工程设计科学研究院有限公司 。 本标准主要起草人 :王涤平 、王彦林 、王征 、刘婷婷 、李佳艺 、李林 、张大惠 。

.

CJ/T 483— 2015

埋地式垃圾收集装置

1   范围

本标准规定了埋地式垃圾收集装置的术语和定义 、分类与结构 、型号与标记 、要求 、试验方法 、检验 规则 、标志 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于以 240L、660L或 1100L塑料垃圾桶作为收集容器的埋地式垃圾收集装置的设计 、 制造和使用 。采用其他收集容器的收集装置参照执行 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T191   包装储运图示标志

GB/T699   优质碳素结构钢

GB/T700   碳素结构钢

GB3096   声环境质量标准

GB/T3766   液压系统通用技术条件

GB5226. 1   机械电气安全   机械电气设备    第 1部分 :通用技术条件

GB/T7935   液压元件    通用技术条件

GB/T12467. 1   金属材料熔焊质量要求   第 1部分 :质量要求相应等级的选择准则

件   第 1部分 :额定电压 1kV(Um = 1. 2kV)和 3kV(Um = 3. 6kV)电缆

GB/T12706. 1   额定电压 1kV(Um = 1. 2kV) 到 35kV(Um = 40. 5kV) 挤包 绝 缘 电 力 电 缆 及 附

GB/T13306   标牌

GB/T13384   机电产品包装通用技术条件

GB19517   国家电气设备安全技术规范

GB50303   建筑电气工程施工质量验收规范

JB/T5946   工程机械    涂装通用技术条件

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

埋地式垃圾收集装置  buried garbagecollection device

以标准垃圾桶为内胆 ,主体装置置于地面以下 ,并通过自身动力装置升降 ,实现生活垃圾收集 、暂存 的环卫专用设备 。

3.2

提升系统  liftingsystem

由升降装置 、导向机构和动力系统组成的 , 用于提升(下降) 塑料垃圾桶的系统装置 。 动力系统包 括 :液压动力单元 、液压油缸 、电缆线 、航空插头 、插座 、按钮开关等 。

CJ/T 483— 2015

3.3

锁紧机构  locking machine

装置上升到位后执行锁紧定位 , 防止下落的机械装置 。

4   分类与结构

4. 1   投放口数量

埋地式垃圾收集装置的投放口数量分类见表 1。

表 1   埋地式垃圾收集装置投放口数量分类

| 序号 | 投放口数量 | 标记 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单投放口 | 1 |
| 2 | 双投放口 | 2 |

4.2   投放口形式

埋地式垃圾收集装置的投放口形式分类见表 2。

表 2   埋地式垃圾收集装置投放口形式分类

| 序号 | 投放口启闭形式 | 标记 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旋转启闭 | X |
| 2 | 摆动启闭 | B |

4.3   主体结构

.

埋地式垃圾收集装置见图 1,包括投放口装置 、垃圾桶存放装置 、壳体和升降装置等主要部分 。

a)    正视图                      b)    侧视图

图 1   埋地式垃圾收集装置主体结构示意图

CJ/T 483— 2015

c)    俯视图

说明 :

1 — 投放口;                                                                          9 — 密封条槽板 ;

2 — 投放口外壳 ;                                                                   10— 密封条 ;

3 — 脚踏启闭机构 ;                                                               11— 油缸 ;

4 — 基坑盖 ;                                                                          12— 垃圾桶 ;

5 — 基坑钢结构壳体 ;                                                           13— 锁紧机构 ;

6 — 液压动力单元 ;                                                               14— 提升架 ;

7 — 航空插座 ;                                                                       15— 球铰 。

8 — 导向机构 ;

图 1(续)

5   型号与标记

5. 1   型号

型号表示如下 :

-

垃圾桶的规格(容积)/L:240,660,1100

.

投放口启闭形式 :旋转启闭式用 X表示 ,摆动启闭式用 B表示

投放口数量 :单投放口用 1表示 ,双投放口用 2表示 埋地式垃圾收集装置(MD)

5.2   标记

示例 1:单投放口 ,投放口形式为旋转启闭式 ,垃圾桶规格为 660L的埋地式垃圾收集装置 ,标记为 :MD1X-660;

示例 2:双投放口 ,投放口形式为摆动启闭式 ,垃圾桶规格为 1100L的埋地式垃圾收集装置 ,标记为 :MD2B-1100。

6   要求

6. 1   一般要求

6. 1. 1   外购零部件应有供应商提供的合格证 ,并经检验合格后方可使用 。

6. 1.2   部件应进行耐腐蚀处理 ,在使用期内应具有足够的强度和刚度 ,不应产生影响使用性能的变形 。

6. 1.3   钢结构件表面不应有凸起 、凹陷 、缺损 、沟槽等缺陷 。

6. 1.4   埋地式垃圾收集装置在规定程序下运转应正常 、连续 、平稳 ,不应有阻滞及异常声响 。

6. 1.5   结构型材应符合 GB/T700的规定 。

6. 1.6   导轨材料应符合 GB/T699的规定 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/265112220103011112