# 智能阀式温控器（Smart Radiator Thermostat)产品需求文件

# 更新记录：

| 版本 | 修订内容 | 修订人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 初始化版本 | 张泳伦 | 2021-8-3 |

- 更新记录：

- 1.  销售区域&渠道

- 2.  产品概要

  - 2.1.  产品简介

  - 2.2.  产品版本

  - 2.3.  产品定位

  - 2.4 产品功能简述

  - 2.5 产品硬件

- 3.  产品定义

  - 3.1.  产品结构

    - 3.1.1 外观设计需求

    - 3.1.2 结构设计需求

    - 3.1.3初步ID及UI参考

  - 3.2.  关键参数

  - 3.3.  功能列表

  - 3.4.  包装及说明书

- 4.  硬件交互

  - 4.1.  按键

  - 4.2.  LED指示灯

  - 4.3.  LCD屏

  - 4.4.  安全保护

    - 4.4.1 温度异常保护机制

- 5.  嵌入式功能

  - 5.1.  设备初始化

  - 网关接入（接入网关的版本根据网关版本迭代，详细接入信息见综合信息平台）

  - 5.2.  语音支持

- 6.交互

- 7.  认证要求

- 8.  可靠性要求（品质提供）

# 1.  销售区域&渠道

销售区域：俄罗斯、欧洲、

销售渠道：亚马逊，海外线下品牌分销

# 产品概要

  - 项目背景

- 鉴于欧洲、俄罗斯等地区气候特性，基本所有家庭都会装地暖设备（绝大多数为水地暖），随着智能家居的发展及节能需求，近年来智能温控器正在逐渐取代传统非智能温控器，除集中控制热源的壁挂炉温控器外，对于分室供暖常见地暖温控器有挂墙安装的带屏温控器（如Hive水地暖温控器，Nest地暖温控器等）及直接安装在散热片上的阀式温控器（即Radiat Thermostat，如Tado散热片温控器）。这两种形态的温控器实际都是通过控制进水阀通断实现控温目的，功能有一定重合性，但产品形态、控制对象及接线方式均不同。其中壁挂温控器基本都需地AC供电，较适合已有预埋线的场合，而Radiat Thermostat（以下简称阀式温控器）基本都是电池供电不需要另外接线也不需要预留电动阀接线，安装更为方便，售价相对较低，据海外同事市场调研阀式温控器更符合目前市场需求。

## 2.2.  产品简介

智能阀式温控器是一款采用干电池（碱性）供电，无需布线，安装方便，适用于水暖式散热器的温度控制器，提供舒适温度的同时，降低能源浪费，节省用户取暖成本。本产品内置低功耗ZigBee无线通讯模块，自带 LCD 显示屏，即可以单独使用，也可以通过网关加入到Aaqra Home APP，使其成为一个可以在 APP中设置与查看的智能温控器。配合温湿度传感器、门窗传感器的联动，可实现温度自动调节和开窗检测等自动化体验，还能降低能源浪费；

面向群体：广泛适用于寒冷地区且带有水暖式散热器的家庭、酒店等场所。

销售方式：单品（可配温湿度传感器、门窗传感器联动）

接入平台：AIOT，Homekit

生态：HomeKit、AIOT、Aqara Home APP、Amazon Alexa、Google Asistant、Yandex Alice

开发模式：赋能形式开发-(ODM)

供应商（待定）：赛特威尔电子股份有限公司（SITERWLL）

## 2.3.  产品版本

| ## 项目信息 | 阀式温控器 |
| --- | --- |
| ## 项目代码 | TBD |
| ## 中文名称 | ## 阀式温控器 |
| ## 英文名称 | ## Radiator Thermostat |
| ## 颜色 | ## 皎月白 |
| ## 模型值 | ## TBD |
| ## 产品ID | ## TBD |
| ## PID | TBD |
| ## 产品型号 | TBD |
| ## 商品条码 | TBD |
| SKU | TBD |
| ## SPU | TBD |

## 2.4.  产品定位

| 产品核心 | 易用，稳定，节能； |
| --- | --- |
| 产品定位 | 智能温控，可手动或通过网关远程控温，配合温湿度传感器、门窗传感器联动可实现更精准温控，降低能源浪费，节省用户取暖成本； |
| 用户价值 | 智能温控，科学供暖，降低能源浪费，节省用户取暖成本； |
| 安装位置 | 水暖式散热器-水阀控制处 |
| 交互方式 | APP控制（现有的Aqara Home APP），设备旋钮按键控制 |
| 应用环境 | *本产品仅限室内使用。 |

## 2.5 产品功能简述

3 种工作模式—自动模式、手动模式、防冻模式；

温度设定范围 5~30℃(自动模式与手动模式)或 5~15℃(防冻模式)；

自带大字体 LCD 显示屏，查看方便；

电池续航时间 2 年（联网状态）；

采用ZigBee无线通讯协议，安全、可靠、方便；

旋钮按 10s 进入组网模式，简单易用；

长按旋钮3秒开启童锁，防止儿童好奇无操作（按键交互暂定）

加入自动化，配合温湿度传感器、门窗传感器场景联动使用，控温更精致；

## 2.6 产品硬件

接入我司ZigBee JN5189赋能模块（供应商已初版评估可板载替换原来TUYA Zigbee模块）

# 3.  产品定义

## 3.1.  产品结构

### 3.1.1 外观设计需求

- 如图，为选定的ID外观（供应商标准样）；

- 基于目前供应商样品不重开模具的前提下，根据我司ID反馈的修改建议，调整样品外观及CMF问题：a、外观机身塑胶壳料的厚薄印和亮印；b、产品丝印颜色参考Aqara样品；c、产品颜色参考Aqara 暖白调整；d、LCD屏显示图标等；

- 表面贴铭牌设计（建议铭牌材质撕下后，不易残留纸屑）

- Logo：Aqara（工艺ID确认为准)

- 注：最终以ID设计调整为准；

### 3.1.2 结构设计需求

1）不重开模具，以供应商标准样为准；

2）内置温度传感器。需要支持算法校正。

3）阻燃、耐高温材质

### 3.1.3初步ID及UI参考

ID示意

| 编号 | 部件名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | (LCD)显示屏 |  |
| 2 | 旋钮 | 按下时设置模式 |
|  |  | 旋转时调节温度 |
| 3 | (LED)指示灯（绿灯） |  |
| 4 | 接口螺母 |  |

| 编号 | LCD 图标位置图 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 故障 |  |
| 2 | 低电量 |  |
| 3 | 设定温度 |  |
| 4 | 开窗检测 |  |
| 5 | 自动模式 |  |
| 6 | 手动模式 |  |
| 7 | 安装 |  |
| 8 | 联网 |  |
| 9 | 童锁 |  |

UI示意

## *LCD屏需要重新设计UI，做出与现在样品的差异化（但显示内容数量要求与目前保持一直）；

## 3.2.  关键参数

| 阀式温控器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | DC3V(AA×2,碱性) |  |
| 电池寿命 | 2 年 | *联网状态 |
| 主芯片 | JN5189 | *绿米赋能模块 |
| 通信 | ZigBee 3.0 |  |
|  | 通信距离：≥60m（室外） |  |
|  | 2.4GHz，发射功率 +10dBm，接收灵敏度 -100dBm |  |
| 设定温度 | 自动模式（调温范围5~30℃） |  |
|  | 手动模式 （调温范围5~30℃） |  |
|  | 防冻模式（调温范围5~15℃） |  |
| 测量温度 | 0~50℃ | *室内温度测量 |
| 测量间隔 | 每 2 分钟测量一次 |  |
| 阀门行程 | 最长 6mm |  |
| 噪音级别 | <35 dBA |  |
| 工作温度 | 0~40℃ |  |
| 工作湿度 | 0~95%RH |  |
| 存储温度 | -20~65℃ |  |
| 最高水温 | 90℃ | *不检测水温 |
| 环保标准 | RoHS |  |
| 外形尺寸 | Φ57×89mm |  |
| 接口螺母 | M30×1.5mm |  |
| 裸机重量 | ~192g(含电池) |  |

| 控制对象 | 水地暖散热片水阀，也可用于水地暖分集水器 |  |
| --- | --- | --- |
| 显示类型 | LCD显示屏 |  |
| 温度检测 | 内置温度传感器 | *同时要求支持关联外部温湿度传感器； |
| 显示精度 | 0.1℃ |  |
| 调节步进 | 0.5°C |  |
| 控温精度 | 0.5°C |  |
| 转换头 | 配RA,RAVL,RAV转换头 |  |
|  |  | *遇阻截停 |

## 3.3.  功能列表

注:多数为供应商标准样已有功能，我司补充部分功能（标灰色为新增功能）；

| 类型 | 固件功能 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装&联网&控制 | 设备安装 | - 任何时候，设备装入电池上电后，自动开机并进入待安装界面； 2、连按旋钮3次进入【F11】，接入阀门后；再次点击旋钮进入【F12】校对，完成后设备LCD屏界面自动由【安装】页跳转到【操作】主页（默认先进入手动模式），既温控器安装完成； 3、待用户进一步操作（手动调节温度、切换模式或连按3次进入组网等）； | 后续调整：1、入网后，APP增加引导（校准指引） 2、3击入网进入详情页后引导用户校准；（一次命令，自动校准） |
|  | 设备联网 | 1、支持ZigBee网关配网，长按温控器旋钮10s，进入组网模式（限时2min），在APP上完成设备添加； | 1、设置页增加校准功能； |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/267106031001006051