# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:年产 10 万吨节能建材膏料生产线技改项目

建设单位（盖章）： 浙江法莱利新型建材有限公司

编制日期：            2021 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

建设项目环境影响报告表	3

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	30

六、结论	32

附表	33

建设项目污染物排放量汇总表	33

附图 1    项目地理位置图 	35

附图 2    项目厂区平面布置图 	36

附图 3    金华市区环境管控分区图 	37

附图 4    金华市环境空气质量功能区划图 	38

附图 5    金华市生态保护红线图 	39

附件 1    营业执照 	40

附件 2    法人身份证 	41

附件 3    土地证 	42

附件 4    租赁合同 	46

附件 5    立项文件 	66

附件 6    企业承诺书 	68

附件 7    环评确认书 	69

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产 10 万吨节能建材膏料生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-330703-30-03- 132842 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江 省 金华 市 金东 区 曹宅 镇 镇西工业园区金汇路 241 号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 44 分 34.162 秒， 29 度 11 分 31.182 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3034 隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 56 、砖瓦、石材等建筑材料制造 ” |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 o超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案 部门 | 金东区经济商务局 | 项目备案文号 | 2020-330703-30-03- 132842 |
| 总投资 （万元） | 2090 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资 占比（%） | 0.813 | 施工工期 | / |
| 是否开工 建设 | 否 | 用地面积（m2） | 7237 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境 影响评价 情况 | 无 |  |  |

| 规划及规 划环境影 响评价符 合性分析 | 无 |
| --- | --- |
| 其他符合 性分析 | 1 、审批符合性分析 对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）， 本项目审批原则符合性分析如下。 |

|  | （1）建设项目环保审批原则符合性 ①建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。 生态红线 功能极重要、生态环境极敏感的区域，禁止开发区域，以及其他需保护区 域划入生态保护红线，明确了市区生态保护红线的类型、主要生态功能、保护 目标和管控要求等内容。 金华市区共划定3类9个生态保护红线，总面积为569.01平方公里，占市区 国土面积的27.76%。其中，水源涵养类生态保护红线4个，面积为425.55平方公 里；风景名胜资源保护类生态红线4个，面积为102.25平方公里；水土保持类生 态保护红线1个，面积为41.21平方公里。 本项目位于浙江省金华市金东区曹宅镇镇西工业园区金汇路241号，对照金 华市区生态保护红线文本及图件（见附图5），本项目所在地未列入生态保护红 线区域范围内。 环境质量底线及资源利用上线符合性分析详见下表。 表 1- 1 项目环境质量底线及资源利用上线符合性分析 管控类型; 本项目情况; 符合性. 环境质 量底线; 大气环境质 量底线目标; 本项目地块所在曹宅镇属于达标区。本项目有少量非 甲烷总烃产生，车间无组织排放；天然气燃烧烟气收 集后经 15m 高排气筒高空排放；干粉粉尘经布袋除尘 处理后 15m 高排气筒高空排放对周围环境影响较小， 不会改变环境质量现状。; 符合. 水环境质量 底线目标; 本项目仅排放生活污水，经化粪池预处理后纳管排 放，不会影响水环境质量目标。; 符合. 土壤环境质 量底线目标; 本项目的实施不涉及地下水、土壤污染途径，不会突 破土壤环境质量底线。; 符合. 资源利 用上线; 能源利用上 线目标; 本项目所需能源为电能和天然气，不涉及煤等能源使 用，不会突破区域能源利用上线。; 符合. 水资源利用 上线目标; 本项目用水均来自自来水，用水量较少，不会突破区 域水资源利用上线。; 符合. 土地资源利 用上线目标; 本项目利用已建厂房，不新增用地，不会突破土地资 源利用上线。; 符合. |
| --- | --- |

|  | ②建设项目应当符合生态环境准入清单管控的要求。 “三线一单 ”生态环境分区概念 根据《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》（2020.8），金华市 划定环境管控单元353个，其中优先保护单元93个，面积4740.89平方公里，占 |
| --- | --- |

|  | 市域总面积的43.33%；重点管控单元129个，面积1738.2平方公里，占市域总面 积的15.89%；一般管控单元131个，面积4462.21平方公里，占市域总面积的 40.78%。 生态环境准入清单符合性分析 根据《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于金 华市金义都市新区工业重点管控区（ZH33070320004），属于重点管控单元。 项目 “三线一单 ”符合性分析如下： 表 1-2 项目“三线一单 ”符合性分析 三线一单; 有关要求; 本项目情况; 符合 性. 金华 市金 义都 市新 区工 业重 点管 控区 （ZH 33070 32000 4）; 空间 布局 约束; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分 区差别化的产业准入条件，严格控制重 要水系源头地区和重要生态功能区三类 工业项目准入。优化完善区域产业布局， 合理规划布局三类工业项目，鼓励对三 类工业项目进行淘汰和提升改造。合理 规划居住区与工业功能区，在居住区和 工业区、工业企业之间设置防护绿地、 生活绿地等隔离带。; 主要从事节能建材膏 料的生产，属于二类 生产工业项目。在居 住区与工业功能区已 设置防护绿带。; 符合. 污染 物排 放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区 域环境质量改善目标，削减污染物排放 总量。新建二类、三类工业项目污染物 排放水平要达到同行业国内先进水平。 加快落实污水处理厂建设及提升改造项 目，推进工业园区（工业企业） “污水 零直排区 ”建设，所有企业实现雨污分 流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 加强重点环境风险管控企业应急预案制 定，监理常态化的企业隐患排查整治监 管机制，加强风险防控体系建设。; 项目污水管网已覆 盖，生活污水经化粪 池预处理后纳管排 放。干粉粉尘经布袋 除尘处理后 15m高排 气筒高空排放；天然 气燃烧废气收集后经 15m 高排气筒高空排 放；有机废气车间内 无组织排放。符合污 染物排放管控要求。; 符合. 环境 风险 防控; 定期评估江河湖库工业企业、工业集聚 区环境和健康风险。强化工业集聚区企 业环境风险防范设施设备建设和正常运 行监管，加强重点环境风险管控企业应 急预案制定，建立常态化的企业隐患排 查整治监管机制，加强风险防控体系建 设。; 企业会根据相关要求 制定针对性的突发环 境事件应急预案，落 实各项风险防范措 施，与区域环境风险; 符合. |
| --- | --- |

|  | 防控体系形成应急联 动。. 资源 开发 效率 要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业 清洁生产改造。推进节水型企业、节水 型工业园区建设，落实煤炭消费减量替 代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目采用清洁能源 天然气，符合资源开 发效率要求。; 符合. 项目为隔热和隔音材料制造，为二类工业项目，项目用地性质属于工业用 |
| --- | --- |

|  | 地，符合空间布局约束要求。本项目不涉及生态红线，同时项目建设不触及环 境质量底线和资源利用上线。本项目污水经处理达标后纳管、废气经收集处理 后达标排放、固废妥善处置，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。因 此本项目能够满足金华市环境管控单元生态环境准入清单中要求，故符合三线 一单要求。 2 、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目采用的技术和设备 不属于国家产业目录中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目，项目属于国家 产业政策中的允许类。因此，本项目的建设符合相关产业政策的要求。 3、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放 总量控制要求 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水产生量不大，废气仅产生少 量食堂油烟废气，项目废水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排 放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。 项目建成后排放的 COD、NH3-N 等污染物总量指标可在区域内进行替代削减。 4 、四限五不批符合性分析 四限符合性：本项目符合环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、 环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性。 “五不批 ”符合性分析： 表 1-3 “五不批”符合性分析汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五不批 | 内容 | 符合性 |  |
|  |  | 建设项目 有下列情 形之一， 环境保护 行政主管 部门应当 对环境影 | 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符 合环保护法律法规和相关法定规划。 | 符合。本项目符合环境保护 法律法规和相关法定规划 |  |

|  |  | 响报告 书、环境 影报告表 作出不予 批准的决 定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 所在区域环境质量未达到国家或者地方环 境质量标准，且建设项目拟采取的措施能满 足区域环境质量改善目标管理要求。 | 符合。本项目所在金东区环 境空气属于达标区。 |  |
|  |  |  | 建设项目采取的污染防治措施无法确保污 染物排放达到国家和地方排放标准，或者未 采取必要措施预防和控制生态破坏。 | 符合。建设项目采取的污染 防治措施能确保污染物排放 达到国家和地方排放标准 |  |
|  |  |  | 改建、扩建和技术改造项目，针对项目原有 污染和生态破坏提出有效防治措施。 | 符合。本项目不涉及原有环 境污染和生态破坏。 |  |
|  |  |  | 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告 表的基础资料数据明显不实，内容存重大缺 陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、 不合理。 | 符合。本项目数据真实可靠， 内容完善，环境影响评价合 理。 |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 浙江法莱利新型建材有限公司成立于 2019 年 9 月，目前经营范围为：膨胀 珍珠岩及制品、防水材料、水性涂料生产（除废塑料、危险品及有污染的工艺） 及销售；建筑装饰工程、防腐保温工程设计、施工；节能技术咨询服务；建筑 科技节能材料研发；建筑节能设备的研发、生产（除废塑料、危险品及有污染 的工艺）、销售及技术服务等。浙江法莱利新型建材有限公司投资 2090 万元， 租用浙江省金华市金东区曹宅镇镇西工业园区金汇路 241 号的 5#厂房、2 号楼 4 间宿舍及 7 号楼 200m2 办公室，租用面积为 7237m2 ，购置节能建材膏料生产 线 1 条及其辅助设备，项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不 生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害 防治措施，达到国家相关标准。项目建成后，预计年产 10 万吨节能建材膏料。 本 项 目 已 通 过 了 金 东 区 经 济 商 务 局 立 项 备 案 ， 项 目 代 码 ： 2020-330703-30-03- 132842。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分 类管理名录》 （2021 年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 ”中 “56 、砖瓦、石材等建筑材料制造 ”类项目，需编制环境影响报告表。 2 、产品名称及生产规模 表2- 1 项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; FLL 预拌无机膏状保温材料; 10 万吨. 表2-2 FLL预拌无机膏状保温材料的参数一览表 项目; 性能指标; 试验方法. Ⅰ型; Ⅱ型. 干密度，kg/m3; ≤280; ≤300; GB/T 20473. |
| --- | --- |

|  | 导热系数（平均温度 25℃) W/（m ·K）; ≤0.030; ≤0.055; GB/T 10294 、GB/T 10295. 抗压强度，; ≥0.30; GB/T 20473. 拉伸粘结强度，; ≥0.05; DB31/T 366. 线性收缩，; ≤0.30; JGJ/T 70. |
| --- | --- |

体积吸水率，; ≤10; DG/TJ08-2008-2001 附录 B. 放射性 核素限量; 内照射指数 IRa; ≤1.0; GB 6566. 外照射指数 Ir; ≤1.0. 燃烧性能等级; A（A2）; GB 8624. 3 、项目建设组成 表2-3 建设项目组成一览表 项目; 名称; 建设内容. 主体工程; 车间; 1 条玻化微珠生产线，1 条 FLL 预拌无机膏状保温材料生产线， 1 条干粉生产线。玻化微珠和干粉用于生产保温材料. 办公室; 位于 7 号楼，面积为 200m2. 宿舍; 位于 2 号楼，4 间宿舍，一共 180m2. 储运工程; 车间; 原料、产品仓储，位于车间内南侧. 公用工程; 配电设施; 依托金华中谷智慧科技有限公司现有配电设施. 给排水系统; 依托金华中谷智慧科技有限公司现有给排水系统. 环保工程; 废气; 收集后经布袋除尘器处理后高空排放，天然气燃烧废气收集后 高空排放. 废水; 雨水排入市政雨水管道，生活污水依托租赁厂区化粪池处理达 标后纳管排放，经金华市金东区曹宅污水处理厂处理后排入东 阳江。. 固废; 一般固废; 设一般固废贮存间储存. 危险废物; /. 噪声; 构筑物隔声、基础减震、消音设备。. 4 、项目主要原辅材料及能源 项目主要原辅材料详见表 2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 硅砂; 8; 万 t/a; 用作玻化微珠 1t/袋. 2; 烘干砂; 0.7; 万 t/a; 用作干粉保温材料 35cm*55cm/袋. 3; 水泥; 0.35; 万 t/a. 4; 水性乳液; 0.4; 万 t/a; 20t/桶 罐车装运.

5; 海泡石; 0.9; 万 t/a; 25kg/袋. 6; 云母石; 0.8; 万 t/a; 25kg/袋. 7; 天然气; 60; 万 m3/a; 管道. 8; 水; 50000; t/a. 9; 电; 150; KW/a. 硅砂 ，又名二氧化硅或石英砂 。是以石英为主要矿物成分 、粒径在 0.020mm-3.350mm 的耐火颗粒物。硅砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅

酸盐矿物，其主要矿物成分是 SiO2 ，硅砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬 度 7 ，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为 2.65 ，其化学、热学 和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于 KOH 溶液，熔点 1750℃ 。 颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，硅砂有较高的耐火性能。 项目水性乳液中各成分为：醋酸乙烯 55%，水 44%，壬基酚聚氧乙烯醚 1%。 乙酸乙烯分子式为 C4H6O ，具有甜的醚味的无色易燃液体，主要用于合成 维尼纶，也用于粘结剂和涂料工业等的化学试剂。熔点-93 ℃ , 易燃，其蒸气 与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生 强烈反应。极易受热、光或微量的过氧化物作用而聚合，含有抑制剂的商品与 过氧化物接触也能猛烈聚合。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地 方，遇明火会引着回燃。 壬基酚聚氧乙烯醚为以壬基酚和环氧乙烷在催化剂作用下缩合反应的非离 子表面活性剂。有各种不同的亲水亲油平衡值(HLB value).本品在洗涤剂/印染/ 化工有广泛的用途。本品有良好的渗透、乳化、分散、抗酸、抗碱、抗硬水、 抗还原、抗氧化能力。熔点 44-46 °C ，沸点 250 °C ，闪点 535 °F。 海泡石是一种纤维状的含水硅酸镁，通常呈白、浅灰、浅黄等颜色，不透 明也没有光泽。它们有的形状像土块，有的成一个奇怪皮壳状或结核状。在电 子显微镜下可以看到它们是由无数细丝聚在一起排成片状。海泡石有一个奇怪 的特点，当它们遇到水时会吸收很多水从而变得柔软起来，而一旦干燥就又变 硬了。 云母石，中文别称：绿柱岩本品为硅酸盐类矿物白云母的片状矿石，系从 花岗岩和伟晶岩中采得，主含含水硅酸铝钾，产于内蒙古、辽宁、吉林、河北、 山东、云南、浙江、江苏、安徽、江西等地，古代可做屏风等家具。 s 、项目主要设备 本项目主要生产设备及数量见表 2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注.

1; 内热式预热炉; 800*9000mm; 台; 1; 玻化微 珠生产 线. 2; 预热炉平台; 11*3* 1.7; 套; 1. 3; 热交换器; 台; 1.

4; 烧嘴及电控系统; 套; 10. 5; 膨胀炉; Φ1.9* 13.5m; 台; 1. 6; 布料器; 台; 1. 7; 接料器; 台; 1. 8; 斗式提升机; DT160*22.5m; 台; 1. 9; 进料提升机; DT160*8m; 台; 1. 10; 原料及缓冲仓; 吨; 2.8. 11; 引风机; Y5-47-6C; 台; 1. 12; 送料风机; 台; 1. 13; 助燃风机; 台; 1. 14; 引风机; Y5-47-6C; 台; 1. 15; 原料储存罐; 3 米-50m³; m³; 50; 保温材 料生产 线. 16; 全自动计量输送机; YC-LX-6M-219; 台; 1. 17; 传感器; 1000KG; 台; 1. 18; 自动斗式提升机; 36/23- 13.8m; 台; 1. 19; 玻珠待混仓（双口）; 7m³; 台; 1. 20; 自动斗式提升机; 36/23- 15.8m; 台; 1. 21; 液体自动计量称; 5m³; 台; 1. 22; 德国高速分散机; 6m³; 台; 1. 23; 卧式螺带搅拌釜; WLD- 10m³/P; 台; 1. 24; 全自动电脑包装机; 台; 1. 25; 成品包装控制系统; 台; 1. 26; 脉冲自动除尘器; 功率：5.5kw MC-36; 台; 1. 27; 自动斗式提升机; /; 台; 1; 干粉生 产线. 28; 自动计量称; 台; 1. 29; 搅拌釜; 台; 1. 30; 全自动电脑包装机; 台; 1. 31; 成品包装控制系统; 台; 1.

32; 脉冲自动除尘器; 台; 1. ‘ 、项目位置 本项目位于浙江省金华市金东区曹宅镇镇西工业园区金汇路241号（经度： 119.743269 ° , 纬度：29.192464 ° ) 。租用金华中谷智慧科技有限公司5号厂房 为生产厂房，土地证为金华华建工贸有限公司（见附件3）所有（金华华建工贸 有限公司已注销，实际为金华市金东城市建设投资集团有限公司所有，未办过 户手续，目前委托金华中谷智慧科技有限公司运营管理，见附件4）。目前厂区

|  | 平面布置见图2- 1。 图2- 1 厂区平面布置图 7 、劳动定员和生产天数 本项目劳动定员 20 人，年工作时间 240 天，玻化微珠生产线实行三班制， 每班 8 小时；FLL 预拌无机膏状保温材料生产线和干粉生产线实行一班制，每 班 12 小时，不设食堂。 |
| --- | --- |

|  | 8 、公用工程 （1）给水 本项目供水由当地自来水管网供应。 （2）排水 本项目的生活污水依托金华中谷智慧科技有限公司现有的化粪池，经化粪 池处理达标后纳入市政污水管网，进入金华市金东区曹宅污水处理厂进一步处 理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 类标 准后最终排入东阳江。 |
| --- | --- |

|  | （3）供电 本项目供电依托金华中谷智慧科技有限公司现有配电设施，金华中谷智慧 科技有限公司厂区供电由工业园区供电所供给，可以满足正常生产需求。 9 、项目投资 企业总投资 2090 万元，其中设备购置费 1160 万元，安装工程 110 万元， 工程建设其他费用 420 万元，建设期利息 52 万元，铺底流动资金 248 万元。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1 、本项目工艺流程图如下： 图2-2 玻化微珠工艺流程图 图2-3 干粉工艺流程图 图2-4 FLL预拌无机膏状保温材料工艺流程图 2 、工艺流程说明 |

|  | 1）玻化微珠：硅砂通过提升机进料口进入进料仓，进入预热炉平台进行间 接加热至 300℃左右，再经过膨胀炉直接加热至 1065℃高温膨胀，经过冷却后 通过提升机出料，收集后用于生产保温材料，全部工序处于密闭过程，无化学 |
| --- | --- |

反应。 2）干粉：烘干砂和水泥以 2:1 的比例一起通过提升机进入进料仓，经过搅 拌后通过提升机出料，收集后用于生产保温材料，全部工序处于密闭过程，无 化学反应，搅拌机无需清洗。 3）玻化微珠、水性乳液、海泡石、水母石、干粉和水等一起通过提升机进 料口进入进料仓，先通过计量称计量，之后再分别进入高速分散机和搅拌釜中 高速分散搅拌，搅拌后通过提升机出料，最后产品包装入库。分散机每天结束 作业后清洗，清洗废水循环使用，全部工序处于密闭过程，无化学反应。 3 、主要污染工序： 表2-6 主要污染工序 类别; 编号; 污染工序; 污染物; 污染因子. 废气; G1; 进料; 粉尘; 颗粒物. G2; 天然气燃烧; 烟气; 颗粒物、SO2 、NOX. G3; 出料; 粉尘; 颗粒物. G4; 干粉进料; 粉尘; 颗粒物. G5; 干粉出料; 粉尘; 颗粒物. G6; 进料; 有机废气; VOCS. G7; 出料; 有机废气; VOCS. 废水; W1; 清洗; 清洗废水; COD 、SS. W2; 职工生活; 生活污水; COD 、NH3-N. 噪声; N; 设备运行; 噪声; 等效连续 A 声级. 固废; S1; 布袋除尘器; 粉尘; 粉尘. S2; 原料包装; 废包装材料; 硅砂等原料. S3; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾.

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为新建项目，租用闲置厂房，故无原有污染情况及主要环境问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、项目所在区域水环境质量现状 项目最终纳污水体为东阳江。根据《2019 年金华市环境状况公报》，东阳 江全河段水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准及以上。 金华市监测中心站于 2020 年 11 月 9 日对东垅水库进行季度监测，具体监 测数据见表 3- 1。 表3- 1 东垅水库2020年第四季度监测数据 （mg/L ，pH除外） 监测点; pH; COD; 氨氮; 总磷; 2020 年第四季度水质类别. 东垅水库; 7.55~7.59; 12; 0.339; 0.050; Ⅱ类. 根据表 3- 1 监测结果表明，监测期间内，东垅水库各指标均可满足《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此本项目所在地水环境质量现状 达标，属于达标区。 2 、项目所在区域大气环境质量现状 ①达标性判定 根据《2019 年金华市环境状况公报》的结论，按年均浓度值和第 98 百分位 数浓度评价，金华市区 SO2 、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度 评价，金华市区 PM10 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市区 CO 达标； 按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市区 PM2.5 达标；按日最大 8 小 时滑动平均浓度第 90 百分位数浓度评价，O3 达标；综上所述，金华市区为环境 空气质量达标区。2019 年，金华市 SO2、NO2 、CO、PM10、PM2.5 、O3 全面达到 国家环境空气质量二级标准要求。 ②基本污染物环境质量现状 为了解项目所在区域常规污染物环境质量现状，本环评采用金华市环境监 测站 2019 年金华市大气环境质量监测数据作为现状评价，具体监测及评价结果 见下表。 表3- 1 2019年金华市环境空气质量现状监测结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值/; 达标. |
| --- | --- |

|  | /(μg/m3）; (μg/m3）; 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. |
| --- | --- |

百分位（98%）数日平均质量浓度; 15; 150; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 达标. 百分位数（98%） 日平均质量浓度; 67; 80; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 达标. 百分位数（95%） 日平均质量浓度; 107; 150; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 达标. 百分位数（95%） 日平均质量浓度; 65; 75; 达标. CO; 百分位数（95%） 日平均质量浓度; 1100; 4000; 达标. O3; 百分位数（95%） 日平均质量浓度; 158; 160; 达标. 由上表所得，2019 年金华市为环境空气质量达标区。 3 、项目所在区域声环境质量现状 项目位于浙江省金华市金东区曹宅镇镇西工业园区金汇路 241 号，本项目 50m 范围内没有敏感点，无需对项目所在区域声环境现状进行监测。 4 、项目所在区域地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区内地面已经硬化，且本项目位于工业区内，不存在地下水、土 壤污染途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5 、项目所在区域生态环境质量现状 本项目位于工业园区内，且新增用地范围内不涉及生态环境保护目标，故 不开展生态环境质量现状调查。

| 环 境 保 护 目 标 | 距离本项目最近的敏感点为东侧距离厂界约 338 米的大黄村。厂界外 50 米 范围内无声环境保护目标，厂界 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热 水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-2 本项目环境保护目标 类 别; 保护 目标 名称; 坐标; 保护 对象; 环境 功能区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. 经度; 纬度. 大 气 环 境; 大黄 村; 119.747302 °; 29.191375 °; 居民 区; 《环境空气质量 标准》 （GB3095-2012） 中二类功能区; 东; 338. |
| --- | --- |

|  | 图 3- 1 项目环境保护目标图 |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 、水污染排放标准 本项目废水主要为生活污水，项目生活废水经处理达到《污水综合排放标 准》（GB8978- 1996）中的三级标准后，经污水管网进入金华市金东区曹宅污水 处理厂进一步处理，金华市金东区曹宅污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂 污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 A 标准。详见表 3-3： 表 3-3 废水排放标准 单位：除 pH 外，mg/L 项目名称; pH; CODCr; 氨氮*; SS; BOD5; 总磷. 三级标准; 6～9; 500; 35*; 400; 60; 8*. 污水处理厂排放标准; 6～9; 50; 5; 10; 10; 0.5. 注 ： 项 目氨氮 、 总磷纳管排放执行《 工业企业废水氮 、 磷污染物 间接排放 限值 》 （DB33/887-2013）中其它企业间接排放限值。 2 、大气污染物排放标准 （1）本项目玻璃微珠和预拌无机膏状保温材料生产线废气排放执行《大气 污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2新污染源排放限值，具体见表3-4。 |
| --- | --- |

表 3-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排 放浓度; 二级标准; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 排放速率; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 120 mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. （2）有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）标准，具体见下表。 表 3-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 污染物; 排放限值; 特别排放限 值; 限值含义; 无组织排放监 控位置. NMHC; 10mg/m3; 6mg/m3; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置 监控点. 30mg/m3; 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. （3）项目膨胀工序设膨胀炉1台，燃料为天然气，烟气排放执行《浙江省 工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）排放限值，具体见表 3-6。 表 3-6 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》排放限值 污染物项目; 排放限值(mg/m3 ). 颗粒物; 30. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. （4）项目干粉原料为水泥，故其工艺废气排放执行《水泥工业大气污染物 排放标准》（GB4915-2013）中的表2特别排放限值和表3无组织排放限值标准， 详见表3-7。 表 3-7 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 排放浓度 (mg/m3 ); 单位产品排放 量（kg/t）; 厂界外 20m处无组 织排放浓度限值. 水泥制品生产; 水泥仓及其他通风 生产设备; 10; /; 0.5. 3 、噪声排放标准

本项目厂界四侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准，具体指标值见表3-8。 表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值 dB(A). 昼间; 夜间.

| 厂界; 3 类; 65; 55. 4 、固体废物控制标准 一般固体废弃物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》（GB18599-2001）其修改单（国家环保部〔2013〕第 36 号），以及《中 华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条 例》中的相关规定。 |
| --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划> 的通知》（国发【2016】 65 号）以及国家环保部“十三五”期间污染物的减排目标，浙江省纳入总量控制 指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）> 的通知》（浙环发[2012] 10 号）文件的规定，建设项目不排放生产废水，只排 放生活污水，其新增排放量可以不需要区域替代削减。根据工程分析，本项目 仅排放生活污水，因此新增的水污染物 CODCr 和 NH3-N 不需要进行区域替代消 减。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》 （环发 ﹝2014﹞197 号）、《浙江省工业污染防治“十三五 ”规划》（浙环发〔2016〕 46 号）等相关规定，本项目 SO2 、NOx 新增量按照 1:1.5 比例进行区域替代削 减。 根据工程分析，项目完成后，企业总量控制的污染物排放情况见下表： 表 3-9 本项目实施总量控制指标变化情况（单位：t/a） 污染物; 项目排放量; 项目总量控制 建议值; 替代削减比例; 区域平衡替代削减量. CODCr; 0.016; 0.016; /; /. NH3-N; 0.002; 0.002; /; /. SO2; 0. 12; 0. 12; 1:1.5; 0.18. NOX; 1.123; 1.123; 1:1.5; 1.685. 根据上表可知，本项目 SO2 的区域削减替代量为 0. 18t/a,NOX 的区域削减替 # 代量为 1.685t/a。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/268024062007006035