温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 半导体的电阻随温度的升高(  )。

- 不变

- 增大

- 减小

- 答案:C

- 2. 三相桥式半控整流电路中最大导通角是(  )。

- 120°

- 180°

- 210°

- 360°

- 答案:A

- 3. 高压针式瓷瓶均用于(  )上。

- 线路分支处的分支杆

- 线路中间的直线杆

- 线路转角处的转角杆

- 线路终端处的终端杆

- 答案:B

- 4. 电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(  )。

- 降低了设备维护成本

- 降低线损

- 降低了对设备的技术要求

- 降低了设备维护标准

- 答案:B

- 5. 电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(  )叫额定电压。

- 相电压

- 线电压

- 额定电压

- 答案:B

- 6. 品体三极管发射结处于正偏，集电结处反偏，则三极管的工作状态为(  ).

- 饱和

- 截止

- 放大

- 导通

- 答案:B

- 7. 某电度表标注有"3×10(40)A"字样，表示该表为(  )。

- 三相，标定电流为40A

- 三相，标定电流为10A

- 三相，工作在10～40A之间

- 工作在3～10A之间

- 答案:B

- 8. 交流伺服电动机的定子圆周上装有(  )绕组。

- 一个

- 两个互差90°电角度的

- 两个互差180°电角度的

- 两个串联的

- 答案:B

- 9. 真空断路器用的是真空泡，真空度应在(  )Pa以上。

- 133×10-4

- 100×10-2

- 100×10-3

- 0.01×102

- 答案:A

- 10. 不受供电部门调度的双电源用电单位(  )并路倒闸操作。

- 严禁

- 只允许短时

- 只允许在高压侧

- 只允许在0.4kV侧

- 答案:A

- 11. 电源的电功率表示电源( )电能。

- 在单位时间消耗的

- 消耗的

- 在任意时间消耗的

- 在单位时间产生的

- 答案:D

- 12. 同性磁极互相( )。

- 吸引

- 排斥

- 无作用力

- 答案:B

- 13. 笼形异步电动机常用的降压启动有(  )启动.自耦变压器降压启动.星-三角降压启动。

- 串电阻降压

- 转子串电阻

- 转子串频敏

- 答案:A

- 14. 对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( )Ω。

- 6

- 10

- 4

- 答案:B

- 15. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是( )。

- 招待所插座回路

- 生产用的电气设备

- 消防用电梯

- 答案:C

- 16. 时间继电器的( )接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间{整定时间}闭合的接点。

- 瞬时动合

- 延时动合

- 瞬时动断

- 答案:B

- 17. 准确采用“口对口(鼻)人工呼吸法”大口吹气，按吹二秒停三秒(吹二停三)的办法，每分钟做(  )，同时观察伤员胸部腹部起伏情况。

- 5～10次；

- 12～15次；

- 20～25次；

- 50～65次；

- 答案:B

- 18. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得(  )，方可上岗作业。

- 特种作业操作证书

- 相应资格

- 职业技能等级证书

- 特种作业操作资格证书

- 答案:B

- 19. 单独避雷针的接地电阻要求不大于(  )。

- 1000欧；

- 100欧

- 10欧:

- 4欧。

- 答案:C

- 20. 双稳态电路实现翻转的条件是(  )。

- 外部电路参数变化

- 适当信号的触发

- 温度的变化

- 外电路的干扰

- 答案:B

- 21. 喷灯的加油.放油和维修应在喷灯(  )进行。

- 燃烧时

- 燃烧或熄灭后

- 熄火后

- 高温时

- 答案:C

- 22. 图中符号A表示(  )。

- 电流表

- 电压表

- 功率表

- 答案:A

- 23. 热继电器具有一定的(  )自动调节补偿功能

- 频率

- 时间

- 温度

- 答案:C

- 24. 将波段开关指向(  )，显示将运行的加工程序号。

- 编辑

- 自动

- 空运行

- 回零

- 答案:C

- 25. 三相变压器Dyn11绕组接线标明一次绕组接成(  )。

- 星形

- 三角形

- 方形

- 答案:B

- 26. 装设避雷针.避雷线.避雷网.避雷带都是防护(  )的主要措施。

- 雷电波侵入

- 二次放电

- 直击雷

- 答案:C

- 27. 一般钳形电流表，不适用( )电流的测量。

- 单相交流电路

- 三相交流电路

- 直流电路

- 高压交流二次回路

- 答案:C

- 28. 施工机具和安全工器具入库.出库.使用前应( ),禁止使用损坏.变形.有故障等不合格的机具和安全工器具。

- 检查

- 试验

- 鉴定

- 擦拭

- 答案:A

- 29. 电工式三相电能表检定装置中，移相器是( )的主要设备。

- 电源回路；

- 电压回路；

- 电流回路；

- 控制回路。

- 答案:C

- 30. 为防止高压输电线路被雷击中损毁，一般要用(  )。

- 避雷器

- 接闪杆

- 接闪线

- 答案:C

- 31. 已知电源电动势为30V，电源内阻为2Ω，外接负载电阻为8Ω，则电源端电压为(  )V。

- 6

- 12

- 20

- 24

- 答案:D

- 32. 电流互感器二次回路的连接导线，至少应不小于( )mm2。

- 5；

- 4；

- 3；

- 2。

- 答案:B

- 33. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。

- 每相负载

- 相与相之间

- 零线

- 电路

- 答案:A

- 34. 如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行(  )急救。

- 仰卧压胸法

- 胸外心脏按压法

- 俯卧压背法

- 答案:B

- 35. 为保证电气设备能可靠地运行，将电力系统中的变压器低压侧中性点接地，称为(  )。

- 保护接地；

- 重复接地；

- 工作接地；

- 防雷接地；

- 答案:C

- 36. 电能表过去又称电度表，是用来计量(  )的电工仪表。

- 电流；

- 电压；

- 电阻；

- 电能（用电量）；

- 答案:D

- 37. 电机在运行时,要通过(  ).看.闻等方法及时监视电动机。

- 记录

- 听

- 吹风

- 答案:B

- 38. 三极管有(  )个PN结。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 39. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机.( ).电位器,以及检流计组成。

- 电流互感器

- 电压互感器

- 变压器

- 答案:A

- 40. 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。

- 生产安全事故

- 火灾.交通事故

- 重大.特大事故

- 答案:A

- 41. KYN错错800-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在(  )。

- 电缆室

- 手车室

- 主母线室

- 答案:B

- 42. 间接触电是由电气设备故障条件下的接触电压或(  )形成的。

- 跨步电压

- 跨步电流

- 接触电流

- 答案:A

- 43. 按国际和我国标准,( )线只能用做保护接地或保护接零线。

- 黑色

- 蓝色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 44. 定轴轮系首.未两轮转速之比，等于组成该轮系的(  )之比。

- 所有主动轮齿数连乘积与所有从动齿轮齿数连乘积

- 所有被动轮齿数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积

- 任意两个主动轮和从动轮

- 中间惰轮齿数

- 答案:B

- 45. 10KV三相供电电压允许偏差为额定电压的(  )。

- ±7%

- ±10%

- +7%,-10%

- 答案:A

- 46. 坚持办事公道要努力做到(  )。

- 公私不分

- 公正公平

- 有求必应

- 全面公开

- 答案:B

- 47. 绝缘胶垫属于(  )。

- 绝缘安全用具

- 一般防护安全用具

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:D

- 48. 三相异步电动机在一定轻负载下运行，若电源电压有所降低，则转子转速将会(  )。

- 变大

- 不变

- 变小

- 答案:C

- 49. 电感电路中，电感中电流与电压有效值的关系为(  )。

- I=UL/XL

- I=UL/R

- I=UC/XC

- I=UC/R

- 答案:A

- 50. 下列变量相乘的逻辑代数式正确的是(  )。

- AA=0

- AA=1

- AA=A

- AA=A2

- 答案:A

- 51. 螺旋式熔断器的电源进线应接在( )。

- 上端

- 下端

- 前端

- 答案:B

- 52. 电机在正常运行时的声音,是平稳.轻快.(  )和有节奏的。

- 均匀

- 尖叫

- 摩擦

- 答案:A

- 53. 电容器组三相间的容量误差不应超过一相总容量的(  )。

- 1%

- 5%

- 10%

- 15%

- 答案:B

- 54. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。

- 1

- 10

- 1/20

- 答案:C

- 55. 如果忽略变压器的内损耗，可认为变压器二次输出功率( )变压器一次输入功率。

- 大于

- 等于

- 小于

- 答案:B

- 56. 带电灭火不宜采用(  )。

- 二氧化碳灭火器

- 1211灭火器

- 干粉灭火器

- 水

- 答案:D

- 57. 电能表是测量(  )用的仪器。

- 电流

- 电压

- 电能

- 电容

- 答案:C

- 58. 链式配线适用于相距较近，且不太重要的小容量负荷场所，但链接独立负荷不宜超过( )个。

- 2～3

- 3～4

- 4～5

- 5～6

- 答案:B

- 59. 考虑到运输和装卸条件的限制，RGC开关柜各功能单元在设备厂组合成大单元，超过(  )个标准功能单元时，则需分成二个大单元进行组合。

- 3

- 5

- 8

- 10

- 答案:B

- 60. 过电流继电器开始返回原位的(  )电流称为返回电流。

- 最大

- 最小

- 中间

- 答案:A

- 61. 润滑油一级过滤的网目是(  )。

- 60

- 80

- 100

- 答案:B

- 62. 尖嘴钳150mm是指(  )

- 大于

- 等于

- 小于

- 答案:A

- 63. 检查电气设备是否接地应使用(  )。

- 万用表

- 电流表

- 绝缘表

- 电压表

- 答案:C

- 64. 电阻器的文字符号为(  )。

- R

- Z

- DZ

- L

- 答案:A

- 65. 维修电工在操作中，特别要注意(  )问题。

- 戴好安全防护用品

- 安全事故的防范

- 带电作业

- 安全文明生产行为

- 答案:B

- 66. 安全措施票的有效期限(  )。

- 为2日

- 为1日

- 由工作时间而定

- 无特殊要求

- 答案:B

- 67. 热继电器的维护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(  )才能。

- 过载

- 操控

- 节流

- 答案:A

- 68. 一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中，感抗X1=50Ω，若改接到f=10Hz的电源时，则感抗X1为(  )Ω

- 150

- 250

- 10

- 60

- 答案:C

- 69. 电流表的符号是( )

- 答案:A

- 70. 施工现场建筑电工属于(  )人员，必须是经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/268127116004006033