温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 带电水冲洗所用水的电阻率一般不低于(  )。

- 1500Ω.cm

- 1200Ω.cm

- 1000Ω.cm

- 500Ω.cm

- 答案:A

- 2. 二极( )管的死区电压为()。

- 0.1V

- 0.5V

- 1V

- 1.2V

- 答案:B

- 3. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(  )漏电保护装置。

- 三相三极式

- 三相四极式

- 三相三极和单相二极两种

- 答案:B

- 4. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。

- 反比

- 正比

- 对应

- 答案:B

- 5. 下面的结论中,正确的是(  )

- 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为非线性

- 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为线性

- 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性

- 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性

- 答案:C

- 6. 脚扣使用时,脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在(  )。

- 脚后跟

- 脚掌

- 小腿

- 答案:A

- 7. 有额定电压均为110v，功率分别为100w和40w的两只灯泡。在额定电压下，40w灯泡的电阻值比100w的( )。

- 大

- 小

- 相同

- 按相应比例缩小

- 答案:A

- 8. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。

- 3天;

- 5天;

- 7天;

- 10天

- 答案:C

- 9. 选择架空导线截面不必考虑(  )因素。

- 发热

- 电压损失

- 强度和保护

- 绝缘

- 答案:D

- 10. 安全带的试验周期为(  )。

- 2年

- 1年

- 半年

- 3个月

- 答案:C

- 11. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。

- 绝缘体

- 导体

- 半导体

- 答案:B

- 12. 中性点不接地系统，发生单相接地时，只动作于(  )。

- 跳闸

- 信号

- 保护

- 答案:B

- 13. 测定电动机绕线组冷态直流电阻时，小于1Ω必须用(  )。

- 单臂电桥

- 摇表

- 接地摇表

- 双臂电桥

- 答案:D

- 14. SF6断路器在结构上可分为(  )和罐式两种。

- 支架式

- 支柱式

- 固定式

- 开启式

- 答案:B

- 15. 低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和掌握系统中主要用于( )爱护,有时也可用于过载爱护。

- 短路

- 速断

- 过流

- 答案:A

- 16. 电压220V，额定功率100W白炽灯泡的电阻为( )Ω。

- 2.2

- 220

- 100

- 484

- 答案:D

- 17. 通过三坐标测量机的测量系统可以测出零件测点在(  ).

- X方向上的精确坐标

- Y方向上的精确坐标

- Z方向上的精确坐标

- X，Y，Z，三个方向上的精确坐标

- 答案:A

- 18. 单独避雷针的接地电阻要求不大于(  )。

- 1000欧；

- 100欧

- 10欧:

- 4欧。

- 答案:C

- 19. 运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(  )。

- 1℃

- 2℃

- 3℃

- 5℃

- 答案:D

- 20. GW5-35系列隔离开关为(  )结构。

- 单柱式

- 双柱式

- 三柱式

- 答案:B

- 21. 频率为50Hz的交流电其周期为(  )。

- 50s

- 0s

- ∞

- 1/50s

- 答案:D

- 22. 漏电保护器后方的线路只允许连接(  )线。

- 该用电设备的工作零线

- PE

- PEN

- 地

- 答案:A

- 23. 某一条线路由检修转运行时，操作票的第一步是(  )。

- 合负荷侧刀闸

- 合电源侧刀闸

- 检查开关在开位

- 合线路开关

- 答案:C

- 24. 在高频屏蔽有困难的场合，作业人员应穿特制的( )。

- 场压服

- 金属服

- 石棉服

- 化纤服

- 答案:B

- 25. 绝缘棒平时应(  )。

- 放置平稳

- 使他们不与地面和墙壁接触，以防受潮变形

- 放在墙角

- 答案:B

- 26. 架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免(  )。

- 电力线杆倒杆砸坏通讯线路

- 高压线串入通讯线路

- 通讯杆倒杆影响电力线路

- 导线周围磁场对通讯信号的干扰

- 答案:D

- 27. 高压验电器的结构分为指示器和(  )两部分。

- 绝缘器;

- 接地器;

- 支持器;

- 电容器.

- 答案:C

- 28. 安全帽的部件包括帽壳.帽衬.插口.(  ).缓冲垫等。

- 拴绳

- 绑绳

- 勒绳

- 系绳

- 答案:A

- 29. 在高压倒闸操作中，发现意外带负荷拉开隔离开关时，应当(  )。

- 刚一看到火花立即重新合上

- 刚一看到火花立即迅速拉开

- 看到火花后慢慢拉开

- 看到火花后慢慢合上

- 答案:A

- 30. 电梯轿厢额定载重量为1000kg，一般情况下轿厢可乘(  )人应为满载。

- 10

- 5

- 20

- 15

- 答案:A

- 31. 一张倒闸操作票最多只能填写( )操作任务。

- 一个

- 二个

- 三个

- 答案:A

- 32. 我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的(  )

- 有效值;

- 最大值;

- 恒定值;

- 瞬时值.

- 答案:A

- 33. 变压器容量在(  )kVA以下的变压器.当过电流保护动作时间大于时，用户3～10kV配电变压器的继电保护，应装设电流速断保护。

- 6300

- 8000

- 10000

- 12000

- 答案:C

- 34. 串联谐振是指电路呈纯(  )性。

- 电阻

- 电容

- 电感

- 答案:A

- 35. 应当按工作电流的(  )倍左右选取电流表的量程。

- 1

- 1.5

- 2

- 2.5

- 答案:B

- 36. 接户线与建筑物有关部分的距离与下方窗户的垂直距离不应小于(  )。

- 0.2m；

- 0.3m；

- 0.4m；

- 0.5m；

- 答案:B

- 37. 低压电工作业是指对( )V以下的电气设备进行安装.调试.运行操作等的作业。

- 250

- 500

- 1000

- 答案:C

- 38. 运动中的D.B.-45型绝缘油，用目测检查油样时，( )炭微粒和机械杂质。

- 允许含有微量

- 允许含有一定量

- 允许含有少量

- 不应发现有

- 答案:D

- 39. 扩大直流电流量程方法是(  )

- 加分流器；

- 加互感器；

- 加电阻；

- 加电感线圈

- 答案:A

- 40. 低压电器是指额定电压为(  )的电器。

- 0.66kV～1kV

- 400V及以下

- 1kV及以上

- 750V及以上

- 答案:B

- 41. 作业监护人一般由(  )担任。

- 作业负责人

- 作业票签发人

- 作业许可人

- 答案:A

- 42. 不会造成交流电动机绝缘击穿的原因是(  )。

- 电机轴承内缺乏润滑油

- 电机绝缘受潮

- 电机长期过载运行

- 电机长期过压运行

- 答案:A

- 43. 磁性开关的图形符号中，其常开触点部分与(  )的符号相同。

- 断路器

- 一般开关

- 热继电器

- 时间继电器

- 答案:B

- 44. 三相变压器的连接组别是表示(  ).

- 原付边线电压的相位关系

- 原付边的同名端关系

- 原付边相电压的时至中关系

- 原付边电流大小关系

- 答案:A

- 45. 有功功率P.无功功率Q.视在功率S之间的关系是(  )。

- S=P+Q

- S=P-Q

- S=Q-P

- S2=P2+Q2

- 答案:D

- 46. 手持电动工具按触电保护方式分为(  )类

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 47. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(  )。

- KT

- KM

- KA

- 答案:A

- 48. 变压器能够在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载顶峰及冬季时可(  )过负载运转。

- 严峻

- 恰当

- 不答应

- 答案:B

- 49. 我国交流电的频率为50HZ，其周期为(  )秒。

- 0.01

- 0.02

- 0.1

- 0.2

- 答案:B

- 50. 人体电击方式有(  )。

- 单相电击.两相电击

- 直接接触电击.间接接触电击

- 跨步电压电击.接触电压电击

- 直接接触电击.跨步电压电击

- 答案:B

- 51. 输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压与输送距离(  )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 答案:B

- 52. 电压互感器的二次侧接(  )。

- 频率表

- 电流表

- 万用表

- 电压表

- 答案:D

- 53. 低压断路器的开断电流应(  )短路电流。

- 大于安装地点的最小

- 小于安装地点的最小

- 大于安装地点的最大

- 小于安装地点的最大

- 答案:C

- 54. 引起电光性眼炎的主要原因是( )。

- 红外线

- 可见光

- 紫外线

- 答案:C

- 55. 中性点非直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按(  )考虑。

- 相电压

- 倍相电压

- 倍相电压

- 答案:C

- 56. 现代数控机床的数控系统是由机床控制程序.数控装置.可编程控制器.主轴控制系统及进给控制系统等组成，其核心部分是(  )

- 进给控制系统

- 可编程控制器

- 数控装置

- 主轴控制系统

- 答案:C

- 57. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。

- 小于

- 大于

- 等于

- 答案:A

- 58. 人体对直流电流的最小感知电流约为(  )

- 0.5Ma;

- 2mA;

- 5mA;

- 10mA.

- 答案:B

- 59. 将需要用人造逆弧方法进行老练的管子装在高频设备上，为限制逆弧产生的短路电流，应在电路里接入(  )。

- 过流继电器

- 过压继电器

- 限流电阻

- 熔断器

- 答案:C

- 60. (  )系列均为快速熔断器。

- RM和RS

- RLl和RLS

- RS和RLS

- RM和RLS

- 答案:C

- 61. 检测各种金属,应选用(  )

- 超声波

- 永磁型及磁敏元件

- 高频振荡

- 光电

- 答案:C

- 62. 调整电力负荷，不可以(  )。

- 提高供电的可靠性

- 提高电能质量

- 提高电网输送能力

- 保证供电的合理性

- 答案:C

- 63. 应用戴维南定理分析含源二端网络的目的是(  )。

- 求电压

- 求电流

- 求电动势

- 用等效电源代替二端网络

- 答案:D

- 64. 统计资料表明，心跳呼吸停止，在1min内进行抢救，约(  )可以救活。

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

- 答案:D

- 65. 额定电流在3000A及以上的重型户内隔离开关，一般采用(  )操作机构。

- 电动

- 气动

- 手动蜗轮式

- 手动杠杆式

- 答案:C

- 66. 真空断路器是利用(  )作绝缘介质和灭弧介质的断路器。

- 空气

- 惰性气体

- 真空

- SF6气体

- 答案:C

- 67. 已知放大电路中三个管脚对地的电位是(1)0V；(2)0.7V；(3)6V，则该三极管是(  )型。

- NPN

- PNP

- 硅管

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/275330222322011124