ICS91. 140.60

P42

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T484— 2016

阶 梯 水 价 水 表

Step tariffing watermeter

2016-06-14发布

2016-12-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 484— 2016

目    次

前言  	  Ⅲ

1   范围  	  1

2   规范性引用文件  	  1

3   术语和定义  	  1

4   分类  	  2

5   计量要求  	  2

6   要求  	  3

7   试验方法  	  6

8   检验规则  	  8

9   标志 、包装 、运输和贮存 	  10

附录 A(资料性附录)    通信接口要求 	  11

附录 B(规范性附录)    本地结算水表的金额结算试验 	  12

.

CJ/T 484— 2016

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口 。

本标准起草单位 :西安旌旗电子股份有限公司 、三川智慧科技股份有限公司 、杭州竞达电子有限公 司 、湖南威铭能源科技有限公司 、浙江华立利源仪表有限公司 、国家水表质量监督检验中心 、福建智恒电 子新技术有限公司 、北京京源水仪器仪表有限公司 、新天科技股份有限公司 、南昌水业集团福兴能源管 控有限公司 、湖南常德牌水表制造有限公司 、深圳市华旭科技开发有限公司 。

本标准主要起草人 :郭永 林 、赵 运 航 、张 志 平 、杜 东 峰 、王 湘 明 、朱 亮 、李 友 德 、胡 刚 、曹 世 来 、胡 博 、 张洪军 、李贵生 、王文进 、费战波 、李文珍 、刘华亮 、王成芳 、陈勇 。

CJ/T 484— 2016

阶 梯 水 价 水 表

1   范围

本标准规定了阶梯水价水表的术语和定义 、分类 、计量要求 、要求 、试验方法 、检验规则 、标志 、包装 、 运输和贮存 。

本标准适用于符合 GB/T778. 1— 2007和 GB/T778. 3— 2007,并具有周期用量计量和分段结算功 能的水表 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB/T191   包装储运图示标志

GB/T778. 1— 2007   封闭满管道中水流量的测量    饮用冷水水表和热水水表    第 1部 分 : 规 范 (ISO4064-1:2005,IDT)

GB/T778. 3— 2007   封闭满管道中水流量的测量   饮用冷水水表和热水水表    第 3部分 :试验方 法和试验设备(ISO4064-3:2005,IDT)

GB/T2423.8   电工电子产品环境试验   第 2部分 :试验方法    试验 Ed: 自由跌落(idtIEC68-2-32: 1990)

GB4208   外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB/T5080. 7— 1986   设备可靠性试验   恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试 验方案(idtIEC605-7:1978)

.

GB/T13384   机电产品包装通用技术条件

GB/T17219   生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

CJ/T166   建设事业集成电路(IC)卡应用技术条件

CJ/T188   户用计量仪表数据传输技术条件

CJ/T224   电子远传水表

JB/T9329   仪器仪表运输   运输贮存    基本环境条件及试验方法

SJ/T11166   集成电路卡(IC卡)插座总规范

3   术语和定义

GB/T778. 1— 2007确立的以及下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

阶梯水价水表(以下简称水表)    step tariffing watermeter

具有周期用量计量功能 ,或同时具有阶梯水价结算功能的水表 。

3.2

周期用量  cycleofconsumption

结算周期内的实际用水量 。

.

CJ/T 484— 2016

3.3

阶梯水量  step waterquantity

在一个结算周期内 ,把用水量分为两段或多段 , 区分相邻两段的用水量值 。

3.4

阶梯水价  step tariff

在一个结算周期内 ,把用水量分为两段或多段 ,该分段对应的单位水价 。单位水价在分段内保持不 变 ,但是随分段不同而变化 。

3.5

结算日  settlementday

一个结算周期的结束时间 。

3.6

通信接口  communication interface

水表和管理 系 统 间 数 据 交 互 的 接 口 , 包 含 远 传 接 口 (如 M-BUS、RS-485、无 线 等) 和 卡 式 接 口 (IC卡 、非接触式 IC卡等) 。

4   分类

水表按结算方式分为以下两类 :

a)    远程结算 :水表仅实现周期用量计量 ,分段结算在收费系统中实现 ;

b)   本地结算 :水表同时实现周期用量计量和分段结算 。

5   计量要求

5. 1   计量特性

中 5. 1

应符合 GB/T778. 1— 2007

5.2   最大允许误差

中 5. 2

应符合 GB/T778. 1— 2007

5.3   零流量积算读数

中 5. 3

应符合 GB/T778. 1— 2007

5.4   额定工作条件(ROC)

中 5. 4

应符合 GB/T778. 1— 2007

5.5   流动剖面敏感度等级

中 55

.

应符合 GB/T778. 1— 2007

5.6   其他

中 56

.

应符合 GB/T778. 1— 2007

的规定 。

的规定 。

的规定 。

的规定 。

的规定 。

的规定 。

.

CJ/T 484— 2016

6   要求

6. 1   一般要求

应符合 GB/T778. 1— 2007和 GB/T778. 3— 2007的规定 。

6.2   外观要求

6.2. 1   外观

符合以下要求 :

a)    应具有良好的表面处理 ,无毛刺 、划痕 、裂纹 、锈蚀 、霉斑和涂层剥落现象 ;

b)   显示装置上的防护罩应有良好的透明度 ,不应有使读数畸变等妨碍读数的缺陷 。

6.2.2   材料和结构

应符合 GB/T778. 1— 2007中 6. 1的规定 。

6.2.3   检定标记和防护装置

应符合 GB/T778. 1— 2007中 6. 4的规定 。

6.2.4   电子封印

应符合 GB/T778. 1— 2007中 6. 5的规定 。

6.3   特性

应符合 GB/T778. 1— 2007中 4. 1. 1~4. 1. 3的规定 。

6.4   功能

6.4. 1   计量

水表应同时支持累计用量和周期用量计量 。

6.4.2   时钟

符合以下要求 :

a)    在参比温度(23 ℃)下 ,时钟误差应不大于 ±10s/d;

b)   在 - 25 ℃ ~ +60 ℃内 ,时钟误差应不大于 ±100s/d;

c)    时钟应具有计时 、日历功能 。

6.4.3   阶梯计价

6.4.3.1   结算周期

应支持月 、季度 、年结算 。

6.4.3.2   本地结算水表的水价表

符合以下要求 :

a)    水表应具有当前水价表和备用水价表 ,备用水价表还应支持在指定时间自动启用 ;

CJ/T 484— 2016

b)   水价表应包括阶梯水量 、阶梯水价 ,其中阶梯水量应不少于 2个 , 阶梯水价应不少于 3个 ,备用 水价表还应包括启用日期 ;

c)    水价表的数据格式应符合表 1的规定 。

表 1   水价表的数据格式

| 序号 | 数据格式 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶梯水量 | ×××××× | m3 | BCD码 |
| 阶梯水价 | ×××× . ×× | 元/m3 |  |
| 启用日期 | YYMMDDhh |  |  |

6.4.4   结算

6.4.4.1   结算日

结算日的数据格式应符合表 2的规定 。

表 2   结算日的数据格式

| 序号 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 结算日 | MMDDhh | BCD码 MM 取值范围 :1~ 12 DD取值范围 :1~ 28 hh取值范围 :0~ 23 |

6.4.4.2   结算日冻结

.

水表至少应支持累计用量冻结 ,冻结后当前周期用量应能从零累计 。

6.4.4.3   本地结算水表的金额结算

水表应支持阶梯水价结算 ,结算最小单位应为 0. 01元(小于 0. 01元的部分应能保留 ,进行累计计 算) 。

6.4.5   参数设置

水表应支持时钟 、结算周期 、水价表 、结算日等参数设置 ,设置时应保证数据交互的安全性 ,通信接 口要求参见附录 A。

6.4.6   数据存储

a)    水表应支持存储当前周期用量 ;

b)   水表至少应能存储上 12个结算日的累计用量以及对应的时间标志 。

6.4.7   本地结算水表的显示

6.4.7.1   显示内容

水表至少应能显示下列信息 :

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/276052145044010052