上海市《普通幼儿园建设标准》

修订稿（初稿）

2023年11月

目录

1 总则	3

2 建设规模与项目构成	5

2.1 建设规模	5

2.2 项目构成	6

3 选址与规划布局	10

3.1 选址	10

3.2 规划布局	11

4 用地面积指标	14

5 建筑面积指标	17

5.1 建筑面积	17

5.2 使用面积	18

6 建筑与建筑设备	20

6.1 一般规定	20

6.2功能用房	23

6.3建筑设施	25

6.4装饰装修	26

6.5室内环境	28

6.6室外环境	30

6.7信息化	31

6.8 其他规定	32

附录一	34

# 1 总则

1.0.1 为贯彻落实《上海市学前教育与托育服务条例》《中共上海市委、上海市人民政府关于推进学前教育深化改革规范发展的实施意见》《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行稿）》等文件精神，加强上海市幼儿园建设的科学化、规范化管理，提高幼儿园现代化建设水平，营造适合幼儿身心健康发展的物质条件和育人环境，特制定本建设标准。

【条文说明】：

本条说明了制定本建设标准的背景和目的。2016年以来，国家和本市先后颁布《幼儿园工作规程》《托儿所、幼儿园建筑设计规范（JGJ39-2016）》《幼儿园建设标准（建标175-2016）》《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《中共上海市委、上海市人民政府关于推进学前教育深化改革规范发展的实施意见》《幼儿园保育教育质量评估指南》《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行稿）》《上海市学前教育与托育服务条例》等文件，对幼儿园保育教育事业提出了新要求，需对原建设标准修订完善。制定本建设标准的目的是促进上海市普通幼儿园建设的科学化、规范化管理，提高普通幼儿园现代化建设水平，营造适合幼儿身心健康发展的园舍条件和育人环境。

1.0.2 本建设标准是为普通幼儿园建设项目决策服务和合理确定幼儿园项目建设水平的统一标准，是编制、评估和审批项目建议书、可行性研究报告的主要依据，也是有关部门对项目建设进行监督检查的尺度。

【条文说明】：

本条明确了本建设标准的作用。本建设

标准主要为幼儿园建设项目的建设规模、建筑面积、建设内容和建设水平提供决策和控制依据。

1.0.3 本建设标准适用于普通幼儿园新建项目。普通幼儿园改建和扩建项目可参照执行。

【条文说明】：

本条规定了本建设标准的适用范围。本建设标准主要适用于普通幼儿园新建项目的规划、设计和建设。改建和扩建项目可根据幼儿园现有用地、既有建筑、周边关系等现状情况，结合具体需求，参照本标准进行建设。

1.0.4 普通幼儿园建设必须坚持“幼儿优先”的原则，符合幼儿生理和心理成长规律。园区布局、房屋建筑和设施应功能完善、配置合理、安全环保、绿色美观、经济适用。

【条文说明】：

本条规定幼儿园建设应坚持“幼儿优先”的原则，幼儿园在园址选择、规划布局、面积指标、建筑标准、设备配置等方面必须满足学前教育的使用功能，为幼儿身心发展、生活和活动提供基本的物质条件，营造寓教于乐的育人环境。同时，幼儿园建设应满足“功能完善、配置合理、安全环保、绿色美观、经济适用”的要求。

1.0.5 普通幼儿园建设除执行本建设标准外，尚应符合国家和本市现行相关标准和规范的规定。

【条文说明】：

普通幼儿园在规划布局、勘察设计和实施建设过程中还涉及很多其他标准和规范，均需要严格执行。

# 2 建设规模与项目构成

## 2.1 建设规模

2.1.1 普通幼儿园建设规模宜按9班（托儿班3班，幼儿班6班）或14班（托儿班5班，幼儿班9班）规模设置。托儿班、幼儿园的班额建议如下：

托儿班（2周岁~3周岁）：每班15-20人。

幼儿班（3周岁~6周岁）：每班25-35人。

幼儿园可根据实际需要设置早教指导班（0~3周岁）。

【条文说明】：

普通幼儿园的建设规模应适宜，最大建设规模根据《幼儿园工作规程》（教育部第39号令）关于“幼儿园规模应当有利于幼儿身心健康，便于管理，一般不超过360人”的规定确定。

班额根据国家、本市幼儿园及托育机构管理要求和适龄入学人数变化综合确定。为便于房屋建筑面积指标的测算，本标准按托儿班班额18人、幼儿班班额30人测算，见表2.1.1。

表2.1.1 幼儿园建设规模、班额、幼儿人数表

| 建设规模 | 每班人数 | 幼儿人数 |
| --- | --- | --- |
| 9班 | 托儿班18人/班 幼儿班30人/班 | 234 |
| 14班 |  | 360 |

本次修订结合上海市早教指导的实际情况，取消原标准对早教指导班的设置要求。幼儿园可结合办园实际情况，选配早教指导班。

2.1.2 普通幼儿园建设规模应根据服务的常住人口数量确定，宜符合表2.1.2的规定。

表2.1.2 幼儿园建设规模分类表

| 分类 | 服务人口（人） |
| --- | --- |

| 9班 | 6000-9000 |
| --- | --- |
| 14班 | 9000-12000 |

【条文说明】：

幼儿园的设置应当与当地居民人口相适应，本市按照常住人口配置教育资源。根据本市《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》《上海市控制性详细规划技术准则》等规定，新建居住区必须配套建设幼儿园。新建居住区应按照每1万人分别配置1所幼儿园。本条对不同建设规模的幼儿园服务人口进行了详细的规定。幼儿园设置可结合服务人口、服务半径等因素综合确定。

## 2.2 项目构成

2.2.1 普通幼儿园的建设项目，由房屋建筑（构筑物）、建筑设备和室外总体三部分构成。

【条文说明】：

规定了普通幼儿园建设项目的构成内容，主要包括房屋建筑（构筑物）、建筑设备和室外总体三部分。构筑物主要包括围墙、校门、旗杆、旗台、水池等。

2.2.2 普通幼儿园用房主要包括活动用房、办公用房和生活用房三类。各类用房配置如表2.2.2所示。

表2.2.2普通幼儿园用房配置表

| 功能用房类别 |  | 用房名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动用房 | 托儿活动用房 | 活动室 | ★ |
|  |  | 卧室 | ★ |
|  |  | 餐厅 | ★ |

|  |  | 卫生间 | ★ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洗涤消毒间 | ★ |
|  |  | 衣帽储藏室 | ★ |
|  | 幼儿活动用房 | 活动室 | ★ |
|  |  | 卧室 | ★ |
|  |  | 餐厅 | ★ |
|  |  | 卫生间 | ★ |
|  |  | 洗涤消毒间 | ★ |
|  |  | 衣帽储藏室 | ★ |
|  | 早教指导用房 | 早教指导用房 | ☆ |
| 办公用房 |  | 行政办公室 | ★ |
|  |  | 教师办公室 | ★ |
|  |  | 会议兼接待室 | ★ |
|  |  | 晨检接待厅 | ★ |
|  |  | 保健及观察室 | ★ |
|  |  | 总务仓库 | ★ |
|  |  | 教玩具、器械储藏室 | ★ |
|  |  | 传达值班室 | ★ |
|  |  | 洗涤消毒间 | ★ |
| 生活用房 |  | 厨房 | ★ |
|  |  | 教职工餐厅 | ★ |
|  |  | 垃圾房 | ★ |
|  |  | 教职工卫生间 | ★ |
|  |  | 幼儿卫生间（1楼） | ★ |
|  |  | 设备用房 | ★ |
|  |  | 地下车库 | ★ |

注：1.标注★为必配用房，标注☆为选配用房。

【条文说明】：

明确了普通幼儿园用房类型，按照使用功能分为活动用房、办公用房和生活用房三类。同时，为保障标准适用性，将新建普通幼儿园的用房分为必配用房和选配用房两种配置。其中，必配用房是幼儿园为完成幼儿保育、教育所必须配置的用房。选配用房是幼儿园根据办园形式、教学特点，进一步提高教学质量或保障生活需要选择配置的用房。

一、活动用房

普通幼儿园活动用房主要包括托儿活动用房和幼儿活动用房两类。幼儿（托儿）活动用房是幼儿活动、生活最主要的场所，其中，托儿活动用房用于2周岁~3周岁幼儿保育、教育活动，幼儿活动用房用于3周岁~6周岁幼儿保育、教育活动。

幼儿（托儿）活动用房应包括活动室、餐厅、卧室、卫生间、消毒间、衣帽储藏间，每个班级应成套设置。

消毒间可选择设置在活动用房内，或按照幼儿园需求，每个楼层单独设置。

二、办公用房

普通幼儿园办公用房主要包括行政办公室、教师办公室、会议兼接待室、晨检接待厅、保健及观察室、总务仓库、教玩具储藏室、传达值班室、洗涤消毒间等。

三、生活用房

普通幼儿园生活用房应包括厨房、教职工餐厅、垃圾房、教职工卫生间、幼儿卫生间（1楼）、设备用房、地下车库等。

2.2.3

建筑设备主要包括建筑给排水系统、建筑电气系统、冷暖通风系统、电梯及弱电系统等。

【条文说明】：

无

2.2.4 普通幼儿园建设用地包括建筑用地、室外游戏用地、绿化用地、道路及广场用地。有条件的应预留发展用地。

【条文说明】：

无

# 3 选址与规划布局

## 3.1 选址

3.1.1 普通幼儿园规划布局应遵循“区域统筹、合理布局、节约土地、集约发展”的原则，先规划后建设。同时结合人口密度、生源分布、市政交通、周边环境和地形地貌等综合条件合理布点。

【条文说明】：

规定了普通幼儿园设点布局要求。

3.1.2 普通幼儿园服务范围以“就近入学”为原则，服务半径不宜大于300米，步行可达时间宜少于5分钟。

【条文说明】：

本条规定了普通幼儿园服务范围的确定原则。根据《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018中关于居住区分级控制规模、配套设施设置的规定，五分钟生活圈居住区配套应设幼儿园，对应居住人口5000~12000人、步行距离300米，由此确定幼儿园服务半径不宜大于300米。

3.1.3 普通幼儿园选址应符合下列规定：

一、应选在日照充足、空气流通、场地干燥、排水通畅和地势较高的地段。地块形状应规整平坦。地块周边市政基础设施完备，交通条件良好，与幼儿园毗邻的主干道应设置适当的安全措施。

二、严禁建在地震、地质塌裂和洪涝等自然灾害风险高的地段。严禁建在污染超标的地段，幼儿园及园内建筑与污染源的距离应符合现行国家有关标准的规定。

三、应远离殡仪馆、医院的传染病房及太平间等建筑。与易燃易爆场所间的距离应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。不应与集贸市场、公共娱乐场所、高压变电所、公共交通枢纽站、垃圾堆场、垃圾（污水）处理站等不利于学生身心健康或危及学生安全的场所毗邻。

四、严禁建在高压电线下方和长输燃气管道、输油管道上房。严禁跨越通航航道。周边敷设有关设施时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

五、活动用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300米，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80米。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。

六、幼儿园周界外25米范围内已有邻里建筑处的噪声级不应超过《民用建筑隔声设计规范》GB 50118有关规定的限值。当超过限值时，应采取有效的隔声措施。

【条文说明】：

选址是普通幼儿园建设项目在前期阶段的一项重要工作，必须进行充分论证和决策。选址是否合理直接影响建设项目能否正常推进，选址是否安全直接关系在校师生健康和生命安全。本条规定了普通幼儿园选址要求，对普通幼儿园建设项目地段、地块形状、周边市政设施等要求进行了规定，明确了不宜选址的自然风险、污染风险较高的地段，明确了应远离或不应毗邻的不利于学生身心健康的场所，明确了选址地段不满足声环境相关规定时需要采取的措施。

## 3.2 规划布局

3.2.1 幼儿园规划应遵循“因地制宜、布局合理、绿色生态”的原则，并应符合下列要求：

一、总平面布置应功能

分区明确、布局合理。应按保育教育、后勤辅助等不同功能进行分区，方便使用管理，避免相互干扰，有利交通疏散。

二、活动用房应有良好的建筑朝向、日照和通风。活动室、卧室应布置在最好朝向，冬至日满窗日照的有效时间（9:00~15:00）不少于3h。

三、室外游戏场地宜为软质地坪，应保证1/2以上的游戏场地冬至日日照有效时间不少于2h。

四、建筑组合应紧凑、集中，主要建筑之间宜有廊联系。园区绿化、美化应结合建筑布置、空间组合统一规划和建设。

五、幼儿园的主要交通道路应根据人车分流和消防要求布置，路线应便捷、通畅。道路不应穿越室外游戏场地。

六、园区应设置2个出入口，主要出入口位置应有利于人流疏散，不宜紧靠交通主干道，有条件的幼儿园宜设置机动车专用出入口。幼儿园大门外侧应留有人流缓冲区并设置安全警示标志，并按照上海市工程建设规范《建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准》（DG/TJ08-7）的有关规定，设置接送幼儿高峰时段的临时停车场地。

七、园区周边应设围墙。主出入口应设大门和门卫值班室。围墙高度不应低于2米。安防监控室宜与门卫值班室合并设置。

八、园区适宜位置应设置旗杆、旗台。

九、室外给排水、燃气、热力、电力、通讯、网路等地下管线，应根据园区总体规划的要求合理布置。变配电系统应独立设置，并提供两路供电，用电负荷应留有余量。室外管线应采用地下管暗设。

【条文说明】：

本条规定了幼儿园布局基本原则和总体要求。幼儿园的新建、扩建和改建都必须根据主管部门批准的建设规模做好总体规划设计。总体规划设计应做到：各组成部分功能分区明确、布局合理、联系方便，各种建筑物、构筑物应协调一致，与园区绿化、美化融为一体，构成优美的园区环境，给幼儿创造一个良好的活动、生活的环境空间。

# 4 用地面积指标

4.0.1 普通幼儿园用地主要包括建筑用地、室外游戏用地、绿化用地、道路及广场用地四部分。

【条文说明】：

本条规定了普通幼儿园用地组成。

4.0.2 普通幼儿园用地按照建设规模控制，总用地面积和生均用地指标不宜低于表4.0.2的规定。主城区用地实在困难的项目，总用地面积可适当折减，折减系数不宜低于0.8。

表4.0.2 普通幼儿园用地面积表

| 建设规模（班） | 学生数（人） | 总用地（m2） | 总用地 （亩） | 生均用地（m2/生） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 234 | 5178 | 7.767 | 22.13 |
| 14 | 360 | 7176 | 10.764 | 19.93 |

注：本表用地面积未包括宿舍等建筑用地面积。

【条文说明】：

本条规定了普通幼儿园用地面积指标。制定标准测算时，分别按照建筑基底占地面积、室外游戏用地面积、绿化用地面积、地面停车场地、道路及广场用地面积分别测算。其中，建筑基底占地面积按照建筑平均层数2.5层测算；室外游戏用地根据第十八条规定测算；绿化用地按照绿地率35%测算；地面停车场地主要包括地面接送学生机动车临时停车位面积和地面非机动停车场地面积，其中机动车临时停车位按照在校生人数1%测算，非机动车停车位根据第二十条第（二）款规定测算；道路及广场用地况按照8%-15%测算。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/276240220101010031