ICS  07.060

A 47

青

海

省    地

DB63

方    标    准

DB 63/T 1680—2018

高原湖泊、水库水体面积遥感监测规范

2018 - 07 - 16 发布

2018 - 09 - 25 实施

青海省质量技术监督局    发 布

DB63/T 1680—2018

目    次

前言 	 II

1  范围 	 1

2  术语和定义 	 1

3  水体面积监测技术 	 2

附录 A(资料性附录)   常用静止卫星、极轨卫星及资源卫星类型 	 5

附录 B(资料性附录)   Himawari-8(葵花 8)静止气象卫星(可见光、红外扫描辐射计)通道参数6

附录 C(资料性附录)   EOS/MODIS(中分辨率成像光谱仪)通道参数 	 7

附录 D(资料性附录)   FY3/MERSI 中分辨率光谱成像仪通道参数 	 9

附录 E(资料性附录)   LANDSAT  TM/ETM+光谱成像仪通道参数 	 10

附录 F(资料性附录)   LANDSAT  8/OLI 光谱成像仪通道参数 	 11

附录 G  HJ-1A/B  CCD 传感器通道参数 	 12

附录 H(资料性附录)   GF1、 GF2 高分辨率光谱成像仪通道参数 	 13

附录 I(资料性附录)   常见卫星影像水体面积提取指数 	 14

附录 J(规范性附录)   静止卫星(葵花 8)水体面积提取流程 	 15

附录 K(规范性附录)   极轨卫星 MODIS  Terra/Aqua 或 FY3  MERSI 水体面积提取流程 	 16

附录 L(规范性附录)   资源卫星 HJ-1A/B 或 GF1 卫星水体面积提取流程 	 17

附录 M(规范性附录)   湖泊、水库野外调查记录表 	 18

附录 N(规范性附录)   水体数据库录入表 	 19

参考文献 	 20

DB63/ TXXXX—2018

前    言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由青海省气象局提出并归口。

本标准起草单位：青海省气象科学研究所。

本标准主要起草人：刘宝康、赵全宁、权晨、赵慧芳、陈国茜、李璠、史飞飞、石明明。

DB63/T 1680—2018

高原湖泊、水库水体面积遥感监测规范

1  范围

本标准规定了利用卫星资料提取高原湖泊、水库水体面积遥感监测的方法。

本标准适用于气象、环保、水利等部门开展高原湖泊、水库水体面积的遥感监测、科研及水患灾害 应急服务等相关工作。

2  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

2.1

高原湖泊、水库

覆盖在青藏高原区域相对地势低洼、水流缓慢的储水地， 地质构造多为构造湖； 或在高原山沟或河 流的峡口处建造拦河坝形成的人工湖。

2.2

地球观测卫星

一种沿着南北方向圆形轨道运行的环境遥感卫星。其主要目标是实现对太阳辐射、大气、海洋和陆 地进行综合观测，获取有关海洋、陆地、冰雪圈和太阳动力系统等信息。

2.3

图像增强

应用计算机或光学设备改善图像视觉效果的处理。处理模型是根据人眼对光亮度观察的特性确定 的，目的是提高图像的可判读性。增强处理的内容包括反差增强和滤波二部分。

2.4

真彩色合成

彩色增强的处理方法之一。将多光谱黑白图像变为彩色图像的处理技术。合成的图像色彩与实际景 物色彩一致或近似一致。

2.5

假彩色合成

彩色增强的处理方法之一。将多谱段黑白图像变为彩色图像的处理技术。合成的图像色彩不同于原 景物色彩。

2.6

DB63/ TXXXX—2018

阈值

图像处理中，决定输出图像特性的某参数。当它小于或大于此值，输出将呈现不同特性 2.7

静止卫星

卫星轨道高度36000 km左右， 绕地球一周需要24小时， 轨道平面与赤道平面重合、卫星的轨道周期 正好等于地球自转周期(23小时56分04秒) ，且卫星公转方向与地球自转方向相同， 相对于地球好像固 定在天空某一点不动。

2.8

极轨卫星

卫星轨道高度为800 km~1600 km左右，南北向绕地球运转，对东西宽约2800 km的带状区域进行观 测。与太阳同步， 每天在固定的时间(地方时) 经过每个地点的上空， 使资料获得时间具有相同的照明 条件。一日两次(对某一点而言)，在极地地球观测频繁。

2.9

资源卫星

用于勘测和研究地球自然资源的卫星。它能“看透”地层， 发现人们肉眼看不到的地下宝藏、历史 古迹、地层结构，能普查农作物、森林、海洋、空气等资源，预报各种严重的自然灾害。

3  水体面积监测技术

3.1  监测手段

利用静止卫星、极轨卫星、资源卫星遥感资料对高原湖泊、水库进行动态监测(常用静止卫星、极 轨卫星和资源卫星见附录A)。

3.2  监测条件

具备卫星数据处理、湖泊、水库范围监测并准确提取水体面积的技术能力和设备条件， 包括相关遥 感图像处理软件、地理信息系统软件及数据库软件；图形输入／输出设备及专业技术人员。

3.3  监测方法

3.3.1  静止卫星

监测面积大于500 km2 的湖泊、水库， 采用经验阈值法提取， 主要采用日本葵花8卫星( Himawari-8) 提取， 尽可能采用晴空数据,空间分辨率为500 m(相关参数见附录B) ，根据葵花8卫星第三通道地表反 射率小于0.05的阈值提取湖泊、水库水体面积。

3.3.2  极轨卫星

3.3.2.1  监测面积大于 100 km2 的湖泊、水库，采用经验阈值法或植被指数法，同时尽可能采用晴空 数据,空间分辨率为 250 m(极轨卫星相关参数见附录 C 和附录 D)。

DB63/T 1680—2018

3.3.2.2  应用中分辨率成像光谱仪(MODIS-Terra/Aqua 或 FY3-MERSI)监测湖泊、水库水体面积，采

用经验阈值法或植被指数法。其中经验阈值法模型见公式(1) ，植被指数≤0 像元判为水体(见附录 I)。

(B2 一 B1)  0 & B2  0. 12 	 (1)

式中：

B1、B2分别是MODIS Terra/Aqua卫星的第1、2通道的地表反射率。

3.3.3  资源卫星

主要用来监测面积小于或等于100 km2 ，采用经验阈值法或水体指数法， 同时尽可能采用晴空数据 (资源卫星相关参数及水体指数模型见附录E~H)。

3.3.3.1  美国陆地卫星(LANDSAT TM/ETM+、LANDSAT8 OLI)

使用LANDSAT TM/ETM、LANDSAT 8资料湖泊、水库水体面积， 应用水体指数(y) 和B4通道进行提取。

y  0 & B4  0.05 	 (2)

式中：

y表示归一化水体指数(见附录H.2),B4表示LANDSAT TM/ETM+、Landsat8 OLI的第4通道的地表反 射率。

3.3.3.2  环境减灾卫星(HJ-1A/B)

应用环境减灾卫星监测湖泊、水库水体面积，采用经验阈值法提取。

B4/ B2  0.9 & B4  0.05  	 (3)

式中：

B2、B4表示环境减灾卫星CCD传感器第2、4通道的地表反射率。

3.3.3.3  高分一号、高分二号(GF1、GF2)

应用高分一号、高分二号卫星监测湖泊、水库水体面积，采用经验阈值法提取。

B4/ B2  1 & B4  0.03  	 (4)

式中：

B2、B4表示高分一号或高分二号卫星CCD传感器第2、4通道的地表反射率。

3.4  水体面积计算方法

湖泊、水库的水体二值图数据中所有水体像元总数和单个像元面积的乘积， 即为湖泊、水库的水体

面积；或把水体二值图数据转为矢量后，矢量面积则为湖泊、水库的水体面积。

S = P  R  	 (5)

式中：

S—湖泊或水库水体面积；

P—水体像元总数；

R—某种卫星资料的像元面积。

像元分辨率为16 m 时，  R=0.000256 km2；

像元分辨率为30 m 时，  R=0.0009 km2；

像元分辨率为250 m 时，R =0.0625 km2；

DB63/ TXXXX—2018

像元分辨率为500 m 时，R =0.25 km2；

像元分辨率为1000 m 时，R =1 km2。

3.5  监测流程

静止卫星(葵花8)、极轨卫星(MODIS TERRA/Aqua、FY3 MERSI)，资源卫星(HJ-1A/B、和GF1、 GF2)水体面积遥感监测流程(见附录J、附录K和附录M)。

——资料选择。4 月~10 月期间，选择晴空卫星遥感资料，尽可能选择星下点附近资料。

——资料预处理。在遥感影像处理系统中加载影像数据， 根据不同地物在不同卫星资料各波段的光 谱特性， 分别赋予红、绿、蓝 3 种颜色进行假彩色或真彩色合成。其次， 进行辐射校正、Flaash 大气校正和正射校正，利用已经过校正的卫星影像或本区域地形图，对图像进行几何精校正， 校正后的均方根误差(RMSE) 均小于 0.5 个像元~1 个像元。

——数据提取。对遥感数据集进行单通道数据分离，提取出相应感兴趣子区。

——投影处理。处理多通道数据集，并生成投影图像文件。投影方式按 GB/T 18315-2001 执行。

——服务应用。采用相应的水体算法模型，结合目视解译法进行水体面积提取，精度在±1%范围， 提取与计算、行政边界和经纬度网格叠加、服务产品制作和发布。

——数据入库。将服务产品和湖泊、水库水体面积数据统一存入数据库。

DB63/T 1680—2018

AA

附  录  A

(资料性附录)

常用静止卫星、极轨卫星及资源卫星类型

——极轨卫星主要包括 NOAA18、NOAA19、MODIS Terra/Aqua、NPP、FY3A、FY3B、FY3C 卫星； ——静止卫星主要包括 FY2C、FY2E、FY2F、FY2G 和葵花 8 卫星；

——资源卫星主要包括美国陆地卫星(TM5、ETM+、LANDSAT8 OLI) 、环境减灾卫星(HJ-1A/B CCD) 和 GF 系列卫星(GF1 和 GF2)。

DB63/ TXXXX—2018

BB

附  录  B

(资料性附录)                           Himawari-8(葵花 8)静止气象卫星(可见光、红外扫描辐射计)通道参数

表B.1给出了 Himawari-8(葵花8)静止气象卫星(可见光、红外扫描辐射计)通道参数

表B.1  通道参数表

| 通道 | 波长(μm) | 波段 | 星下点分辨率 (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.46 | 可见光 | 1 |
| 2 | 0.51 | 可见光 | 1 |
| 3 | 0.64 | 可见光 | 0.5 |
| 4 | 0.86 | 近红外 | 1 |
| 5 | 1.6 | 短波红外 | 2 |
| 6 | 2.3 | 短波红外 | 2 |
| 7 | 3.9 | 中红外 | 2 |
| 8 | 6.2 | 远红外 | 2 |
| 9 | 7.0 | 远红外 | 2 |
| 10 | 7.3 | 远红外 | 2 |
| 11 | 8.6 | 远红外 | 2 |
| 12 | 9.6 | 远红外 | 2 |
| 13 | 10.4 | 热红外 | 2 |
| 14 | 11.2 | 热红外 | 2 |
| 15 | 12.3 | 热红外 | 2 |
| 16 | 13.3 | 热红外 | 2 |

DB63/T 1680—2018

CC

附  录  C

(资料性附录)

EOS/MODIS(中分辨率成像光谱仪)通道参数

表C.1给出了EOS/MODIS(中分辨率成像光谱仪)通道参数

表C.1  通道参数表

| 通道 | 波长(μm) | 波段 | 星下点分辨率(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.62 – 0.67 | 可见光 | 250 |
| 2 | 0.841 –0.876 | 可见光 | 250 |
| 3 | 0.459 – 0.479 | 可见光 | 500 |
| 4 | 0.545 – 0.565 | 可见光 | 500 |
| 5 | 1.230 – 1.250 | 近红外 | 500 |
| 6 | 1.628 – 1.652 | 短波红外 | 500 |
| 7 | 2.105 – 2.155 | 短波红外 | 500 |
| 8 | 0.405 – 0.420 | 可见光 | 1000 |
| 9 | 0.438 – 0.448 | 可见光 | 1000 |
| 10 | 0.483 – 0.493 | 可见光 | 1000 |
| 11 | 0.526 – 0.536 | 可见光 | 1000 |
| 12 | 0.546 – 0.556 | 可见光 | 1000 |
| 13 | 0.662 – 0.672 | 可见光 | 1000 |
| 14 | 0.673 – 0.683 | 可见光 | 1000 |
| 15 | 0.743 – 0.753 | 可见光 | 1000 |
| 16 | 0.862 – 0.877 | 近红外 | 1000 |
| 17 | 0.890 – 0.920 | 近红外 | 1000 |
| 18 | 0.931 – 0.941 | 近红外 | 1000 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/278103031056006026