2 工程分析

# 工程建设的必要性和产业政策符合性

## 工程建设的必要性

XX 的气相白炭黑工程是在借鉴国外先进技术的根底上，结合自身实际和研发的成果而设计的。依据目前国内气相二氧化硅市场需求缺口及自己公司副产物的产量，拟建工程规模为 1000t/a。工程完成后每年可消耗一甲基三氯硅烷 2650t。

第一，工程的建设将进一步稳固有机硅单体生产基地的地位。工程建成后，公司的副产物一甲基三氯硅烷合理的转化为附加值高的气相白炭黑产品，不再作为副产物或三废处理，在削减副产物的同时增加了产品，产生了良好的经济效益和环保效益，对稳固和扩大有机硅单体产品的市场竞争力，促进公司的进展起到了良好的作用。

其次，工程的建设将使公司的资源得到充分的利用。氢气来源于集团公司内部氯碱生产的副产物，在气相白炭黑生产过程中的副产物盐酸可返回有机硅单体合成车间用于单体的合成，形成资源的循环利用。

第三，工程解决了有机硅单体工业副产物的出路问题，一甲基三氯硅烷副产物的产生量较大，自身产品的价值较低，因此用于生产气相二氧化硅产品后，增加了产值，同时气相二氧化硅大局部用于有机硅产品的后加工，具有良好的环保效益。

因此，该工程的实施，技术相对成熟先进、产品可以大局部用于有机硅产品的后加工，有利于公司对有机硅产品的深加工拉长产业链。该工程是公司抓住进展机遇、发挥原料优势、调整产品构造、提高竞争实力切实可行的工程。该工程实施后，不但削减了有机硅单体合成的副产物，而且生产出高质量的气相白炭黑，产生了良好的环保效益， 并将以良好的市场前景赢得较好的市场效益，同时，该工程对增加企业进展后劲，为企业持续、快速、稳定进展，奠定坚实的根底。

## 产业政策的符合性

依据国家发改委第 40 号令《产业构造调整指导名目〔2023 年本〕》，该工程不属于“鼓舞类”、 “限制类”和“淘汰类”工程，属于允许类建设工程；不属于《淄博市重点行业构造构造调整优化升级导向名目〔试行〕》中“鼓舞类”、 “限制类”和“淘汰类”工程；不属于《山东省淄博市人民政府办公厅关于加快淘汰落后产品生产力量的意见》中全市淘汰落后产品生产力量的工作重点和任务。

综上所述，该工程的建设符合国家和地方产业政策。

# 工程概况

## 工程名称、性质及规模

      - 工程名称：1000t/a气相白炭黑

      - 工程性质：建工程

〔3〕工程规模：年产 500 吨 A-150 型白炭黑，400 吨 A-200 型白炭黑，50 吨 A-300 型白炭黑，50 吨 A-380 型白炭黑， 6000 吨 30% 的工业盐酸〔副产品〕。

## 产品

### 2.2.2.产1 品型号、质量标准

气相二氧化硅俗称气相法白炭黑，是一种重要的纳米无机化工材料，粒径微小(7～

40nm),比外表积大〔50～400m2/g〕，产品纯度高〔SiO ≥99.8%〕。该产品具有优越的

2

外表化学性能以及良好的生理惰性，在硅橡胶、胶粘剂、油漆、涂料、油墨、电子、纸张、化装品、医药、食品和农业等领域有着广泛的应用，主要起到补强、增稠、触变、消光等作用，是国家高科技领域和国防工业中不行缺少的原材料。该产品生产技术要求极高，目前国际上仅有德美日乌中等几个国家能够生产，国外产品占据了我国80%以上的市场。气相二氧化硅分亲水型和疏水型产品。疏水型产品是在亲水性产品的根底上外表改性而得。外表改性就是使二氧化硅粒子外表的活性羟基与有机化合物发生缩合反响而在二氧化硅外表掩盖一层有机分子，使二氧化硅外表由亲水性变为疏水性，从而改善二氧化硅与有机物分子之间的浸润性、分散性、界面结合强度，提高材料的综合性能和产品的附加值。

## 2.2.2产品用途

硅橡胶具有较好的耐凹凸温、隔热、绝缘、防潮、防化学腐蚀、抗污染和生理惰性， 在航空、航天、国防工业、机械制造、建筑装饰、生物医学等领域具有不行替代的作用， 是公认的型先进合成材料。

未经补强的硅橡胶，其强度不超过0.4Mpa，没有使用价值。气相二氧化硅由于其比外表积大，粒径小，构造性高，具有优异的补强性能，硅橡胶经气相二氧化硅补强之后，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/285200110231011034