2024年-浙江省建筑安全员B证考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C ）。
A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

2.施工升降机（A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。
A.6 B.10 C.12 D.10

3.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。
A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

4.施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B ）。
A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

5.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A ）。
A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置
C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内
D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在200mm以内


6.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

7.发生下列 ( A )情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产
D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的


8.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（√）


9.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。
A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

10.塔式起重机拆装方案由（C ）审批。
A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/285224143214011120