# 岩土工程勘察报告

# 湖北省地质勘察基础工程公司

工程名称：大冶市绿源食品有限责任公司

### 勘察编号：2014- 勘察阶段：详	勘

湖北省地质勘察基础工程公司二 0 一四年九月

# 目	录

### １、前言

2、场区地形、地貌及地质构造

### 3、场区岩土的构成及特征

4、场区岩土物理力学性质

### 5、场区地下水条件

6、场区地层的地震效应

### 7、岩土参数的统计、分析和选用

8、岩土工程分析和评价

### 9、基础选型及施工建议

10、结论与建议

### 11、说明

12、附图、表

１	前言

| 建筑物名称 | 层数 | 结构型式 | 地面设计高程（m） | 基础埋深（m） | 中 柱 荷 （KN） | 重 | 边 柱 荷 重 （KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 2～6F | 框架 | 41.20 | 2.00 | 680 | 350 |  |
| 食堂及倒班房 | 2～6F | 框架 | 41.20 | 2.00 | 1300 | 700 |  |
| 加工车间 | 4F | 钢结构 | 37.80 | 0.80 | 300 | 150 |  |
| 厂房 | 3F | 钢结构 | 37.80～39.70 | 0.80 | 280 | 140 |  |

大冶市绿源食品有限责任公司拟在大冶市金牛镇旁建一 厂房，拟建建筑物规划总用地面积为 38720.71m2,总建筑面积48970.04m2，包括办公楼（1 栋）、食堂及倒班房（1 栋）、加工车间及厂房（8 栋）等建筑，容积率 1.26，建筑密度 38.31%。各建筑物特征见下表：

拟建物重要性等级为二级，地基等级为二级，场地等级为二级，勘察等级为乙级，勘察阶段为详勘。由湖北佳境建筑设计有限公司设计，拟采用桩基础型式，受大冶市绿源食品有限责任公司的委托，湖北省地质勘察基础工程公司承担了上述拟建物的岩土工程详勘任务。

  - 勘察目的任务和要求

    - 搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋深，地基允许变形等资料；

    - 查明不良地质作用的类型、成因，分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

    - 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布工程特

性，分析和评价地基稳定性、均匀性和承载力；

    - 对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

    - 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

    - 查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

    - 建筑物周邻与之可能有相互影响的工程设施及工程活动情况；

    - 对可采用的地基基础设计进行论证分析，提出适用的、合理方案建议，并提出设计和施工中应注意的问题；

  - 勘察工作依据

1.2.1《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009 年版)；

1.2.2《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

1.2.3《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)；

    - 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

    - 《岩土工程勘察工作规程》(DB42/169-2003)；

    - 《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2014)；

    - 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

    - 勘察委托书及建设单位提供的建筑物平面图。

  - 勘察方法和完成工作量

本次勘察采用钻探取芯分层鉴定、标准贯入试验及室内岩

土试验相结合的勘探方法，对拟建场地下伏岩土层进行综合分析评价。我公司根据建设方工期要求，组织 GY-1 型工程钻机3 台，于 2014 年 8 月 15 日至 8 月 25 日完成野外勘探工作， 共完成钻孔 65 个，总进尺 824.80m，采取原状土样 28 件， 岩样 32 组，水样 2 组，标准贯入试验 47 次，完成工作量见下表：

孔号

高程

（m）

坐

标

孔深

取样（组、件）

Y

（m）

土

岩

水

标贯

（次）

水位埋深

（m）

勘探点主要数一览表	表 1

|  | X |  | 样 | 样 | 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK1 | 41.20 | 16.50 | 1 | 1 |  | 2 | 0.40 |
| ZK2 | 41.25 | 14.60 |  |  |  | 3 | 0.60 |
| ZK3 | 41.19 | 14.80 |  |  |  | 1 | 0.50 |
| ZK4 | 41.22 | 14.60 |  |  |  | 2 | 0.60 |
| ZK5 | 41.18 | 16.00 | 1 | 1 |  |  | 0.60 |
| ZK6 | 41.19 | 14.00 |  |  |  | 2 | 0.60 |
| ZK7 | 41.22 | 15.60 | 1 | 1 |  |  | 1.00 |
| ZK8 | 41.16 | 13.00 |  |  |  | 1 | 1.10 |
| ZK9 | 41.20 | 14.30 | 1 | 1 |  |  | 0.20 |
| ZK10 | 41.19 | 13.60 |  |  |  | 1 | 1.60 |
| ZK11 | 41.16 | 15.20 | 1 | 1 |  |  | 1.10 |
| ZK12 | 41.20 | 12.60 | 1 | 1 |  |  | 1.00 |
| ZK13 | 39.76 | 12.00 | 1 | 1 |  | 1 | 0.80 |
| ZK14 | 39.70 | 12.00 |  |  |  | 1 | 0.90 |
| ZK15 | 39.75 | 14.30 | 1 | 1 |  |  | 1.40 |
| ZK16 | 39.77 | 14.10 |  |  |  | 1 | 1.00 |
| ZK17 | 39.80 | 14.60 | 1 | 1 | 1 |  | 1.20 |
| ZK18 | 39.75 | 12.60 |  |  |  | 2 | 1.60 |
| ZK19 | 39.74 | 14.80 | 1 | 1 |  |  | 0.80 |
| ZK20 | 39.78 | 12.50 |  |  |  | 1 | 0.60 |
| ZK21 | 39.70 | 13.60 |  |  |  | 1 | 0.30 |
| ZK22 | 39.74 | 14.80 |  |  | 1 | 1 | 3.20 |

| ZK23 | 39.75 | 12.60 |  |  |  | 1 | 1.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK24 | 39.67 | 13.90 | 1 | 1 |  |  | 0.70 |
| ZK25 | 39.74 | 12.60 |  |  |  | 2 | 0.60 |
| ZK26 | 39.74 | 12.60 |  |  |  | 2 | 0.80 |
| ZK27 | 39.71 | 14.90 | 1 | 1 |  |  | 1.00 |
| ZK28 | 39.68 | 14.60 | 1 | 1 |  |  | 0.80 |
| ZK29 | 39.74 | 14.70 | 1 | 1 |  |  | 1.40 |
| ZK30 | 39.71 | 12.00 |  |  |  | 1 | 1.90 |
| ZK31 | 39.74 | 10.50 |  |  |  | 1 | 1.70 |
| ZK32 | 39.71 | 12.60 | 1 | 1 |  |  | 0.60 |
| ZK33 | 39.71 | 12.90 | 1 | 1 |  |  | 2.00 |
| ZK34 | 39.73 | 12.00 |  |  |  | 1 | 0.70 |
| ZK35 | 37.86 | 13.80 | 1 | 1 |  |  | 0.50 |
| ZK36 | 37.88 | 12.00 |  |  |  | 2 | 0.80 |
| ZK37 | 37.81 | 12.00 | 1 | 1 |  |  | 2.60 |
| ZK38 | 37.82 | 13.00 |  |  |  | 2 | 1.50 |
| ZK39 | 37.86 | 14.00 | 1 | 1 |  |  | 1.70 |
| ZK40 | 37.88 | 9.50 |  |  |  | 1 | 2.50 |
| ZK41 | 37.80 | 9.80 |  |  |  | 1 | 0.50 |
| ZK42 | 37.82 | 10.50 |  |  |  | 2 | 0.50 |
| ZK43 | 37.81 | 13.00 | 1 | 1 |  |  | 1.80 |
| ZK44 | 37.85 | 11.80 | 1 | 1 |  |  | 0.70 |
| ZK45 | 37.84 | 12.30 | 1 | 1 | 1 |  | 0.70 |
| ZK46 | 37.86 | 11.50 |  |  |  | 1 | 1.00 |
| ZK47 | 37.86 | 9.00 |  |  |  | 1 | 1.30 |
| ZK48 | 37.81 | 12.00 | 1 | 1 |  |  | 0.00 |
| ZK49 | 37.80 | 12.00 | 1 | 1 |  |  | 0.10 |
| ZK50 | 37.82 | 9.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| ZK51 | 37.82 | 10.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| ZK52 | 37.81 | 12.00 | 1 | 1 |  |  | 0.30 |
| ZK53 | 37.78 | 11.00 |  |  |  | 1 | 0.90 |
| ZK54 | 37.89 | 11.00 | 1 | 1 |  |  | 1.20 |
| ZK55 | 37.89 | 12.00 | 1 | 1 |  |  | 0.30 |
| ZK56 | 37.80 | 12.60 | 1 | 1 |  |  | 1.70 |
| ZK57 | 37.80 | 13.00 | 1 | 1 |  |  | 1.80 |
| ZK58 | 37.79 | 11.00 |  |  |  | 1 | 0.60 |
| ZK59 | 37.78 | 10.60 |  |  |  | 1 | 2.50 |
| ZK60 | 37.86 | 10.60 |  |  |  |  | 2.40 |
| ZK61 | 37.85 | 10.30 | 1 | 1 |  |  | 0.70 |
| ZK62 | 37.80 | 12.50 |  | 1 |  |  | 2.40 |
| ZK63 | 37.81 | 12.00 |  | 1 |  |  | 1.60 |
| ZK64 | 37.85 | 10.00 |  |  |  | 1 | 0.50 |

| ZK65 | 41.26 | 15.00 | 1 | 1 |  |  | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 824.80 | 28 | 32 | 2 | 47 |  |

注：高程为 1985 年国家高程基准，坐标系统为北京坐标系，引测点为大金路Z3 点，其高程为	37.10m，x=3321641.095，y=558335.196；x=3321632.596，

y=558231.575。

### 勘察钻孔孔位布设及施测

勘察孔位据国家《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001， 2009 年版)，要求依拟建物平面尺寸，主要沿建筑物边线布设， 全站仪施测，测量精度满足规范要求。

## 场区地形、地貌及地质构造

  - 场区地理位置及交通

该场地位于大冶市金牛镇，北面为大金路，各种施工车辆均可到达施工现场，交通十分便利。

  - 场区地形、地貌

该场区为冲沟地貌单元，原场地为农田，经改造回填后， 作为建设用地，勘察期间场地高程为 37.78～41.25m，较为平坦，设计地面±0.00 高程见前言。

  - 场区地质构造

根据区域地质资料、黄石地区构造纲要图及野外踏勘，地表无岩层出露，下伏岩层时代为三叠系泥质砂岩（T2+3pq），断裂构造及岩溶不发育，场地位于区域性稳定地块范围内，属于

6 度地震设防区；场地及周边未发现新构造活动遗迹及活动性

断层、发震断裂等。

## 场区岩土的构成及特征

### 岩土构成

根据勘察资料得知，场地上部土层由素填土、淤泥质土（局部）及粉质粘土组成，呈层状或似层状分布，下部岩层为三叠系泥质砂岩（T2+3pq），岩层倾角约 30～40°。

### 岩土工程特征

据钻探资料揭露，该场地岩土可分为 5 层，现自上而下分述如下：

### 第①层：素填土（Qpf）

属近期回填，杂色，稍湿，未完成自重固结，成份为粉质粘土、风化岩块等，属平整场地时的堆积物。分布于场区绝大部分地段， 层厚 0.00～2.80m。

### 第②层：淤泥质土（Q4l）

灰～深灰色，很湿，含腐植质，略具腐臭味，软～流塑状， 该层分布于场区局部地段（ZK22、ZK43	孔附近），据标准贯入试验可知，该层属高压缩性土，层厚0.00～1.90m，层顶埋深 2.00～3.40m。

第③层：粉质粘土（Q4dl+el）

黄褐色，下部紫红色，稍湿，硬塑，局部较湿，可塑，含少量褐黑色铁锰结核及灰白色高岭土团块，压缩系数	0.14～

0.40MPa-1，平均值为 0.22MPa-1，属中等压缩性土，分布于

全场区，层厚 2.20～8.60m，层顶埋深 0.00～5.00m，fak 值取 180KPa。

第④层：强风化泥质砂岩（T2+3pq）

以褐红色为主，局部灰色，风化物部分呈泥砂状，含有未全风化的岩块，岩块裂隙发育，泥砂质充填，部分手可折断， 部分锤击方碎，风化程度，风化厚度不均，该层分布于全场区， 属中偏低压缩性土，fak 值取 350KPa，层厚 0.50～2.50m， 层顶埋深 3.10～9.20m。

第⑤层：中风化泥质砂岩层（T2+3pq）

紫红～浅灰色，芯样较完整性，呈长、短柱状，少量为碎块状，裂隙较发育，泥砂质充填，主要矿物成份为石英及粘土矿物，中厚层状，RQD 平均值约为 75%，芯样采取率平均值约 85%， 泥质结构，块状构造，该层层顶埋深 4.20～11.40m， 岩层倾角	30～40	度，岩石单轴天然抗压强度标准值	frk	为9.30～14.30MPa，属软岩，较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ 级，本次勘察揭露该层最大厚度为 8.10m。

## 场区岩土物理力学性质

  - 各种岩土参数统计表

本次勘察所采取岩土样品，均送至试验室进行测试分析， 通过对土工试验结果、现场标准贯入试验数据进行统计分析，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/285343301203011122