﻿2024贵州省建筑安全员-A证考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

2.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A ）。
A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的1/3
B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置
C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内
D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在200mm以内


3.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

4.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ Ｃ ）决定的。
A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质
C.发生事故的可能性与发生事故的严重性
D.危险源的性质与发生事故的严重性


5.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种公种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（A）。
A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

6.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。
A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

7.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B）。
A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

8.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C ）。
A.4欧姆 B.8欧姆 C.10欧姆 D.12欧姆

9.楼梯口应设置（ B）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于0.18m的挡脚板。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/286054032135010055