DZ/T XXXXX—XXXX

# 微动探测技术规程

1  范围

本文件规定了微动探测的技术设计、仪器设备、野外施工、数据处理与解释、报告编写与资料汇交 等工作的技术要求。

本文件适用于工程勘察、地质调查、资源勘探、防灾减灾、城市物探等领域中采用微动探测技术的 工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 50026  工程测量标准

GB/T 50011    建筑抗震设计规范

GB/T 50269    地基动力特性测试规范

DZ/T 0069    地球物理勘查图式图例及用色标准

NB/T 10701    地热资源微动探测技术规程

3  术语和定义、缩略语

3.1  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

微动 microtremor

一种由自然界和人类活动产生的振幅只有几微米到几十微米的微弱振动。

3.1.2

微动探测 microtremor survey

从微动信号中提取面波频散曲线或横纵谱比曲线等信息， 通过数据处理与分析，推断地下构造形态 和岩土层物理性质的地球物理勘探方法。

3.1.3

单台微动探测 single station microtremor survey

DZ/T XXXXX—XXXX

利用单台三分量拾震器接收微动信号，通过频谱分析等数据处理方法提取H/V谱比曲线用于地质分

析的微动探测技术。

3.1.4

阵列微动探测 array microtremor survey

基于阵列设备采集微动信号， 通过数据处理提取频散曲线，获得阵列下方介质速度特征，推断其地 质结构的微动探测技术。

3.1.5

折射微动 refraction microtremor

采用与地震折射法类似的直线型阵列采集微动数据，基于谱分析技术（ –   变换）求取瑞雷波频散 曲线的一种阵列微动探测技术。

3.1.6

面波频散 surface wave dispersion

面波在非均匀介质（如层状介质）中传播的速度随频率变化而变化的现象。

3.1.7

频散曲线 dispersion curve

表示面波的频率（或波长、周期）与波速（相速度或群速度）间关系的曲线。

注： 微动探测主要利用微动信号中的瑞雷波（Rayleigh wave）信号提取相速度频散曲线进行后续分析。本文件中 未做特别说明的“频散曲线” 皆为基阶瑞雷波相速度频散曲线。

3.1.8

拾震器 receiver

检波器

用于接收微动数据的仪器。

3.1.9

观测阵列 survey array

根据探测目的， 结合野外条件， 多个拾震器按照一定形状排列的采集方式。

3.1.10

相速度 phase velocity

波的相位在空间的传播速度。

注： 本文件中未做特别说明的“相速度” 皆为瑞雷波基阶相速度。在非均匀介质中，由于频散现象的存在，不同频率 对应不同的相速度， 且同一频率通常对应多阶相速度， 常用的微动探测技术多利用不同频率对应的基阶相速度。

3.1.11

DZ/T XXXXX—XXXX

视 S 波速度 apparent S-velocity

由瑞雷波相速度换算得到的一种速度。

3.1.12

场地卓越周期 predominant period of site

随机振动过程中出现概率最多的周期。

3.1.13

横纵谱比法  H/V spectral ratio

利用同一测点微动信号水平分量与垂向分量的功率谱比值（即H/V），估算场地卓越周期，刻画地 层结构等的微动数据处理方法。

3.1.14

密集台阵微动探测  dense seismic array

一次性布设较多数量拾震器，以整个阵列下方介质速度结构为目标输出的不规则阵列微动探测技 术。

3.1.15

道间距 trace space

阵列采集中任意两台拾震器之间的距离。

3.2  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ESPAC：扩展空间自相关（Extended spatial autocorrelation）。

F-K：频率-波数法（Frequency-Wavenumber）。

H/V spectral ratio：横纵谱比法(The ratio of the horizontal Microtremor Fourier spectra to the vertical ones)。

ReMi  ：折射微动（Refraction Microtremor）。

SPAC：空间自相关（Spatial autocorrelation）。

4  总则

4.1  应用条件

4.1.1  目标体应具有可探测的规模，且与围岩之间应存在明显的波速差异。

4.1.2  采集阵列内应无较强振动干扰或干扰不影响目标体探测所需微动信息采集。

4.1.3  工作现场应具备足够空间，能布置探测装置并开展现场工作。

4.1.4  探测仪器具备检测出现场微动信号强度的灵敏度。

4.2  应用范围

DZ/T XXXXX—XXXX

4.2.1  工程勘察应用： 场地评价、地基加固效果、地下障碍物、软弱地层、冻土层和砂砾石层等探测。

4.2.2  地质调查应用： 覆盖层厚度及结构、基岩起伏形态、古河道、 隐伏断裂等地质结构探测。

4.2.3  资源勘探应用： 地下水、地热、 煤炭、油气及其他矿产资源勘探。

4.2.4  防灾减灾应用： 地震安全性评价、岩溶塌陷、煤田采空区、滑坡探测等。

4.2.5  城市物探应用： 古代遗址、地下洞穴、隐伏异常体探测等。

5  技术设计

5.1  基本要求

按照采集方式，微动探测分为单台微动探测和阵列微动探测。按照工作模式，微动探测分为单点微 动探测和剖面或面积性微动探测。剖面或面积性探测工作应进行技术设计，少量单点微动探测可简化技 术设计，或与野外施工同时完成。

5.2  资料搜集与踏勘

5.2.1  应明确微动探测的目标任务，包括工作区域、工作内容、 需要解决的地质问题、探测深度和精 度要求等。

5.2.2  应搜集整理相关资料，分析已有工作程度和存在的问题。 相关资料包括：

a)  工作区及相邻范围已有地球物理、区域地质、水文地质、钻探等工作成果资料；

b)  工作区主要岩土层纵波速度、横波速度、泊松比等物性资料；

c)  能够涵盖工区范围的测量控制点坐标。

5.2.3  应现场踏勘工作区地形、地貌、植被、交通、居民点等条件， 了解野外作业施工条件，核实已 搜集资料的可利用程度。应调查现场振动源的类型、分布与时空变化等特征，评估对现场数据采集的可 利用性及其影响。

5.3  方法有效性分析

5.3.1  在应用条件不明或工作区地质条件比较复杂时，应根据任务要求、已有资料、地质和地球物理 条件综合选择代表性地段开展方法有效性试验。条件许可时， 可在已知钻孔（井） 旁进行试验。

5.3.2  试验内容应包括采集方式、采样频率、采集时长等，阵列微动探测还应选择阵列方式和道间距

组合。

具体内容可参考以下规定：

a)  采集方式应符合 5.4 和 5.5 的规定，最低采样率应符合奈奎斯特采样定律，即采样频率应大于 有效频段最大频率的 2 倍。微动探测采集时长可根据探测深度及环境干扰等因素确定，背景干 扰较小时， 最少采集时长可按表 1 执行，背景干扰较大时，应根据试验结果确定采集时长。

b)  阵列微动探测应设计多个道间距，开展现场试验，根据实测频散曲线分析结果， 确定最佳道间 距。

DZ/T XXXXX—XXXX

表1  微动探测采集时长参考表

| 探测深度 m | 最少采集时长 min |
| --- | --- |
| 小于100 | 20 |
| 100 ~500（含） | 30 |
| 500 ~1500（含） | 60 |
| 大于1500 | 120 |

5.3.3  地形起伏变化较大时，应评估地形对探测结果的影响，确定相应的采集方式。

5.3.4  在认定方法有效性后方可开展工作。

5.4  工作部署

5.4.1  单台微动探测。微动探测方法用于地基动力特性测试或场地评价时，宜选择单台微动探测方式， 测点宜布置在天然地基土上， 且宜布置在波速测试孔 5 m 以内。建筑场地的探测点不应少于 2 个。尚应

符合 GB/T 50269 的有关规定。

5.4.2  单点阵列微动探测应布置在已知孔位及拟钻井预布设孔位附近。在地质情况不清楚的空白区域， 测点数不应少于 3 个。

5.4.3  剖面或面积性阵列微动探测。根据地质任务、勘查对象和地形地貌等情况可按表 2 布置基本工 作量， 并应满足下列规定：

表2  不同比例尺基本工作量

| 工作比例尺 | 测线间距 km | 沿测线点距 km | 观测点 个/km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:50 000 | 0.50~2.00 | 0.50~ 1.00 | 1~4 |
| 1:25 000 | 0.25~1.00 | 0.25~0.50 | 2~20 |
| 1:10 000 | 0.10~0.50 | 0.10~0.25 | 20~ 100 |
| 1:5000 | 0.05~0.25 | 0.05~0.10 | 40~400 |

注： 此表不适合面积性单台微动探测或密集台阵探测。 目标探测深度较浅的测点，可根据实际情 况加密。

a)  应符合相应领域规范要求；

b)  设计点、线距时，应考虑阵列最大道间距，点距不宜小于阵列最大道间距的 1/5；

DZ/T XXXXX—XXXX

c)  面积性测量宜按规则测网布设，主测线宜垂直地质体走向，应能控制区内主要地质体，且覆盖 测线不宜少于 2 条。施工环境不允许时，可适当调整测线。调整量不应超过点、线距的 20%， 且线距最大调整量不应大于 1 km，点距最大调整量不应大于 500 m；

d)  剖面测量宜垂直地质体走向布设，每个剖面微动探测点应不少于 5 个。测线尽可能与已有勘探 线和钻孔位置重合；

e)  点线号宜按自西向东、自南向北增大的顺序编号，现场应设立明显标志；

f)  野外布置图应注明测点、测线、钻孔等信息， 测线应标注端点和转折点；

g)  测区边界附近发现重要异常时， 应延长测线长度， 确保异常形态能被完整探测。

5.4.4  开展专项探测时，工作部署还应符合下列原则：

a)  岩溶、土洞、采空区、地下病害、地下构筑物等探测， 测线宜采用网状布置，测点间距应小于 探测对象的尺寸；

b)  地基加固效果检测应在加固前后分别进行探测，测线宜覆盖加固点及其周边区域。

5.5  采集阵列设计

5.5.1  阵列微动探测应根据地质任务、地形地貌、工作区地质构造特征、噪声特征、现场方法试验等， 设计合适的采集阵列和参数。 采集阵列可采用线性阵列、圆形阵列、 “十”字阵列、菱形阵列、 L 型阵 列和不规则密集阵列等，阵列方式可参照本文件附录 A 设计。

5.5.2  单台微动探测拾震器应布设在设计测点位置。阵列微动探测有中心点的阵列，测点为中心点； 无中心点的阵列，测点为阵列的几何中心点。密集台阵微动探测每台拾震器对应一个测点。

注： 有中心点的阵列指阵列中心有放置拾震器， 如圆形阵列、十字阵列等。对于非对称阵列， 中心点可以不是阵列 的几何中心，如L形阵列， 中心点为L形拐点；“T”形阵列，中心点为T字交点。

5.5.3  阵列微动探测采集阵列宜避开断裂带等地层速度剧烈变化地带，避免跨构造单元布设。

5.5.4  场地存在固定干扰源时， 阵列宜避让。若干扰源可作为有效震源时，宜采用线性阵列， 阵列延 长线宜通过干扰源。

5.5.5  微动探测宜采用圆形阵列，场地允许的情况下，推荐使用嵌套三点圆形阵列。当障碍物较多时， 可采用线性阵列、L 形阵列、不规则密集阵列等， 拾震器数量不宜少于 10 个。

5.5.6  圆形阵列需 n+1 台拾震器同时观测（n≥3），将一台拾震器布设在中心点，另外 n 台拾震器均  匀布设在各采集半径的圆周上。观测半径不宜少于 3 个。在拾震器数量较少的情况下，也可依次进行各

半径的数据观测。

5.5.7  最大道间距与探测深度呈倍数关系，浅层探测中，探测深度可为最大道间距的 3 倍~5 倍，随着 探测深度增加， 倍数减小。可根据最大探测深度和垂向分辨率确定最大和最小道间距。

5.5.8  嵌套三点圆形阵列最大观测半径 r 宜大于等于勘探深度的 1/3～1/5。探测深度小于等于 500 m   时， 最大观测半径不应小于探测深度的 1/5；探测深度大于 500 m 时，最大观测半径不应小于探测深度 的 1/3 。其它阵列可参考以上参数，r 则为拾震器有效组合中的最大道间距。

5.6  工作精度

Xi 2

2n i  1          i

X

DZ/T XXXXX—XXXX

5.6.1  工作精度应根据地质勘查任务、勘查阶段、勘查类型、地质条件复杂程度及干扰因素进行设计。 应符合相应领域规范规定的精度。

5.6.2  工作精度可采用重复观测的方式评价，即同一地点不同时间重新布设仪器重复观测，单台微动 探测和阵列微动探测分别按公式（1）和公式（2）计算两次成果曲线均方相对误差，观测数据和检查数 据计算参数应一致。重复观测点应均匀分布在工区，不少于总测点的 5% 。总测点数少于 10 时， 重复  观测点为 1 个～2 个。

1   n        X

'

X

i

i

M

…………………………………

'

2

100%

式中：

M ——均方相对误差；

n ——参与统计的频点数；

i

X ——观测点H/V谱比曲线第i 个频点对应的值；

Xi ' ——检查点H/V谱比曲线第i 个频点对应的值。

2 	  100%

1   n         VRi       VRi '

2n   VRi   VRi '

M                                                     …………………………………

式中：

M ——均方相对误差；

n ——参与统计的频点数；

VRi ——观测点频散曲线第i 个频点对应的相速度，米每秒（m/s）；

'

VRi  ——检查点频散曲线第i  个频点对应的相速度，米每秒（m/s）。

5.6.3  工作精度也可通过钻探验证等其他工作手段综合评价。

5.6.4  微动探测工作精度分Ⅰ级和Ⅱ级两个级别。

（1）

（2）

a)  单台微动探测工作精度分级为：

Ⅰ级： H/V谱比曲线重复性好， 有效频段满足勘探要求，地形条件简单、无强烈震动干扰的地区， 均方相对误差不宜大于5%，地形起伏较大或（和） 有强烈震动干扰的地区，均方相对误差不宜大于10%。

Ⅱ级： H/V谱比曲线重复性较好， 有效频段满足勘探要求，地形条件简单、无强烈震动干扰的地区， 均方相对误差不宜大于10%，地形起伏较大或（和）有强烈震动干扰的地区，均方相对误差不宜大于15%。

b)  阵列微动探测工作精度分级为：

DZ/T XXXXX—XXXX

Ⅰ级： 频散曲线重复性好，有效频段满足勘探要求，低频段频点密度高，地形条件简单、无强烈震 动干扰的地区， 均方相对误差不宜大于5%，地形起伏较大或（和） 有强烈震动干扰的地区， 均方相对误 差不宜大于10%。

Ⅱ级： 频散曲线重复性较好， 有效频段满足勘探要求， 低频段频点密度较高，地形条件简单、无强 烈震动干扰的地区，均方相对误差不宜大于10%，地形起伏较大或（和）有强烈震动干扰的地区，均方 相对误差不宜大于15%。

5.7  设计书编写

5.7.1  设计书应根据项目任务书和任务书下达部门的要求，在现场踏勘、基础上编写。文字应叙述准 确、完整、真实，图表清晰。

5.7.2  设计书应根据以往工作程度和存在的问题，结合目标任务，在分析已有资料，现场踏勘的基础 上编制。内容包括： 微动探测的目标任务、工作内容、工作量、测点测线部署、采集方案与质量控制、 数据处理和资料解释、预期成果、组织保障措施和经费预算等。应按照附录 B 给出的提纲编制。

5.8  设计审批与变更

5.8.1  设计书经审查与批准后方可实施。

5.8.2  在设计执行过程中， 如有变动应及时提请变更，经批准后方可实施。

6  仪器设备

6.1  仪器选择

6.1.1  单台微动探测宜采用三分量拾震器，通频带应根据探测深度和场地确定，宜覆盖 0.2 Hz～25 Hz， 信噪比应大于 80 dB，低频特性应稳定可靠。放大器应采用带低通滤波功能的多通道放大器， 其各通道 幅值一致性偏差不应大于 3%，各通道相位一致性时间偏差不应大于 0.1 ms，等效输入噪声应低于 1 μ V， 电压增益应大于 80 dB。

6.1.2  阵列微动探测仪器设备， 可采用多通道微动探测系统或一体化拾震器。

a)  多通道微动探测仪器的技术指标应符合下列规定：

1)  放大器的通道数不少于 4 通道；

2)  通道间幅值偏差不大于 5%，相位差不大于 0.1 ms；

3)  通道间串音抑制不小于 100 dB；

4)  动态范围不小于 120 dB，A/D 转换位数不小于 24 位，采样间隔不宜大于 20 ms； 5)  系统噪声不大于 1 V；

6)  采样率应满足探测精度要求,采集时间长度可控。

b)  拾震器应符合下列规定：

1)  采用速度型传感器时，电压输出灵敏度不宜小于 2 V/（cm/s）；

2)  同一阵列内拾震器之间的固有频率差不宜大于 0.1 Hz，灵敏度和阻尼系数差不宜大于 5%； 幅值差不宜大于 5%，相位差不宜大于 0.1 ms；

3)  有效频带范围内，频谱曲线应变化平缓。 勘探深度小于 100 m 时， 最低有效频率宜低于 5 Hz；勘探深度 100 m～500 m 时， 最低有效频率宜低于 2 Hz；勘探深度 500 m～1000 m 时，

DZ/T XXXXX—XXXX

最低有效频率宜低于 1 Hz；勘探深度为 1000 m～2000 m 时， 最低有效频率宜低于 0.5 Hz； 勘探深度大于 2000 m 时， 最低有效频率宜低于 0.2 Hz。

c)  一体化拾震器除满足本文件第 6.1.2 a）、6.1.2 b）的相关规定外，还应满足以下要求：

1)  应具有实时时间校正和多台传感器同步、连续记录功能。 时间校正精度应≤1 ms ，时间精 度 24 小时误差应在±2.5 ms 以内。

2)  数据存储容量不宜低于 8 GB，持续工作时长不宜少于 24 小时；

3)  具有防震、防潮等性能。

6.1.3  所选用的仪器设备应能满足探测精度要求。

6.2  仪器使用和维护

6.2.1  操作人员应按照仪器说明书使用仪器。每次工作结束后，擦洗干净，易松动部件应检查紧固。

6.2.2  正式施工前，应对所使用仪器的性能进行检查，各项指标应符合规定要求。两台及两台以上仪 器在同一工区工作前，应进行仪器一致性检验，检验方式及结果需满足 7.1 相关规定。

6.2.3  仪器设备应妥善保管，要求如下：

a)  仪器的使用者应对仪器使用期间的安全负责， 无关人员不能随意动用仪器；应做好仪器使用、 搬运和保管中的防水、防暴晒、防震、防尘处理，不应将仪器放置在潮湿、不清洁和不安全的

地方，仪器长距离运输时，需妥善包装，仪器与各零部件之间应添加足够的缓冲材料； b)  仪器设备所属的零配件、备件和工具要妥善保管， 不得随意弃置或挪作它用。

6.2.4  仪器设备应定期维护，要求如下：

a)  主要仪器设备应建立技术档案，包括说明书、使用情况、检修记录及标定记录等；

b)  仪器设备需每三个月通电检查一次，每个工区开工前和收工后，对仪器进行检查，确保仪器工 作正常；

c)  仪器设备发生故障时应及时修理，检修后应重新进行性能校验。

7  野外施工

7.1  一致性试验

7.1.1  阵列微动探测或多台拾震器同时工作的单台微动探测， 应进行仪器一致性试验。一致性检查不 合格应分析原因，予以检修或更换， 应使用一致性检查合格的仪器进行数据采集。

7.1.2  项目施工前， 将全部拾震器放置在同一稳定、平坦场地上，同步记录 10 min～30 min ，深层探 查或环境干扰大时采集时间加长。计算各拾震器的功率谱、相干系数和相位差等，可采用均方相对误差

进行评价， 有效频率范围内， 一致性不应小于 95%。

7.1.3  参数可调的仪器，一致性检查时的仪器参数应与野外施工时的参数相同。

7.1.4  每日施工前，应对施工的仪器进行检验，仪器检验应按说明书进行，应无坏道等仪器本身导致 的异常。

7.2  数据采集

DZ/T XXXXX—XXXX

7.2.1  应根据设计进行测网或测点布设，当测点遇水域、高架桥、陡崖等特殊地形地貌的场地时， 可 适当调整采集阵列， 避开障碍， 并记录实际点位坐标。

7.2.2  测点宜采用全站仪、 GNSS 或 RTK 进行测量定位，测量工作应符合 GB 50026 的规定。单台微 动探测和密集台阵微动探测定位精度可按 GB 50026 执行，阵列微动探测测点测量精度可适当放宽。阵 列测量测点平面误差在相应工作比例尺成果图上应不大于 2 mm，高程误差在探测目标埋深超过 100 m  时应小于埋深的 5% ，埋深不足 100 m 时误差应小于 5m。

7.2.3  数据采集前，应确保各拾震器与地面耦合良好，拾震器处于水平状态。 仪器进入正常工作状态 后， 阵列内和拾震器周围应避免人为振动干扰。

7.2.4  应使用 3H 及以上硬度的铅笔，填写野外数据采集记录表，字迹应工整、清晰、不涂改。记录 内容应包括阵列类型、拾震器编号及位置、采集开始和结束时间等信息， 应记录观测点（拾震器埋置 点）附近典型的地形地貌，尤其是可能引起噪声的干扰源等。单台微动探测野外数据采集记录使用表  C.1；最大半径小于 50 m 的阵列微动探测野外数据采集记录使用表 C.2；最大半径大于 50 m 的阵列微 动探测野外数据采集记录使用表 C.3。

7.2.5  数据采集后应及时将当天采集数据及实际阵列位置信息传入计算机，检查确认采集数据是否有 效，并存盘备份。存储时宜按工程名称或工程代号设置存储文件夹。不合格数据应记录并重新测量。

7.2.6  单台微动探测进行场地评价时， 距离观测点 100 m 内应无人为振动干扰。应根据所需频率范围 设置低通滤波频率和采样频率， 每次记录时间不应少于 15 min，记录次数不应少于 3 次。

7.2.7  阵列微动探测应满足以下要求：

a)  最大道间距小于 50 m 时， 阵列内拾震器位置可采用测量绳、测量尺定位。大于 50 m 时需使用 高精度定位仪测量， 定位平面中误差不大于阵列最小道间距的 10%；

b)  采用圆形阵列时，同一阵列内拾震器平面位置移动距离不宜超过所在半径的 5%，若仍无法避 开障碍，可将测点（即整个阵列）整体移动。

7.2.8  采集参数设置应与设计方案一致。

7.2.9  多通道微动探测系统除满足 7.2.7 条外， 还应符合以下要求：

a)  电缆连接应与阵列内拾震器设计编号一致；

b)  拾震器与电缆连接良好， 防止漏电、短路和接触不良等；

c)  仪器应设置在无滤波状态，各道增益设置应一致。

7.2.10  数据采集中能实时显示频散曲线迭加过程的采集系统，应待频散曲线特征基本稳定后，再继续 采集 3 min～10 min 后停止。

7.2.11  干扰严重地区应延长采集时间或夜间作业，可根据现场方法试验确定合理的观测时长。

7.3  安全措施

7.3.1  应严格执行国家有关安全法规和标准的要求。坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针。

7.3.2  应随时观察天气情况，及时进行通讯联络，靠近山区施工，应注意观察地形地貌和警示标志， 远离山洪、泥石流、滑坡等地质灾害易发区。

DZ/T XXXXX—XXXX

7.4  原始资料质量检查与评价

7.4.1  每天测量完成后，操作人员应通过回放等方式，第一时间检查原始记录有无不正常道等明显异 常。并将原始记录进行初步整理，交由室内组（或专人） 进行检查和初步验收， 并做出评价。发现问题 应即时通知操作人员，分析原因，提出改进建议或重新采集。

7.4.2  单台微动探测原始记录质量分为合格和不合格两种。

a)  合格记录需同时满足以下要求：

1)  仪器检查记录合格；

2)  野外记录表格正确、齐全、整洁；

3)  原始记录信号整体平稳， 无明显零值漂移；

4)  能提取稳定的 H/V 谱比曲线，有效频段满足勘探要求。

b)  不满足以上任一要求，评价为不合格记录。

7.4.3  阵列微动探测原始记录质量评价分为优良、合格和不合格三个等级。

a)  同时满足以下条件为优良记录：

1)  仪器检查记录合格；

2)  观测系统和采集阵列正确，符合设计要求；

3)  野外记录表格正确、齐全、整洁，电子记录应与野外记录表格一致；

4)  原始记录信号整体平稳， 阵列内各拾震器记录无明显的方位性干扰，或明显的方位性干扰

记录时长不大于采集时长 5%；

5)  无不正常道记录；

6)  有效频段满足勘探需要。

b)  有下列缺陷之一者为不合格记录：

1)  无仪器检查记录或仪器检查记录不合格的记录；

2)  观测系统不正确或仪器处于不正常状态所获得的记录；

3)  野外记录表格信息不正确或不齐全， 导致不能利用的记录；

4)  同一阵列内存在强烈的方位性干扰噪声， 导致数据无法使用；

5)  采用 SPAC 法时，中心点拾震器记录不正常；

6)  有效频段不能满足勘探需要。

c)  不够优良条件， 又不属于不合格的记录为合格记录。

注： 方位性干扰指同一阵列内所有拾震器中，只有某个方位的记录异常， 如记录幅值突然增大数倍以上；不正常道 指原始记录存在由仪器本身导致的异常，如记录幅值为零等。

7.4.4  优良记录不应低于 70%。对于总测点数大于 50 个的剖面或面积性测量，不合格率应小于 3%。对 于单点微动探测或总测点数小于 50 个的剖面或面积性测量，不合格测点应重新采集。

7.5  野外资料验收

7.5.1  验收的野外原始资料包括：

a)  按照附录 C 填写的微动探测野外数据采集记录表；

b)  按照附录 D 填写的微动探测原始记录评级表；

a)  仪器一致性试验原始记录及试验结果；

b)  测量点采集数据原始记录波形（电子文档）。

DZ/T            XXXXX—XXXX

7.5.2      验收的基础资料包括：

a)  实际材料图；

b)  野外工作手图；

c)     野外工作小结；

d)  其他相关资料。

7.5.3  项目承担单位先组织内部验收，形成内部验收意见，合格后向项目主管单位提交验收申请，主 管单位组织专家对野外资料进行验收，并形成最终验收意见。

7.5.4    野外资料验收合格后，方可结束野外工作。

8  数据处理与解释

8.1  数据处理

8.1.1  单台微动探测

8.1.1.1  测试数据处理宜采用功率谱分析法。每个样本数据不应少于1024个点，采样频率宜取 50 Hz~ 100Hz, 并应进行加窗函数处理，频域平均次数不宜少于30次。

8.1.1.2     卓越频率应采用频谱图中最大峰值所对应的频率。当频谱图中出现多峰且各峰值相差不大时， 宜在谱分析的同时，进行相关或互谱分析，并经综合评价后确定场地卓越频率。

8.1.1.3  按照公式(3)计算 H/V 谱比。

式中：

…………………………………

(3)

Sws(f)、SEs(f)——分别为频率f对应的一对互相正交的水平分量傅里叶功率谱；

Sv(f)——垂直分量傅里叶功率谱。

8.1.1.4     按照公式(4)计算松散覆盖层厚度。

…………………………………

(4)

式中：

h——松散覆盖层厚度，单位米 (m);

Vs——横波速度，单位米每秒 (m/s);

f;             卓越频率，单位赫兹 (Hz)。

8.1.1.5     在缺乏横波速度资料的区域，可按照经验公式(5)计算覆盖层厚度。

h  afr b

式中：

h          松散覆盖层厚度，单位米（m）；

DZ/T XXXXX—XXXX

…………………………………（5）

fr  ——卓越频率，单位赫兹（Hz）；

a 、 b         经验参数，可根据钻孔资料拟合得到。

8.1.2  阵列微动探测

8.1.2.1  处理软件应具有 SPAC 法或 ESPAC 法或 F-K 法处理功能。采用线性阵列采集微动信号时，

处理软件应具有折射微动处理功能， 如 –   分析或多道分析，且应具有校正方位噪音源的功能。密集台 阵微动探测时， 处理软件应具有校正方位噪音、互相关分析、层析成像等功能。

8.1.2.2  瑞雷波相速度频散曲线提取参见附录 E ，包括以下内容：

a)  有中心点规则阵列采集的数据宜使用 SPAC 法；

b)  无中心点阵列采集的数据可使用 ESPAC 法。半径划分不宜少于 3 个，尽量使拾震器均匀分布在 各半径内；

c)  采集过程中方位性震源明显或混入较大能量体波时，且拾震器数量不少于 10 个， 宜使用 F-K 法。频率波数谱的峰值能量应具有较好收敛性；

d)  折射微动宜采用多道分析法，密集台阵微动探测宜采用互相关分析，且应校正方位噪音。

8.1.2.3  频散曲线提取应在有效频段内进行。相关函数低频端第一个极大值对应的频率为该道间距的 低截频率。

8.1.2.4  视 S 波速度计算：

a)  面积性测量、剖面测量或者测点较密集可连成剖面的情况下， 频散曲线可直接计算视 S  波速

度 Vx ，内插形成视 S 波速度平面或剖面图，直接进行地质构造推断解释。

b)  视 S 波速度 Vx 计算见公式（6）：

| Vx，i 式中： | ti v4R， i ti 1 v4R， i 1 1 / 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ti ti 1 |

VR——相速度，单位米每秒（m/s）；

| ti——周期，单位s；i=1 ，2，3 ，....n， c) 勘探深度估算公式如下： H 式中： | 为统计频点， n为整数。 ………………………………… VR 2f |
| --- | --- |

H——勘探深度，单位米（m）；

VR——瑞雷波相速度，单位米每秒（m/s）；

（6）

（7）

DZ/T XXXXX—XXXX

ƒ——频率，单位赫兹（Hz）；

——校正系数，有条件的工作区应与已知钻孔资料对比，做深度校正，提高深度解释的精度

8.1.2.5  面波相速度反演：

a)  频散曲线可经反演获得阵列下方介质的横波速度结构，从垂向上解释推断地层结构。也可对反 演获得的 S 波速度数据进行内插，形成 S 波速度剖面或平面图，从剖面或平面上进行地质解 译。

b)  反演计算宜由浅及深、逐层调试，使正、反演结果逐渐收敛。

c)  应利用测点附近的钻孔资料或位于同一个构造单元的钻孔资料提供初始模型信息，主要参数包 括地层厚度、纵波速度、密度和初始 S  波速度。若缺少钻孔资料， 可基于区域地质资料或邻 近微动探测点反演成果建立初始模型。地质资料空白区， 可用细分法将目的反演深度等分为多 个地层，浅部采用较小间隔， 深部采用较大间隔。也可参考频散曲线拐点、斜率和频散点疏密 特征进行地层初步划分， 建立初始模型。

d)  对于成层性较好的沉积地层，可基于遗传算法反演地层 S 波速度。

8.1.2.6  单台阵列微动应按附录 F 提供成果图册， 剖面或面积性阵列微动探测应提供面波速度等值线 断面图或平面图。

8.2  资料解释

8.2.1  遵循从已知推断未知的原则， 由浅及深、点面结合、综合分析，必要时对重点异常进行现场踏

勘。

8.2.2  根据工作区及其邻近区域已知地质、地球物理及钻探等资料，以地质理论为指导，建立的地质- 地球物理模型，依据频散曲线特征、H/V 谱比曲线特征、相速度 VR 、视 S 波速度 Vx  以及剪切波速度 Vs 等信息，进行物性分析和地质推断。可参考附录 G。

8.2.3  H/V 谱比曲线峰值频率对应地层卓越频率，峰值幅值则与场地放大因子有关。通过 8.1.2.4 转换 后的深度对应强波阻抗界面，如松散覆盖层与基岩的分界面。H/V 谱比曲线形态可指示地层结构和溶洞 等地质灾害体。

8.2.4  频散曲线的拐点、斜率、频散点疏密等特征常对应地层速度变化， 根据相速度 Vr 、视 S 波速度 Vx 及剪切波 Vs 速度值的变化特征，可解释地层结构、断裂构造、滑坡、 地下空洞等地质异常体。

8.2.5  编制地质-地球物理综合解释成果图， 同时对解释成果质量进行评估，说明可能存在的问题与不

足。

9  报告编写与资料提交

9.1  报告编写

9.1.1  编写要求

报告的原始和基础性资料，应在外业数据和资料验收合格后使用。报告编写应内容全面，重点突出， 论述及推断有理有据， 文字简练， 逻辑严密， 图件清晰，结论客观明确。 图件应符合DZ/T 0069的要求。

DZ/T XXXXX—XXXX

9.1.2  编写内容

应包括前言、地质及地球物理特征、工作方法及质量评述、资料推断解释及结论和建议。具体内容 按照附录H给出的提纲编写。

9.2  资料提交

成果报告评审后，根据专家组的评审意见完成成果报告的修改。通过评审后，将成果报告和项目相 关资料提交有关部门存档。提交的资料应包括合同或任务书、立项报告、工作设计、过程控制文件、原 始资料、成果报告及附图附表、评审意见等。

DZ/T XXXXX—XXXX

附  录  A

(资 料性)

阵列微动探测数据采集示例

高质量的原始数据采集是微动探测技术的基础，在固有的硬件条件和采集环境下，决定原始数据采 集质量的主要因素为阵列布设方式。试验表明，阵列最大道间距越大，越有利于低频微动信号采集，不 同道间距组合可得到不同频段的微动信号，进而对不同深度的地质结构进行解释推断。

图 A.1  给出了几种观测阵列示意图，a)   为三点圆形采集阵列；b)   为十字阵列； c)   嵌套三点圆形 阵 列 ；d)   为无中心点圆形阵列； e)    为矩形阵列； f)   为三角形阵列；  g)    为不规则密集阵列； h)   线性 阵列。其中a) 、b) 、c)     有中心点，可采用传统 SPAC 法 ；d) 、e) 、f) 、g)        无中心点，宜采用扩展空间 自相关即 (ESPAC)    法 或F-K  法 。

a) 三点圆形阵列                        b)“十”字阵列                      c) 嵌套三点圆形阵列

d)无中心点圆形阵列

e) 矩形阵列

f)三角形阵列

g) 不规则密集阵列

图A.1

h)线性阵列

微动探测常见观测阵列示意图

DZ/T XXXXX—XXXX

根据不同的信号来源、采集环境、勘探目的及后续处理手段， 可通过现场试验选择相应的采集阵 列。a）为传统的 3 点圆形阵列。b）东西和南北向拾震器间隔相等的情况下可理解为 4 点圆形阵列，更 适合沿城市道路施工。 c）实质上是对 a）的一种扩展，使得信号采集效率成倍提高。折射微动采用线 性阵列 h），可基于多道分析提取频散曲线。密集台阵微动探测则是阵列微动探测的一种特殊形式， 布 阵形式类似 g）不规则密集阵列，但拾震器数量大，常同时布设近百台甚至上千台拾震器。 常规的阵列 微动探测将阵列的中心或几何中心作为测点，计算结果代表测点下方地层信息。密集台阵则是直接通过 相应的数据处理和反演技术获取整个阵列下方地层速度结构。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/287060040016006043