赤峰市天山兴利矿业有限公司

阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿  2023 年度矿山地质环境治理计划书

赤 峰 市 天 山 兴 利 矿 业 有 限 公 司

目  录

一、矿山基本情况	1

二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况 	1

(一) 方案编制概况 	2

(二) 治理方案规划的近期治理工程内容	2

(三) 矿山地质环境治理方案执行情况 	4

三、本年度矿山生产计划	6

(一) 本年度的主要生产指标计划	6

(二) 开采范围 	5

四、矿山地质环境问题	6

(一) 矿山地质环境问题现状	7

(二) 矿山地质环境问题预测	15

五、矿山地质环境防治工程 	16

(一) 矿山地质环境治理区的确定	16

(二) 矿山地质环境治理工程 	16

(三) 矿山地质环境监测工程 	16

六、经费预算	19

附  图

1 、赤峰市天山兴利矿业有限公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿 2023 年度

矿山地质环境治理工程部署图

参考资料

比例尺 1:2000

1 、2013 年 1 月，中化地质矿山总局内蒙古地质勘查院编制了《内蒙古自治 区阿鲁科尔沁旗下达井 (赤峰市天山兴利矿业有限公司) 铁矿矿山地质环境保护 与综合治理方案》  (备案编号：13005) ；

2 、2020 年 3 月，赤峰市天山兴利矿业有限公司编制的《赤峰市天山兴利矿 业有限公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿 2020 年度矿山地质环境治理计划书) ；

3 、内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书，文号 181100  号。

4 、2021 年 6 月，赤峰市天山兴利矿业有限公司编制的《赤峰市天山兴利矿

业有限公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿 2021 年度矿山地质环境治理计划书) ；

# 一、矿山基本情况

矿山基本信息表

| 矿山企业基本信息表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 赤峰市天山兴利矿业有限公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿 |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰市天山兴利矿业有限公司 |  | 法人代表 |  |
| 采矿许可证号 | C1500002014042110133583 |  | 发证机关 | 赤峰市自然资源局 |
| 有限期限 | 2014 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 3 日 |  | 发证日期 | 2014 年 4 月 3 日 |
| 矿区地址 | 阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木 |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经 120°00′30″~120°02′30″；北纬 43°41′15″~43°42′00″。 |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  | 生产规模 | 中型 |
| 开采矿种 | 铁矿 |  | 采矿方式 | 地下开采 |
| 矿区面积 | 1.212km2 |  | 生产现状 | 停产 |
| 建矿时间 | 2003 年 |  | 设计生产能力 | 30 万吨/年 |
| 设计服务年限 | 10. 17a |  | 实际生产能力 | 0 |
| 剩余服务年限 | 10. 17a |  | 开采深度 | 457m 至 165m 标高 |
| 查明资源储量 | 386.77×104t |  | 剩余资源储量 | 386.77×104t |
| 矿区范围拐点坐标 | 2000 国家大地坐标系 |  |  |  |
|  | 点号 | X | Y |  |
|  | 1 | 4839864.5364 | 40500829. 1734 |  |
|  | 2 | 4839864.5375 | 40501462.2846 |  |
|  | 3 | 4839394.7371 | 40501462.2854 |  |
|  | 4 | 4840189.7207 | 40503189.0774 |  |
|  | 5 | 4839702. 1802 | 40503189.0783 |  |
|  | 6 | 4839145.3482 | 40502252.6074 |  |
|  | 7 | 4839145. 1068 | 40501373.2356 |  |

|  | 8 | 4839513.0662 | 40500829. 1740 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金计提 |  |  | 基金使用 | 未使用 |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 手机号 |  |
| 通讯地址 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗 |  | 邮编 | 025500 |
| 固定电话 | 无 |  | E-mail |  |

# 二、矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## ( 一) 方案编制概况

矿山地质环境治理方案编制情况：

2013 年 1 月，中化地质矿山总局内蒙古地质勘查院编制了《内蒙古自治区阿鲁 科尔沁旗下达井 (赤峰市天山兴利矿业有限公司) 铁矿矿山地质环境保护与综合治 理方案》  (备案编号：13005) ，以下简称《综合治理方案》。

2020 年 3 月，由赤峰市天山兴利矿业有限公司编制的《赤峰市天山兴利矿业有 限公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿 2020 年度矿山地质环境治理计划书》。

2021年6月，由赤峰市天山兴利矿业有限公司编制了《赤峰市天山兴利矿业有限 公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿2021年度矿山地质环境治理计划书》。

2022年3月，由赤峰市天山兴利矿业有限公司编制了《赤峰市天山兴利矿业有限 公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿2022年度矿山地质环境治理计划书》。

## (二) 治理方案规划的近期治理工程内容

综合方案设计的治理工程：

根据中化地质矿山总局内蒙古地质勘查院编制了《内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗 下达井 (赤峰市天山兴利矿业有限公司) 铁矿矿山地质环境保护与综合治理方案》 	(备案编号：13005) 》。矿山地质环境治理近期部署时间为 2013 年 1 月至 2016 年 7 月。矿山地质环境治理工程设计为：利用民采坑周边废石对其进行回填、然后对场 地进行覆土、恢复植被。

首期设计治理情况见表 2- 1。

表 2-1  近期设计治理情况说明表

| 治理单元 | 治理面积 (m2 ) | 复垦面积 (m2 ) | 备注 (治理措施) |
| --- | --- | --- | --- |

| 民采坑 | 19500 | 19500 | 回填 6000m3 ，覆土 5800m3 ，整平 5800m3 ，恢复植被 19500m2 |
| --- | --- | --- | --- |

2020年度治理计划书设计的治理工程：

根据2020年由赤峰市天山兴利矿业有限公司编制的《赤峰市天山兴利矿业有限 公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿2020年度矿山地质环境治理计划书》治理内容对前

期治理单元植被管护、补植。

2021年度治理计划书设计的治理工程：

根据2021年6月。由赤峰市天山兴利矿业有限公司编制了《赤峰市天山兴利矿业 有限公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿2021年度矿山地质环境治理计划书》治理单 元为：废渣清理矿山地质环境治理工程设计为：

1 、对区域 1 内采坑露天采场 2 进行平整、种草。

2 、区域 2 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，待回填完毕覆土、 种草。

3 、区域 3 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，待回填完毕覆土、 种草。

4 、区域 4 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，  待回填完毕覆土、 种草。

5 、区域 5 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，  待回填完毕覆土、 种草。

6 、区域 6 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，  待回填完毕覆土、 种草。

7 、对区域 1 内露天采场 1 、区域 3 内露天采场 5 布置警示牌。

2022年度治理计划书设计的治理工程：

根据2022年3月。由赤峰市天山兴利矿业有限公司编制了《赤峰市天山兴利矿业 有限公司阿鲁科尔沁旗下达井矿区铁矿2023年度矿山地质环境治理计划书》治理单 元为：废渣清理矿山地质环境治理工程设计为：

1 、对区域 1 内采坑露天采场 2 进行平整、种草。

2 、区域 2 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，待回填完毕覆土、 种草。

3 、区域 3 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，待回填完毕覆土、 种草。

4 、区域 4 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，  待回填完毕覆土、 种草。

5 、区域 5 内采坑全部回填，废渣堆作为回填物源进行清运，  待回填完毕覆土、

种草。

6 、对区域 1 内露天采场 1 、区域 3 内露天采场 5 布置警示牌。

## (三) 矿山地质环境治理方案执行情况

综合方案设计方案执行情况：

矿山已完成《内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗下达井 (赤峰市天山兴利矿业有限公 司) 铁矿矿山地质环境保护与综合治理方案》的首期工作部署，2018 年 12 月 27 日， 赤峰市国土资源局组织专家组对一分期进行了验收并出具《内蒙古自治区矿山地质 环境分期治理工程验收意见书》  (编号：181100) 。

2020 年度设计方案执行情况：

矿山完成2020年度设计的工程量未申请进行现场核查。

2021 年度设计方案执行情况：

矿山未完成2021年度治理计划书的工程量，未申请进行现场核查。

2022 年度设计方案执行情况：

矿山未完成2022年度治理计划书的工程量，未申请进行现场核查。

图 2-1  前期治理区分布图

# 三、本年度矿山生产计划

## ( 一) 本年度的主要生产指标计划

本年度矿山进行采矿手续办理及矿山基建工作，不进行开采，因此，本年度矿山地 表不增加新的生产单元。

# 四、矿山地质环境问题

## ( 一) 矿山地质环境问题现状

矿山现状场地较多且零散，下面按矿山破坏单元分区分别对各场地矿山地质环 境及土地利用现状分述如下：

1 、区域 1

现状区域 1 位于矿证内东侧，内含竖井工业场地、露天采场 1、矿石场、排土场、 土坝、防洪槽等设施。现按地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响、土地资源 影响四个方面现状分述如下：

(1) 竖井工业场地

①地质灾害现状

位于矿区东部，场地形状不规则，场地内设有有竖井及卷扬机房、办公室、宿 舍等，井口规格为 2.4m×3.0m，井深 85m，向下形成两层中段(417m  水平、377m  中 段水平) 场地占地面积 5984m2 。现状地质灾害不发育。

②含水层影响现状 a 、含水层结构破坏

根据矿区水文地质条件及开采现状，矿山开采主要影响基岩裂隙含水层， 目前

形成探矿竖井，局部含水层结构破坏。

b 、矿坑疏干对含水层影响

矿山排水属疏干性排水，矿坑排水使矿区局部含水层水位下降。基岩裂隙含水 层与其联系不密切，开采不会影响到附近主要第四系含水层。

c 、对矿区及附近水源的影响

矿区及周围无常年有水的地表水体及地表径流，现状条件下，矿井疏干量较小，

矿山排水及水源井抽水不会影响到附近水源。

d 、对地下水水质影响

地下水污染因素主要为矿山生产、生活排水，矿坑废水中污染因子主要为固体 悬浮物，生活废水为三氮、磷等，废水量小，生产、生活污水不会大面积影响到地 下水水质。

③对地形地貌景观的影响现状

竖井工业场地未见塌陷、沉陷，未对地形地貌景观产生影响。

④对土地资源的影响现状

竖井工业场地占地面积 5984m2 ，损毁土地资源为其他草地 3425m2 ，采矿用

地 2559m2 。见照片 4- 1。

照片 4-1    竖井工业场地

(2) 露天采场 1

①地质灾害现状

位于矿区东部，场地呈长条状，采场深 16m ，边坡坡度 60° ，场地占地面积 11146m2 。现状地质灾害不发育。

②含水层影响现状

a 、含水层结构破坏

根据现场情况，露天采场 1 未破坏含水层。

b 、矿坑疏干对含水层影响

采场未产生疏干水。

c 、对矿区及附近水源的影响

矿区及周围无常年有水的地表水体及地表径流，现状条件下，露天采场 1  不

会影响到附近水源。

d 、对地下水水质影响

露天采场 1 不会大面积影响到地下水水质。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/287112101165006024