# 2023 年广西职业院校技能大赛

# 中职组《物联网技术应用与维护》赛项

样题

2023 年 2 月

第一部分  竞赛须知

一、竞赛要求

1.正确使用设备与工具，严格遵守操作安全规范；

2.竞赛过程中如有异议，可向现场监考或裁判人员反

映，不得扰乱赛场秩序；

3.遵守赛场纪律，尊重监考或裁判人员，服从安排。

二、职业素养与安全意识

1.完成竞赛任务，所有操作符合安全操作规范，注意用

电安全；

2.实训工位、工作台表面整洁，工具摆放、导线头等处

理符合职业岗位要求；

3.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场设备、

器材。

三、扣分项

1.在完成竞赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏

或造成事故，视情节扣10～20分，情况严重者取消比赛资

格；

2.衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判  工作等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分，情节严重

者取消竞赛资格。

四、选手须知

1.任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判 示意，并进行更换；考试结束后，所提供所有的纸质材料均

须留在考场；

2.设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范

进行操作；

3.参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任  务实现过程中形成的文件资料必须存储到U盘的指定位置，未

存储到指定位置的文件均不得分；

4.比赛过程中，选手认定设备或器件有故障可向裁判员 提出更换；如器件或设备经测定完好属误判时，器件或设备

的认定时间计入比赛时间；如果器件或设备经测定确有故

障，则当场更换设备，此过程中（设备测定开始到更换完

成）造成的时间损失，在比赛时间结束后，酌情对该小组进

行等量的时间延迟补偿；

5.比赛过程中由于人为原因造成器件损坏，这种情况器

件不予更换；

6.在裁判组宣布竞赛结束后，请选手立即停止对竞赛设

备与计算机的任何操作。

第二部分 竞赛平台介绍

一、注意事项

1.检查硬件设备、电脑设备是否正常。检查竞赛所需的

各项设备、软件和竞赛材料等；

2.竞赛任务中所使用的各类软件工具、软件安装文件

等，都已拷贝至U盘上，请自行根据竞赛任务要求使用；

3.竞赛过程中请严格按照竞赛任务中的描述，对各物联 网设备进行安装配置、操作使用，对于竞赛前物联网实训工 位上已经连接好的设备，可能与后续的竞赛任务有关，请勿

变动；

4.竞赛任务完成后，需要保存设备配置，不要关闭任何

设备，不要拆动硬件的连接，不要对设备随意加密。

二、竞赛环境

# 1.硬件环境

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网全栈智能应用实训系统 | 套 | 1 |
| 2 | 物联网工具箱及耗材包 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器（计算机上有标注） | 台 | 1 |
| 4 | 工作站（计算机上有标注） | 台 | 1 |

# 2.软件环境

| 序号 | 类别 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | Microsoft windows 10（64 位） | 1 |
| 2 | 软件 | Ubuntu 18.4（及以上） | 1 |
| 3 | 软件 | Microsoft Office 2016 | 1 |

| 4 | 软件 | Microsoft Visio 2016 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 软件 | IAR Embedded Workbench for 8051 8.10.1 | 1 |
| 6 | 软件 | Keil uVision 5 | 1 |
| 7 | 软件 | Android Studio 3.2 | 1 |
| 8 | 软件 | VS code 1.52 | 1 |
| 9 | 软件 | 调试软件、网络扫描、侦听工具、串口调试助手等 | 1 |

第三部分 竞赛任务

模块 A：物联网设备安装与调试（25 分）

*注：根据要求完成相应的任务，本模块的结果文件需保 存到服务器计算机上的“D:\提交资料\模块 A ”文件夹下， 若没有该文件夹，则需参赛选手自行创建该文件夹。同时将 该文件夹全部拷贝到赛事统一发放的 U 盘根目录下。比赛结

束后该 U 盘作为比赛成果提交。

1、物联网设备的安装和部署

按照下图，选择合适的设备安装到物联网岛型实训工位 上，要求设备安装工艺标准、正确，设备安装位置工整、美

观，连线整洁工整美观。

任务要求：

工位设备安装布局图如下：

将扫描枪、打印机与服务器计算机连接好相关数据线并放到

服务器计算机的桌子上面，且摆放整齐。

要求 A-Q1 区域中的设备通过该区域中的串口终端实现数据

通讯。

要求 A-Q2 区域中的设备通过该区域中的 IoT 采集器实现

数据通讯与控制。

要求 A-Q3 区域中的设备通过该区域中的 ZigBee Node 节 点实现数据通讯， 同时 ZigBee Master 节点要求通过 4G 通讯

终端实现数据与云平台间通讯。

要求 C 面工位中模拟量、数字量、负载设备必须通过 C-Q2

区域中的 IoT 采集器实现数据通讯与控制。

要求在划分区域的线槽盖上粘上黑色电工胶带，表示该线槽 是区域分割线。选手需自行制作合格的网线，若选手无法实现， 可以填写“协助申请单 ”后，领取成品网线，但提出申请后，将

按标准扣分。该网线处理不好，会影响后续部分任务完成。

2、感知层设备的连接和配置

任务要求：

参赛选手自行选择合适的端口，完成所安装设备的连接和配

置，并根据下表设置云平台相关的设备参数。

| 名称 | 云平台标识 |
| --- | --- |
| RGB 灯带 | m_rgb |
| 水浸传感器 | m_water_immersion |
| 二氧化碳变送器 | m_co2 |
| 多合一传感器 - 人体 | m_multi_body |
| 多合一传感器 - pm2.5 | m_multi_pm25 |
| 多合一传感器 - 温度 | m_multi_temp |
| 多合一传感器 - 湿度 | m_multi_hum |
| 超声波传感器 | m_ultrasonic |
| 百叶箱传感器 - 温度 | m_louverbox_temp |
| 百叶箱传感器 - 湿度 | m_louverbox_hum |
| 噪声 | m_noise |
| 温湿度传感器 - 温度 | m_temp |
| 温湿度传感器 - 湿度 | m_hum |
| 光照传感器 | m_light |
| 风速传感器 | m_wind_speed |

| 安全光幕传感器 | m_light_curtain |
| --- | --- |
| 火焰传感器 | m_fire |
| 烟雾探测器 | m_smoke |
| 微波感应开关 | m_microwave |
| 行程开关(单轮式) | m_travelSwitch_singleWheel |
| 接近开关 | m_near |

| 限位开关 | m_limit |
| --- | --- |
| 行程开关 | m_travelSwitch |
| 激光对射模组 | m_laser |
| 频闪红灯 | m_strobe_red |
| 频闪黄灯 | m_strobe_yellow |
| 常亮绿灯 | m_steady_green |
| 常亮白灯 | m_steady_white |
| 转动指示灯 | m_rotating_lamp |
| LED 灯泡 | m_lamp |
| 风扇 | m_fan |
| 多层指示灯 - 红灯 | m_multi_red |
| 多层指示灯 - 黄灯 | m_multi_yellow |
| 多层指示灯 - 绿灯 | m_multi_green |
| 直流电动推杆 - 前进 | m_pushrod_putt |
| 直流电动推杆 - 后退 | m_pushrod_back |
| ZigBee 人体 | z_body |
| ZigBee 温度 | z_temp |
| ZigBee 湿度 | z_hum |
| ZigBee 光照 | z_light |

| ZigBee 火焰 | z_fire |
| --- | --- |
| ZigBee 风扇 | z_fan |
| ZigBee 灯泡 | z_lamp |

硬件设备未出现在此表中，则由参赛选手自行设置参数。

3、ZigBee 模块的烧写与配置

参赛选手参考下表所给定的参数配置任务要求，根据任 务要求完成对主控器、传感器模块、继电器模块的参数配

置。

| 设备 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 所有模块 | 网络号（PanID） | 根据给定的参数设定 |
|  | 信道号（Channel） | 根据给定的参数设定 |
|  | 序列号 | 自行设定 |

4、综合显示屏调试

选手根据任务要求，完成综合显示屏的调试并提交相关

材料。

任务要求：

在综合显示屏上输出“IOT+两位工位号 ”（不足两位前

面补 0，如工位号为 5,则为 IOT05）。

完成以上任务后做以下步骤：

使用摄像机将综合显示屏显示的内容拍摄下来，另存为

A-4-1.jpg。要求拍摄内容清晰、完整。

5、UHF射频读写器的配置

参赛选手根据任务要求，完成 UHF 射频读写器的调试

并提交相关材料。

任务要求：

使用 UHF 射频读写器调试工具读取超高频标签 EPC 号

数据。

完成以上任务后做以下步骤：

使用红色矩形圈出接收区中表示 EPC 号的数据位置，

要求精准圈出并截图，另存为 A-5-1.jpg。

6、职业素养

在项目施工过程中需要安全可靠地选择、使用工具，正 确的选择设备，安装稳固、设备部件均匀排布、设备对齐、 间距相等、整齐美观；布线合理、所有线都装入线槽。施工 完成后需对地板卫生进行打扫、对桌面进行整理、对工具设

备进行还原。

任务要求：

赛位区域地板、桌面等处卫生打扫。

使用的工具还原规整、设备摆放工整、设备手提箱的规

整等。

工位设备安装整齐、设备部件均匀排布、布线合理美观。

模块 B：物联网网络搭建与配置（15 分）

*注：根据要求完成相应的任务，本模块的结果文件需 保存到服务器计算机上的“D:\提交资料\模块 B ”文件夹 下，若没有该文件夹，则需参赛选手自行创建该文件夹。同 时将该文件夹全部拷贝到赛事统一发放的 U 盘根目录下。

比赛结束后该 U 盘作为比赛成果提交。

1、路由器的配置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/287154124046006040