# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称： 金华市汇港管业有限公司—— 3#厂房扩

建项目

建设单位：  金华市汇港管业有限公司

编制日期：2022 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	10

四、主要环境影响和保护措施	15

五、环境保护措施监督检查清单	28

六、结论	30

附表：

附表 1：建设项目污染物排放量汇总表。

附件：

附件 1：备案通知书；

附件 2：营业执照；

附件 3：不动产权证；

附件 4：排污权交易工作联系单；

附件 5：企业承诺书。

附图：

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目平面布置图；

附图 3：项目环境保护目标分布图；

附图 4：项目所在地水功能区划图；

附图 5：金华市区生态环境管控分区图；

附图 6：金华市区生态红线图。

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金华市汇港管业有限公司——3#厂房扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-330702-41-03- 121158 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省金华市婺城区竹马工业区 |  |  |
| 地理坐标 | （119 度 35 分 22.921 秒， 29 度 8 分 23.096 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料板、管、 型材制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、橡胶和塑料制品业：47、 塑料制品制造（其他） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案） 部门（选填） | 金华市婺城区发展 和改革局 | 项目审批（核准/ 备案） 文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 12 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8743 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：金华市区竹马-栅川单元04～06街区控制性详细规划 审批机关：金华市人民政府 审批文件名称及文号：《金华市人民政府关于婺城区竹马-栅川单元04～06街 区控制性详细规划的批复》，金政函【2020】39号 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| --- | --- |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1 、规划符合性分析 金华市区竹马-栅川单元04～06街区由金千铁路、杭金衢高速公路、竹马 乡行政区划范围线、金华城市总体规划中心城区范围线围合而成的区域。规 划用地面积380.41公顷，其中规划城市建设用地面积248.65公顷，规划容纳居 住人口约1.0万人。规划形成“一核、四片、 一轴、两带”的空间结构。 一核： 竹马乡政府及周边服务设施所形成的片区服务核心。四片：规划区中部的集 镇生活片区；东侧工业功能片区；西侧金马水泥厂产业功能片区； 西北部以 上陈垅水库和基本农田保护为主的生态涵养区。一轴： 金竹路发展轴。两带： 西侧从上陈垅水库自北向南形成的河道景观带和中部的盘溪景观带。 本项目位于金华市婺城区竹马工业区，对照《金华市区竹马-栅川单元04~ 06街区控制性详细规划》中的土地利用规划图，项目所在地属于 “四片”中 的东侧工业功能片区，项目选址符合金华市区竹马-栅川单元04～06街区控制 性详细规划要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 一、审批原则符合性分析： 对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388 号），本项目审批原则符合性分析如下。 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目应当符合“三线一单”管控的要求 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环 评[2016]150 号） 等相关要求， 本次环境影响评价与“三线一单”（即生态保 护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）进行对照分析， 详见下表： 表 1- 1 “三线一单”对照分析情况 序 号; 内容; 本项目对照情况. 1; 生态保护 红线; 项目位于金华市婺城区竹马工业区，根据《金华市区生 态红线划定文本》，本项目不在生态红线范围内， 满足生 态保护红线要求。. |

|  | 2; 环境质量 底线; 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境质量达到 Ⅲ类标准； 环境空气质量达到二级标准；土壤环境质量 达到相应评价标准； 声环境质量达到 3 类标准。 本项目对产生的废气、废水、噪声经治理之后能做到达 标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相 关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质 量底线造成冲击。. 3; 资源利用 上线; 项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的 选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合. |
| --- | --- |

理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有 效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域 的资源利用上线。. 4; 环境准入 负面清单; 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目 所 在 地 属 于 金 华 市 婺 城 区 竹 马 乡 一 般 管 控 区 （ZH33070230021）。本项目从事塑料管材生产，属于二 类工业项目，选址位于金华市婺城区竹马工业区，符合 空间布局约束及环境风险防控要求。 项目总量控制指标 污染物经区域替代削减后满足总量控制要求，符合污染 物排放管控要求和资源开发效率要求。因此，项目的建 设符金华市“三线一单”生态环境分区管控准入要求。. 根据以上对照分析， 项目的建设符合“三线一单”管控要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准 项目产生的废气、废水、噪声等污染物经有效治理后，均可做到达标排 放；各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现 状。 （3）重点污染物排放总量控制要求 项目新增 VOCs 须按 1:2 进行区域替代削减，项目在污染物达标排放的情 况下， 排放的污染物总量可以满足总量控制要求。 2、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）总体规划符合性分析 本项目位于金华市婺城区竹马工业区，属于工业用地，不动产权证见附 件 3，因此，项目选址符合金华市区竹马-栅川单元 04～06 街区控制性详细规 划总体要求。 （2）产业政策符合性分析 项目未列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类， 该项目已通过金华市婺城区发展和改革局备案，项目代码为： 2020-330702-4 1-03- 121158。因此， 项目的建设符合国家以及地方的产业政策。 二、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 根据关于转发《<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试行） > 等 12 个行业 VOCs 污染整治规范的通知》（浙环办函[2016]56 号）中《台州 市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》，对照本项目情况，具体符合性分析 见表 1-2。

表 1-2 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类 别; 内 容; 序 号; 判断依据; 企业情况; 是否 符合. 污 染 防 治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪音、恶臭废气的工序和 装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界及 厂区上风向，与周边环境敏感点距离满 足环保要求。; 项目离最近的敏感 点距离较远; 符合. 原 辅 物 料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物 污染、有毒有害物质的废塑料作为生产 原辅料。; 项目使用塑料粒子 新料; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料 的固体废物环境保护控制标准废塑料》 （GB16487.12-2005）; 不涉及; 符合. 污染防治; 现场管理; 4; 增塑剂等含有 VOCS 组分的物料应密封 储存。; 不涉及; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存 储，并优先考虑管道输送。; /; /. 污染防治; 工艺装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术; 项目采用干法破碎 技术; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产 生少的生产工艺和装备，鼓励企业选用 密闭自动配套装置及生产线。; /; /. 污染防治; 废气收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生 恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集 系统，集气方向应与废气流动方向一致。 使用塑料新料（不含回料）的企业视其 废气产生情况可不设置相应的有机废气 收集系统，但需获得当地环保局部门认 可; 项目按要求设置废 气收集系统; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭措 施，减少废气的无组织排放；无法做到 密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、 车间整体换气等多种方式进行。; 项目按要求采用相 应的减少无组织排 放措施; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设置集气罩局部 抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应 密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 项目按要求设置废 气收集、处理系统; 符合.

污染防治; 废气收集; 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计 应符合《排风罩的分类和技术条件》 （GB/T16758-2008）的要求，尽量靠近 污染物排放点，除满足安全生产和职业 卫生要求外，控制集气罩口断面平均风 速不低于 0.6m/s。; 废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风 次数原则上不少于 20 次/小时，采用车间 整体密闭换风，车间内换风次数原则上 不少于 8 次/小时。; 项目采用集气罩收 集废气; /.

污 染 防 治; 废 气 收 集; 13; 废气收集和输送满足《大气污染治理工 程技术导则》（HJ2000-2010）要求，管 路应有明显的颜色区分及走向标识。; 废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工; 符合. 污 染 防 治; 废 气 治 理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料 新料（不含回料）的企业视其废气产生 情况可不设置相应的有机废气收集系 统，但需获得当地环保局部门认可。; 废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工; 符合. 污 染 防 治; 废 气 治 理; 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放 标准》（GB16297- 1996）、《恶臭污染物排 放标准》（GB14554- 1993）等相关标准要 求。; 废气排放满足相关 标准要求; 符合. 环 境 管 理; 内部治理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包 括环保人员管理制度、环保设施运行制 度、废气例行监测制度等。; 环评要求企业建立 环保管理制度; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人 员，负责有效落实环境保护相关管理工 作。; 环评要求企业设置 环保专职人员; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产 生的残余垃圾、滤网等。; 边角料粉碎后回用; 符合. 档案管理; 19; 加强企业 VOCs 排放申报登记和环境统 计，建立完善的“一厂一档”。; 环评要求企业建立 “一厂一档”; 符合. 20; VOCs 治理设施运行台账完整，定期更换 VOCs 治理设备的吸附剂、催化剂或吸收 剂，应有详细的购买及更换台账; 环评要求企业设置 相应台账管理制度; 符合. 环 境 监 测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护 监测制度。每年定期对废气总排放口及 厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓 度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测 进、出口参数， 并核算 VOCS 去除率; 环评要求企业建立 环保监测制度; 符合. 说明： 1、加“★” 的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确 整治要求； 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修 订后的新标准、新政策执行。 由上表可知， 本项目建成后符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整 治规范》的相关要求。

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 金华市汇港管业有限公司成立于 2020 年 3 月，是一家拟从事塑料管材生产及 销售的企业，公司购置位于金华市婺城区竹马工业区的金华市汇港玩具有限公司 原有生产厂区，用地面积 8743m2 ，共 3 幢厂房总建筑面积 9942.03m2 。根据市场 分析并结合公司自身情况，公司拟投资 500 万元，新建 3#厂房扩建建筑面积 6046.02m2 ，并购置塑料管材生产线， 实施塑料管材生产项目，待项目建成后， 形 成年产 3000 吨塑料管材的生产能力。该项目已于金华市婺城区发展和改革局进行 备案，项目代码： 2020-330702-41-03- 121158。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的 有关规定， 该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管 理名录（2021 年版）》中“十八、橡胶和塑料制品业： 47、塑料制品制造（其他）”， 本项目须编制环境影响报告表。受金华市汇港管业有限公司委托， 我公司组织有 关人员在对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础上， 按照《建设项目 环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，编制了本项目的 环境影响报告表。 2 、项目产品名称及生产规模 表 2- 1 本项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量. 1; 塑料管材; 3000 吨. 3 、建设项目组成 表 2-2 建设项目组成一览表 项目名称; 工程内容. 主体工程; 3#厂房扩建; 新建 3#厂房扩建建筑面积 6046.02m2. 3#厂房; 设挤出、破碎等工序. |
| --- | --- |

|  | 公用工程; 供电工程; 配电房变压器容量 250KVA. 给水工程; 市政给水管网. 排水工程; 废水排放系统、雨水排放系统. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水处理设施一套. |
| --- | --- |

180t/a. 180t/a 冷却水. 新鲜水. 1080t/a 180t/a 生活污水. 化粪池. 达标排放. a 720t/a 720t/a 废气处理设施; 活性炭吸附处理装置一套. 固废贮存设施; 一般固废暂存场所、 危险废物暂存场所. 噪声治理措施; 构筑物隔声、基础减振、消音设备等. 储运工程; 仓库; 原料、成品仓库. 4 、项目主要原辅材料 （1）主要原辅材料消耗情况 表 2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名 称; 包装规格; 单位; 年用量; 最大储存量; 储存位置. 1; PP 塑料粒子; 25kg/袋; 吨; 1800; 36; 生产车间内. 2; PE 塑料粒子; 25kg/袋; 吨; 1200; 24. 3; 包装材料; /; /; 若干; /; /. 4; 水; /; 吨; 1080; /; /. 5; 电; /; 万度; 20; /; /. （2）原辅材料简介 PP 塑料： 聚丙烯， 是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料， 外 观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为 0.89～0.91g/cm3 ，易燃，熔点 189℃,在 155℃左右软化， 使用温度范围为-30～140℃。在 80℃以下能耐酸、碱、盐液及多 种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。 PE 塑料：聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无味、无臭、无毒、 表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约 0.920g/cm3 ，熔点 130℃~145℃。不溶于 水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小， 在低温时仍能保持柔软 性，电绝缘性高。 （3）水平衡

900t/. 图 2- 1 项目水平衡图

| 5 、项目主要生产设备 表 2-4 | 项目主要生产设备一览表 |
| --- | --- |
| 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 挤出生产线; 条; 7. 2; 撕碎机; 台; 1. 3; 破碎机; 台; 2. 4; 空压机; 台; 1; 设 2 只储气罐. 5; 冷却水池; 4000m3; 座; 1. 6 、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员 50 人，采用一班制，每天每班工作 8 小时，年工作 300 天。 7 、厂区平面布置 本项目购置位于金华市婺城区竹马工业区的金华市汇港玩具有限公司原有生 产厂区，并新建 3#厂房扩建建筑面积 6046.02m2。厂区功能布置见表 2-5，厂区总 平面布置图见图 1- 1。 表 2-5 厂区功能布置一览表 厂房名称; 层数; 用途. 1#厂房; 1~5F; 闲置. 2#厂房; 1~5F; 闲置. 3#厂房; 1F; 挤出成型. 2F; 办公室. 3#厂房扩建; 1F; 成品仓库. 2~3F; 闲置. |

| 工艺流程和产排污环节 | 塑料粒子. 包装. 成品入库. 切断. 冷却. 回用 S1塑料边 角料 1、工艺流程 （1）项目生产工艺流程 G1有机废气 挤出成型. G2粉尘 破碎. 图 2-2 塑料管材生产工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | 2 、主要污染工序 表 2-6 项目主要污染工序一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 主要污染源 | 污染源编号 | 污染因子 |  |
|  |  | 废气 | 挤出成型 | G1 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  | 边角料破碎 | G2 | 粉尘 |  |
|  |  | 废水 | 生活污水 | W | CODCr 、NH3-N |  |
|  |  | 噪声 | 设备噪声 | N | 等效连续 A 声级(dB) |  |
|  |  | 固废 | 切断 | S1 | 塑料边角料 |  |
|  |  |  | 原料使用 | S2 | 废包装袋 |  |
|  |  |  | 废气处理 | S3 | 废活性炭 |  |
|  |  |  | 日常生活 | S4 | 生活垃圾 |  |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目购置位于金华市婺城区竹马工业区的金华市汇港玩具有限公司原有生 产厂区，并扩建厂房，故无原有环境污染问题。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、区域空气环境质量现状 本次评价采用金华市环境监测中心站 2020 年常规大气监测资料进行现 状评价，具体结果见表 3- 1。 表 3- 1 2020 年金华市环境空气质量监测数据统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3）; 标准值/ (μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 达标. 百分位（98%）数日平均质量浓度; 12; 150. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 达标. 百分位数（98%）日平均质量浓度; 65; 80. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 达标. 百分位数（95%）日平均质量浓度; 92; 150. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 达标. 百分位数（95%）日平均质量浓度; 58; 75. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 900; 4000; 达标. O3; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 153; 160; 达标. 由监测结果表明，金华市区大气环境质量达到《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准，金华市区为环境空气质量达标区。 2 、区域地表水环境质量现状 项目纳污水体为金华江， 根据《2020 年金华市生态环境状况公报》中地 表水水质情况，金 华江全河段水质均达到《地表水环境 质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3 、区域声环境质量现状 项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现 |
| --- | --- |

|  | 状监测与评价。 4 、区域生态环境质量现状 项目位于工业区内， 无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |

|  | 5 、区域电磁辐射环境质量现状 项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。 6 、区域地下水、土壤环境现状 项目废水经处理达标后纳管排放；项目原料、固废暂存区域地面均进行 了防渗防腐。 项目正常运营情况下， 不存在污染土壤及地下水环境的途径， 故不开展地下水、土壤环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1 、大气环境 项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见表 3-2。 表 3-2 项目大气环境保护目标详细情况一览表 类 别; 保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大气环境; 邵湖头村; 751933.36; 3226530.41; 村庄; 人群; 二级; 北; 120. 竹马乡政 府; 751617.42; 3226337.83; 机关; 人群; 二级; 西; 240. 东宅村; 751541.04; 3226189.05; 村庄; 人群; 二级; 西南; 270. 汪山头村; 751539.26; 3226697.09; 村庄; 人群; 二级; 西北; 480. 注： X 、Y 取值为 UTM 坐标。. 2 、声环境 项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标。 3 、地下水环境 项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉 水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目位于工业区内， 无生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经处理后排入污水管网， 纳入金华市婺城新城区污水处理 厂集中处理， 纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中表 4 三 级标准，经污水处理厂处理后的废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002）中一级 A 类+金华标准。项目废水排放标准值见表 3-3。 表 3-3 污水综合排放标准(单位： mg/L，pH 除外) 标准; pH; CODCr; 氨氮; BOD5; SS; 动植 物油; 总磷; 石油 类. （GB8978- 1996）三 级标准; 6～9; ≤500; ≤35①; ≤300; ≤400; ≤100; ≤8①; ≤20. （GB18918-2002） 一级 A 标准+金华 标准; 6～9; ≤50; ≤1②; ≤10; ≤10; ≤1; ≤0.35②; ≤1. *注： ①氨氮和总磷纳管排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）中表 1 的标准： 35mg/L 和 8mg/L；②污水厂氨氮和总磷排放执行“金华 标准 ”：1mg/L 和 0.35mg/L。 2、大气污染物排放标准 项目注塑和塑料边角料粉碎过程中产生的废气排放执行《合成树脂工业 污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 规定的大气污染物特别排放限值， 企业边界任何 1 小时大气污染物平均浓度执行表 9 规定的限值，具体见表 3-4、表 3-5。 表 3-4 大气污染物特别排放限值 单位： mg/m3 污染物项目; 排放限值; 项目合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气 筒. 颗粒物; 20. 单位产品非甲烷总烃 排放量（kg/t 产品）; 0.3; 所有合成树脂 （有机硅树脂除外）. |
| --- | --- |

|  | 表 3-5 企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目; 限值 mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0. 颗粒物; 1.0. 厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |
| --- | --- |

|  | （GB37822-2019）中附录 A 的特别排放限值，具体见表 3-6。 表 3-6 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放量监 控位置. NMHC; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监 控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 3 类标准： 昼 65dB 、夜 55dB。 4、固体废物控制标准 一般固废贮存过程参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。 企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法 规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环 境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 （浙政发【2017】19 号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入 审核办法（试行） 的通知>》（浙环发【2012】10 号）、《关于做好挥发性有机 物总量控制工作的通知》（浙环发【2017】29 号）等，浙江省列入总量控制 指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机 物。 根据分析结果，本项目涉及的污染物总量控制指标为 CODCr 、NH3-N、 VOCs，其污染物排放量为： CODCr0.036t/a 、NH3-N0.001t/a 、VOCs0.292t/a， 其中 CODCr 、NH3-N 全部来自于生活污水。 根据浙环发【2012】10 号， 项目仅排放生活污水， 新增 CODCr 、氨氮可 不进行区域替代削减；根据浙环发【2017】29 号相关规定，新增 VOCs 须按 1:2 进行区域替代削减，即 VOCs 替代削减量为 0.584t/a。 项目新增 VOCs 由金华市生态环境局婺城分局区域调剂解决。 |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目新建 3#厂房扩建建筑面积 6046.02m2。施工期间的环境影响主要是施工 生产废水、生活废水、扬尘和装修废气、噪声、固废和生态环境等。 1、施工期主要环境问题 （1）废水：包括土建泥浆废水、施工机械设备清洗废水和施工人员生活废水。 （2）废气：施工扬尘和装修废气。 （3）噪声：施工机械设备作业噪声。 （4）固废：施工废土方、废建材、施工人员生活垃圾。 （5）施工期生态及水土流失。 2、施工期环境保护措施 表4-1 项目施工期污染防治措施汇总表 内容 污染类型; 施工期污染防治措施. 大气污染物; 扬尘; 施工现场扬尘治理实现 7 个 100%：①建设工地施工现场沿工 程四周连续围挡设置率达 100% 。②施工现场主要道路硬化率 100%；房屋建筑工程外脚手架密目式安全网安装率达 100% 。 ③施工现场的水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料应入库、入 池，遮盖率达 100%；道路开挖等作业洒水压尘措施落实率达 100%。④施工现场余土及建筑垃圾等集中堆放，采取固化、覆 盖、绿化等措施落实率达 100% 。⑤施工现场出场车辆冲洗设 施及冲洗制度落实率达 100%，建筑渣土运输车辆密闭率达 100% 。⑥拆迁工程必须采取硬质封闭围挡，设置固定出入口； 拆迁作业洒水压尘措施落实率达 100%；拆迁余料集中堆放， 遮盖率 100% 。⑦施工现场主出入口处，设置工程建设项目相 关信息标牌，载明工程概况、管理人员及监督电话、安全生产、 文明施工、消防保卫、施工现场总平面图、消防平面布置图等 信息， 标牌设置率达 100%。 总之， 只要加强管理，切实落实好这些措施， 实现施工现场扬 尘治理的 7 个 100%，施工扬尘对周围环境的影响将会降低。. 装修 废气; 加强管理， 室内装修，采用符合国家标准的室内装饰和装修材 料。. |
| --- | --- |

|  | 水污染物; ①设备及车辆冲洗水、机械维修废水和泥浆废水设置沉淀池沉淀， 上 层清液回用； ②生活废水依托化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 中的三级排放标准后纳管排放。. |
| --- | --- |

噪声; 规范施工秩序， 合理安排施工时间， 合理布局施工场地， 选用良好的 施工设备， 并加强维护和维修， 降低设备声级，降低人为的噪声， 建 立临时隔声障减少噪声污染。 对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装 置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以求达到降噪 效果， 汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。. 固体废弃物; ①对部分可以回用的建筑垃圾进行回用， 不能回用的及时清运，按相 关规定处置； ②生活垃圾定点收集，及时清运；. 生态及水土 流失; 做好厂区内道路硬化和绿化恢复工作，减少水土流失和恢复植被。. 综上，本项目在施工期产生大气、水污染物、噪声、固体废弃物等均采 取了有效的污染防治措施。经有效治理后，施工期施工活动对周围环境的影 响较小，且随着施工期的结束而结束。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 、废气 （1）废气污染源强核算结果 表 4-2 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工 序/ 生 产 线; 装置; 污染源; 污染 物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 /h. 核算 方法; 废气产 生量/ （m3/h）; 产生浓度/ （mg/m3）; 产生量/ （kg/h）; 工艺; 效率/ （%）; 是否 为可 行技 术; 核算 方法; 废气排 放量/ （m3/h）; 排放浓度/ （mg/m3）; 排放量/ （kg/h）. 挤出成型; 挤出 生产 线; 排气筒 1 （DA001）; 非甲 烷总 烃; 产污 系数; 7000; 53.143; 0.372; 活性 炭吸 附; 85; 是; 排污 系数; 7000; 8; 0.056; 2400. 挤出成型; 挤出 生产 线; 3#厂房一 层; 非甲 烷总 烃; 产污 系数; /; /; 0.066; /; /; /; 排污 系数; /; /; 0.066; 2400. 注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录 A 中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参 考表，活性炭吸附工艺属于可行技术。 （2）废气排放口基本情况 表 4-3 排放口基本情况表 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/296035032125010054