Ics 33．030

M  21

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40573 — 2021

多屏互动    业务场景和需求

Multimediainteractionovermultipleterminals— scenariosandrequirements

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40573 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语、定义和缩略语	  1

3．1    术语和定义   	  1

3．2    缩略语   	  2

4    概述  	  3

4．1    业务特点   	  3

4．2    业务定义   	  3

4．3    终端特点   	  3

5    组网场景  	  3

6    业务场景  	  4

6．1    媒体共享   	  4

6．2    播放甩屏   	  4

6．3    跨屏遥控   	  4

6．4    多屏同看   	  5

6．5    内容分屏   	  5

6．6    消息推送   	  5

6．7    社交分享   	  6

7    业务需求  	  6

7．1    平台   	  6

7．2    终端   	  7

参考文献	  8

犌B／犜 40573 — 2021

前       言

GB／T 40573《多屏互动    业务场景和需求》、GB／T 40570《多屏互动    基于本地网络的终端间互动 技术要求》和 GB／T 40572《多屏互动    基于远程网络的终端间互动技术要求》共同构成多屏互动的系 列国家标准。

本标准按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国通信标准化技术委员会(SAC／TC 485)归口。

本标准起草单位：中国电信集团有限公司、中国信息通信研究院、中兴通讯股份有限公司、中国联合 网络通信集团有限公司。

本标准主要起草人：祝谷乔、魏峥、杨 ?、缪川扬、施唯佳、韩建亭、乔治。

Ⅲ

GB／T 40573 — 2021

多屏互动    业务场景和需求

1     范围

本标准规定了多媒体多屏互动业务的组网场景、业务场景以及对端到端系统的业务需求等方面的 技术内容。

本标准适用于多屏互动业务的设计与运营。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 40570    多屏互动    基于本地网络的终端间互动技术要求

GB／T 40572    多屏互动    基于远程网络的终端间互动技术要求

3    术语、定义和缩略语

3．1     术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1．1

互联网协议电视    internetprotocoltelevision；IPTv

IP 网络上提供的多媒体业务(如电视／视频／音频／文字／图形／数据)，用于实现所需的 QoS／QoE、 安全性、交互性和可靠性。

3．1．2

IPTv 业务    IPTvservice

通过 IP 承载网络向用户提供能够支持交互能力的电视节 目 的直播、点播和时移播放等业务的总 称，用户可以得到高质量的数字媒体服务，可以 自 由地选择视频节 目，实现媒体提供者和媒体消费者的 实质性互动。

3．1．3

终端用户 enduser

产品或业务的实际用户。

3．1．4

电视直播    linearTv

用户根据频道直接选择并收看电视节目，系统侧向选择该广播频道的全部用户同时推送相同的音 视频流，播放既定的内容，为用户提供电视节目。

1

GB／T 40573 — 2021

3．1．5

视频点播    videoondemand

能向用户提供音视频存储内容的播放业务，用户可以对播放过程进行控制，控制包括快进、快退、重 放等。

3．1．6

电子节目菜单    electronicprogram guide

将所有数字电视节目按不同的分类规则组合在一起，用户通过遥控器就可以进行查看，也可以直接 切换到正在播放的节目中去。

3．1．7

媒体共享    mediashare

各终端在自己设备上存储的媒体内容可以被其他的终端设备发现并播放。

3．2    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

B／S：浏览器／服务器(Browser／Server)

CP：内容提供商(Content Provider)

C／S：客户端／服务器(Client／Server)

DASH：HTTP 动态自适应流媒体(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)   EPG：电子节目单(Electronic Programmer Guide)

HDMI：高清晰度多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)

HLS：HTTP 自适应流媒体(HTTP Live Streaming)

HTTP：超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol )

HTTPS：安全超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol Secure)

IGMP：Internet 组管理协议(Internet Group Management Protocol)

IP：网络互连协议(Internet Protocol)

NTP：网络时间协议(Network Time Protocol)

OTT：基于互联网传输视频服务(Over the top)

PAD：平板电脑(Portable Android Device)

PC：个人计算机(Personal Computer)

RTSP：实时流媒体协议(Real-time Transport Streaming Protocol)

SMT：智能媒体传输(Smart Media Transport)

SP：服务提供商(Service Provider)

TCP：传输控制协议(Transmission Control Protocol)

UDP：用户数据报协议(User Datagram Protocol)

USB：通用串行总线(Universal Serial Bus)

WAPI：无线局域网鉴别与保密基础结构( Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastruc- ture)

3G：第三代移动通信技术(3rd-Generation)                                                             4G：第四代移动通信技术(4th Generation Mobile Communication Technology)

2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/296044235133010051