# 磁粉检测人员实际操作考试规程

目	次

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 人员要求	2

- 实际操作技能考试内容	2

- 磁粉检测实际操作考试流程和要求	4

- 实际操作考试用试件	5

- 实际操作考试场地	6

- 实际操作考试用设备及器材	6

- 实际操作技能考试评定要求	7

附录A（资料性）实际操作考试评分细则	8

附录B（资料性）实际操作考试评定用表	12

2

I

磁粉检测人员实际操作考试规程

# 范围

本文件适用于受省级发证机关委托的考试机构开展特种设备磁粉检测Ⅰ级、Ⅱ级人员实际操作考试的组织实施与管理。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG Z8001 《特种设备无损检测人员考核规则》

GB/T 12604.5	《无损检测 术语 磁粉检测》 GB/T 23906	《无损检测 磁粉检测用环形试块》GB/T 23907	《无损检测 磁粉检测用试片》

JB/T 12727.4	《无损检测仪器 试样 第4部分：磁粉检测用试样》

JB/T 6063	《无损检测 磁粉检测用材料》

JB/T 6064	《无损检测 磁粉试块通用规范》

NB/T 47013.4	《承压设备无损检测 第5部分：磁粉检测》

T/CASEI 017	《特种设备检验检测人员考试机构管理规范》

# 术语和定义

NB/T 47013.5和T/CASEI 017界定的以及以下术语和定义适用于本文件。3.1主考官 principal examiner

由考试机构资格审查确认，按照考试机构制定的制度，负责实际操作考试全过程组织、管理和技术支撑的考评人员。

  - 考官 examiner

由考试机构资格审查确认，协助主考官开展相关工作，并按照主考官的工作安排对应试人员进行实际操作考核的考评人员。

  - 项目负责人 examination director

由考试机构派出的，按照考试机构制定的制度，负责实际操作考试现场管理与服务的专职工作人员。

  - 考试试件 examination specimen

1

由考试机构提供的，用于实际操作考试的带有缺陷的物件。

  - 一致性要求consistency requirement

指不同设备、器材及其组合性能对缺陷的检出能力、定位及定量结果等方面具有一致性。

# 人员要求

  - 考试工作人员

考试工作人员包括项目负责人、考评人员和考务人员。其中考评人员含主考官和考官。

考试工作人员应遵守国家法律法规，具有良好的思想品德和职业道德，未受过特种设备行业相关处分。

每期实际操作考试至少配备1名项目负责人，1名主考官以及若干名考官。考官人数可根据应试人员数量确定。

项目负责人、主考官及考官的任职条件和工作职责具体要求如下：

    - 任职条件

项目负责人应为考试机构的全职工作人员，熟悉磁粉检测考试内容及程序，具有处理考试现场突发情况能力。

主考官应持有特种设备磁粉检测（MTⅢ）证书5年及以上，具备磁粉检测工作经历10年以上，有担任特种设备检测人员资格考试考评人员3次及以上经历。

考官应持有特种设备磁粉检测（MTⅢ）证书，有担任特种设备检测人员资格考试考评人员的经历者优先选用。

    - 工作职责

项目负责人：负责考试过程整体安排，确定考评人员及考务人员分工。负责考场的布置、考试设备器材及考试试件准备、考试过程安全管理、考试秩序的维护、突发事件和异常情况的处置等。

主考官：负责组织确定操作指导书、考试试件的标准答案，对考官进行分工、工作指导和监督

，确认考试条件是否符合考试要求。负责考试现场核查工作，负责违反考试秩序人员的记录， 负责实际操作考试各类技术分歧的裁定，协助考试机构处理考试过程中各类突发事件和异常情况，负责组织考试成绩的评定及考试结果的确认。

考官：按照主考官的安排进行工作。参与实际操作考试的实施，维护考场纪律，发现违反考场纪律及时向主考官报告，完成主考官安排的其他事项。

考务人员：按照项目负责人的安排开展考试相关工作。

  - 应试人员

应试人员应确保考试期间的自身安全，同时还应遵守以下规定：

- 不得携带与考试无关的物品、设备进入考试区。

- 实际操作考试时，应认真检查考试现场，确认是否具备实际操作考试条件。

- 严禁触碰与考试无关的设备。

- 在规定时间内独立完成考试项目和内容。

- 遵守相关考试纪律，服从考试工作人员管理，维护考场秩序。

# 实际操作技能考试内容

  - 报考磁粉检测Ⅰ级人员实际操作考试内容

    - 报考磁粉检测Ⅰ级人员实际操作考试内容为：对给定的试件，按给定的操作指导书进行磁粉检测及填写检测记录。

    - 考试试样为以下二类：板-板对接接头、管-板角接接头。

    - 具体考试内容见表1。

表1 磁粉检测Ⅰ级人员实际操作考试内容

| 考核试件 | 数量 | 检测方式 | 考核时间（分钟） |  | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操作 | 记录填写 |  |
| 板-板对接接头 | 1个 | 执行操作指导书 | 25 | 10 | - 检测仪器调试。 - 器材选择和准备。 - 按给定的操作指导书检测。 - 观察及结果评定。 - 填写检测记录。 |
| 管-板角接接头 | 1个 |  | 25 |  |  |

  - 报考磁粉检测Ⅱ级人员实际操作考试内容

    - 报考磁粉检测Ⅱ级人员分为以下两类：

- 持磁粉检测Ⅰ级人员报考磁粉检测Ⅱ级。

- 满足要求的无证人员直接报考磁粉检测Ⅱ级。

    - 满足要求无证人员直接报考磁粉检测Ⅱ级实际操作考试内容为：对给定的试件，按给定的操作指导书进行磁粉检测及填写检测记录。

    - 考试试样为以下四类：板-板对接接头、管-管对接接头、高压螺栓、轴类零件。

    - 具体考试内容见表3：

2

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/298010012111006037