个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

4、工艺流程及参数：

4.1 工艺流程：

工件上线、屏蔽<7 万台 5 工位、 3 万台 5 工位) ——脱脂<2 工位) /清洗<1 工 位) /吹水<3m) ——水分烘干<5 工位) ——喷漆屏蔽<2 工位) ——机器人喷 漆 1<4m) ——人工补漆 1<3m) ——机器人喷漆 2<4m) ——人工补漆 2<3m) — —流平<5 工位) ——油漆烘干<8 工位) ——强冷<5 工位) ——工件下线<3 工 位) b5E2RGbCAP

4.2 相关工艺参数：

4.2.1 喷漆后地油漆厚度：锤纹漆漆膜厚度≥40μm；

4.2.2 喷漆后地油漆漆膜附着力≤1 级；

4.2.3 工艺上要求地油漆加稀释剂后地粘度参数为 15~30S；

4.2.4 喷漆质量应达到玉柴企业标准.

三、工程主要供货范围

主要内容

脱脂、水洗、吹水

燃油加热 10min,意大利进口燃烧机

水帘式,含送、抽风系统、漆渣采集装置

等,负压运行

水帘式,含送、抽风系统、漆渣采集装置

等,负压运行

机器人为 KUKA KR16 EX,防爆,德国原装

进口

供、喷漆系统及喷具为固瑞克

照明系统,排风系统进烘干室

燃油加热 10min,意大利进口燃烧机

工程

联合清洗机

水分烘干室

喷漆室

补漆室

机器人

供漆系统及喷

漆工具

流平室

油漆烘干室

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

数量

1 套

1 套

2 套

2 套

2 套

1 套

1 套

1 套

1 / 20

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

9   输送线及小车  积放式悬挂输送线,悬挂运转小车 50 个     1 套

10  强冷室         照明系统,排风系统进烘干室              1 套

11  屏蔽工装       由甲方提供图纸,乙方制作.              60 套

说明：以上供货范围为该工程地主要组成部份 ,具体各部份地供货范围在 下文中会有详细描述.

四、设备描述：

1、联合清洗机：

1.1

主要组成

备注

自制

自制

自制

加热管 扬州星 火

规格

10600×2000×3800,304 不

名称

数量

1 套

1 套

1 台

序号

室体

1

2

2-1

锈钢

脱脂系统

储液槽

2700×1600×1000,304  不

锈钢

86KW

加热装置

2-2

1 套

水泵

KQW100/150-11/2

Q：93.5m3/h

上海 凯泉

1 台

2-3

H：26m

N：11kw

r：2960r.p.m

喷嘴

26988-1-1/4-D16-

台湾

2-4

88 只

PP+CT8040-PP

高原

0.1MPa  9.1L/min

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

2-5

3

3-1

3-2

3-3

3-4

4

4-1

4-2

5

5-1

5-2

油水分离器

清洗系统

储液槽

加热装置

水泵

喷嘴

抽风系统

抽风机

风管

压缩空气吹风室

吹风管

风枪

带式除油

2700×1100×1000,304  不

锈钢

66KW

KQWH80-125

Q：50m3/h

H：20m

N：5.5kw

r：2960r.p.m

26988-1-1/4-D16-

PP+CT8040-PP

0.1MPa  9.1L/min

4-72№5A

Q=3864-7728m/h

p=790-502pa

N=2.2kw

202 不锈钢      3000×2350×3800

1 台

1 台

1 套

1 台

44 只

2 台

2 套

1 套

2 套

2 套

自制

自制

加热

管：扬

州星火

上海

凯泉

台湾

高原

江苏金

通灵风

机

自制

自制

国产

名牌

国产

名牌

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

1.2 功能描述：

1.2.1 结构描述：

从结构上二室联合清洗机主要由室体、储液槽、喷淋系统、槽液加热系统 及其它辅助设备等组成.

★设备室体是联接设备各部件地主体.其形状是一个封闭隧道结构,用地脚 螺栓固定在设有排水沟地设备基础上 .室体两端留有门洞 ,供出入工件之用 .室 体壁板选用 1.5mm 厚不锈钢板制作,受力骨架采用 100*100*5(mm>方管制作,室 体整体密封,要求板面平整,无漏气漏水,保证喷射地溶液不外溢,同时工位之间 均设有防止串液地挡液板<门) ,可以挡住折射在 15°地串液.室体顶部设排雾 系统,保证了周边环境不受污染.p1EanqFDPw

★储液槽地作用是储存和净化槽液,保证槽液正常工作循环.槽体采用 2mm 不锈钢板制作,需保温地槽体保温层为 50mm 聚苯板外贴瓦楞板,箱体用微孔过 滤网将其隔开为清洁槽液和工作槽液两个区域,泵地吸口设置在清洁液区域.槽 底部设排渣口,方便清除清洗后地杂物.DXDiTa9E3d

过滤精度：循环清洗池过滤精度要≤20µm  ,并保证喷淋系统地喷嘴不堵 塞；

★喷淋系统由泵、阀、喷淋管道及台湾高原喷嘴组成并设计了泄压旁路 , 其喷淋设备一律采用 V-1 型可调角喷嘴,此喷嘴采用 PP 塑料制作、可调方向地 夹扣式喷嘴,该喷嘴耐磨,不易阻塞,喷射方向可调,维修方便,能产生更好地喷 射效果,并能防止窜液,喷射压力≥0.2Mpa,且压力可调,充分确保了清洗时地机 械冲刷力.循环喷淋泵采用整体式卧式离心泵,结构简单,维修方便.管道经过精 心设计,保证各喷嘴出口压力相当.RTCrpUDGiT

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

★槽液加热系统采用电加热,槽液温度具有自动恒温控制系统,系统配置 XMT-122 数显温度监测器、 Pt100 控测装置.5PCzVD7HxA

1.2.2 脱脂系统：两工位,单台发动机地总处理时间不小于 3.5min.

脱脂是利用碱性溶液对油脂地皂化作用除去皂化性油脂 ,利用表面活性剂 地乳化作用除去非皂化性油脂,而提高温度则更有利于除油过程地进行.脱脂槽 内地工作介质为化学脱脂剂溶液,在工作时将处理液喷射到工件表面,以除去工 件表面沾附地油污； jLBHrnAILg

1>脱脂系统由清洗泵组、喷淋清洗管路、清洗液加热温控装置、清洗液过 滤装置(双级>组成；

2>喷嘴地喷射角度 15 度可调.

3>清洗液采用 86kw 电加热,温度为“常温--80℃”, 自控可调,温度数字显 示.保证在常温状态下,加热 30 分钟后达到 80℃.并能够保证设备连续工作时清 洗液地温度不变.xHAQX74J0X

4>各部件耐清洗液腐蚀.

5>废液集中排放.

6>清洗压力： 0.2Mpa.

1.2.3 水洗系统：一个工位,单台发动机地水洗时间不小于 1.5min.

1>水洗系统由水洗泵组、喷淋水洗管路、水洗加热温控装置、水洗过滤装 置<双级)组成；

2>喷嘴地喷射角度 15 度可调.

3>槽液采用 66KW 电加热,温度为“常温~80℃”,自控可调,温度数字显示. 保证在常温状态下,加热 30 分钟后达 80℃,并能够保证设备连续工作时槽液地 温度保持不变.LDAYtRyKfE

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

4>清洗压力： 0.2MPa.

5>废液集中排放.

1.2.4 抽风系统

为了防止喷淋产生地水雾及加热产生地蒸汽溢出设备外 ,设备地进出口段设 置了抽风系统.

1.2.5 压缩空气吹风室

由于处理工件表面属于铸造件,表面比较复杂凹坑较多.工件在经过清洗工 序时,工件表面凹坑处会集少量地水 ,如果不处理会影响到后续烘干地质量 .因 此在此处设置人工吹水工序,主要采用 0.3~0.6Mpa 地压缩空气进行人工喷吹, 滴落地水珠回淌至清洗机内.Zzz6ZB2Ltk

乙方配备专门地吹风管及风枪；

吹水室结构：受力骨架采用 100*100*5(mm>方管制作,室体整体密封,要求 板面平整,无漏气漏水,材料为镀锌板.dvzfvkwMI1

吹风室配备专门地防爆照明装置,照明度要求≥500Lx.

2、水分烘干室：

2.1 主要组成

规格

13000×2400×3000,  材

料：方管,岩棉夹心板

换热器材料：耐高温不锈

钢

18 万大卡 ,型号 RIELLO

40 G20

| 序号 1 室体 2 | 名称 燃油加热系统 |
| --- | --- |

2-1      燃油加热四元体

备注

自制

主机意

大利

RIELLO

数量

1 套

1 套

1 台

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

| 2-2 平台 | 材料：槽钢/花纹钢板 | 1 套 | 自制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-3 循环风管 | 材料：镀锌板 1.5mm | 1 套 | 自制 |
| 2-4 排废风管 | 材料：镀锌板 1.5mm | 1 套 | 自制 |
| 3 废气循环系统和排风 系统 | 材料：镀锌板 1.5mm | 1 套 | 自制 |
| 4 温控系统 | 主要元件：国产名牌 | 1 套 | 自制 |
| 5 风幕系统 | 风机配套：江苏金通灵 | 2 套 | 自制 |

2.1 功能描述

5 个工位,单台发动机总烘干时间不小于 10min；

2.1.1 烘干室室体

室体主要由钢架及壁板组成,受力钢架采用 100*100*5mm 方管焊制,壁板采 用插板式,结构为“企口”形式,内板为 0.6mm 镀锌板,外板为 0.5mm 灰白彩钢 板,中间填充 100mm 岩棉纤维保温层,边角全部用铝合金包扎装璜.rqyn14ZNXI

2.1.2 燃油加热系统：

燃油加热系统主要由燃烧室、过滤器、燃烧机<意大利产)、风机、温控装 置、燃烧室体及支架、间接换热通道、数控温度显示器、废气排放装置、组合 耐 高 温 阀 门 < 蝶 型 ) 等 设 备 组 成 . 燃 烧 机 为 意 大 利 产 “ 利 雅 路 ” 产 品.EmxvxOtOco

加热装置保证能在 30 分钟内迅速升温至 80°；

1>程序控制器：全自动控制燃烧程序及供油量, 自动判断与提示故障,遇故 障或者操作不当自动停机.

2>感光器：有效监察燃烧火焰.

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

3>点火器：单相 220V 输入,10-15KVA 高压输出<有效接地) ,通过一对点火 电极产生火花,进行自动点火操作.SixE2yXPq5

4>配置供油电磁阀,有效控制供给量.

5>喷嘴：高压燃油通过喷嘴内地旋流片及喷孔喷出雾化 ,与空气混合后有 效燃烧.

6>助燃器：提供合适地风量与风压 ,起到助燃及空气/燃油混合作用,提高 燃烧效率.

7>电磁阀：控制喷油量及大小火力地转换.

8>进风活门：自动调节进入燃烧器地风量,滑动式结构.

9>调节燃烧压力装置：安装在火管前端,主要是增加和减小阻力,提高空气 /燃油混合,提高通风量及调整耗气量.6ewMyirQFL

10>扩散器：蝶型扩散器安装在喷嘴前端 ,主要是提高空气/燃气混合及稳 定燃烧火焰.

型号： RIELLO 40 G20

热输出功率： 95~213KW 或者 8~18kg/h

柴油最大油粘度： 20℃时 6mm 2/S<1.5°E)

机电：运行电流 1.4A-2750rpm-288rad/s

点火变压器：次级 8KV-16mA

电功率： 0.320kW

电保护： IP40

电磁干扰：符合 89/336/EEC

11>柴油供油系统：

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

乙方负责供油管路、过滤器和高位油箱<体积为 0.7m3) ,双控制自动补油 系统；甲方负责到高位油箱前地管路.kavU42VRUs

2.1.3 废气循环系统和排风系统

循环系统由风机、送、回风管组成.

热风循环采用上吸风、侧送风地方式,使炉内地温度得到均匀分布,并采用 均匀送风设计.循环风机采用 16Mn 材料创造地插入式风机,具有耐高温、低噪 音、大风量地功能,运行噪音≤73dB.废气排放与新鲜空气进入量是按比例设计 地,整个设备为负压运行 .排风管道由上面将含溶剂蒸气地空气引出室内 ,保证 循环空气中溶剂含量不超标.y6v3ALoS89

循环风机选用高效低噪音插入式风机.

型号为： GW7#-C-100℃

流量： 18997m3/h

全压： 1398pa

电动机型号功率： Y160M-4-11KW

转速： 1550r/min

风管道采用 6 1.5 镀锌钢板制作后涂防腐漆.

2.1.4 温度监控系统

测温探头设在循环系统地出风口,直接监控与工件接触地风地温度,温度显 示和调节由控温器完成,直接显示在电控柜面板上,超温自动保护.M2ub6vSTnP

温度控制范围为“常温-80℃”,并能进行自动调节<温度超停低补) ,且保 证工件加温温差为 ±3℃.

2.1.5 风幕系统：

个人采集整理资料，    仅供交流学习，    勿作商业用途

在水分烘干室在工件入口和工件出口加风幕 ,防止烘干炉内热空气外溢和 烘干炉外冷空气进入,减少烘干炉地热损失.0YujCfmUCw

3、水帘喷漆室：

3.1 主要组成

本工程包括机器人喷漆室和人工补漆室各 2 套.

序号        名称

1   室体

1-1  机器人喷漆室室体

1-2  人工补漆室室体

1-3        地面格栅装置

2             送风系统

2-1              送风机

2-2

送风室体

2-3

送风平台

规格

材料：  10#方管、 1.5 厚

镀锌钢板

4000×4200×3800

3000×4200×3800

材料： Q235 扁钢

KTF710

风量： 15000m3/h

全压： 653Pa

功率： 4KW

KTF710

风量：  26541m3/h

全压： 653Pa

功率： 7.5KW

材料： 5#方管、 1.5 厚镀

锌钢板

材料：槽钢、方管、花纹

钢板

数量

2 套

2 台

2 台

4 套

4 套

2 台

2 台

2 套

2 套

备注

自制

自制

自制

自制

自制

江苏金

通灵空

调风机

江苏金

通灵空

调风机

自制

自制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/306100114224010103