DZ/T□32-00

# 咸水层二氧化碳地质封存潜力评价技术指南

1 范围

本文件提供了咸水层二氧化碳地质封存潜力评价工作涉及的目标和原则、评价阶段划分、潜力分类 分级、储层筛选、潜力计算及综合评价等指南。

本文件适用于沉积盆地内深部咸水层二氧化碳地质封存潜力评价。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有修改单)适用于本文 件。

GB/T 16792  中国含油气盆地及次级构造单元名称代码

GB 18306  中国地震动参数区划图

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

二氧化碳地质封存 geological storage of carbon dioxide

通过工程技术手段将二氧化碳注入至适宜地质体中，实现其与大气长期隔绝的过程。

注：适宜地质体通常包括深部咸水层、枯竭油气藏等，由于大多数枯竭油气藏中仍含有地层水，二氧化碳地质封存 一般指咸水层封存。

3.2

封存潜力 storage  potential

咸水层能够封存二氧化碳量的统称。

3.3

储集条件 storage conditions

咸水层能够渗流和封存二氧化碳的能力。

3.4

盖层封闭性  sealing  ability

盖层能够封隔二氧化碳向上发生泄漏的能力。

3.5

封存体  storage complex

垂向延伸包括咸水层储层和盖层，横向延伸至封存工程场地限定范围组成的地质系统。 注：限定范围通常由天然地质边界、二氧化碳运移、安全风险等因素，或法律法规等来定义。

3.6

封存体地质稳定条件 geological stability conditions ofstorage complex

影响咸水层二氧化碳地质封存体长期稳定的断裂及其活动性、区域地震活动性条件。

3.7

源汇匹配  source-sink matching

二氧化碳排放源与封存靶区或场地之间的空间优化连接工作。

3.8

地质潜力 geological potential

咸水层储层所能容纳的最大理论封存量，包括预测地质潜力和控制地质潜力两级。

3.9

技术容量 technically capacity

考虑技术条件估算的咸水层储层有效封存量，包括预测技术容量、控制技术容量和探明技术容量三 级。

3.10

技术经济容量  technically-commercial capacity

考虑全流程技术成本及政策激励等条件时，在一定成本范围内的封存量，包括控制技术经济容量和 探明技术经济容量两级。

3.11

工程封存量  engineering reserves

咸水层封存工程在不同实施阶段的二氧化碳注入封存量，包括设计封存量和实际封存量两级。

4 目标和原则

# 4.1 目标

根据咸水层二氧化碳地质封存勘查及地质认识，筛选适宜咸水层储层，计算相应类型、级别的封存 潜力，综合评价封存地质适宜性、技术容量规模及丰度、经济性，为咸水层封存工程选址与监管提供依 据。

# 4.2 原则

# 4.2.1 综合性

充分搜集、利用以往地质勘查资料开展综合研究，加强影响咸水层二氧化碳地质封存储集条件、长 期稳定性等地质信息的提取和分析。

# 4.2.2 客观性

尊重地质条件客观规律，充分应用各类实验、模拟等技术方法，尽量取全、取准咸水层二氧化碳地 质封存潜力计算参数。

# 4.2.3 继承性

在已有地质勘查资料较丰富、地质认识程度较高的前提下，尽可能计算和评价高精度、高级别的咸 水层二氧化碳地质封存潜力。

# 4.2.4 动态性

充分考虑重点沉积盆地或区域对咸水层二氧化碳地质封存技术需求的紧迫性，可先行开展相应精度 的潜力评价工作，随着地质勘查资料的不断丰富、技术水平的不断进步及政策环境的变化，动态更新潜 力评价工作。

流程

按照储层筛选、潜力计算、综合评价三个步骤开展潜力评价。

4.3.1  储层筛选

充分利用已有地质勘查资料开展综合研究，针对二氧化碳地质封存的要求，筛选符合条件的咸水层 储层，掌握其空间分布规律， 明晰咸水层储层基础参数并核证符合勘查与地质认识程度要求的评价。

4.3.2  潜力计算

在储层筛选的基础上，判定相应类型、级别的咸水层二氧化碳地质封存潜力，并科学选择计算公式 开展潜力计算。

4.3.3  综合评价

重点针对咸水层二氧化碳地质封存地质条件适宜性、技术容量规模及丰度、经济性等开展综合分析 评价，并提出封存工程选址与监管建议。

5  评价阶段划分

阶段划分依据

按照GB/T 13908、GB/T 25283的有关规定，考虑地震、钻井等地质勘查与工程注入两者的工作性质 区别， 将咸水层二氧化碳地质封存潜力评价划分为普查、详查、勘探和注入四个阶段，其中普查、详查 和勘探属于勘查阶段。

普查阶段

针对某一沉积盆地或其地质构造单元，选择性地完成地震普查，结合已有其他矿产资源深部钻井数 据，圈定适宜咸水层储层在平面上的投影分布区（即远景区） 。

5.2.1  勘查要求

5.2.1.1  地震

完成二维地震普查， 主测线距宜小于4 km。

5.2.1.2  钻井

100 km×100 km范围内已有其他矿产资源深部钻井数据可参考， 且主要目的层有取心或井壁取心， 能够细化到岩石地层单位组。

5.2.1.3  测井

采用合适的测井系列，初步解释区域性咸水层与隔水层。

5.2.1.4  分析化验

进行常规的岩心与水化学分析。

5.2.2  地质认识程度要求

普查阶段地质认识宜达到以下程度：

a)  能够圈定封存远景区，目标咸水层储层及盖层构造形态勘查精度能够达到 1:100000-1:250000； b)  咸水层储层细化到岩石地层单位组， 能够基本明确目标咸水层储层岩性；

c)  掌握控制盆地沉积及其一、二级构造单元分界线的区域性断裂，初步查明了封存体地质稳定

条件，关于沉积盆地及次级构造单元划分具体按照 GB/T 16792 执行；

d)  能够预测确定咸水层储层有效体积。

# 5.3 详查阶段

在有利封存远景区内，进一步开展地震等地球物理详查，查明有利二氧化碳封存的圈闭构造与地质 条件，通过预探井钻探，并合理配置重要矿产资源勘查开发，进一步圈定适宜咸水层储层在平面上的投 影分布区(即靶区)。

5.3.1 勘查要求

5.3.1.1 地震

完成二维地震详查，主测线距宜小于2 km。

# 5.3.1.2 钻井

20 km×20 km范围内已有预探井，主要咸水层段有代表性岩心，宜细化到岩石地层单位段。

# 5.3.1.3 测井

采用适合评价区特点的测井系列，解释确定咸水层储层及盖层。

# 5.3.1.4  试井

通过试井取得了流体性质、温度和压力资料。

# 5.3.1.5 分析化验

进行常规的岩心分析及必要的特殊岩心分析，取得了地层流体性质分析资料，以及盖层岩石矿物成 分等岩心分析资料。

# 5.3.2 地质认识程度要求

详查阶段地质认识宜达到以下程度：

a)    能够圈定封存靶区，储盖层构造形态勘查精度能够达到1:50000-1:100000;

b)  咸水层储层细化到岩石地层单位段，基本查明咸水层储层岩性、物性，储层发育裂隙时需基 本查明裂隙系统；

c)  基本查明咸水层储层流体性质、温度及压力系统；

d)    基本查明盖层岩性、物性，以及 CO₂-水-岩反应溶蚀特征；

e)     掌握控制沉积盆地三级构造单元分界线的局部性断裂，基本查明封存体地质稳定条件； f)     了解重要矿产资源勘查开发情况，合理配置二氧化碳封存与资源开发。

# 5.4 勘探阶段

在有利封存靶区内，开展二维地震精查或三维地震勘探，在满足井筒防腐、泄漏等条件下进行补充 钻探，合理配置重要矿产资源勘查开发并规避其他钻井二氧化碳泄漏风险，进一步圈定适宜咸水层储层 在平面上的投影分布区(即场地)及注入层，并完成注入方案设计。

5.4.1 勘查要求

5.4.1.1 地震

除复杂施工条件外，高精度二维地震测网宜小于1 km× 1 km, 或有三维地震。

# 5.4.1.2 钻井

5km×5km 基本单元范围内已完成钻探，潜在封存储盖层段至少有一个完整的取心剖面，岩心收获 率需能满足对测井资料进行标定的需求。

# 5.4.1.3 测井

有合适的测井系列，较清晰地划分咸水层储层及盖层，有效地划分较好的渗透层段。

# 5.4.1.4 试井与灌注试验

DZ/T□32-00

钻井已取全取准注入层流体性质、温度和压力资料，年十万吨级及以上规模进行了注入试验，并掌 握了储层可注入性资料。

# 5.4.1.5 分析化验

在常规岩性与地层流体性质分析基础上，进一步取得目的层位毛管压力、相对渗透率及CO₂-水-岩 反应特征，以及盖层封闭性等分析数据。

# 5.4.2 地质认识程度要求

勘探阶段地质认识宜达到以下程度：

a)    能够圈定封存场地，储盖层构造形态勘查精度能够达到1:5000-1:10000;

b) 咸水层储层岩石地层单位进一步细化(如砂层组或砂层),全面掌握其岩石物理化学性质；

c) 已查明咸水层储层流体性质、温度及压力系统，以及二氧化碳溶解与矿化特征；

d)     已查明盖层岩石物理化学性质，以及CO₂-水-岩反应溶蚀特征；

e)     掌握对控制局部构造的断裂及伴生断层、小断层等特征，查明封存体地质稳定条件；

f)     合理配置二氧化碳封存与重要矿产资源开发，规避资源开发或废弃钻井引发的二氧化碳泄漏 风险。

# 5.5 注入阶段

注入阶段需具备以下前提：

a) 基于已有勘探基础和成果，编制工程设计并已获有关部门审批并备案，针对获批的封存场地 有科学明确的注入方案；

b)  针对咸水层储层中二氧化碳运移分布及二氧化碳泄漏风险，已制定科学、全面的监测方案， 且覆盖注入前、注入期间和注入后全周期。

6 潜力分类分级

# 6.1 潜力分类

依据地质、技术、经济等因素，以及工程注入阶段，将咸水层二氧化碳地质封存潜力划分为地质潜 力、技术容量、技术经济容量和工程封存量四类。

# 6.2 潜力分级

按照GB/T 15218、GB/T 17766、GB/T19492等有关地下水、固体矿产和油气矿产资源储量分类分级 的有关规定，针对咸水层二氧化碳地质封存不同评价阶段，将封存潜力划分为预测级别 (D级)、控制 级别 (C级)、探明级别 (B级)和工程级别 (A级 ) 。

# 6.3 对应关系

勘查注入阶段与潜力分类分级对应关系如下(见表1):

a)    普查阶段对应预测级别 (D 级),包括预测地质潜力与预测技术容量两类；

b)    详查阶段对应控制级别(C 级),包括控制地质潜力、控制技术容量和控制技术经济容量三类；

c) 勘探阶段对应探明级别 (B 级),包括探明技术容量和探明技术经济容量两类； d) 注入阶段对应工程级别 (A 级),包括设计封存量和实际封存量两类。

7 储层筛选

# 7.1 基本要求

咸水层储层需重点考虑储集条件、盖层封闭性、封存体地质稳定条件，以及深部资源开发互馈等基 本要求，充分利用地震、钻井、测井和测试等资料进行综合筛选。

表1  勘查注入阶段与潜力分类分级对应关系

| 评价阶段 | 潜力 级别 | 潜力类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质潜力 | 技术容量 | 技术经济容量 | 工程封存量 |  |
| 普查 | 预测级别 （D 级） | 预测地质潜力 | 预测技术容量 | / | / |  |
| 详查 | 控制级别 （C 级） | 控制地质潜力 | 控制技术容量 | 控制技术经济容量 | / |  |
| 勘探 | 探明级别 （B 级） | / | 探明技术容量 | 探明技术经济容量 | / |  |
| 注入 | 工程级别 （A 级） | / | / | / | 设计封存量 | 实际封存量 |
| 注1：考虑探明阶段地质认识程度较高、潜力评价数据较丰富， 且应用了地质建模与数值模拟技术手段， 不再体现 地质潜力。 注2：技术容量对咸水层二氧化碳地质封存工程项目预可研、可研及设计等不同实施阶段具有重要参考意义， 需重 点体现并作为潜力评价的重要依据。 注3：技术经济容量主要服务碳捕集与封存（CCS）产业集群及对碳中和目标贡献等战略性研究， 一般情况下详查 阶段的靶区和勘探阶段的场地才能够支持源汇匹配要求，因此在详查和勘探阶段予以体现技术经济容量。 注4：工程封存量主要服务咸水层二氧化碳地质封存地下空间有效开发利用及科学监管。 |  |  |  |  |  |  |

储集条件

咸水层储层筛选时重点考虑影响储集条件的以下因素：

a)  咸水层储层深度宜大于 800 m，或通过钻探测量实际地层压力和温度能够满足二氧化碳注入后 达到超临界态；

b)  咸水层储层岩石类型宜重点考虑碎屑岩、碳酸盐岩及岩浆岩；

c)  按照地层层序以组、段或砂层组等为单位统计分析时， 咸水层储层单层厚度宜大于 1 m，叠加 厚度宜大于 5 m；

d)  咸水层储层平均有效孔隙度宜高于 5%，平均渗透率宜高于 1×10-3   μm2；

e)  按照 GB/T 14157 关于地下咸水和地下盐水总矿化度的有关规定，进一步从保护地下水资源的 角度， 咸水层储层的地下水总矿化度应大于 8 g/L；

f)  咸水层储层应为半封闭或封闭型水文地质结构，地下水交替缓慢或十分缓慢。

盖层封闭性

盖层识别需重点考虑影响其封闭性的以下因素：

a)  盖层考虑为连续、稳定的低渗透性岩石，无张性贯穿断裂发育；

b)  需考虑盖层岩石矿物成分， 黏土矿物含量低于 30%或富含长石、碳酸盐岩等矿物时， 易发生 CO2-水-岩反应溶蚀作用，该类岩石不宜作为盖层；

c)  咸水层储层除覆盖较好的直接盖层外，直接盖层上部宜发育有一定厚度的次级盖层。

封存体地质稳定条件

封存体地质稳定条件重点考虑以下因素：

a)  需要考虑活动断层因素， 按照 GB 17741 关于Ⅰ级场地地震安全性评价工作近场区范围应外延 至半径 25 km 范围的规定，以及《中国地震构造环境探查规划》地震构造分级原则，咸水层 储层在地表的垂直投影分布 25 km 范围内不存在一级断裂带(Ⅰ级、Ⅱ级地块边界活动的断 层带） 和二级断裂(Ⅱ级地块内部活动的断层，一般控制构造单元）， 5 km 范围内不存在三 级断裂(Ⅰ级、Ⅱ级地块内部规模较小的活动断层和一定规模的第四纪断层）；

DZ/T□32-00

b)    需要考虑区域地震动峰值加速度因素，咸水层储层在地表的垂直投影分布范围内区域地震动 峰值加速度宜小于等于0.15 g, 具体按照GB 18306规定执行。

# 7.5 深部资源开发互馈

咸水层储层筛选需要考虑咸水层储层与深部矿产资源空间叠置情况，在详查和勘探阶段，需充分调  研深部煤炭、石油、天然气等矿产资源勘查和开采登记资料，在无法回避时提出科学的优先实施次序。

8 潜力计算

# 8.1 潜力计算及储层基础参数取值原则

# 8.1.1 潜力计算原则

潜力计算需遵循以下原则：

a)    开展沉积盆地、盆地内部构造单元或面积较大区域的潜力评价时，预测和控制级别潜力计算 平面最小单元宜不大于5 km×5km;

b)    探明和工程级别潜力计算平面最小单元宜不大于1 km×1    km, 当评价区面积较小时，应适当 提高计算精度；

c)  垂向上，不同岩性、储集特征的咸水层储层应划分独立的计算单元；

d) 潜力评价原则上按照级别由低到高依次开展，掌握高级别的潜力数据后不再开展低级别评价， 但在新的勘查或工程注入实践认识与原有评价结果差异较大，甚至工程失败时，应重新开展 封存潜力评价工作。

# 8.1.2 储层基础参数取值原则

咸水层储层基础参数取值需遵循以下原则：

a)    裂隙型储层应以连通的裂隙系统细分计算单元，裂隙孔隙(洞)型储层分别确定基质孔隙度 和裂隙、溶洞等孔隙度，见DZ/T 0217;

b)    孔隙度宜直接用岩心分析资料或测井解释确定，测井解释孔隙度与岩心分析孔隙度的相对误 差不超过±8%,见DZ/T 0217;

c)  封存条件类似的地质单元，参数取值宜类比借用，或使用平均数值计算。

# 8.2 地质潜力

# 8.2.1 容积法

8.2.1.1  容积法基本原理是假设咸水层为侧向开放水文地质边界，且注入的二氧化碳可以将原有地层 水最大限度地驱替出评价区域，适用于预测地质潜力和控制地质潜力的计算。

8.2.1.2    地质潜力计算宜利用地理信息系统 GIS 空间分析功能辅助计算，以提高成果数据精度。

8.2.1.3    容积法详细计算公式见附录A。

# 8.2.2 机理法

8.2.2.1  碳封存领导人论坛 (Carbon     Sequestration    Leadership     Forum,CSLF) 根据咸水层二氧化碳 地质封存的物理和化学封存机理，提出构造地层封存、束缚封存和溶解封存三种不同机理的潜力计算公 式(见附录 A),    总地质潜力可认为是三部分不同机理地质潜力的和。

8.2.2.2    机理法需要较为丰富的地质数据支撑，宜在控制地质潜力计算时考虑应用。

# 8.3 技术容量

8.3.1  预测和控制技术容量是利用相应级别的地质潜力与驱替系数 Ewep 的乘积计算获得，计算公式

及 Ewep 取值参考见附录A。

8.3.2    探明技术容量需在精细地质建模基础上，综合储集条件、盖层封闭性、封存体地质稳定条件及 深部资源开发互馈等因素，开展咸水层储层不同二氧化碳注入方案情景下的数值模拟，进而预测获取的 最大技术容量。

# 8.4 技术经济容量

8.4.1  在技术容量基础上，假定碳捕集与封存技术(CCS) 能够纳入至碳交易体系或有相关碳税政策激 励条件时，针对某一碳源或集群，其源汇匹配全流程技术成本不高于政策激励价格时，约束得到技术经 济容量。

8.4.2  控制和探明技术经济容量可通过相应级别技术容量与成本系数E      的乘积计算获得，计算公式

及 E     取值参考见附录A。

8.4.3 在明确碳源、场地及其探明技术容量的前提下，探明技术经济容量会从经济性的角度淘汰部分 碳源或场地的基本单元。

# 8.5 工程封存量

# 8.5.1 设计封存量

8.5.1.1 设计封存量需建立在场地探明基础上科学规划设计，且不大于探明技术容量。

8.5.1.2 设计封存量需明晰封存场地的预测地下空间范围、注入执行期，以及详细的注入井和监测井 布设方案等信息。

# 8.5.2  实际封存量

8.5.2.1 在封存体安全稳定、未发生二氧化碳泄漏的前提下，咸水层封存工程场地实际注入的二氧化 碳量。

8.5.2.2  当已有封存工程场地邻近新规划或实施封存工程时，出于保障二氧化碳地下封存库的安全性 和稳定性，可将工程设计封存量视为实际封存量。

9  综合评价

# 9.1 普查阶段

# 9.1.1 评价内容

重点针对储集条件、盖层封闭性、封存体地质稳定条件等地质适宜性，以及预测技术容量规模、丰 度开展综合分析评价。

9.1.2 地质适宜性

9.1.2.1 储集条件

储集条件分析评价重点考虑以下内容：

a)  区域性咸水层储层细化到岩石地层单位组，编制地层层序及储盖组合综合柱状图、储层顶底 面构造图(1:100000-1:250000);

b)  预测评价咸水层储层岩性、孔隙度、渗透率条件；

c)     预测评价咸水层储层流体性质与水化学组分，以及温度、压力特征。

# 9.1.2.2 盖层封闭性

预测评价区域性盖层岩性、空间展布特征。

# 9.1.2.3 封存体地质稳定条件

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/306110110021010051