# 摘 要

乙醇是一种极重要的有机化工原料，也是一种燃料，在国民经济中占有十分重要的地位。随着乙醇工业的迅速成熟，各种制乙醇的方法相继产生。由于乙醇与水混合物的特殊性，即相对挥发度的不同且在一定浓度时生成共沸物，精馏操作一直是乙醇生产不可缺少的工序。

本设计的主要内容是根据 20 万吨乙醇生产工艺的需求，通过物料衡算和热量衡算以及板式浮阀塔设计的理论知识来设计浮阀塔，并由负荷性能图来进行校验。此外，本设计遵循经济、资源综合利用、环保的原则，严格控制工业三废的排放，充分利用废热，降低能耗，提高工艺的可行性。

关键词：乙醇精馏； 浮阀塔；塔附件设计

# Abstract

Ethanol is a very important organic chemical raw material, but also a fuel, in the national economy occupied a very important position. With the rapid ethanol industry matures, various methods have been found. As a characteristic of a mixture of ethanol and water, the difference of the relative volatility and is generated in a certain concentration azeotrope, distillation operation has been indispensable step of ethanol production.

The design of the main content is based on 200,000 tons of ethanol production technology， which needs through material balance and energy balance and the plate valve column design theory to design the float valve column by load performance diagrams for verification. In addition, the design follows the economy, resource utilization, environmental protection principles, strictly control industrial waste emissions, the full use of waste heat, reduce energy consumption and improve the feasibility of the process.

Keywords:	Ethanol distillation， Valve column， Design

目 录

摘 要	I

Abstract	II

第一章 绪 论	1

  - 设计的目的和意义	1

  - 产品的性质及用途	1

    - 物理性质	1

    - 化学性质	2

    - 乙醇的用途	2

第二章 工艺流程的选择和确定	3

  - 粗乙醇的精馏	3

    - 精馏原理	3

    - 精馏工艺和精馏塔的选择	3

  - 乙醇精馏流程	5

第三章 物料和能量衡算	7

  - 物料衡算	7

    - 粗乙醇精馏的物料平衡计算	7

    - 主塔的物料平衡计算	8

  - 主精馏塔能量衡算	9

    - 带入热量计算	9

    - 带出热量计算	10

    - 冷却水用量计算	10

第四章 精馏塔的设计	11

  - 主精馏塔的设计	11

    - 精馏塔全塔物料衡算及塔板数的确定	11

    - 求最小回流比及操作回流比	12

    - 气液相负荷	12

  - 求操作线方程	12

  - 图解法求理论板	13

    - 塔板、气液平衡相图	13

    - 板效率及实际塔板数	14

  - 操作条件	14

    - 操作压力	14

    - 混合液气相密度	15

    - 混合液液相密度	16

    - 表面张力	16

  - 气液相流量换算	19

第五章 塔径及塔的校核	21

  - 塔径的计算	21

  - 溢流装置	23

    - 堰长	23

    - 出口堰高	23

    - 弓形降液管的宽度和横截面积	23

    - 降液管底隙高度	24

  - 塔板布置	24

  - 浮阀数目与排列	24

  - 气相通过浮阀塔板的压降	26

  - 淹塔	27

  - 塔板负荷性能图	28

    - 雾沫夹带线	28

    - 液泛线	29

    - 液相负荷上限线	30

    - 漏液线	30

    - 液相负荷下限线	31

第六章 塔附件设计	34

  - 接管设计	34

  - 壁厚	35

  - 封头	35

  - 裙座	35

  - 塔高的计算	35

    - 塔的顶部空间高度	35

    - 塔的底部空间高度	36

    - 塔立体高度	36

第七章 总结	37

致 谢	38

参考文献	39

# 第一章 绪 论

## 设计的目的和意义

由于我国石油资源短缺，能源安全已经成为不可回避的现实问题，寻求替代能源已成为我国经济发展的关键。乙醇作为石油的补充已成为现实，发展乙醇工业对我国经济发展具有重要的战略意义。煤在世界化石能源储量中占有很大比重（我国情况更是如此），而且煤制乙醇的合成技术很成熟。随着石油和天然气价格的迅速上涨，煤制乙醇更加具有优势。本设计遵循“工艺先进、技术可靠、配置科学、安全环保”的原则；结合乙醇的性质特征设一座年产 20 万吨煤制乙醇的生产车间。

作为替代燃料，近几年，汽车工业在我国获得了飞速发展，随之带来能源供应问题。石油作为及其重要的能源储量是有限的，而乙醇燃料以其安全、廉价、燃烧充分，利用率高、环保的众多优点，替代汽油已经成为车用燃料的发展方向之一。我国政府已充分认识到发展车用替代燃料的重要性，并开展了这方面的工作。

通过设计可以巩固、深化和扩大所学基本知识，培养分析解决问题的能力；还可以培养创新精神，树立良好的学术思想和工作作风。通过完成设计，可以知道乙醇的用途；基本掌握煤制乙醇的生产工艺；了解国内外乙醇工业的发展现状；以及乙醇工业的发展趋势。

## 产品的性质及用途

### 物理性质

乙醇是一种很好的溶剂，既能溶解许多无机物，又能溶解许多有机物，所以常用乙醇来溶解植物色素或其中的药用成分，也常用乙醇作为反应的溶剂，使参加反应的有机物和无机物均能溶解，增大接触面积，提高反应速率。例如，在油脂的皂化反应中，加入乙醇既能溶解 NaOH，又能溶解油脂，让它们在均相（同一溶剂的溶液）中充分接触，加快反应速率，提高反应限度。

乙醇的物理性质主要与其低碳直链醇的性质有关。分子中的羟基可以形成氢键，因此乙醇黏度很大，也不及相近相对分子质量的有机化合物极性大。室温下，乙醇是无色易燃，且有特殊香味的挥发性液体。

### 化学性质

乙醇具有酸性（不能称之为酸，不能使酸碱指示剂变色，也不与碱反应，也可说其不具酸性）乙醇分子中含有极化的氧氢键，电离时生成烷氧基负离子和质子。乙醇的 pKa=15.9，与水相近。乙醇的酸性很弱，但是电离平衡的存在足以使它与重水之间的同位素交换迅速进行。因为乙醇可以电离出极少量的氢离子，所以其只能与少量金属（主要是碱金属）反应生成对应的醇金属以及氢气。醇可以和高活跃性金属反应，生成醇盐和氢气。醇金属遇水则迅速水解生成醇和碱。

      - 乙醇可以与金属钠反应，产生氢气，但不如水与金属钠反应剧烈。

      - 活泼金属（钾、钙、钠、镁、铝）可以将乙醇羟基里的氢取代出来。

### 乙醇的用途

乙醇可作为溶剂、各种化合物的结晶、洗涤剂、萃取剂；可用于有机合成；食用酒精可以勾兑白酒；可用作粘合剂、硝基喷漆、清漆、化妆品、油墨、脱漆剂等的溶剂以及农药、医药、橡胶、塑料、人造纤维、洗涤剂等的制造原料、还可以做防冻剂、燃料、消毒剂等。一般使用 95%的酒精用于器械消毒；70~75%的酒精用于杀菌，例如 75%的酒精在常温（25℃）下一分内可以杀死 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色念球菌、铜绿假单胞菌等；更低浓度的酒精用于降低体温，促进局部血液循环等。但是研究表明，乙醇不能杀死细菌芽孢，也不能杀死肝炎病毒（如：乙肝病毒）。故乙醇只能用于一般消毒，达不到灭菌标准！因其是良好的有机溶剂，所以中医用它来送服中药，以溶解中药中大部分有机成分并对中药有防腐作用。乙醇也可调入汽油，作为车用燃料。乙醇汽油也被称为（E 型汽油），我国使用乙醇汽油是用 90%的普通汽油与 10%的燃料乙醇调和而成。它可以改善油品的性能和质量，降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放。

# 第二章 工艺流程的选择和确定

## 粗乙醇的精馏

在乙醇合成时，因合成条件如压力、温度、合成气组成及催化剂性能等因素的影响，在产生乙醇反应的同时，还伴随着一系列的副反应。所得产品除乙醇为，还有乙醇、水、醚、醛、酮、酯、烷烃、有机酸等几十种有机杂质。由于乙醇作为有机化工的基础原料，用它加工的产品种类很多，因此对乙醇的纯度均有一定的要求。乙醇的纯度直接影响下游产品的质量、消耗、安全生产及生产过程中所用的催化剂的寿命，所以粗乙醇必须提纯。

### 精馏原理

精馏是将沸点不同的组分所组成的混合液，在精馏塔中，同时多次部分气化和多次部分冷凝，使其分离成纯态组分的过程。其分离的原理如下：

对于由沸点不同的组分组成的混合液，加热到一定温度，使其部分气化，并将气相与液相分离。因低沸点组分易于气化，则所得气相中低沸点组分含量高于液相中的含量，而液相中高沸点组分含量，较气相中高。若将气相混合蒸汽再部分冷凝下来，将冷凝液再加热到一定温度，使其部分气化，并将气相与液相分离，则所得气相冷凝液中的低沸点组分又高于原气相冷凝液。如此反复，低沸点组分不断提高，到最后制得接近纯态的低沸点组分。

### 精馏工艺和精馏塔的选择

乙醇精馏按工艺主要分为两种：双塔精馏工艺技术和三塔精馏工艺技术。双塔精馏工艺技术由于具有投资少、建设周期短、操作简单等优点，其在联醇装置中得到了迅速推广。三塔精馏工艺技术是为减少产物在精馏中的损耗和提高热利用率，而开发的一种先进、高效和能耗较低的工艺流程。近年来在大、中型企业中得到了推广和应用。

a .双塔精馏工艺

国内中、小乙醇厂大部分都选用双塔精馏工艺传统的主、预精馏塔几乎都选用板式结构。来自合成工段的粗乙醇，经减压进入粗乙醇贮槽。经粗乙醇预热器加热到 45℃后进入预精馏塔。乙醇的精馏分 2 个阶段：先在预塔中脱除轻馏分后进入主精馏塔，进一步把高沸点的重馏分杂质脱除，从塔顶或侧线采出.经精馏乙醇冷却器冷却至常温后，就

可得到纯度较高的精乙醇产品。该工艺具有流程简单，运行稳定，操作方便，一次投资少的特点。

b.三塔精馏工艺

近年来，许多企业原有乙醇双塔精馏装置已不能满足企业的需要。随着生产的强化，不仅消耗大幅度上升，而且残液中的乙醇含量也大大超过了工艺指标。对企业的达标排放构成了较大的威胁。 乙醇三塔精馏工艺技术是为了减少乙醇在精馏过程中的损耗，提高乙醇的收率和产品质量而设计的。预精馏塔后的冷凝器采用一级冷凝，用以脱除二甲醚等低沸点的杂质，控制冷凝器气体出口温度在一定范围内。在该温度下，几乎所有的低沸点馏分都为气相，不造成冷凝回流。脱除低沸点组分后，采用加压精馏的方法，提高乙醇气体分压与沸点，减少乙醇的气相挥发，从而提高了乙醇的收率。作为一般要求的精乙醇经加压精馏塔后就可以达到合格的质量。如作为特殊需要，则再经过常压精馏塔的进一步提纯。生产中加压塔和常压塔同时采出精乙醇，常压塔的再沸器热量由加压塔的塔顶气提供，不需要外加热源。粗乙醇预热器的热量由精乙醇提供，也不需要外供热量。因此.该工艺技术生产能力大，节能效果显著，特别适合较大规模的精乙醇生产。 c.双塔与三塔精馏技术比较

- 工艺流程。三塔精馏与双塔精馏在流程上的区别在于三塔精馏采用了 2 台主精馏塔(其中 1 台是加压塔)和 1 台常压塔，较双塔流程多 1 台加压塔。这样，在同等的生产条件下，降低了主精馏塔的负荷，并目常压塔利用加压塔塔顶的蒸汽冷凝热作为加热源，所以三塔精馏既节约蒸汽，又节省冷却水。

- 蒸汽消耗。在消耗方面，由于常压塔加压塔的蒸汽冷凝热作为加热源，所以三塔精馏的蒸汽消耗相比双塔精馏要低。

- 产品质量。三塔精馏制取的精乙醇纯度较高，含有的有机杂质相对较少。

- 设备投资。三塔精馏的流程较双塔精馏流程要复杂，所以在投资方面，同等规模三塔精馏的设备投资要比双塔精馏高出 20%～30%。

- 操作方面。由于双塔精馏具有流程简单，运行稳定的特点，所以在操作上较三塔精馏要方便简单。

本设计中乙醇产量为 20 万 t/a，属于中型产量，由于生产能力小，蒸汽消耗量对全厂成本及蒸汽平衡影响比较小，可选用二塔流程。乙醇与水共沸物浓度为 95.6%，双塔精馏大可满足精馏纯度的要求。通过上述比较可知，三塔精馏技术的一次性投入要比双塔精馏高出 20%到 30%。乙醇精馏综合考虑各项因素，所以设计可采用双塔精馏工艺。粗乙醇降压到 0.05MPa 后人闪蒸槽，释放出溶解在粗乙醇中的大部分气体，出来的粗乙醇则进入精馏塔。其中一个塔为粗馏塔，另一个为精馏塔，两塔之间不直接连通，互相影响较小，操作方便。乙醇混合液首先通过蒸发得到一定浓度的乙醇溶液，再通过精馏系统达到乙醇的共沸浓度，最后通过分子筛脱水得到无水乙醇。

d.精馏塔的选择

精馏塔是粗乙醇精馏工序的关键设备，它直接制约着生产装置的产品质量、消耗、生产能力及对环境的影响。所以要根据企业的实际条件选择合适的高效精馏塔。目前常用的精馏塔主要有四种塔型：泡罩塔，浮阀塔，填料塔和新型垂直筛板塔。其各自结构及特点如下：

- 泡罩塔 泡罩塔十多层板式塔，每层塔板上装有一个活多个炮罩。该类型塔塔板效率高，操作弹性大，塔阻力小，但单位面积的生产能力低，设备体积大，结构复杂，投资较大。该塔已经逐渐被其他塔代替。

- 浮阀塔 浮阀塔的塔板结构与泡罩相似，致使浮阀代替了泡罩及其伸气管。该类型塔板效率高，单位面积生产能力大，造价较低。但浮阀易损坏，维修费用高。

- 填料塔 填料塔是在塔内装填新型高效填料，如不锈钢网波纹填料，每米填料相当 5 块以上的理论板。塔总高一般为浮阀塔的一半。该塔生产能力大，压降小，分离效果好，结果简单，维修量极小，相对投资较小，是目前使用较多的塔型之一。

- 新型垂直筛板塔 新型垂直筛板塔的传质单元，是由塔板开有升气孔及罩于其上的帽罩组成。该塔传质效率高，传质空间利用率好，处理能力大，操作弹性大，结构简单可靠，抗结垢、防堵塞性能好,由于操作气速高，气流自清洗能力强且升气孔直径大，很不容易堵塞，投资省，传质单元的间距较大，便于布置加热和冷却排管。板上液面梯度小，液面横向混合好、无流动及传质死区。

综合比较上面四种塔，可以知道浮阀塔和新型垂直筛板塔性质更加优越，同时浮阀塔技术更成熟，操作简单，而且维修费用较低，所以设计选用了浮阀塔。

## 乙醇精馏流程

精馏系统采用双塔蒸馏流程，其中一个塔为粗馏塔，另一个为精馏塔，两塔之间不直接连通，互相影响较小，操作方便。乙醇混合液首先通过蒸发得到一定浓度的乙醇溶液，再通过精馏系统达到乙醇的共沸浓度，最后通过分子筛脱水得到无水乙醇。

来自合成工段的粗乙醇，经减压进入粗乙醇贮槽。经粗乙醇预热器加热到 45℃后进入预精馏塔。从塔顶出来的气体先经过一级冷凝器冷却，冷凝液体进入预精馏塔回流槽，通过预塔回流泵回流到预精馏塔顶部，未冷凝气体进入二级冷凝器，其中不凝气体通过预塔水封放空。其中冷凝液进入二级冷凝液储槽，进行脱盐水萃取，萃取后的乙醇水进入预精馏塔回流槽进行回流，预塔回流槽中需要通过碱液泵加入 2%到 5%的碱液，用于防腐蚀。在预塔中脱除轻馏分后进入主精馏塔，进一步把高沸点的重馏分杂质脱除，从塔顶或侧线采出。经精馏乙醇冷却器冷却至常温后，通过分子筛脱水得到无水乙醇。塔底的废水经常压塔废水冷却器冷却，并经过常压塔废水泵送到废水处理工段，工艺流程如图 2-1：

图 2-1	精馏段工艺流程图

# 第三章 物料和能量衡算

## 物料衡算

### 粗乙醇精馏的物料平衡计算

      - 进料

        - 粗乙醇：35889.48 kg/h 。根据以上计算列表 3-1：

表 3-1 进料量

Table 3-1 feed rate

| 组分 | 乙醇 | 乙醛 | 异丁醇 | 水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量：kg/h | 25000 | 340.95 | 21.534 | 10652 | 36014.5 |
| 组成：(wt)% | 69.31 | 0.95 | 0.06 | 29.68 | 100 |

        - 碱液：据资料，碱液浓度为 8%时，每吨粗乙醇消耗 0.1 kg 的 NaOH。则消耗纯 NaOH：0.1  36014.5×0.0001  3.601kg/h

换成 8%为：3.601/8% =45.0125 kg/h

        - 软水：据资料记载。软水加入量为粗乙醇的 20%计，则需补加软水： 36014.5  20%－45.01  (1－8%)=7161.5kg/h

据以上计算列表 3-2：

表 3-2 预塔进料及组成

Table 3-2 Pre-tower feeding and composition

| 物料量：kg/h | C 2 H5OH | H2O | NaOH | CH3CHO | C4H9OH | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗乙醇 | 25000 | 10652 |  | 340.95 | 21.534 | 36014.5 |
| 碱液 |  | 41.41 | 3.601 |  |  | 45.01 |
| 软水 |  | 7161.5 |  |  |  | 7161.5 |
| 合计 | 25000 | 17854.91 | 3.601 | 340.95 | 21.534 | 43221.01 |

      - 出料

        - 塔底。	乙醇： 25000kg/h

        - 塔底水。粗乙醇含水：10652kg/h

碱液带水：41.41 kg/h

补加软水：7161.5 kg/h

合计：17854.91kg/h C.塔底异丁醇及高沸物：21.534kg/h D.塔顶乙醛及低沸物：340.95kg/h 由以上计算列表 3-3：

表 3-3	预塔出料流量及组成

Table 3-3 Pre-tower discharge flow rate and composition

| 物料量 kg/h | C 2 H5OH | H2O | NaOH | CH 3 CHO | C4H9OH | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔顶 |  |  |  | 340.95 |  | 340.95 |
| 塔底 | 25000 | 17854.91 | 3.601 |  | 21.534 | 42880.045 |
| 合计 | 25000 | 17854.91 | 3.601 | 340.95 | 21.534 | 43220.995 |

### 主塔的物料平衡计算

      - 进料

预后粗乙醇：42880.045kg/h

      - 出料

主塔塔釜液中的乙醇占乙醇总量的 0.5%。塔顶乙醇含量 94%（质量分数）（经分子筛脱水后达到 99.5%）：

塔顶出料： G 顶 ×94 %=25000×99.5%×99.5%

则塔顶出料 G 顶 =26330.45kg/h

塔釜	G 醇 =25000×0.5%=125kg/h

G 水 =17854.91-(26330.45-25000×99.5%)

=16399.46kg/h

表 3-4 塔釜组成

Table 3-4 tower reactor components

| 塔釜 | 乙醇 | 水 | NaOH | 高沸物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔釜 kg/h | 125 | 16399.46 | 3.601 | 21.534 |

总出料：由以上计算，得表 3-4 甲醇精馏塔物料平衡汇总表：单位：kg/h，总物料为 25000+17854.91+3.601+21.534=42880.045kg/h

得乙醇精馏塔物料平衡汇总表 3-5：

表 3-5	乙醇精馏塔物料平衡汇总表

Table 3-5 Summary of ethanol distillation column material balance

| 物料 | 总物料 | 塔顶出料 | 塔釜出料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 25000 | 24875 | 125 |
| NaOH | 3.601 |  | 3.601 |
| 水 | 17854.91 | 1455.45 | 16399.46 |
| 高沸物 | 21.534 |  | 21.534 |
| 合计 | 42880.045 | 26330.45 | 16549.595 |

## 主精馏塔能量衡算

### 带入热量计算

查《化工工艺设计手册》，乙醇露点温度 t=78℃

操作条件：塔顶 78.2℃，塔釜 100℃，进料温度 81.2℃，回流液温度 40℃，取回流液与进料的比例为 3.75:1。

带入热量见表 3-6：

Q 入=Q 进料+Q 回流液+Q 加热

= 4993800+5977515.02+1942102 +Q 加热

= 12913417+ Q 加热

表 3-6	主塔入热

Table 3-6 the heat bring into the main column

| 物 料 |  | 进 料 |  | 回流液 | 加热蒸汽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分 | 乙醇 |  | 水+碱 | 乙醇 |  |
| 流量：kg/h | 25000 |  | 17280.45 | 19736.84 |  |
| 温度：℃ | 81.2 |  | 81.2 | 40 |  |
| 比热：kJ/kg℃ | 2.46 |  | 4.26 | 2.46 |  |
| 热量:kg/h | 4993800 |  | 5977515.02 | 1942102 | Q 加热 |

### 带出热量计算

所以 Q 出＝ 25834230＋20675563.58＋30750＋7235324.4＋5%Q 入

= 53775867.98+5%Q 入

带出热量见表 3-7：

表 3-7	主塔物料带出热量

Table 3-7 Pylons materials bring out the heat

| 物料 | 精乙醇 | 回流液 |  | 残液 |  | 热损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分 | 乙醇 | 乙醇 | 乙醇 |  | 水+碱 |  |
| 流量：kg/h | 24875 | 19736.84 | 125 |  | 17280.45 |  |
| 温度：℃ | 78.2 | 78.2 | 100 |  | 100 |  |
| 比热：kJ/kg℃ | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  | 4.187 |  |
| 潜热：kJ/kg | 846.19 | 855.19 |  |  |  |  |
| 热量:kg/h | 25834230 | 20675563.58 | 30750 |  | 7235324.4 | 5%Q 入 |

因为：Q 出＝Q 入

所以：Q 入= Q 出= 56606176.8kJ/h

所以：Q 加热 =56606176.8 －12913417 = 43692759.8kJ/h

已知水蒸气的汽化热为 2118.6 kJ/kg

所以：需蒸汽 G3 蒸汽=43692759.8÷2118.6= 2062kg/h

### 冷却水用量计算

对热流体：Q 入＝Q 产品精乙醇+Q 回流液

= 4993800+5977515.02＋1942102=12913417kJ/h

Q 出 = Q 精乙醇(液)+Q 回流液(液)

=25834230+20675563.58=46509793= 46509793kJ/h

Q 传 = 56606176.8  (1-5%)－ 46509793= 7266074.96kJ/h

冷却水温：30℃到 50℃

7266074.96	 86.8t/h

20  4.187 1000

所以：每吨精乙醇消耗 G3 水= 86.8  3.47 t 水/t 精乙醇

25

# 第四章 精馏塔的设计

| 4.1 主精馏塔的设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表 4-1 | 乙醇精馏塔物料平衡汇总表 |  |
| 物料 | 总物料 | 塔顶出料 | 塔釜出料 |
| 乙醇 | 25000 | 24875 | 125 |
| NaOH | 3.601 |  | 3.601 |
| 水 | 17854.91 | 1455.45 | 16399.46 |
| 高沸物 | 21.534 |  | 21.534 |
| 合计 | 42880.045 | 26330.45 | 16549.595 |

### 精馏塔全塔物料衡算及塔板数的确定

F：原料液流量（kmol/s）	x F ：原料液组成（摩尔分数，下同）

D：塔顶产品组成（kmol/s） x D ：塔顶组成

W：塔底残夜流量（kmol/s） x W ：塔底组成

25000

46

原料乙醇组成：x F = 25000 46(42880.4525000)18

=35.4%

D* 94%

塔顶组成：x D = 	46	 =86.0%

18

D* 9446  D *（1  94%）

125

塔底组成：x W = 	46	 =0.297%

12546 （16549.595 125）18

F= 2500046 （42880.045  25000）18 =0.4269kmol/s

3600

D= 24875 46  1455.45 18 =0.1727kmol/s

3600

125

46 （16549.595 125）

W= 	18 =0.2542kmol/s

3600

### 求最小回流比及操作回流比

采用作图法求最小回流比

∵泡点进料 所以 q=1

根据 x-y 图过（ xD ， xD ）作与气液平衡的一条切线，如图所示，

点 h（4.42%,30.86%）

∴	Rmin

Rmin 1

xD  30.86%

xD  4.42%

得：

操作回流比:

Rmin =2.085

R  1.8Rmin  3.75

### 气液相负荷

L=RD= 3.75×0.1727=0.6476kmol/s V=(R+1)D=4.75×0.1727=0.8203 kmol/s L’=L+qF=0.6476+1×0.4269=1.0745 kmol/s V’=V=0.8203

## 求操作线方程

- 精馏段操作线：

yn1

R	x

R 1 n

1	x

R 1 D

式中： xn —精馏段中第 n 层板下降液体中易挥发组分的摩尔分数；

yn1 —精馏段第 n+1 层板上升蒸汽中易挥发组分的摩尔分数。化简得：

y=   R   x+

R  1

其中，R=L／D 为回流比。

- 提馏段方程：

x D

R 1

=0.79x+0.181

'	L'	W

ym1  L' W xm  L' W xW

式中： xm' —提馏段第 m 层板下降液体中易挥发组分的摩尔分数；

m1

y	' —提馏段第 m+1 层板上升蒸汽中易挥发组分的摩尔分数。简化得：

y=		L  qF L  qF  W

x-	WxW

L  qF  W

=1.31x-0.00093

## 图解法求理论板

### 塔板、气液平衡相图

由精馏段方程可得在 y 上的交点(0,18.1),连接两点，得精馏段操作线。由提馏段操作线方程任意取两个点（0.1，0.13）、（0.5,0.654），连接两点得提馏段操作线。

由点（86,86）起在平衡线与操作线间画阶梯，直到阶梯线与对角线的交点小于 0.

294 为止，如图：

图 4-2 平衡相图

Equilibrium phase diagram in Figure 4-2

由此得理论板 NT =24 块(包括再沸器)，加料版为第 21 块理论板。

### 板效率及实际塔板数

由黏度、挥发度算得：

ET 1 (	)  0.48

ET2 (	)=0.39

N精=20/0.48=41.7	取整为 42 块

N提 =3/0.39=7.7	取整为 8 块（不包括再沸器）全塔所需实际塔板数NP  N精  N提 =42+8=50 块，其中第 43 块为进料板

## 操作条件

### 操作压力

塔顶操作压力： PD =101.3+4=105.3kpa

每层塔板压降：△P=0.65kpa

进料板压力	：

PF  105.3+0.65×50=132.6kpa

精馏段平均压力： Pm1

PD  PF

2

105.3  132.6 =118.95 kpa

2

塔底压力	：

PW =105.3+0.65×50=137.8kpa

提馏段平均压力： Pm2

PW  PF

2

137.8  132.6 =135.2 kpa

2

（1）温度

tF ：

81.2  tF

35.1  36.15

tF  80.8

36.15  40

，得tF

=81.12℃

t ： 86  87.05  87.05  89.4 ，得t

D

=78.2℃

tW =100℃

D	78.2  t	t  78.15

D

D

精馏段平均温度： t1

= tF  tD

2

= 81.12  78.2 =80℃

2

提馏段平均温度： t

= tF  tw = 81.12  100 =90.56℃

2	2	2

### 混合液气相密度

混合气密度公式：精馏段： t1 =80°C

1

液相平均组成 x ：

ρV

79.8  79.66

PMV

RT

= 79.66  79.6

54  x1	x1  59.6

1

气相平均组成 y ：

x1 =50.2%

79.8  79.66 = 79.66  79.6

66.9  y1	y1  69.6

y1 =65.4%

ML1 = x1 M a +(1- x1 ) Mb =57.92%×46+(1-57.92%)×18=32.1

MV1 = y1 M a +(1- y1 ) Mb =65.4%×46+（1-65.4%）×18=36.3

a

w = x1 M a

ML1

= 50.2%  46 =71.94%

32.1

wb =1- wa =1-0.7786=28.16%

提馏段：同理： t2 =90.56°C 时

x2 =5.05%	y2 =32.8%

ML2 = x2 M a +(1- x2 ) Mb =5.05%×46+(1-5.05%)×18=19.42

MV2 = y2 M a +(1- y2 ) Mb =32.8%×46+(1-32.8%)×18=27.184

2

w  = x2 M a = 5.05%  46 =11.96%

a	ML	19.42

b	a

w  =1- w  =1-0.1196=88.04%

精馏段： ρV 1

P精MV1

R (273.15  t1)

118.95 37.26

8.314 (273.15  79.66)

1.47kg / m3

提留段： ρV 2

P提MV 2

R (273.15  t 2 )

135.2  27.184

8.314 (273.15  90.56)

1.22kg / m3

### 混合液液相密度

表 4-3	不同温度下乙醇和水的密度

Table 4-3 at different temperatures the density of ethanol and water

| 温度 | ρ乙 | ρ水 | 温度 | ρ乙 | ρ水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 735 | 971.3 | 95 | 720 | 961.85 |
| 85 | 730 | 968.6 | 100 | 716 | 958.4 |

90	724	965.3

求得在 79.66℃和 90.56℃下的乙醇和水的密度：

t2 =90.56℃

90  90.56 =

乙

724  ρ

90.56  95

ρ   720

90  92.5

水

965.3  ρ

92.25  95

水

= ρ   961.85

乙

乙

水

ρ  =723.55 1kg/ m3	ρ  =963.75kg/ m3

同理：

t1 =80℃

ρ =735kg/ m3

ρ =971.3kg/ m3

乙

水

在精馏段：

1  = wa + wb = 71.94% + 28.06%

L

a

b

ρ	ρ	ρ

1

735

971.3

L

得：	ρ

1

=788.9kg/ m3

提馏段：

1	w 	w 	11.96%

88.04%

ρ

=   a  +   b  =	+

2

L	ρa	ρb

723.55

963.75

L

得：	ρ

2

=926.95kg/ m3

### 表面张力

二元有机-水溶液表面张力可用下列各式计算：

公式：

σ 1 / 4 =φ σ 1 / 4 +φ σ 1/ 4

m

φsw

sw  w

= xswvw

vs

so

φso

o

= xsovo vs

联立以下各式求φsw 、φso

φsw +φso =1

φ 2

B = lg（  w  ）

φo

q σ v

2 / 3

Q = 0.441×(	)   o  o	 σ v

2 / 3

A = B + Q

T		q	w w

w

o

φ 	xwvw	φ 	xovo

xwvw

- xovo

xwvw

- xovo

精馏段： t1 =80°

表 4-4 乙醇水的表面张力

Table 4-4 Surface tension of ethanol and water

温度/C	70	80	90	100

乙醇表面张力/103 N/ m2

18	17.15	16.2	15.2

水表面张力/103 N/ m2

64.3	62.6	60.7	58.8

m

Vm  =	w

ρw

=	18

788.9

=0.02282 m3 /kmol=22.82 cm3 / mol

o

m

ρ

Vo  =

w

=	46

788.9

=0.05831 m3 /kmol  58.31cm3 / mol

乙醇表面张力：

σ醇  17.15

σ水  62.6

又	： xa  xo  50.2%	xb  xw  49.8%

(	xwvw	)2

φ 2	x v   x v

(x v )2

w   	w w	o o	  	w w

φo	xovo

xwvw  xovo

xovo (xwvw  xovo )

(49.8 22.82)2

50.2  58.31(49.8 22.82  50.2  58.31)

=0.109

φ 2

B  lg( w )  lg 0.109  0.96

φo

q	σ v

2 / 3

Q  0.441 (

)    o o	 σ v

2 / 3

w w

T		q

2	17.15 58.312/3

2 / 3

0.441 273  80  	2

62.6  22.82

0.936

A  B  Q  0.96  0.936  1.896

φ 2

A  lg( sw )

φso

φsw φso  1

联立解得：

φsw  0.11

φso  0.89

σ 1/ 4  φ σ 1/ 4 φ σ1/ 4

m1	sw  w	so  o

∴	 0.11 62.61/ 4  0.89 17.151/ 4

2.12

σm1  20.2

提馏段：Vm =

mw

ρw

=	18

929.94

=0.01936 m3 / mol  19.36cm3 / mol

Vo =

mo

ρw

=	46

929.94

=0.04947 m3 / kmol  49.47cm3 / mol

乙醇表面张力：

插值得：

100  90

15.2  16.2

100  92.25

15.2 σ醇

σ醇

#### 16.25

100  90

92.25  90

#### σ  60.27

58.8  60.7

又	： xa  xo  5.05%

σ水  60.7

xb

水

xw  94.95%

(	xw vw	)2

φ 2

x v  x v

(x v )2

w

w w	o o

w w

φo

xovo

xw vw  xo vo

xo vo (xw vw  xo vo )

(94.95 19.36)2

5.05  49.47  (94.95 19.36  5.05  49.47)

=6.478

φ 2

B  lg( w )  lg 6.478  0.812

φo

q	σ v 2 / 3

Q  0.441 (

)    o  o	 σ v 2 / 3

w w

T		q

2	16.25  49.472 / 3

2 / 3

0.441 273.15  90.56  	2

60.27 19.36

0.788

A  B  Q  0.812  0.788  0.024

φ 2

φ φ

A  lg( sw )

φso

sw	so	1

联立解得：

φsw  0.628

φso  0.372

σ 1/ 4  φ σ 1/ 4 φ σ1/ 4  0.628  60.271/ 4  0.372 16.251/ 4  2.497

m 2	sw  w	so  o

则： σm2  38.88

## 气液相流量换算

精馏段：

L= 0.6476kmol/s	V=0.8203kmol/s

ML1 =34.22kg/kmol	MV1 =37.26kg/kmol

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/306133032225010054