城市机动车辆清洗场所

设置技术规范

重庆市市政管理委员会

前	言

为规范机动车辆清洗场所的设置，加强机动车辆清洗场所的管理， 根据《重庆市市容环境卫生管理条例》（2010 年 7 月 23 日重庆市第三届人民代表大会常务委员会第十八次会议修正）的要求，制定本规范。

在本规范修订过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结了国内实践经验，参考了有关国家标准和国内先进技术，把握发展趋势，完整梳理了机动车辆清洗场所的技术规范，并在广泛征求有关单位意见的基础上，经反复讨论、修改，最后经专家审查定稿。

本规范的主要内容是：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义； 4.分类；5.选址；6.平面布置及建筑设计；7.工艺及设备；8.供配电设置；9.环境保护与安全生产。

本规范由重庆市市政管理委员会负责解释。本规范主编单位：重庆市环境卫生管理局 本规范参编单位：重庆市市政环卫监测中心

重庆大学

重庆市建筑科学研究院重庆工商大学

中冶赛迪工程技术股份有限公司

本规范主要起草人：彭	莉	张	鹏	郝丽萌	赖寓涛	舒玉焕

杨	艺	彭绪亚	陈	丹	刘连杰	陈志剑龚玉玲	谭	聪

目	次

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	2

- 分类	3

- 选址	4

- 平面布置及建筑设计	5

- 工艺及设备	8

- 供配电设置	9

- 环境保护与安全生产	9

本规范用词说明	11

附录 A 清洗间示意图	13

条文说明	14

城市机动车辆清洗场所设置技术规范

# 范围

本规范规定了机动车辆清洗场所设置的技术要求。

本规范适用于本市主城区的城市建成区和主城区以外的区县（自治县）政府所在地的城市建成区范围内机动车辆清洗场所的设置、运行和管理。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本

（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GA | 802 | 机动车类型、术语和定义 |
| --- | --- | --- |
| GB | 50009 | 建筑结构荷载规范 |
| GB | 50016 | 建筑设计防火规范 |
| GB | 50052 | 供配电系统设计规范 |
| GB | 50057 | 建筑物防雷设计规范 |
| GB | 50194 | 建设工程施工现场供用电安全规范 |
| GB | 50337 | 城市环境卫生设施规划规范 |

GB	13960.12	可移式电动工具的安全 第二部分：高压清洗机的专

| 用要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GB | 10070 | 城市区域环境振动标准 |
| GB | 12801 | 生产过程安全卫生要求总则 |

GB	12348	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB	8978	污水综合排放标准

GB/T		18920	城市污水再生利用 城市杂用水水质GBZ	1		工业企业设计卫生标准

CJ	343	污水排入城镇下水道水质标准

CJJ	71	机动车清洗站技术规范

CJJ	27	城市环境卫生设施设置标准

CJJ/T	65		市容环境卫生术语标准JTG	D20	公路路线设计规范

DBJ	50-064	重庆市城市道路交通规划及路线设计规范

重庆市主城区市政设施容貌管理导则（渝市政委[2010]374 号） 重庆市市容环境卫生管理条例

重庆市城市风貌特色规划设计暂行规定（渝规发〔2010〕16 号） 重庆市城市排水设施管理办法

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 机动车辆清洗场所 automotive vehicle washing station

指为机动车辆提供清洗和保洁服务的场所。

  - 机械化洗车 mechanized vehicle washing technology

指车辆驶入自动洗车设备，由电脑自动控制，通过输送带带动完成车辆的冲水、清洗、烘干等一系列程序的洗车方式。

  - 半机械化洗车 semi-mechanized vehicle washing technology

指由人工辅助配合半自动清洗设备进行洗车的方式。

  - 微水洗车 micro-water vehicle washing technology

指将少量的水充分加压雾化后，利用高压雾化水对车辆进行喷雾清洗，以高速气流结合水雾两相流的洗车方式。

  - 无水洗车 waterless vehicle washing technology

指使用化学清洁剂对汽车进行清洗，同时使汽车漆面得到上光、复膜、护理的洗车方式。

  - 循环水洗车 vehicle washing technology with recycling water

指以水为主要清洗介质，采用机械或半机械洗车系统，洗车用水循环使用的洗车方式。

# 分类

  - 机动车辆清洗工艺按需要用水量的多少，可以分为用水洗车、微水洗车和无水洗车，其中用水洗车又根据设备设施的不同，分为机械化洗车和半机械化洗车两种方式。

  - 机动车辆清洗场所按规模分为大、中、小三种类型。各类型应按日清洗量、机械化洗车位数、半机械化洗车位数任意一项达到表 4.1 的最低要求来确定。

表 4.1	机动车清洗场所规模分类表

| 类型 | 日清洗量 （辆/日） | 洗车位数（个）a 机械化洗车 半机械化洗车 |
| --- | --- | --- |
| 大型 | ＞500 | ≥7 ≥25 |
| 中型 | 200-500 | ≥3 ≥10 |
| 小型 | ＜200 | ≥1 ≥1 |

a 同时使用机械化和半机械化工艺的洗车场所，按 1

个机械化洗车位换算成 3 个半机械化洗车位进行统计。

选址

## 选址基本要求

    - 机动车辆清洗场所的选址须符合城市总体规划、建设和管理的要求。

    - 机动车辆清洗场所的选址须符合环境卫生专业规划的要求。

    - 机动车辆清洗场所的设置须符合《公路线路设计规范》JTG	D20 中关于公路建筑限距的要求。

    - 机动车辆清洗场所须与医院、学校、居住区等环境敏感区建筑物之间保持一定距离，距离远近应符合环境影响评价的要求。

    - 大型机动车辆清洗场所宜设置在城区外围、高速公路出入口附近、服务区内和其他车流量大的位置。

    - 中型机动车辆清洗场所宜设置在城区中心区外围、高速公路出入口附近、服务区内和其他车流量大的位置；在满足本规范和其他相关要求的前提下可附设在大型社会公共停车场（含地下）、加油站、维修站等服务站场内。

    - 小型机动车辆清洗场所宜设置在非主干道、不影响交通、有污水处理管网的区域内，在满足本规范和其他相关要求的前提下可附设在停车场（含地下）、加油站、垃圾站等设施内。

## 禁止设置区域

    - 禁止在名胜、古迹、景点、学校周边，主要窗口地区和主要商业区等建筑控制地带设置。

    - 禁止在主次干道的车行道、人行道，交通要道口及转弯处设置。

    - 禁止在沿河护坡 10	m 范围内或 50 年一遇防洪区域内设置。

## 禁止设置情形

    - 拟在室外设立小型机动车辆清洗场所的。

    - 占用人行道、绿化带或其他公共场地洗车或堆放洗车设施的。

    - 经营产生噪音，影响市容环境卫生，妨碍或影响市民生活的。

    - 洗车场地、用水达不到要求，无法开展清洗作业的。

# 平面布置及建筑设计

## 基本规定

    - 工艺流程布局合理，分区明确，满足清洗场所的使用功能。办公和辅助用房应与洗车工作区分开，避免互相干扰。

    - 机动车辆清洗场所应按《重庆市主城区市政设施容貌管理导则》

（渝市政委[2010]374 号）的有关规定设置车辆清洗站标牌。

    - 机动车辆清洗场所的建筑外形应符合《重庆市城市风貌特色规划设计暂行规定》（渝规发〔2010〕16 号）要求，并与周边建筑和环境相

协调。

    - 机动车辆清洗场所地基基础设计应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007 的要求，满足被洗车辆的荷载要求。在楼面进行车辆清洗作业的，楼面建筑设计应符合《建筑结构荷载规范》GB50009 的要求，满足被洗车辆的荷载要求。

    - 机动车辆清洗场所应设置交通标志、标线和停车场地。停车场地须有足够的停车面积，停车泊位数应与洗车能力相适应。

    - 大、中型清洗场所总平面布置应按功能分区，由洗车工作区、辅助设施区、车行道及停车场地、车辆进出口、办公附属区等组成，并应委托有资质的设计单位作专门设计。室外大、中型清洗场须采用围合式建筑形式加以遮挡。

    - 小型机动车辆清洗场所面积应不小于 32	m2。

## 进出口设置

    - 机动车辆清洗场所进出口、停车场地须硬化，严禁使用土面、煤渣、公分石等材质，地面材质应防滑。

    - 进出口应设置车辆行驶方向、停靠位置等地面标线，夜间营运场所应设置地面界线反光设施。

    - 大、中型机动车辆清洗场所进出口不得直接和主干道连接，须设置一定长度的引道，引道的设计应符合《公路路线设计规范》 JTG D20 和《重庆市城市道路交通规划及路线设计规范》DBJ 50-064 的要求。

    - 小型清洗场所进出口应与道路正交，并宜采用透水材质，色彩与

周边环境相协调。

### 小型机动车辆清洗场所应设置清洗间，清洗间的设置应符合下列要 求：

    - 清洗间内净高不低于 3.6	m，宽度不小于 4	m，进深不小于 8	m。

    - 清洗间内应设置内墙裙，其高度不得低于 1.5 m，应选用防水， 易清洗材料。清洗间所有的墙面和顶面应加作防水层后再做饰面，饰面材料应满足防水、耐腐蚀的要求。

    - 清洗间内应设置沉淀池，深度不得低于 0.5 m。清洗间内污水收集层和排污截水沟的污水应全部进入沉淀池，经沉淀处理达标后排入市政污水处理系统。

    - 清洗间外端应设置挡水门，清洗作业时，须关闭挡水门，防止污水外溅。

    - 清洗间内应设置洗车台，地面和洗车台的设计除应符合清洗设备、清洗工艺的要求外，还须符合下列规定：

      - 清洗间地面应有较好的防水性、防滑性和排水性。

      - 清洗间地面须硬化，地面内外高差不低于 0.05	m，保证污水全部流入沉淀池，防止外溢。

      - 洗车台大小设置长度不小于 5	m，宽度不小于 3	m。设计荷载应按被洗车型确定，且不得小于汽－15 级。

      - 洗车台须全方位采用地格栅（水篱子）透水结构，地格栅（水篱子）下污水收集层深度应不小于 0.1	m，防止积水。

      - 洗车台后端与清洗间最外端距离不小于 1.5	m，防止污水外溅。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307145104105006052