# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目   名  称：年产 5000 套新能源电动车仪表盘项目

建设单位（盖章）：   武城县甲马营镇显贵注塑加工厂

编   制   日  期：                       2023 年 06 月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	27

四、主要环境影响和保护措施 	32

五、环境保护措施监督检查清单 	47

六、结论 	49

附表 	 50

附件：

附件 1 、委托书

附件 2 、建设项目环境影响评价真实性承诺书

附件 3 、环境影响评价文件审批申请

附件 4 、编制情况承诺书

附件 5 、编制单位承诺书

附件 6 、编制人员承诺书

附件 7 、社保证明

附件 8 、营业执照

附件 9 、山东省建设项目备案证明

附件 10、武城县甲马营镇人民政府关于武城县甲马营镇显贵注塑加工厂年产 5000

套新能源电动车仪表盘项目的用地证明

附件 11、关于武城县甲马营镇显贵注塑加工厂年产 5000 套新能源电动车仪表盘

项目有关情况的说明

附件 12、关于武城县甲马营镇显贵注塑加工厂年产 15000 件塑料制品项目环保备

案意见

附件 13 、固定污染源排污登记回执（登记编号：92371428MA3F32QR4M001X）

附件 14 、排污单位自行监测报告

附件 15 、评审意见及修改说明

附图一、拟建项目地理位置图

附图二、拟建项目环境敏感目标分布图

附图三、项目厂区平面布置图

附图四、项目现场情况图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项 目名称 | 年产 5000 套新能源电动车仪表盘项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-371428-89-03-650129 |  |  |  |  |
| 建设单位联 系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省德州市武城县甲马营镇花园屯村东，武城县甲马营镇显贵注塑加工 厂内 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （116 度 0 分 1.999 秒，37 度 12 分 10.800 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4019 其他通用仪器 制造 C2929 塑料零件及其他 塑料制品制造 |  | 建设项目 行业类别 |  | “三十七、仪器仪表制造业 40-83 通 用仪器仪表制造 401-其他（仅分割、 焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）” “二十六、橡胶和塑料制品业 29-53 塑料制品业 292-其他（年用非溶剂 型低 VOCs含量涂料 10 吨以下的除 外） ” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □ 改建 扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备 案）部门（选 填） | 武城县行政审批服务局 |  | 项目审批（核 准/备案）文号 （选填） |  | 2212-371428-89-03-650129 |
| 总投资 （万元） | 730 |  | 环保投资 （万元） |  | 5 |
| 环保投资占 比（%） | 0.68 |  | 施工工期 |  | 2023 年 7 月~2023 年 10 月 |
| 是否开工建 设 | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 300 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境 影响评价 情况 | 无 |  |  |  |  |

| 规划及规 划环境影 响评价符 合性分析 | 根据武城县甲马营镇人民政府《关于武城县甲马营镇显贵注塑加工 厂年产 5000 套新能源电动车仪表盘项目有关情况的说明》，项目所在 地属于合规、依法设立的工业园区，所在园区已开展规划环评工作，建 设单位承诺在符合园区规划环评的相关要求后再行开工建设。 |
| --- | --- |
| 其他符合 性分析 | 一、政策的符合性： 1 、产业政策的符合性 拟 建 项 目 已 取 得 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 （项 目 代 码 ： 2212-371428-89-03-650129），拟建项目不属于国家发展和改革委 2021 年 12 月 30 日第 49 号令公布的《国家发展改革委关于修改《产业结构 调整指导目录（2019 年本）》的决定》鼓励类、淘汰类、限制类之列， 为允许类，符合国家产业政策和相关规划要求。 2 、土地政策的符合性 拟建项目位于德州市武城县甲马营镇花园屯村东，武城县甲马营镇 显贵注塑加工厂内。根据武城县甲马营镇人民政府关于武城县甲马营镇 显贵注塑加工厂年产 5000 套新能源电动车仪表盘项目的用地证明，拟 建项目土地用途为工业用地，占地符合武城县土地利用总体规划。武城 县国土资源局出具的证明见附件 10。 3 、“三线一单”符合性分析 根据《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管 控方案的通知》(德政字[2021]19 号)和《关于印发德州市“三线一单”生 态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》（德环委办字[2023]8 号），其 中提到应加快“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境 准入清单”的落地，实施生态环境分区管控，促进生态环境高水平保护和 经济社会高质量发展。 ① 与生态保护红线与一般生态空间管控的符合性 根据“三线一单”生态环境分区管控方案可知，武城县共有 2 处生态 保护红线区，具体详见下表。 |

|  | 表 1 拟建项目周边生态红线区域信息表 编号; 包含要素; 面积（km2）. YS3714281110030; 德州四女寺地方级湿地自然公园; 10.25. YS3714281110031; 山东减河国家湿地自然公园（试点）; 0.65. 拟建项目位于德州市武城县甲马营镇花园屯村东，武城县甲马营镇 显贵注塑加工厂内，不在上述生态红线区域范围内，同时不涉及一般生 态空间，符合要求。 ② 与环境质量底线及分区管控的符合性 拟建项目为年产 5000 套新能源电动车仪表盘项目，主要污染物为 VOCs 。项目采取合理严格的治理措施后，所排放的污染物均能实现达 标排放，对环境影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量 可以承载当地经济发展，环境目标可达。项目所排放的污染物满足相关 排放标准和总量控制指标的要求，不影响污染物减排任务的完成，对周 围大气环境的影响程度较小。拟建项目无生产废水排放，不新增劳动定 员，无生活废水，对水环境无影响。拟建项目不涉及有色金属冶炼、石油 加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，以及危险废物利用、 处置活动的用地。拟建项目产生的废包装袋和修边废料经统一收集后外 售；不合格产品经收集后回用于生产；废活性炭集中收集后暂存于危废暂 存间内，委托有危废处理资质的单位处理。拟建项目产生的固体均能有效 的处理，对土壤环境风险较小。 ③ 与资源利用上线及分区管控的符合性 拟建项目为年产 5000 套新能源电动车仪表盘项目，项目能源消耗 主要为水和电。项目产生的固体废物量不大，均能够得到有效的处置， 综合利用；项目位于武城县甲马营镇，项目在岸线资源管控范围外。项 目整体能源资源消耗不会对当地的资源供应产生明显的影响，不会触及 当地资源分配的上线，项目建设在能源资源利用上合理。因此，拟建项 目满足能源资源利用上线要求。 综上所述，拟建项目符合生态保护红线、环境质量底线和能源资源 利用上线的要求。 ④ 与综合管控单元划分及生态环境准入清单符合性分析。 |
| --- | --- |

A 、与《德州市生态环境准入清单》（总则）符合性分析 拟建项目为通用仪器制造和塑料制品业，不属于德州市生态环境准 入清单（总则）中禁止、限制开发建设项目；拟建项目建设地点位于山 东省德州市武城县甲马营镇花园屯村东，根据武城县甲马营镇人民政府 关于武城县甲马营镇显贵注塑加工厂年产 5000 套新能源电动车仪表盘 项目的用地证明，项目所在位置土地性质为工业用地，南北两侧为小型 加工企业，东侧为农田，西侧为林地，不位于生态红线区域、饮用水水 源保护区、风景名胜区、南水北调工程核心保护区及重点保护区等敏感 区域，符合空间布局要求；拟建项目产生的污染物经处理后均可达标排 放。因此，拟建项目符合德州市生态环境准入清单（总则）要求。 B 、与《德州市生态环境准入清单》（单元）符合性分析 表 2 《德州市生态环境准入清单》（单元）符合性分析表 环境管 控单元; 序号; 准入清单内容; 项目情况; 符合 性. 编码： ZH371 428300 4 名称： 甲马营 镇 分类： 一般管 控单元; 1、 空间 布局 约束; 1.执行全市空间布局约束空间准入 要求。; 按要求执行。; 符合. 2.在大运河核心监控区进行建设， 必须符合《大运河山东段核心监控 区国土空间管控导则（试行）》 要 求。大运河(卫运河)禁止新设排污 口。; 拟建项目距离大运河 5.16km ，不在大运河 核心监控区内，项目 无废水外排，无需设 置排放口。; 符合. 3. 限制报告书级别工业项目建设 （农副产品加工业、食品制造业、 家具制造业、机械加工及设备制造 业等除外）。; 拟建项目不属于报告 书级别项目。; 符合. 2、 污染 物排 放管 控; 1.执行《区域性大气污染物综合排 放标准》（DB37/2376-2019)规定的 一般控制区排放标准。大气环境重 点排污单位执行重点管控区排放标 准。; 拟建项目无颗粒物产 生。; 符合. 2. 严格控制 VOCs 排放重点行业 新增污染物排放量，单元内涉及挥 发性有机物排放的行业应严格遵守 山东省地方标准《挥发性有机物排 放标准》（DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性 有 机 物 无 组 织 排 放 控 制 标 准 （GB37822-2019）》。; VOCs 废气有组织排 放执行《挥发性有机 物排放标准 第 6 部分 ：有机化工行业》（D B37/2801.6-2018）表 1 中其他行业第Ⅱ时段 VOCs 排放限值，无组 织排放执行《挥发性 有机物无组织排放控 制标准（GB37822-201; 符合.

9）》。. 3.执行《流域水污染物综合排放标 准第 4 部分：海河流域》标准。; 无废水外排。; 符合. 4.加强农村生活污水收集与处理设 施建设。加强农业面源污染综合防 治。严格控制高毒高风险农药使用， 执行化肥质量标准，深入推进测土 配方施肥。推进废旧农膜回收工作。; 无生活污水产排。; 符合. 5.强化秸秆禁烧管控，加强属地网 格化监管，严格依法落实秸秆禁烧 制度。; 不涉及秸秆焚烧。; 符合. 3、 环境 风险 防控; 1.执行《大运河山东段核心监控区 国土空间管控导则（试行）》《大 运河山东省德州段遗产保护规划》 《关于进一步加强大运河 （德州 段）遗产保护管理和开发利用的通 知》《德州湿地保护条例》具体要 求。; 拟建项目距离大运河 5.16km ，不在大运河 核心监控区内。; 符合. 2. 防范农村化肥、农药、农膜等过 度使用使得土壤和水体的重金属和 有机污染物长期累积，造成累积性 长期性环境风险和健康风险。; 拟建项目不涉及化 肥、农药、农膜等。; 符合. 3.生产、使用、存储、运输危险化 学品的企业事业单位，应当采取风 险防范措施，编制突发环境事件应 急预案并定期开展演练，预防环境 污染事故的发生。; 拟建项目不涉及危险 化学品。; 符合. 4.建立各企业危险废物的贮存、 申 报、经营许可、转移和处置管理制 度，并负责对危废相应活动的全程 监管和环境安全保护。; 危险废物贮存、转移 均按要求进行管理。; 符合. 4、 资源 开发 效率 要求; 1.推进农业节水，提高农业灌溉用 水有效利用系数。; 拟建项目不涉及农业 用水。; 符合. 2. 改进高耗水行业的生产工艺，推 行少水、无水新工艺，提高工业用 水重复利用率。; 拟建项目不属于高耗 水行业。; 符合. 3.倡导生活节约用水。推广节水型 器具。; 按要求执行。; 符合. ## 拟建项目建设地点位于武城县甲马营镇，为一般管控单元，通过以 上对照分析，拟建项目符合《德州市生态环境准入清单》的要求。

|  | 4 、与《山东省环境保护条例》符合性分析 表 3 《山东省环境保护条例》符合性分析 序 号; 《山东省环境保护条例》具体要求; 工程情况; 符合 性. 1; 禁止建设不符合国家和省产业政策的 小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、 炼硫、炼砷、炼汞、炼油、 电镀、农 药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电 以及其他严重污染环境的生产项目。 已经建设的， 由所在地的县级以上人 民政府责令拆除或者关闭。; 拟建项目为通用仪器制 造和塑料制品业，不涉 及上述行业。; 符合. 2; 新建、改建、扩建建设项目，应当依 法进行环境影响评价。; 拟建项目属于扩建项 目，还未建设，正在进 行环境影响评价工作。; 符合. 3; 排污单位应当采取措施，防治在生产 建设或者其他活动中产生的废气、废 水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭 气体、放射性物质以及噪声、振动、 光辐射、 电磁辐射等对环境的污染和 危害，其污染排放不得超过排放标准 和重点污染物排放总量控制指标。; 拟建项目目前正在办理 环评手续，拟采取污染 物治理措施，经预测分 析污染物可达标排放， 且排放污染物已按规定 申请总量控制指标。; 符合. 由上表可知，拟建项目能够符合《山东省环境保护条例》的相关要 求。 5 、与《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕 12 号）符合性分析 表 4 与《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分析表 分类; 文件要求; 符合性分析. 结构调整 与生态环 保产业重 点工程; 重点行业绿色化改造工程。 （1）在建材、化工、印染等领域实施8- 10个产 业集群绿色化改造工程。（2）以钢铁、焦化、 建材、化工、包装印刷、石油开采、纺织印染、 农副食品加工等行业为重点，实施100个左右 全流程清洁化、循环化、低碳化改造项目。; 拟建项目属于通 用仪器制造和塑 料制品业，不属于 上述行业。符合。. 煤炭消费压减工程。 （1）淘汰全部35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 （2）淘汰97台总装机容量209.05万千瓦火电机 组。（3）完成800万户农村地区散煤替代任务。 （4）在淄博、枣庄、烟台、济宁等市实施20 个燃煤锅炉(窑炉)清洁能源替代改造项目。; 拟建项目不建设 锅炉，工艺热源为 电加热。符合。. 应对气候 变化重点; 加强温室气体排放控制工程。 （2） 以钢铁、建材、有色、化工、石化、电; 拟建项目属于通 用仪器制造和塑. |
| --- | --- |

工程; 力等行业为重点，开展一批低碳化改造工程。; 料制品业，不属于 上述行业。符合。. 大气污染 治理重点 工程; NOx深度治理工程。（1）在玻璃、陶瓷、铸 造、铁合金、有色等重点行业，实施20个左右 氮氧化物深度治理项目。（2）实施水泥、焦 化行业超低排放改造工程，2022年年底前，完 成改造任务。; 拟建项目属于通 用仪器制造和塑 料制品业，不属于 上述行业。符合。. VOCs综合治理工程。（1）在工业涂装、包装 印刷等重点行业实施8- 10个含VOCs产品源头 替代项目。（2） 以石化、化工、工业涂装、 包装印刷等行业为重点，实施100个左右VOCs 提标改造项目。（3）在滨州等市实施一批加 油站、储油库油气回收升级改造与监控工程。 （4） 以彩钢板、玻璃钢、板材加工等行业为 重点，实施产业集群VOCs综合治理工程。; 拟建项目属于通 用仪器制造和塑 料制品项目，产生 的 VOCs 废气 经 集气罩收集后依 托现有工程的“二 级活性炭吸附装 置 ”处理后，依托 现有 15 米高排气 筒排放。符合。. 水生态环 境提升重 点工程; 地表水生态环境质量稳定提升工程。（1）实 施4万余个县控及以上断面所在河流、湖泊入 河排污口溯源工程,开展分类整治。（2）在黄 河、南四湖等重点流域,实施141个城镇污水处 理及管网建设项目，完成全省3434公里雨污合 流管网改造。（3） 以化工、印染、农副食品 加工等行业为重点,完成70个左右工业水污染 防治类项目。（4）在潍坊、济宁、威海等市 实施5项农业面源污染综合整治和监管试点项 目。; 拟建项目不涉及 上述情况。符合。. 由上表可见，拟建项目符合《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》 （鲁政发〔2021〕12 号）的要求。 6 、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》 符合性分析 表 5 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》的符 合性分析表 分类; 文件要求; 项目符合性 分析. 一、淘 汰低效 落后产 能; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、 化工 8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执 行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业 结构调整指导目录》，对“淘汰类 ”落后生产工艺装 备和落后产品全部淘汰出清。; 拟建项目为 通用仪器制 造和塑料制 品业，不属于 上述重点行 业，根据《产 业结构调整 指导目录》为.

|  |  |  | 允许类。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险 ”等行 业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到 2025 年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产 能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到 70%以上； 提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布 局新的大型炼化一体化项目基础上，将 500 万吨及以 下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进 行整合转移；全省焦化企业户数压减到 20 家以内，单 厂区焦化产能 100 万吨/年以下的全部退出；除特种水 泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下 的水泥熟料生产线全部整合退出。(省工业和信息化 厅、省发展改革委牵头，各市、县[市、区]人民政府 落实。以下均需各市、县[市、区]人民政府落实，不 再列出)按照“发现一起、处置一起 ”的原则，实行“散 乱污 ”企业动态清零。(省生态环境厅、省工业和信息 化厅按职责分工负责) | 拟建项目为 通用仪器制 造和塑料制 品业，不属于 “高耗能、高 污染、高排 放、高风险 ” 行业。 |  |
|  |  | 严格项目准入，高耗能、高排放(以下简称“两高 ”) 项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排 放减量和污染物排放减量“五个减量 ”替代。有序推 进“两高 ”项目清理工作，确保“三个坚决 ”落实到 位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制 油气项目，一律不得建设。（省发展改革委、省工业 和信息化厅、省能源局、省生态环境厅牵头） | 拟建项目为 通用仪器制 造和塑料制 品业，不属于 “两高项目 ”。 |  |
|  | 二、压 减煤炭 消费量 | 持续压减煤炭消费总量，“十四五 ”期间，全省煤炭 消费总量下降 10% ，控制在 3.5 亿吨左右。（省发展 改革委牵头）非化石能源消费比重提高到 13%左右。 （省能源局牵头）制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、 有色、电力等重点行业率先达峰。（省发展改革委、 省生态环境厅牵头）加快能源低碳转型，实施可再生 能源倍增行动，到 2025 年，可再生能源装机规模达到 9000 万千瓦左右。持续推进“外电入鲁 ”，到 2025 年，省外来电规模达到 1700 亿千瓦时左右。（省发展 改革委、省能源局牵头）大力推进集中供热和余热利 用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到 2025 年，工业余热利用量新增 1.65 亿平方米。（省住房城 乡建设厅、省发展改革委、省生态环境厅、省能源局 牵头）基本完成 30 万千瓦及以上热电联产电厂 30 公 里供热半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关 停整合。（省能源局牵头）对以煤、石油焦、渣油、 重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂 热力、清洁能源等进行替代。 | 拟建项目生 产工艺热源 采用电加热， 不涉及煤炭 等高污染燃 料使用。 |  |
|  |  | 新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原 则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。（省 生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）按 照“先立后破 ”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩 大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、 电代煤、热 代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争 2023 年采暖 季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。（省住房城乡建 |  |  |

|  |  |  | 设厅、省能源局、省发展改革委、省生态环境厅牵头） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五、强 化工业 源 NOx 深度治 理 |  | 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业 污染排放稳定达到超低排放要求。2023 年年底前，完 成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、 铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类 大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟 气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有 效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停 产检修、维修，减少污染物排放。（省生态环境厅、 省工业和信息化厅牵头） |  | 拟建项目为 通用仪器制 造和塑料制 品业，不属于 上述行业。 |  |  |
|  | 由上表可知，拟建项目能够符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动 计划（2021—2025 年）》相关要求。 7 、与《山东省新一轮“ 四减四增 ”三年行动方案》符合情况分析 表 6 与《山东省新一轮“ 四减四增 ”三年行动方案》符合性分析表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 文件要求 |  | 拟建项目情况 |  | 符合 性 |  |
|  | （三） 淘汰 低效 落后 产能 | 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以 钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、 化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、 整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。 实施“散乱污 ”企业动态清零，按照“发现一 起、处置一起 ”的原则，实施分类整治。各市 要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑 料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工 艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要 求，推动低效落后产能退出。 |  | 拟建项目为通 用仪器制造和 塑料制品业， 不属于上述行 业。 |  | 符合 |  |
|  | （四） 严控 重点 行业 新增 产能 | 重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能 更好，不能变坏 ”的底线，严格落实污染物排 放“减量替代是原则，等量替代是例外 ”的总 量控制刚性要求。对钢铁、地炼、焦化、煤电、 电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实 施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确 保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、 铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两 高 ”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭 减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个 减量 ”，新建项目要按照规定实施减量替代， 不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下 来。 |  | 拟建项目为通 用仪器制造和 塑料制品业， 不属于上述行 业，拟建项目 排放污染物已 按照总量双倍 替代原则取得 总 量 控 制 文 件。 |  | 符合 |  |
|  | （五） 推动 绿色 循环 低碳 改造 | 电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点 行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治 理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、 轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。将“三线 一单 ”作为综合决策的前提条件，加强在政策 制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面 |  | 拟建项目为通 用仪器制造和 塑料制品业， 不属于上述行 业，无需制定 碳达峰目标。 |  | 符合 |  |

|  |  | 的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构 调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要 依据。 | 项目位于武城 县甲马营镇， 满 足 德 州 市 “三线一单 ” 要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类 产能装备的升级改造，鼓励高炉—转炉长流程 钢铁企业转型为电炉短流程企业。加强燃煤机 组、自备电站、锅炉、钢铁行业超低排放运行 管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推 进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治 理。推动生产、使用低（无）VOCs 含量的工 业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源 头减少 VOCs 排放。到 2023 年，建立 60 个原 辅材料替代示范项目，高 VOCs 原辅材料源头 替代比例达到 9%。 | 拟建项目为通 用仪器制造和 塑料制品业， 工艺热源采用 电加热； 拟建 项 目 产 生 VOCs 废 气 收 集后依托现有 “活性炭吸附 装置 ”处理。 |  |  |
|  |  | 加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各市组 织对城市建成区重污染企业布局情况进行摸 底，制定城市建成区重污染企业搬迁改造或关 闭退出工作计划。已经明确退城的企业，按计 划退出城市建成区；未明确退城的企业，分批 实施污染深度治理改造，实现“有组织排放稳 定达标、无组织排放全流程收集处理、物料运 输清洁化 ”，到 2023 年，明显降低对 16 市主 城区空气质量影响。 | 拟建项目污染 物 产 生 量 较 小，且经处理 后能够达标排 放，对周围环 境影响较小， 不属于重污染 企业。 | 符合 |  |
|  | （八） 持续 压减 煤炭 使用 | 持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接 续稳定供应的前提下，大力推进单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容 量“ 上大压小” 政策规划建设清洁高效煤电机 组。到 2023 年，关停退出低效燃煤机组 400 万千瓦，其中，2021 年关停退出 206 万千瓦。 提高电煤使用效率，到 2023 年，现役煤电机 组改造后平均供电煤耗力争降至 302 克标准 煤/千瓦时。2021 年 10 月底前完成 35 蒸吨/ 小时及以下燃煤锅炉淘汰任务。由于客观原因 暂时不具备条件的，由市政府正式申请，可最 晚延期至 2022 年采暖季之前完成淘汰。 | 拟建项目生产 工艺热源采用 电加热，不使 用煤炭等。 | 符合 |  |
|  | （九） 提高 能源 利用 效率 | 全面提高工业、公共机构、商贸流通、农业农 村、重点用能单位等领域能源利用效率，到 2023 年，全省单位地区生产总值能耗比 2020 年下降 8.8% 。提高重点工业行业能源使用效 率，到 2023 年，规模以上工业企业单位增加 值能耗比 2020 年降低 10%以上。重点用能单 位要围绕能耗总量控制和能效目标，实行用能 年度预算管理。加强高耗能特种设备节能审查 和监管，构建安全、节能、环保“三位一体 ” 的监管体系。 | 拟建项目生产 设备均为节能 型，生产过程 中定期对设备 进 行 维 护 检 修，避免生产 设备“ 带病 ” 运行，造成能 源消耗。 | 符合 |  |

由上表可见，拟建项目符合《山东省新一轮“ 四减四增 ”三年行动 方案》的要求。 8 、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕 53号）的符合性分析。 表 7 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合情况 分类; 文件要求; 项目符合性分析. （一 ) 大 力推 进源 头替 代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射 固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、 植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无 溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性 的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、 清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。工业涂装、 包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业 要推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的 原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的 绿色替代。企业应大力推广使用低 VOCs含量木 器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料 以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的 行业，推广使用低 VOCs 含量油墨和胶粘剂，重 点区域到 2020 年年底前基本完成。鼓励加快低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 拟 建 项 目 使 用 低 VOCs 含 量 的 原 材 料 ， 储存于密闭袋 中 ，且存放于原料 区，不使用时为封闭 状态。产生的 VOCs 废气经集气罩收集 后依托现有工程的 “ 二级活性炭吸附 装置 ”处理后，依托 现有 15 米高排气筒 排放，符合。. （二 ) 全 面加 强无 组织 排放 控制; 重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、 含 VOCs 产品、含 VOCs废料以及有机聚合物材 料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、 敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施 管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废 气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。; 拟 建 项 目 使 用 低 VOCs 含 量 的 原 材 料 ， 储存于密闭袋 中 ，且存放于原料 区，不使用时为封闭 状态。产生的 VOCs 废气经集气罩收集 后依托现有工程的 “ 二级活性炭吸附 装置 ”处理后，依托 现有 15 米高排气筒 排放 ， 合理设置风 量 ， 未 被 收 集 的 VOCs 废气通过加强 车间通风等措施无 组织排放，符合。. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集 ” 的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放 转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩 或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微 负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采 用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。. （三; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，; 拟建项 目生产过程. ) 推; 应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿; 中产生的挥发性有. 进建; 度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。; 机废气 VOCs ，经集. 设适; 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs; 气罩收集后依托现. 宜高; 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转; 有工程的“二级活性. 效的; 轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提; 炭吸附装置 ”处理. 治污; 高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进; 后，依托现有 15 米.

设施; 行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催 化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+ 吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温 等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异 味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs废气 治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs废气禁 止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活 性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性 炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业 集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭 集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效 率。; 高排气筒排放，项目 不涉及水或水溶液 吸收处理。实际建设 运行后，承诺定期更 换活性炭，产生的废 活性炭暂存于危废 间，委托给有资质的 单位处理，符合。. 由上表分析可知，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理 方案》文件的要求。 9 、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（塑料 制品加工行业）符合性分析 表 8 与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合情况 分类; 文件要求; 项目符合性分析. （一）推 进源头 替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶 剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料， 水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含 量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射 固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量 的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应 活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油 墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。; 拟建项目不使用涂料、油 墨、胶黏剂、清洗剂，符 合。. （二）加 强过程 控制; 1.加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs废料以及有机聚合物材 料等）储存、转移和输送、设备与管线 组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等 五类排放源实施管控，通过采取设备与 场所密闭、工艺改进、废气有效收集等 措施，削减 VOCs 无组织排放。; 拟建项目采用通过加强收 集效率的措施控制 VOCs 无组织排放。符合。. 2.加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效 密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密 闭容器、罐车等。高 VOCs含量废水（废 水液面上方 100 毫米处 VOCs 检测浓度 超过 200ppm ，其中重点区域超过 100ppm ，以碳计）的收集运输、储存和 处理过程，应加盖密闭。含 VOCs 物料 生产和使用过程，应采取有效收集措施; 拟建项目涉 VOCs 原料均 储存于原料区。符合。.

|  |  | 或在密闭空间中操作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密 闭、连续化、 自动化等生产技术，以及 高效工艺与设备等，减少工艺过程无组 织排放。挥发性有机液体装载优先采用 底部装载方式。 | 拟建项目生产过程中产生 的 挥 发 性 有 机 废 气 VOCs，经集气罩收集后依 托现有工程的“二级活性 炭吸附装置 ”处理后，依 托现有 15 米高排气筒排 放。符合。 |  |
|  |  | 4.遵循“应收尽收、分质收集” 的原则，科 学设计废气收集系统，将无组织排放转 变为有组织排放进行控制。采用全密闭 措施的，除行业有特殊要求外，应保持 微负压状态，并根据相关规范合理设置 配风量。采用局部集气罩的，距集气罩 开口面最远处的VOCs无组织排放位置， 控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要 求的按照相关规定执行；集气罩的设计、 安装应符合《机械安全 局部排气通风系 统安全要求》（GB/T 35077），通风管 路设计应符合《通风管道技术规程》 （JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs 废气管路不得与其他废气管路合并。 | 拟建项目承诺废气收集系 统集气罩的设置满足相关 要求，符合。 |  |
|  |  | 5.推进建设适宜高效的治污设施。企业新 建治污设施或对现有治污设施实施改 造，应依据排放废气的浓度、组分、风 量，温度、湿度、压力，以及生产工况 等，合理选择治理技术。鼓励企业采用 多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理 效率。 | 拟建项目建成后，根据废 气产生种类、浓度等条件， 将 生 产 过 程 中 产 生 的 VOCs 废气经集气罩收集 后依托现有工程的“二级 活性炭吸附装置 ”处理后， 依托现有 15 米高排气筒 排放。符合。 |  |
|  |  | 6.治污设施的设计与安装应充分考虑安 全性、经济性及适用性。具有黏连性、 积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反 应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、 光催化氧化、低温等离子等治污设施。 含有酸性物质的有机废气，应充分考虑 对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗 粒物的废气，为保障 VOCs 治污设施运 行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物 浓度。含卤素的有机废气，在使用直接 燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采 用急冷等方式减少二噁英的产生。使用 臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污 设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对 周边环境的影响。采用吸附处理工艺的， 应满足《吸附法工业有机废气治理工程 技术规范》（HJ 2026）要求。采用催化 燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业 有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027） | 拟建项目建成后生产过程 中产生的 VOCs废气经集 气罩收集后依托现有工程 的“二级活性炭吸附装置 ” 处理后，依托现有 15 米高 排气筒排放。能够保证活 性炭的更换频次，确保处 理效率达到要求，符合。 |  |

要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按相 关技术规范要求设计。. （三）加 强末端 管控; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双 重控制。车间或生产设施收集排放的废 气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克 /小时、重点区域大于等于 2 千克/小时 的，应加大控制力度，除确保排放浓度 稳定达标外，还应实行去除效率控制， VOCs 去除率应不低于 80% 。有行业排 放标准的按其相关规定执行。; 拟建项目 VOCs初始排放 速率小于 2 千克/小时，配 套建设活性炭吸附装置， 处理效率不低于 80% ，符 合。. （十）塑 料制品 加工行 业; （1）加热挤出工段宜采用上吸风方式对 废气进行有效收集，吹塑工段宜采取环 绕方式对废气进行有效收集。; 拟建项目在注塑机上方设 置集气罩收集废气，收集 效率大于 90% ，符合。. （2）印刷工段产生的废气参照（二十） 印刷业进行收集、处理。; 拟建项目不涉及印刷工 段，符合。. （3）加热挤出、压制、吹塑（发泡）、 印刷等工艺产生的废气经除尘后宜采用 浓缩结合燃烧法等工艺进行处理；使用 含氯原料的工艺废气在处理过程中应充 分考虑二噁英及酸性气体的控制。; 拟建项目采用注塑工艺， VOCs 废气经集气罩收集 后依托现有工程的“二级 活性炭吸附装置 ”处理后， 依托现有 15 米高排气筒 排放，符合。. 由上表分析可知，项目建设符合《山东省涉挥发性有机物企业分行 业治理指导意见》（塑料制品加工行业）相关要求 10 、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 符合性分析 表 9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合 性一览表 分类; 文件要求; 符合性分析. VOCs 物料储 存无组 织排放 控制要 求; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、 储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs物料的 容器或包装袋应存放于室内，或存放于设 置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用 状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs 物 料储罐应密封良好。VOCs 物料储库、料仓 应满足对密闭空间的要求。; 拟建项目涉 VOCs 物料 为 PE 颗粒、PP 聚丙烯 颗粒等，性质稳定，均 为袋装，在非取用状态 时为密封状态；涉 VOCs 物料均存放于原料区， 不露天储存，符合。. VOCs 物料转 移和输 送无组 织排放 控制要 求; 液态 VOCs物料应采用密闭管道输送。采 用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时， 应采用密闭容器、罐车。; 符合。. 工艺过 程; VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密; 拟建项目生产过程中产 生的挥发性有机废气.

|  | VOCs 无组织 排放控 制要求 | 闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收 集处理系统；无法密闭的，应采取局部气 体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集 处理系统。 | VOCs，经集气罩收集后 依托现有工程的“二级 活性炭吸附装置 ”处理 后，依托现有 15 米高排 气筒排放。收集效率大 于 90% ，净化效率大于 80% 。，符合。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他相 关要求 | 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料 和含 VOCs产品的名称、使用量、回收量、 废弃量、去向以及 VOCs含量等信息。台 账保存期限不少于 3 年。通风生产设备、 操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、 职业卫生相关规定的前提下，根据行业作 业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风 设计规范等的要求，采用合理的通风量。 载有 VOCs物料的设备及其管道在开停工 （车）、检维修和清洗时，应在退料阶段 将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退 料过程废气应排至 VOCs废气收集处理系 统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs废 气收集处理系统。工艺过程产生的含 VOCs 废料应要求进行储存、转移和输送。盛装 过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。 | 拟建项目为扩建项目， 正在办理环评手续，企 业承诺严格按照此要求 进行操作，符合。 |  |
|  | VOCS 无组织 排放废 气收集 处理系 统要求 | VOCS 废气收集处理系统应与生产工艺设 备同步运行。VOCS 废气收集处理系统发生 故障或检修时，对应的生产工艺设备应停 止运行，待检修完毕后同步投入使用；生 产工艺设备不能停止运行或不能及时停止 运行的，应设置废气应急处理设施或采取 其他替代措施 | 项目 VOCS 废气收集处 理系统与生产工艺设备 同步运行。VOCS 废气收 集处理系统发生故障或 检修时，对应的生产工 艺设备停止运行，待检 修完毕后同步投入使 用；遇到故障，项目产 VOCS 工序要能够做到 随停，符合。 |  |
|  |  | 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应 符合 GB/T16758 的规定。采用外部排风罩 的，应按 GB/T16758 、AQ/T 4274-2016 规 定的方法测量控制风速，测量点应选取在 离排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排 放位置，控制风速不应低于 0.3m/s（行业相 关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 | 项目废气收集系统集气 罩 的 设 置 按 照 GB/T16758 的 规 定 进 行。符合。 |  |
|  |  | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收 集系统应在负压下运行，若处于正压状态， 应对输送管道组件的密封点进行泄漏检 测，泄漏检测值不应超过 500µmol/mol，亦 不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、 修复与记录的要求按照第 8 章规定执行 | 拟建项目废气收集系统 的输送管道密闭，废气 收集系统在负压状态下 运行，无需对输送管道 组件的密封点进行泄漏 检测，符合。 |  |
|  |  | VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符 合 GB16297 或相关行业排放标准的规定。 | 项目VOCs废气收集处 理系统污染物排放符合 |  |

《挥发性有机物排放标 准 第6部分：有机化工 行业》（DB37/2801.6-20 18）相关标准要求的规 定，符合。. 收集的废气中 NMHC 初始排放速率） ≧ 3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效 率不应低于 80%；对于重点地区，收集的 废气中 NMHC 初始排放速率） ≧2kg/h 时， 应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低 于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。; 项 目 收 集 的 废 气 中 NMHC 初始排放速率小 于 2kg/h，但企业配套设 置了 VOCs 收集处理设 施，符合。. 由上表可知，拟建项目能够符合《挥发性有机物无组织排放控制标 准》（GB37822-2019）相关要求。 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策，符合地方环保政策。 二、项目选址合理性分析 拟建项目德州市武城县甲马营镇花园屯村东，武城县甲马营镇显贵 注塑加工厂内，具体位置见附图一，项目厂址选择合理性分析如下： 表 10 拟建项目选择合理性分析一览表 项目分析; 结论. 环境敏感点; 拟建项目产生的废气、噪声、固废等污染物经采取防治措施后各 项污染物均可达标排放或妥善处置，距离拟建项目最近的敏感目 标是项目北侧 100m 的花园屯村，距离较远，因此拟建项目的建 设对周围环境敏感点影响不大。. 对风景名胜 区的影响; 拟建项目周围无风景名胜区。. 交通运输; 拟建项目东侧为乡村道路，南侧为东子线，地理位置优越，交通 便利，有利于原料及产品的运输。. 供水、供电; 拟建项目无需用水，用电来自甲马营镇供电管网，供电设施齐全。. 项目对外界 环境影响; 拟建项目产生的废气量很小，经核算达标排放；拟建项目对产生 噪声的设备安装减振衬垫，采用建筑隔音、距离衰减等降噪措施， 能实现厂界达标排放；拟建项目无废水外排；拟建项目固废得到 资源化、合理化、无害化处理。拟建项目排放污染物均能实现达 标排放，对外界环境影响较小。. 外界环境对 项目影响; 拟建项目周围主要小型企业、农田和林地，周围企业经采取污染 防治措施后污染较小，均能实现达标排放；拟建项目属于通用仪 器制造和塑料制品业，对外界环境要求不高。因此，周围环境对 项目影响不大。. 因此，综合考虑以上因素，项目选址合理。

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、项目概况 武城县甲马营镇显贵注塑加工厂拟投资 730 万元，建设年产 5000 套新能源电 动车仪表盘项目。 拟建项目建设地点位于山东省德州市武城县甲马营镇花园屯村东，武城县甲 马营镇显贵注塑加工厂内，项目不新增建设用地，在现有厂房内进行建设，占地 面积 300 平方米，建筑面积 300 平方米，项目购置注塑机 9 台/套。项目建成投产 后，达到年产 5000 套新能源电动车仪表盘的生产能力。 拟建项目属于扩建项目，根据生态环境部部令第 16 号《建设项目环境影响评 价分类管理名录》（2021 年）的相关规定，拟建项目既属于“二十六、橡胶和塑 料制品业 29 ”中“53 塑料制品业 292 中其他（年用非溶剂型低 VOCs含量涂料 10 吨以下的除外）”，也属于“三十七、仪器仪表制造业 40-83 通用仪器仪表制 造 401-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs含量涂料 10 吨以下的除外）”，环评类别均为“报告表”，因此，拟建项目应编制环境影响 报告表。 2 、项目组成 建设项目主要包括主体工程、公用工程、环保工程和依托工程等。具体组成 见下表。 表 11 项目组成一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 组成 | 工程 内容 | 规模 | 备注 |
|  | 主体 工程 | 生产 车间 | 占地面积 300 平方米，建筑面积 300 平方米，购 置注塑机 9 台/套。 | 依托现有车间，钢 结构 |
|  | 公用 工程 | 供水 | 项目新增用水量 20m3/a ，主要为生产用水，不新 增劳动定员，不新增生活用水。 | 由武城县甲马营镇 供水管网供给 |
|  |  | 排水 | 冷却水循环利用，定期补充损耗，不外排。 | / |
|  |  | 供电 | 项目用电量 2.5 万 kWh/a。 | 由武城县甲马营镇 供电管网供给 |
|  |  | 供热 | 项目生产工艺热源采用电加热。 | / |

环保 工程; 废气; 拟建项目加热、注塑成型工序产生的 VOCs 废气 经各注塑机上方设置的集气罩收集后依托现有工 程的“二级活性炭吸附装置 ”处理后，依托现有 15 米高排气筒排放。; 废气达标排放. 未被收集废气经通过加强车间通风，于厂界无组 织排放。; 无组织排放. 噪声; 采取选用低噪声设备、车间合理布局、远离敏感目标、基础减振、建 筑隔音、加强设备维护、距离衰减等措施，于厂界排放。. 固废; 废包装袋和修边废料经统一收集后外售；不合格产 品经收集后回用于生产；废活性炭集中收集后暂存 于危废暂存间内，委托有危废处理资质的单位处 理。; 项目固废全部能够 资源化、合理化处 理. 依托 工程; 生产 车间; 依托现有车间建设，依托现有冷却设备和破碎设备。. 废气 处理 设施; 依托现有工程的“二级活性炭吸附装置 ”和 15 米高排气筒。. 固废 暂存; 依托现有一般固废间和危废暂存间。. 3 、公用及辅助工程： （1）供水：拟建项目生产工艺中冷却工序采用水冷工艺，类比现有工程， 用水量约为 0.067m3/d（20m3/a ）。由甲马营镇供水管网提供。冷却水循环利 用，定期补充损耗，不外排。 （2）排水：拟建项目冷却水循环利用，定期补充损耗，不外排。 （3）供电：拟建项目年用电量为 2.5 万 kwh ，由武城县甲马营镇供电管 网供给。 （4）供热：拟建项目生产工艺热源采用电加热。 4 、主要原辅材料消耗 拟建项目建成后，全厂原辅材料用量情况见下表。 表 12 项目建成后全厂原辅材料用量情况一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程使用量; 扩建项目使用量; 全厂总用量. 1; 聚丙脂; t/a; 75; 0; 75. 2; ABS 板; t/a; 10; 0; 10. 3; PS 板; t/a; 2.5; 0; 2.5. 4; PE 颗粒; t/a; 2; 5; 7. 5; PP 聚丙烯颗粒; t/a; 100; 30; 130.

原料的理化性质： （1）PE 颗粒： 聚乙烯（polyethylene ，简称 PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。 为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易 燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透 明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高 密度聚乙烯熔点范围为 132- 135℃ , 低密度聚乙烯熔点较低（112℃) 且范围 宽。常温下不溶于任何已知溶剂中，70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、 三氯乙烯等溶剂中。 （2）PP 聚丙烯颗粒： 聚丙烯，英文简称 PP ，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质，是 一种性能优良的热塑性塑料。聚丙烯(PP)作为主要塑料之一，具有良好的电性 有和高频绝缘性不受湿度影响，但处于低温时变脆，不耐磨、易老化，适合 制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。具有较高的耐冲击性，机械性 质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。密度：0.91g/mLat 25°C，熔点：164- 170ºC。 5 、主要设备一览表 表 13 项目主要设备一览表 序号; 生产单元; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 塑化成型; 注塑机; 328; 1; 台. 2; 注塑机; 398; 2; 台. 3; 注塑机; 408; 1; 台. 4; 注塑机; 608; 1; 台. 5; 注塑机; 800; 2; 台. 6; 注塑机; 1000; 2; 台. 合计; 9; 台（套）. 6 、产品方案 表 14 拟建项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 现有产能; 扩建后产能; 变化情况. 1; 新能源电动车仪表盘; 套/年; 0; 5000; +5000. 2; 内饰板; 件/年; 4000; 4000; 0.

|  | 3 | 仪表台 | 件/年 | 3000 | 3000 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 塑料车斗 | 件/年 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | 5 | 门板 | 件/年 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | 6 | 立柱 | 件/年 | 1500 | 1500 | 0 |
|  | 7 | 电动车内饰顶 | 件/年 | 3000 | 3000 | 0 |
|  | 拟建项目建成投产后，达到年产 5000 套新能源电动车仪表盘的生产能力，其 他产品产能不发生变化。 7 、工作制度及劳动定员 拟建项目不新增劳动定员，在现有员工内调剂，每天一班制，每班工作 8 小时，年生产 300 天。 8 、项目环保设施建设情况 表 15 拟建项目环保设施建设情况一览表 序号; 环保工程; 环保投资/万元; 备注. 1; 废气治理; 4; 集气罩、收集管道. 2; 噪声治理; 1; 基础减振、建筑隔音等降噪措施. 3; 固废治理; 0; 依托现有固废间. 合计; 5; /. 9 、厂区平面布置的合理性分析 拟建项目位于武城县甲马营镇花园屯村东，武城县甲马营镇显贵注塑加 工厂内，项目不新增建设用地，在现有注塑区东南角及产品包装区东南角进 行建设， 占地面积 300 平方米，建筑面积 300 平方米。拟建项目平面布置从 方便生产、安全管理和保护环境等方面进行考虑，布置合理，项目平面布置 图详见附图三。 |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 一、施工期生产工艺流程及产污环节 拟建项目在现有厂房内建设，厂房已经建成，无土建工程。施工期主要 为设备安装调试等内容，对周围环境影响很小，本次环评不再对拟建项目施 工期进行分析。 |  |  |  |  |  |

|  | 二、运营期生产工艺流程及产污环节 1 、生产工艺流程及产排污环节图 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料 |  | N1 、S1 | G1 | N2 、G2 | I依托现有 I | S2 | S3 |
|  |  |  | N3 不合 格产 品 加热. → 修边 → 冷却 注塑成型. 投料 包装 破碎. |
|  | 注：G-废气、N-噪声、S- 固废 图 1 |  |  |  | 生产工艺流程及产污环节图 |  |  |  |
|  | 工艺流程简述 （1）投料：项目采用聚乙烯颗粒（PE）或聚丙烯颗粒（PP）为原材料， 原材料使用包装袋包装，存储于原料区。原料通过设备自带的上料机自动吸 入注塑机，上料过程中原料无落差，上料机与注塑机料斗密闭相连，上料过 程无粉尘产生；此工序会产生噪声 N1 和废包装袋 S1。 （2）加热：将原料采用电加热方式（加热至 180-260℃) 进行熔融，此 工序产生 VOCs 废气 G1。 （3）注塑成型：将熔融的原料在注塑机内注塑成型，此工序产生 VOCs 废气 G2 和噪声 N2。 （4）冷却：注塑成型后的半成品经过循环水冷却至室温。此工序依托现 有工程。 （5）修边：将注塑成型的合格产品稍微进行修边处理得到成品，此工序 产生修边废料及不合格产品 S2。 （6）包装：对成品进行包装并入库待售，此工序产生废包装袋 S3。 （7）破碎：将修边工序产生的不合格产品粉碎后回用于生产，此工序依 托现有工程，破碎为块状不产生粉尘废气，产生机械噪声 N3。 2 、拟建项目产污环节分析 根据拟建项目的工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见 下表。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 表 16 污染源与污染因子识别表 污染 因素; 序号; 产生环节; 污染因子; 产生 特征; 排放去向. 废气; G1 、G2; 加热、注 塑成型工 序; VOCs; 连续; 各注塑机上方设置集气罩，产 生的废气经集气罩收集后依 托现有工程的“二级活性炭吸 附装置 ”处理后，依托现有 15 米高排气筒排放。. -; 车间未收 集的废气; VOCs; 连续; 通过加强车间通风于厂界无 组织排放。. 噪声; N; 生产噪声; 生产设 备噪声; 连续; 车间合理布局、远离敏感目 标、基础减振、建筑隔音、距 离衰减后于厂界达标排放。. 固废; S1 、S3; 投料工 序、包装 工序; 废包装袋; 间歇; 经统一收集后外售. S2; 修边工序; 修边废料; 间歇. 不合格产品; 间歇; 经收集后回用于生产. /; 废气治理 设施; 废活性炭 HW49 （900-039-49）; 间歇; 集中收集后暂存于危废暂存间 内，委托有危废处理资质的单位 处理。. |
| --- | --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 一、公司概况 武城县甲马营镇显贵注塑加工厂建设地点位于山东省德州市武城县甲马 营镇花园屯村东。经营范围主要为塑料制品加工销售。 二、现有工程及环评手续履行情况 公司现有工程为《年产 15000 件塑料制品项目》。于 2017 年 8 月办理环 保备案手续，并于 2017 年 9 月 1 日取得武城县环境保护局的备案意见（武环 评函[2017]308 号）。武城县甲马营镇显贵注塑加工厂已于 2020 年 06 月 18 日取得首次排污许可登记回执，于 2021 年 8 月 27 日取得变更登记回执，登 记编号：92371428MA3F32QR4M001X 。现该项目正常生产。 现有工程环保手续具体见下表： 表 17 公司现有工程环保手续一览表 项目名称; 环保备案; 排污许可; 备注. 年产 15000 件塑料制品 项目; 2017 年 9 月 1 日 武环评函[2017]308 号; 92371428MA3F 32QR4M001X; 正常生产. 三、现有工程流程及污染物产生及排放情况 |

|  | 1 、现有项目工艺流程 内饰板、仪表台、塑料车斗生产工艺： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原料 |  | S S N 、S G N 、G I 修边. 投料. 包装 → 加热 → 注塑成型 → 冷却 不合 格产 品 N 破碎. |
|  | 门板、立柱生产工艺： |  |  |
|  | 原料 | S S N 、 S G N 、G 修边 → 包装 不合 格产 品 → 投料 → 加热 → 模具吸气成型 → 冷却 N 破碎 |  |
|  | 电动车内饰板生产工艺： |  |  |
|  | S S N 、 S G N 、G 原料 投料. → 冷却 修边 包装 → 加热 → 压力机定型 N 不合 品 格产 G-废气、N-噪声、S- 固废 破碎 - |
|  | 图 2 现有工程生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）内饰板、仪表台、塑料车斗生产工艺 投料：按照工艺要求将定量的聚丙脂投入注塑机中； 加热：聚丙脂在注塑机内受热熔化； 注塑成型：将熔化的聚丙脂在注塑机内注塑成型； 冷却：注塑成型后的半成品经过循环水冷却至室温； 修边：将注塑成型的产品稍微进行修边处理得到成品； 包装：包装成品，入库待售； |  |  |

|  | 破碎：将修边工序产生的不合格产品粉碎后回用于生产。 （2）门板、立柱生产工艺 投料：按照工艺要求将一定规格的 ABS 板放入烤箱中； 加热：在烤箱中通过加热将 ABS 板软化； 模具吸气成型：利用真空泵将软化后的 ABS 板吸气成型； 冷却：吸气成型后的半成品经过循环水冷却至室温； 修边：将吸气成型的产品稍微进行修边处理得到成品； 包装：包装成品，入库待售； 破碎：将修边工序产生的不合格产品粉碎后回用于生产。 （3）电动车内饰板生产工艺 投料：按照工艺要求将一定规格的 PS 板放入烤箱中； 加热：在烤箱中通过加热将 PS 板软化； 压力机成型：利用压力机将软化后的 PS 板挤压定型； 冷却：压力成型后的半成品经过循环水冷却至室温； 修边：将挤压成型的产品稍微进行修边处理得到成品； 包装：包装成品，入库待售； 破碎：将修边工序产生的不合格产品粉碎后回用于生产。 项目在加热、注塑、吸塑、压模过程中产生 VOCs 废气，生产设备运行 产生噪声，生产过程中产生修边废料、不合格产品及废包装袋，及职工办公 生活产生的生活污水和生活垃圾。 2 、污染物的产生、治理及排放 # （1）废气 现有工程生产过程中产生的废气主要为加热、注塑、吸塑、压模过程中 产生 VOCs废气。项目在各注塑机和烤箱上方各安装一个集气罩，废气经集 气罩收集后通过一套二级活性炭吸附箱处理后，通过一根 15m 高排气筒排放。 未收集的 VOCs通过加强车间通风于厂界无组织排放。 根据武城县甲马营镇显贵注塑加工厂 2022 年 4 月 28 日自行检测报告， 对现有工程的废气监测结果表明：注塑吸塑模压排气筒出口 VOCs 最大排放 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307153116005006044