Daten ohne Gewahr

| 2N109 | GE-P | 35V 0.15A 0.165W | ¦ 2N1304 | GE-N 25V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3A 0.15W | 10MHz |  |  |  |
| 2N1305 | GE-P | 30V 0.3A 0.15W 5MHz | ¦ 2N1307 | GE-P 30V |
| 0.3A 0.15W | B>60 |  |  |  |
| 2N1613 | SI-N | 75V 1A 0.8W 60MHz | ¦ 2N1711 | SI-N 75V 1A |
| 0.8W 70MHz |  |  |  |  |
| 2N1893 | SI-N | 120V 0.5A 0.8W | ¦ 2N2102 | SI-N 120V 1A |
| 1W <120MHz |  |  |  |  |
| 2N2148 | GE-P | 60V 5A 12.5W | ¦ 2N2165 | SI-P 30V |
| 50mA 0.15W | 18MHz |  |  |  |
| 2N2166 | SI-P | 15V 50mA 0.15W 10MHz | ¦ 2N2219A | SI-N 40V |
| 0.8A 0.8W | 250MHz |  |  |  |
| 2N2222A | SI-N | 40V 0.8A 0.5W 300MHz | ¦ 2N2223 | 2xSI-N 100V |
| 0.5A 0.6W | >50 |  |  |  |

2N2223A	2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50	| 2N2243A	SI-N 120V 1A

0.8W 50MHz

2N2369A	SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns	| 2N2857	SI-N 30V

40mA 0.2W >1GHz

2N2894	SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns	| 2N2905A	SI-P 60V

0.6A 0.6W 45/100

2N2906A	SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100	| 2N2907A	SI-P 60V

0.6A 0.4W 45/100

2N2917	SI-N 45V 0.03A >60Mz	| 2N2926	SI-N 25V

| 0.1A 0.2W 300MHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2N2955 GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz | ¦ 2N3019 | SI-N 140V 1A |
| 0.8W 100MHz |  |  |
| 2N3053 SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz | ¦ 2N3054 | SI-N 90V 4A |
| 25W 3MHz |  |  |
| 2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz | ¦ 2N3055 | SI-N 100V |
| 15A 115W 800kHz |  |  |
| 2N3055H SI-N 100V 15A 115W 800kHz | ¦ 2N3251 | SI-P 50V |
| 0.2A 0.36W |  |  |
| 2N3375 SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz | ¦ 2N3439 | SI-N 450V 1A |
| 10W 15MHz |  |  |
| 2N3440 SI-N 300V 1A 10W 15MHz | ¦ 2N3441 | SI-N 160V 3A |
| 25W POWER |  |  |

2N3442	SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz	| 2N3495	SI-P 120V

0.1A 0.6W >150MHz

2N3502	SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz	| 2N3553	SI-N 65V

0.35A 7W 500MHz

2N3571	SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz	| 2N3583	SI-N

250/175V 2A 35W >10MHz

2N3632	SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz	| 2N3646	SI-N 40V

| 2N3700 SI-N |  | 140V 1A 0.5W 200MHz |  |  | ¦ | 2N3707 | SI-N | 30V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03A 0.36W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3708 SI-N |  | 30V 0.03A 0.36W 80MHz |  |  | ¦ | 2N3716 | SI-N | 100V |
| 10A 150W 4MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3725 | SI-N | 80V 0.5A 1W 35/60ns |  |  | ¦ 2N3740 |  | SI-P 60V 4A |  |
| 25W >4MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3741 | SI-N | 80V 4A 25W >4MHz |  |  | ¦ 2N3742 |  | SI-N 300V |  |
| 0.05A 1W >30MHz 2N3767 SI-N 100V 4A 20W >10MHz |  |  |  |  | ¦ 2N3771 |  | SI-N 50V 30A |  |
| 150W POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3772 SI-N 100V 20A 150W POWER |  |  |  |  | ¦ 2N3773 |  | SI-N 160V |  |
| 16A 150W POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3792 SI-P 80V 10A 150W 4MHz |  |  |  |  | ¦ 2N3819 |  | N-FET 25V |  |
| 20mA 0.36W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3820 P-FET 20V 15mA 0.36W |  |  |  |  | ¦ 2N3821 |  | N-FET 50V |  |
| 2.5mA 0.3W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3824 N-FET 50V 10mA 0.3W <250E |  |  |  |  | ¦ 2N3866 |  | SI-N 55V |  |
| 0.4A 1W 175MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3904 SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz |  |  |  |  | ¦ 2N3906 |  | SI-P 40V |  |
| 0.2A .35W 250MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3909 P-FET 20V 10MA 0.3W |  |  |  |  | ¦ 2N3958 |  | N-FET 50V |  |
| 5mA 0.25W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N3963 | SI-P | 80V | 0.2A 0.36W >40MHz |  | ¦ 2N3972 |  | N-FET 40V |  |
| 50mA 1.8W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4001 | SI-N | 100V | 1A 15W 40MHz |  | ¦ 2N4033 |  | SI-P 80V 1A |  |
| 0.8W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4036 SI-P 90V |  |  | 1A 1W | 60MHz | ¦ | 2N409 | GE-P 13V |  |
| 2N4126 SI-P 25V |  |  | 200mA | HF | ¦ | 2N4220 | N-FET 30V |  |
| 0.2A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4236 SI-P 80V |  |  | 3A 1W | >3MHz | ¦ | 2N427 | GE-P | 30V |
| 0.4A 0.15W B>40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N428 | GE-P | 30V | 0.4A 0.15W B>60 |  | ¦ | 2N4286 | SI-N | 30V |
| 0.05A 0.25W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4287 | SI-N | 45V | 0.1A 0.25W 40MHz |  | ¦ | 2N4291 | SI-P | 40V |
| 0.2A 0.25W 150MH |  |  |  |  |  |  |  |  |

0.2A 0.2W

15mA 80mW 6.8MHz

| 2N4302 N-FET 30V 0.5mA 0.3W |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N4347 |  | SI-N 140V 5A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100W 0.8MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4348 SI-N 140V 10A 120W |  |  |  |  |  | >0.2MHz | ¦ 2N4351 |  | N-FET 30V |  |
| 30mA 0.3W 140KHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4391 N-FET 40V 50mA 30E |  |  |  |  |  | Up<10V | ¦ 2N4392 |  | N-FET 40V |  |
| 25mA 60E Up<5V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4393 |  | N-FET 40V |  | 5mA | 100E | Up<3V | ¦ | 2N4401 | SI-N 60V |  |
| 0.6A 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4403 |  | SI-P | 40V 0.6A |  | 200MHz |  | ¦ | 2N4416 | N-FET 30V |  |
| 15mA VHF/UHF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4420 |  | SI-N | 40V 0.2A |  | 0.36W |  | ¦ | 2N4427 | SI-N 40V |  |
| 0.4A 1W 175MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4906 SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N4920 |  | SI-P 80V 1A |  |
| 30W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N4923 SI-N 80V 1A 30W |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N5038 |  | SI-N 150V |  |
| 20A 140W 0.5us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5090 SI-N 55V 0.4A 4W 5mA |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N5109 |  | SI-N 40V |  |
| 0.5A 2.5W 1.5GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5116 P-FET 30V 5mA 150E Up<4V |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N5154 |  | SI-N 100V 2A |  |
| 10W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5179 SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N5192 |  | SI-N 80V 4A |  |
| 40W 2MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5240 SI-N 375V 5A 100W >2MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N5298 |  | SI-N 80V 4A |  |
| 36W >0.8MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5308 N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N5320 |  | SI-N 100V 2A |  |
| 10W AFSWITCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5322 SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH |  |  |  |  |  |  | ¦ 2N5401 |  | SI-P 160V |  |
| 0.6A 0.31W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5416 |  | SI-P 350V |  | 1A 10W 15MHz |  |  | ¦ | 2N5433 | N-FET | 25V |
| 0.4A 0.3W | 7E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5457 |  | N-FET 25V |  | 1mA Up<6V |  |  | ¦ | 2N5458 | N-FET | 25V |
| 2.9mA UNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5460 |  | P-FET 40V |  | 5mA Up<6V GEN.P |  |  | ¦ | 2N5461 | P-FET | 40V |
| 9mA 0.31W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5462 |  | P-FET 40V |  | 16mA Up<9V GEN. |  |  | ¦ | 2N5484 | N-FET | 25V |
| 5mA 0.31W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5485 | P-FET 25V 4mA Up<4V |  |  |  |  |  | ¦ | 2N5551 | SI-N 180V |  |
| 0.6A 0.31W | VID. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5589 | SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz |  |  |  |  |  | ¦ | 2N5639 | N-FET 30V |  |
| 10mA 310mW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5672 | SI-N 150V 30A 140W 0.5us |  |  |  |  |  | ¦ 2N5680 |  | SI-P 120V 1A |  |
| 1W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2N5682 | SI-N 120V 1A 1W >30MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2N5684 |  | SI-P 80V 50A |  |
| 200W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2N5686 SI-N 80V 50A 300W >2MHz |  | ¦ 2N5770 | SI-N 30V |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05A 0.7W >900MHz |  |  |  |
| 2N5771 SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz |  | ¦ 2N5876 | SI-P 80V 10A |
| 150W >4MHz |  |  |  |
| 2N5878 SI-N 80V 10A 150W >4MHz |  | ¦ 2N5879 | SI-N 60V 10A |
| 150W >4MHz |  |  |  |
| 2N5884 SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW |  | ¦ 2N5886 | SI-N 80V 25A |
| 200W >4MHz |  |  |  |
| 2N6031 SI-P 140V 16A 200W 1MHz |  | ¦ 2N6050 | P-DARL+D 60V |
| 12A 100W |  |  |  |
| 2N6059 SI-N 100V 12A 150W |  | ¦ 2N6083 | SI-N 36V 5A |
| PQ=30W 175MHz |  |  |  |
| 2N6098 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH |  | ¦ 2N6099 | SI-N 70V 10A |
| 75W AFPOWSWITCH |  |  |  |
| 2N6109 | SI-P 60V 7A 40W 10MHz | ¦ 2N6124 | SI-P 45V 4A |
| 40W |  |  |  |
| 2N6211 | SI-P 275V 2A 20W 20MHz | ¦ 2N6213 | SI-P 400V 2A |
| 35W >20MHz |  |  |  |
| 2N6248 SI-P 110V 15A 125W >6MHz |  | ¦ 2N6284 | N-DARL 100V |
| 2N6287 P-DARL 100V 20A 160W |  | ¦ 2N6292 | SI-N 80V 7A |
| 40W |  |  |  |
| 2N6356 N-DARL 50V 20A 150W B>150 |  | ¦ 2N6422 | SI-P 500V 2A |
| 35W >10MHz |  |  |  |
| 2N6427 N-DARL 40V 0.5A 0.625W |  | ¦ 2N6476 | SI-P 130V 4A |
| 16W 5MHz |  |  |  |
| 2N6488 SI-N 90V 15A 75W |  | ¦ 2N6491 | SI-P 90V 15A |
| 30W |  |  |  |
| 2N6517 SI-N 350V 0.5A 0.625W >40 |  | ¦ 2N6520 | SI-P 350V |
| 0.5A 0.625W >40 |  |  |  |
| 2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W |  | ¦ 2N6556 | SI-P 100V 1A |
| 10W >75MHz |  |  |  |
| 2N6609 SI-P 160V 16A 150W 2MHz |  | ¦ 2N6660 | N-FET 60V 2A |
| 6.25W 3E |  |  |  |
| 2N6661 N-FET 90V 2A 6.2W 4E |  | ¦ 2N6675 | SI-N 400V |
| 15A |  |  |  |
| 2N6678 SI-N 400V 15A |  | ¦ 2N6716 | SI-N 60V 2A |
| 2W 50MHz |  |  |  |
| 2N6718 SI-N 100V 2A 2W 50MHz |  | ¦ 2N6725 | N-DARL 60V |
| 2A 1W B>15K |  |  |  |
| 2N6728 SI-P 60V 2A 2W >50MHz |  | ¦ 2N697 | SI-N 60V 1A |
| 0.6W <50MHz |  |  |  |
| 2N7002 N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5 |  | ¦ 2N914 | SI-N 40V |
| 0.5A <40/40NS SW |  |  |  |

20A 160W B>75

| 2N918 | SI-N | 30V 50mA 0.2W 600MHz | ¦ | 2SA1006B | SI-P | 250V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5A 25W | 80MHz |  |  |  |  |  |
| 2SA1009 | SI-P | 350V 2A 15W | ¦ | 2SA1011 | SI-P | 160V |
| 1.5A 25W | 120MHz |  |  |  |  |  |
| 2SA1013 | SI-P | 160V 1A 0.9W 50MHz | ¦ | 2SA1015 | SI-P | 50V |

0.15A 0.4W 80MHz

2SA1016	SI-P 100V 0.05A 0.4W 110MHz	| 2SA1017	SI-P 120V

50mA 0.5W 110MHz

2SA1018	SI-P 250V 70mA 0.75W >50MHz	| 2SA1020	SI-P 50V 2A

| 0.9W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SA1027 SI-P |  | 50V | 0.2A 0.25W 100MHz | ¦ | 2SA1029 | SI-P | 30V |
| 0.1A 0.2W 280MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1034 SI-P |  | 35V | 50mA 0.2W 200MHz | ¦ | 2SA1037 | SI-P | 50V |
| 0.4A 140MHz FR |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1048 SI-P |  | 50V | 0.15A 0.2W 80MHz | ¦ | 2SA1049 | SI-P | 120V |
| 0.1A 0.2W | 100MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1061 | SI-P 100V 6A 70W 15MHz |  |  | ¦ 2SA1062 |  | SI-N 120V 7A |  |
| 80W 15MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1065 | SI-P 150V 10A 120W 50MHz |  |  | ¦ 2SA1084 |  | SI-P 90V |  |
| 0.1A 0.4W | 90MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1103 | SI-P 100V 7A 70W 20MHz |  |  | ¦ 2SA1106 |  | SI-P 140V |  |
| 10A 100W | 20MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1110 | SI-P 120V 0.5A 5W 250MHz |  |  | ¦ 2SA1111 |  | SI-P 150V 1A |  |
| 20W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1112 SI-P |  | 180V 1A 20W 200MHz |  | ¦ | 2SA1115 | SI-P | 50V |
| 0.2A 200MHz UNI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1120 SI-P |  | 35V 5A 170MHz |  | ¦ | 2SA1123 | SI-P | 150V |
| 50mA 0.75W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1124 SI-P |  | 150V 50mA 1W 200MHz |  | ¦ | 2SA1127 | SI-P | 60V |
| 0.1A 0.4W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1141 SI-P |  | 115V 10A 100W 90MHz |  | ¦ | 2SA1142 | SI-P | 180V |
| 0.1A 8W 180MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1145 SI-P |  | 150V 50mA 0.8W 200MHz |  | ¦ | 2SA1150 | SI-P | 35V |
| 0.8A 0.3W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1156 SI-P |  | 400V 0.5A 10W POWER |  | ¦ 2SA1160 |  | SI-P 20V 2A |  |
| 0.9W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1163 SI-P |  | 120V 0.1A 100MHz |  | ¦ 2SA1170 |  | SI-P 200V |  |
| 17A 200W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1185 SI-P |  | 50V 7A 60W 100MHz |  | ¦ 2SA1186 |  | SI-P 150V |  |
| 10A 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1200 SI-P |  | 150V 50mA 0.5W 120MHz |  | ¦ 2SA1201 |  | SI-P 120V |  |
| 0.8A 0.5W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1206 SI-P |  | 15V 0.05A 0.6W |  | ¦ 2SA1207 |  | SI-P 180V |  |
| 70mA 0.6W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SA1208 |  | SI-P | 180V 0.07A 0.9W |  |  | ¦ 2SA1209 |  | SI-P 180V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.14A 10W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1210 |  | SI-P | 200V 0.14A 10W |  |  | ¦ 2SA1213 |  | SI-P 50V 2A |  |
| 0.5W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1215 |  | SI-P | 160V | 15A 150W | 50MHz | ¦ | 2SA1216 | SI-P | 180V |
| 17A 200W 40MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1220A SI-P |  |  | 120V | 1.2A 20W | 160MHz | ¦ | 2SA1221 | SI-P | 160V |
| 0.5A 1W 45MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1225 SI-P |  |  | 160V | 1.5A 15W | 100MHz | ¦ | 2SA1227A | SI-P | 140V |
| 12A 120W 60MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1232 SI-P 130V 10A 100W 60MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1241 |  | SI-P 50V 2A |  |
| 10W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1242 SI-P 35V 5A 1W 170MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1244 |  | SI-P 60V 5A |  |
| 20W 60MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1249 SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1261 |  | SI-P 100V |  |
| 10A 60W POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1262 SI-P 60V 4A 30W 15MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1264N |  | SI-P 120V 8A |  |
| 80W 30MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1265N SI-P 140V 10A 100W 30MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1266 |  | SI-P 50V |  |
| 0.15A 0.4W POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1268 SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1270 |  | SI-P 35V |  |
| 0.5A 0.5W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1271 SI-P 30V 0.8A 0.6W 120MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1275 |  | SI-P 160V 1A |  |
| 0.9W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1282 SI-P 20V 2A 0.9W 80MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1283 |  | SI-P 60V 1A |  |
| 0.9W 85MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1286 SI-P 30V 1.5A 0.9W 90MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1287 |  | SI-P 50V 1A |  |
| 0.9W 90MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1292 SI-P 80V 15A 70W 100MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SA1293 |  | SI-P 100V 5A |  |
| 30W 0.2us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1294 | SI-P |  | 230V 15A 130W |  |  | ¦ | 2SA1295 | SI-P | 230V |
| 17A 200W | 35MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1296 | SI-P |  | 20V 2A 0.75W 120MHz |  |  | ¦ | 2SA1298 | SI-P | 30V |
| 0.8A 0.2W | 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1300 | SI-P |  | 10V 2A 0.75W 140MHz |  |  | ¦ | 2SA1302 | SI-P | 200V |
| 15A 150W | 25MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1303 | SI-P |  | 150V 14A 125W 50MHz |  |  | ¦ | 2SA1306 | SI-P | 160V |
| 1.5A 20W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1306A | SI-P |  | 180V 1.5A 20W 100MHz |  |  | ¦ 2SA1307 |  | SI-P 60V 5A |  |
| 20W 0.1us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1309 | SI-P |  | 30V 0.1A 0.3W 80MHz |  |  | ¦ 2SA1310 |  | SI-P 60V |  |
| 0.1A 0.3W | 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1315 | SI-P |  | 80V 2A 0.9W 0.2us |  |  | ¦ 2SA1316 |  | SI-P 80V |  |
| 0.1A 0.4W | 50MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SA1317 SI-P 60V 0.2A 0.3W 200MHz |  |  |  | ¦ 2SA1318 |  | SI-P 60V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2A 0.5W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1319 SI-P 180V 0.7A 0.7W 120MHz |  |  |  | ¦ 2SA1321 |  | SI-P 250V |  |
| 50mA 0.9W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1328 SI-P 60V 12A 40W 0.3us |  |  |  | ¦ 2SA1329 |  | SI-P 80V 12A |  |
| 40W 0.3us |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1345 SI-N 50V 0.1A 0.3W 250MHz |  |  |  | ¦ 2SA1346 |  | SI-P 50V |  |
| 0.1A 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1348 SI-P 50V 0.1A 200MHz |  |  |  | ¦ 2SA1349 |  | P-ARRAY 80V |  |
| 0.1A 0.4W 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1352 SI-P 200V 0.1A 5W 70MHz |  |  |  | ¦ 2SA1357 |  | SI-P 35V 5A |  |
| 10W 170MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1358 SI-P 120V 1A 10W 120MHz |  |  |  | ¦ 2SA1359 |  | SI-P 40V 3A |  |
| 10W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1360 SI-P | 150V | 50mA | 5W 200MHz | ¦ | 2SA1361 | SI-P | 250V |
| 50mA 80MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1370 SI-P | 200V | 0.1A | 1W 150MHz | ¦ | 2SA1371E | SI-P | 300V |
| 0.1A 1W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1376 SI-P | 200V | 0.1A | 0.75W 120MHz | ¦ | 2SA1380 | SI-P | 200V |
| 0.1A 1.2W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1381 SI-P 300V 0.1A 150MHz |  |  |  | ¦ 2SA1382 |  | SI-P 120V 2A |  |
| 0.9W 0.2us |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1383 SI-P 180V 0.1A 10W 180MHz |  |  |  | ¦ 2SA1386 |  | SI-P 160V |  |
| 15A 130W 40MHz |  |  |  |  |  |  |  |

2SA1387	SI-P 60V 5A 25W 80MHz	| 2SA1392	SI-P 60V

0.2A 0.4W 200MHz

2SA1396	SI-P 100V 10A 30W	| 2SA1399	SI-P 55V

0.4A 0.9W 150MHz

2SA1400	SI-P 400V 0.5A 10W	| 2SA1403	SI-P 80V

0.5A 10W 800MHz

2SA1405	SI-P 120V 0.3A 8W 500MHz	| 2SA1406	SI-P 200V

| 0.1A 7W 400MHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2SA1407 SI-P 150V 0.1A 7W 400MHz | ¦ 2SA1413 | SI-P 600V 1A |
| 10W 26MHz |  |  |
| 2SA1428 SI-P 50V 2A 1W 100MHz | ¦ 2SA1431 | SI-P 35V 5A |
| 1W 170MHz |  |  |
| 2SA1441 SI-P 100V 5A 25W <300ns | ¦ 2SA1443 | SI-P 100V |
| 10A 30W |  |  |
| 2SA1450 SI-P 100V 0.5A 0.6W 120MHz | ¦ 2SA1451 | SI-P 60V 12A |
| 30W 70MHz |  |  |
| 2SA1460 SI-P 60V 1A 1W <40NS | ¦ 2SA1470 | SI-P 80V 7A |
| 25W 100MHz |  |  |
| 2SA1475 SI-P 120V 0.4A 15W 500MHz | ¦ 2SA1476 | SI-P 200V |

0.2A 15W 400MHz

| 2SA1477 | SI-P 180V 0.14A 10W 150MHz |  |  | ¦ 2SA1488 |  | SI-P 60V 4A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25W 15MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1489 | SI-P 80V 6A 60W 20MHz |  |  | ¦ 2SA1490 |  | SI-P 120V 8A |  |
| 80W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1491 | SI-P 140V 10A 100W 20MHz |  |  | ¦ 2SA1494 |  | SI-P 200V |  |
| 17A 200W | 20MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1507 | SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz |  |  | ¦ 2SA1515 |  | SI-P 40V 1A |  |
| 0.3W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1516 SI-P |  | 180V | 12A 130W 25MHz | ¦ | 2SA1519 | SI-P | 50V |
| 0.5A 0.3W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1535A SI-P |  | 180V | 1A 40W 200MHz | ¦ | 2SA1538 | SI-P | 120V |
| 0.2A 8W 400MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1539 SI-P |  | 120V | 0.3A 8W 400MHz | ¦ | 2SA1540 | SI-P | 200V |
| 0.1A 7W 300MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1541 SI-P |  | 200V | 0.2A 7W 300MHz | ¦ | 2SA1553 | SI-P | 230V |
| 15A 150W 25MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1566 SI-N 120V 0.1A 0.15W 130MHz |  |  |  | ¦ 2SA1567 |  | SI-P 50V 12A |  |
| 35W 40MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1568 SI-P 60V 12A 40W |  |  |  | ¦ 2SA1577 |  | SI-P 32V |  |
| 0.5A 0.2W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1593 SI-P 120V 2A 15W 120MHz |  |  |  | ¦ 2SA1601 |  | SI-P 60V 15A |  |
| 45W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1606 SI-P 180V 1.5A 15W 100MHz |  |  |  | ¦ 2SA1615 |  | SI-P 30V 10A |  |
| 15W 180MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1624 SI-P 300V 0.1A 0.5W 70MHz |  |  |  | ¦ 2SA1625 |  | SI-P 400V |  |
| 0.5A 0.75W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1626 SI-P 400V 2A 1W 0.5/2.7us |  |  |  | ¦ 2SA1633 |  | SI-P 150V |  |
| 10A 100W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1643 SI-P 50V 7A 25W 75MHz |  |  |  | ¦ 2SA1667 |  | SI-P 150V 2A |  |
| 25W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1668 SI-P 200V 2A 25W 20MHz |  |  |  | ¦ 2SA1670 |  | SI-P 80V 6A |  |
| 60W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1671 SI-P 120/120V 8A 75W 20MHz |  |  |  | ¦ 2SA1672 |  | SI-P 140V |  |
| 10A 80W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1673 SI-P 180V 15A 85W 20MHz |  |  |  | ¦ 2SA1680 |  | SI-P 60V 2A |  |
| 0.9W 100/400ns |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1684 SI-P 120V 1.5A 20W 150MHz |  |  |  | ¦ 2SA1694 |  | SI-P |  |
| 120/120V 8A 80W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1695 SI-P 140V 10A 80W 20MHz |  |  |  | ¦ 2SA1703 |  | SI-P 30V |  |
| 1.5A 1W 180MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1706 SI-P 60V 2A 1W |  |  |  | ¦ 2SA1708 |  | SI-P 120V 1A |  |
| 1W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA1726 SI-P 80V 6A 50W 20MHz |  |  |  | ¦ 2SA1776 |  | SI-P 400V 1A |  |
| 1W |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SA1803 20W 70MHz 2SA1930 | SI-P 80V 6A 55W 30MHz SI-P 180V 2A 20W 200MHz |  | ¦ 2SA1837 ¦ 2SA1962 |  | SI-P 230V 1A SI-P 230V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15A 130W 2SA329 0,4A 0,3W 2SA473 20W 9MHz 2SA493 0.1A 0.2W 2SA562 0.7A 10W | 25MHz GE-P 15V 10mA 0.05W SI-P 30V 3A 10W 100MHz SI-P 50V 0.05A 0.2W 80MHz 200MHz SI-P 30V 0.5A 0.5W 200MHz 100MHz |  | ¦ 2SA467 ¦ 2SA483 ¦ 2SA495 ¦ 2SA566 |  | SI-P 40V SI-P 150V 1A SI-P 35V SI-P 100V |
| 2SA608 SI-N 40V 0.1A 0.1W 180MHz |  |  | ¦ 2SA614 |  | SI-P 80V 1A |
| 2SA620 SI-P 30V 0.05A 0.2W 120MHz |  |  | ¦ 2SA626 |  | SI-P 80V 5A |
| 60W 15MHz 2SA628 SI-P 50mA 0,25W 2SA642 SI-P 0.5A 0.5W 180MHz 2SA653 SI-P 1W 200MHz 2SA699 SI-P 0.7A 0.8W 50MHz 2SA720 SI-P 0.1A 0.15W 100MHz 2SA733 SI-P 1.5A 8W 160MHz 2SA747 SI-P 50W 20MHz 2SA762 SI-P 40W 10MHz 2SA768 SI-P 30W 10MHz 2SA770 SI-P 40W 2MHz 2SA777 SI-P 0.05A 0.2W 60MHz 2SA781 SI-P 0.5A 5W 120MHz 2SA794A SI-P 0.1A 0.15W 2SA814 SI-P 0.75A 1.5W 100MHz |  | 30V 0.1A 100MHz 30V 0.2A 0.25W 200MHz 150V 1A 15W 5MHz 40V 2A 10W 150MHz 60V 0.5A 0.6W 200MHz 60V 0.15A 0.25W 50MHz 120V 10A 100W 15MHz 110V 2A 23W 80MHz 60V 4A 30W 10MHz 60V 6A 40W 10MHz 80V 0.5A 0.75W 120MHz 20V 0.2A 0.2W <80/16 120V 0.5A 5W 120MHz 120V 1A 15W 30MHz | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | ¦ 2SA639 ¦ 2SA643 2SA684 ¦ 2SA708A ¦ 2SA725 ¦ 2SA738 2SA756 2SA765 2SA769 2SA771 ¦ 2SA778A ¦ 2SA794 ¦ 2SA812 ¦ 2SA816 | SI-P 180V SI-P 40V SI-P 60V 1A SI-P 100V SI-P 35V SI-P 25V SI-P 100V 6A SI-P 80V 6A SI-P 80V 4A SI-P 80V 6A SI-P 180V SI-P 100V SI-P 50V SI-P 80V |

15W 30MHz

2SA817	SI-P 80V 0.3A 0.6W 100MHz	| 2SA817A	SI-P 80V

0.4A 0.8W 100MHz

2SA836	SI-P 55V 0.1A 0.2W 100MHz	| 2SA838	SI-P 30V

30mA 0.25W 300MHz

2SA839	SI-P 150V 1.5A 25W 6MHz	| 2SA841	SI-P 60V

0.05A 0.2W 140MHz

2SA858	SI-P 150V 50mA 0.5W 100MHz	| 2SA872	SI-P 90V

0.05A 0.2W 120MHz

2SA872A	SI-P 120V 50mA 0.3W 120MHz	| 2SA884	SI-P 65V

0.2A 0.27W 140MHz

2SA885	SI-P 45V 1A 5W 200MHz	| 2SA886	SI-P 50V

1.5A 1.2W

| 2SA893 |  | SI-P |  | 90V 50mA 0.3W | ¦ 2SA900 |  | SI-P 18V 1A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA914 |  | SI-P |  | 150V 0.05A 200MHz | ¦ 2SA915 |  | SI-P 120V |  |
| 0.05A 0.8W |  | 80MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA916 |  | SI-P |  | 160V 0.05A 1W 80MHz | ¦ 2SA921 |  | SI-P 120V |  |
| 20mA 0.25W |  | 200MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA933 |  | SI-P |  | 50V 0.1A 0.3W | ¦ 2SA934 |  | SI-P 40V |  |
| 0.7A 0.75W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA935 |  | SI-P |  | 80V 0.7A 0.75W 150MHz | ¦ 2SA937 |  | SI-P 50V |  |
| 0.1A 0.3W |  | 140MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA940 |  | SI-P |  | 150V 1.5A 25W 4MHz | ¦ 2SA941 |  | SI-P 120V |  |
| 0.05A 0.3W |  | 150MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA949 |  | SI-P |  | 150V 50mA 0.8W 120MHz | ¦ | 2SA965 | SI-P | 120V |
| 0.8A 0.9W |  | 120MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SA966 |  | SI-P |  | 30V 1.5A 0.9W 120MHz | ¦ | 2SA968 | SI-P | 160V |
| 1.5A 25W | 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA970 | SI-P 120V 0.1A 100MHz |  |  |  | ¦ 2SA982 |  | SI-P 140V 8A |  |
| 80W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA984 | SI-P 60V 0.5A 0.5W 120MHz |  |  |  | ¦ 2SA985 |  | SI-P 120V |  |
| 1.5A 25W | 180MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA988 | SI-P 120V 0.05A 0.5W |  |  |  | ¦ 2SA991 |  | SI-P 60V |  |
| 0.1A 0.5W | 90MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SA992 | SI-P 100V 0.05A 0.2W |  |  |  | ¦ 2SA995 |  | SI-P 100V |  |
| 0.05A 0.4W 100MHz 2SB1009 SI-P |  |  |  | 40V 2A 10W 100MHz | ¦ 2SB1010 |  | SI-P 40V 2A |  |
| 0.75W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1012K | P-DARL 120V 1.5A 8W |  |  |  | ¦ 2SB1013 |  | SI-P 20V 2A |  |
| 0.7W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1015 | SI-P 60V 3A 25W 0.4us |  |  |  | ¦ 2SB1016 |  | SI-P 100V 5A |  |
| 30W 5MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1017 | SI-P 80V 4A 25W 9MHz |  |  |  | ¦ 2SB1018 |  | SI-P 100V 7A |  |
| 30W 0.4us |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SB1020 P-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us |  |  | ¦ 2SB1023 |  | P-DARL+D 60V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A 20W B=5K |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1035 SI-P 30V 1A 0.9W 100MHz |  |  | ¦ 2SB1039 |  | SI-P 100V 4A |  |  |
| 40W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1050 SI-P 30V 5A 1W 120MHz |  |  | ¦ 2SB1055 |  | SI-P 120V 6A |  |  |
| 70W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1065 SI-P 60V 3A 10W |  |  | ¦ 2SB1066 |  | SI-P 50V 3A |  |  |
| 1W 70MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1068 SI-P 20V 2A 0.75W 180MHz |  |  | ¦ 2SB1071 |  | SI-P 40V 4A |  |  |
| 25W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1077 P-DARL 60V 4A 40W B>1K |  |  | ¦ 2SB1086 |  | SI-P 160V |  |  |
| 1.5A 20W 50MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1098 P-DARL+D 100V 5A 20W B=80 |  |  | ¦ 2SB1099 |  | P-DARL+D |  |  |
| 100V 8A 25W B=6K |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1100 P-DARL+D 100V 10A 30W B=6 |  |  | ¦ 2SB1109 |  | SI-P 160V |  |  |
| 0.1A 1.25W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1109S | SI-P | 160V 0.1A 1.25W | ¦ | 2SB1117 | SI-P | 30V | 3A |
| 1W 280MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1120 | SI-P | 20V 2.5A 0.5W 250MHz | ¦ | 2SB1121T | SI-P | 30V | 2A |
| 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1123 | SI-P | 60V 2A 0.5W 150MHz | ¦ | 2SB1132 | SI-P | 40V | 1A |
| 0.5W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1133 | SI-P | 60V 3A 25W 40MHz | ¦ | 2SB1134 | SI-P | 60V | 5A |
| 25W 30W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1135 SI-P 60V 7A 30W 10MHz |  |  | ¦ 2SB1136 |  | SI-P 60V 12A |  |  |
| 30W 10MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1140 SI-P 25V 5A 10W 320MHz |  |  | ¦ 2SB1141 |  | SI-P 20V |  |  |
| 1.2A 10W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1143 SI-P 60V 4A 10W 140MHz |  |  | ¦ 2SB1146 |  | P-DARL 120V |  |  |
| 6A 25W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1149 P-DARL 100V 3A 15W B=10K |  |  | ¦ 2SB1151 |  | SI-P 60V 5A |  |  |
| 20W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1154 SI-P 130V 10A 70W 30MHz |  |  | ¦ 2SB1156 |  | SI-P 130V |  |  |
| 20A 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1162 SI-P 160V 12A 120W |  |  | ¦ 2SB1163 |  | SI-P 170V |  |  |
| 15A 150W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1166 SI-P 60V 8A 20W 130MHz |  |  | ¦ 2SB1168 |  | SI-P 120V 4A |  |  |
| 20W 130MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1182 SI-P 40V 2A 10W 100MHz |  |  | ¦ 2SB1184 |  | SI-P 60V 3A |  |  |
| 15W 70MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1185 SI-P 50V 3A 25W 70MHz |  |  | ¦ 2SB1186 |  | SI-P 120V |  |  |
| 1.5A 20W 50MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1187 SI-P 80V 3A 35W |  |  | ¦ 2SB1188 |  | SI-P 40V 2A |  |  |
| 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SB1202 SI-P 60V 3A 15W 150MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1203 |  | SI-P 60V 5A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20W 130MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1204 SI-P 60V 8A 20W 130MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1205 |  | SI-P 25V 5A |  |  |
| 10W 320MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1212 SI-P 160V 1.5A 0.9W 50MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1223 |  | P-DARL+D 70V |  |  |
| 4A 20W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1236 SI-P 120V 1.5A 1W 50MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1237 |  | SI-P 40V 1A |  |  |
| 1W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1238 SI-P 80V 0.7A 1W 100MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1240 |  | SI-P 40V 2A |  |  |
| 1W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1243 SI-P 60V 3A 1W |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1254 |  | P-DARL 160V |  |  |
| 7A 70W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1255 P-DARL 160V 8A 100W B>5K |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1258 |  | P-DARL+D |  |  |
| 100V 6A 30W B>1K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1274 SI-P 60V 3A 30W 100MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1282 |  | P-DARL+D |  |  |
| 100V 4A 25W 50MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1292 SI-P 80V 5A 30W |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1302 |  | SI-P 25V 5A |  |  |
| 320MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1318 P-DARL+D 100V 3A 1W B>200 |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1326 |  | SI-P 30V 5A |  |  |
| 0.3W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1329 SI-P 40V 1A 1.2W 150MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SB1330 |  | SI-P 32V |  |  |
| 0.7A 1.2W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1331 |  | SI-P |  | 32V 2A 1.2W 100MHz |  |  | ¦ 2SB1353E | SI-P 120V |  |  |
| 1.5A 1.8W |  | 50MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1361 |  | SI-P |  | 150V 9A 100W 15MHz |  | ¦ | 2SB1370 | SI-P 60V 3A |  |  |
| 30W 15MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1373 |  | SI-P |  | 160V 12A 2.5W 15MHz |  | ¦ | 2SB1375 | SI-P 60V 3A |  |  |
| 25W 9MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1382 |  | P-DARL+D 120V 16A 75W B>2 |  |  |  | ¦ | 2SB1393 | SI-P | 30V | 3A |
| 2W 30MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1420 |  | SI-P 120V 16A 80W 50MHz |  |  |  | ¦ | 2SB1425 | SI-P | 20V | 2A |
| 1W 90MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1429 |  | SI-P 180V 15A 150W 10MHz |  |  |  | ¦ | 2SB1434 | SI-P | 50V | 2A |
| 1W 110MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1468 |  |  | SI-P 60/30V 12A 25W |  |  | ¦ 2SB1470 |  | P-DARL 160V |  |  |
| 8A 150W | B>5K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB1490 |  |  | P-DARL 160V 7A 90W |  | B>5K | ¦ 2SB1493 |  | P-DARL |  |  |

160/140V 7A 70W 20

2SB1503	P-DARL 160V 8A 120W B>5K	| 2SB1556	P-DARL 140V

8A 120W B>5K

2SB1557	P-DARL 140V 7A 100W B>5K	| 2SB1559	P-DARL 160V

8A 80W B>5K

2SB1560	P-DARL 160V 10A 100W 50MHz	| 2SB1565	SI-P 80V 3A

25W 15MHz

2SB1587	P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K	| 2SB1624	P-DARL 110V

6A 60W B>5K

| 2SB206 | GE-P | 80V | 30A 80W | ¦ | 2SB324 | GE-P | 32V | 1A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB337 | GE-P | 50V | 7A 30W LF-POWER | ¦ | 2SB407 | GE-P | 30V | 7A |
| 30W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB481 | GE-P | 32V | 1A 6W 15KHz | ¦ | 2SB492 | GE-P | 25V | 2A |
| 6W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB511E | SI-P | 35V | 1.5A 10W 8MHz | ¦ 2SB524 |  | SI-P 60V |  |  |
| 1.5A 10W 70MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB527 SI-P 110V 0.8A 10W 70MHz |  |  |  | ¦ 2SB531 |  | SI-P 90V 6A |  |  |
| 50W 8MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB536 SI-P 130V 1.5A 20W 40MHz |  |  |  | ¦ 2SB537 |  | SI-P 130V |  |  |
| 1.5A 20W 60MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB541 SI-P 110V 8A 80W 9MHz |  |  |  | ¦ 2SB544 |  | SI-P 25V 1A |  |  |
| 0.9W 180MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB546A SI-P 200V 2A 25W 5MHz |  |  |  | ¦ 2SB549 |  | SI-P 120V |  |  |
| 0.8A 10W 80MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB557 SI-P 120V 8A 80W |  |  |  | ¦ 2SB560 |  | SI-P 100V |  |  |
| 0.7A 0.9W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB561 SI-P 25V 0.7A 0.5W |  |  |  | ¦ 2SB564 |  | SI-P 30V 1A |  |  |
| 0.8W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB598 SI-P 25V 1A 0.5W 180MHz |  |  |  | ¦ 2SB600 |  | SI-P 200V |  |  |
| 15A 200W 4MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB601 P-DARL 100V 5A 30W |  |  |  | ¦ 2SB605 |  | SI-P 60V |  |  |
| 0.7A 0.8W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB621 SI-N 25V 1.5A 0.6W 200MHz |  |  |  | ¦ 2SB621A |  | SI-N 50V 1A |  |  |
| 0.75W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB631 SI-P 100V 1A 8W |  |  |  | ¦ 2SB632 |  | SI-P 25V 2A |  |  |
| 10W 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB633 SI-P 100V 6A 40W 15MHz |  |  |  | ¦ 2SB637 |  | SI-P 50V |  |  |
| 0.1A 0.3W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB641 SI-P 30V 0.1A 120MHz |  |  |  | ¦ 2SB647 |  | SI-P 120V 1A |  |  |
| 0.9W 140MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB649A SI-P 160V 1.5A 1W 140MHz |  |  |  | ¦ 2SB656 |  | SI-P 160V |  |  |
| 12A 125W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB673 P-DARL+D 100V 7A 40W 0.8us |  |  |  | ¦ 2SB676 |  | P-DARL 100V |  |  |
| 4A 30W 0.15us |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB681 SI-N 150V 12A 100W 13MHz |  |  |  | ¦ 2SB688 |  | SI-P 120V 8A |  |  |
| 80W 10MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB700 SI-P 160V 12A 100W |  |  |  | ¦ 2SB703 |  | SI-P 100V 4A |  |  |
| 40W 18MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB705 SI-P 140V 10A 120W 17MHz |  |  |  | ¦ 2SB707 |  | SI-P 80V 7A |  |  |
| 40W POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SB709 |  | SI-P |  | 45V 0.1A 0.2W 80MHz |  |  | ¦ 2SB716 | SI-P 120V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05A 0.75W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB720 |  | SI-P |  | 200V 2A 25W 100MHz |  |  | ¦ 2SB727 | P-DARL+D |
| 120V 6A 50W |  | B>1K |  |  |  |  |  |  |
| 2SB731 |  | SI-P |  | 60V 1A 10W 75MHz |  |  | ¦ 2SB733 | SI-P 20V 2A |
| 1W >50MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB734 |  | SI-P |  | 60V 1A 1W 80MHz |  |  | ¦ 2SB739 | SI-P 20/16V |
| 2A 0.9W | 80MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB740 |  |  | SI-P | 70V | 1A | 0.9W | ¦ 2SB744 | SI-P 70V 3A |
| 10W 45MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB750 P-DARL+D 60V 2A 35W B>100 |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB753 | SI-P 100V 7A |
| 40W 0.4us |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB764 SI-P 60V 1A 0.9A 150MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB765 | P-DARL+D |
| 120V 3A 30W B>1K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB766 SI-P 30V 1A 200MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB772 | SI-P 40V 3A |
| 10W 80MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB774 SI-P 30V 0.1A 0.4W 150MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB775 | SI-P 100V 6A |
| 60W 13MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB776 SI-P 120V 7A 70W 15MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB788 | SI-P 120V |
| 0.02A 0.4W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB791 P-DARL+D 120V 8A 40W B>10 |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB794 | P-DARL+D 60V |
| 1.5A 10W B=7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB795 P-DARL+D 80V 1.5A 10W B<3 |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB808 | SI-P 20V |
| 0.7A 0.25W 250MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB810 SI-P 30V 0.7A 0.35W 160MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB815 | SI-P 20V |
| 0.7A 0.25W 250MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB816 SI-P 150V 8A 80W 15MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB817 | SI-P 160V |
| 12A 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB817F SI-P 160V 12A 90W 15MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB819 | SI-P 50V |
| 1.5A 1W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB822 SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB824 | SI-P 60V 5A |
| 30W 30 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB825 SI-P 60V 7A 40W 10MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB826 | SI-P 60V 12A |
| 40W 10MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB827 SI-P 60V 7A 80W 10MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB828 | SI-P 60V 12A |
| 80W 10MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB829 SI-P 60V 15A 90W 20MHz |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB857 | SI-P 50V 4A |
| 40W NF/S-L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB861 SI-P 200V 2A 30W |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB863 | SI-P 140V |
| 10A 100W 15MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB865 P-DARL 80V 1.5A 0.9W |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB873 | SI-P 30V 5A |
| 1W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SB882 P-DARL+D 70V 10A 40W B>5K |  |  |  |  |  |  | ¦ 2SB883 | P-DARL+D 70V |
| 15A 70W B=5K |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SB884 |  | P-DARL 110V 3A 30W B=4K | ¦ 2SB885 | P-DARL+D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110V 3A | 35W | B=4K |  |  |
| 2SB891 |  | SI-P 40V 2A 5W 100MHz | ¦ 2SB892 | SI-P 60V 2A |
| 1W |  |  |  |  |
| 2SB895A |  | P-DARL 60V 1A B=8000 | ¦ 2SB897 | P-DARL+D |
| 100V 10A | 80W | B>1 |  |  |
| 2SB908 P-DARL+D 80V 4A 15W 0.15us |  |  | ¦ 2SB909 | SI-P 40V 1A |
| 1W 150MHz |  |  |  |  |
| 2SB922 SI-P 120V 12A 80W 20MHz |  |  | ¦ 2SB926 | SI-P 30V 2A |
| 0.75W |  |  |  |  |
| 2SB938A P-DARL+D 60V 4A 40W B>1K |  |  | ¦ 2SB940 | SI-P 200V 2A |
| 35W 30MHz |  |  |  |  |
| 2SB941 SI-P 60V 3A 35W POWER |  |  | ¦ 2SB945 | SI-P 130V 5A |
| 40W 30MHz |  |  |  |  |
| 2SB946 SI-P 130V 7A 40W 30MHz |  |  | ¦ 2SB950A | P-DARL+D 80V |
| 4A 40W B>1K |  |  |  |  |
| 2SB953A SI-P 50V 7A 30W 150MHz |  |  | ¦ 2SB955 | P-DARL+D |
| 120V 10A 50W B=4 |  |  |  |  |
| 2SB975 P-DARL+D 100V 8A 40W B>6K |  |  | ¦ 2SB976 | SI-P 27V 5A |
| 0.75W 120MHz |  |  |  |  |
| 2SB985 SI-P 60V 3A 1W 150MHz |  |  | ¦ 2SB986 | SI-P 60V 4A |
| 10W 150MHz |  |  |  |  |
| 2SB988 SI-P 60V 3A 30W <400/2200 |  |  | ¦ 2SC1000 | SI-N 55V |
| 0.1A 0.2W 80MHz |  |  |  |  |
| 2SC1008 SI-N 80V 0.7A 0.8W 75MHz |  |  | ¦ 2SC1012A | SI-N 250V |
| 60mA 0.75W >80MHz |  |  |  |  |
| 2SC1014 SI-N 50V 1.5A 7W |  |  | ¦ 2SC1017 | SI-N 75V 1A |
| 60mW 120MHz |  |  |  |  |
| 2SC1030 SI-N 150V 6A 50W |  |  | ¦ 2SC1046 | SI-N 1000V |
| 3A 25W |  |  |  |  |
| 2SC1047 SI-N 30V 20mA 0.4W 650MHz |  |  | ¦ 2SC1050 | SI-N 300V 1A |
| 40W |  |  |  |  |
| 2SC1051 SI-N 150V 7A 60W 8MHz |  |  | ¦ 2SC1061 | SI-N 50V 3A |
| 25W 8MHz=H106 |  |  |  |  |
| 2SC1070 SI-N 30V 20mA 900MHz |  |  | ¦ 2SC1080 | SI-N 110V |
| 12A 100W 4MHz |  |  |  |  |
| 2SC109 SI-N 50V 0.6A 0.6W |  |  | ¦ 2SC1096 | SI-N 40V 3A |
| 10W 60MHz |  |  |  |  |
| 2SC1106 SI-N 350V 2A 80W |  |  | ¦ 2SC1114 | SI-N 300V 4A |
| 100W 10MHz |  |  |  |  |
| 2SC1115 SI-N 140V 10A 100W 10MHz |  |  | ¦ 2SC1116 | SI-N 180V |
| 10A 100W 10MHz |  |  |  |  |
| 2SC1161 SI-P 160V 12A 120W |  |  | ¦ 2SC1162 | SI-N 35V |
| 1.5A 10W 180MHz |  |  |  |  |

| 2SC1172 | SI-N |  | 1500V 5A | 50W |  | ¦ | 2SC1195 | SI-N | 200V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5A 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1213C | SI-N |  | 50V 0.5A | 0.4W | UNI | ¦ | 2SC1214 | SI-N | 50V |
| 0.5A 0.6W | 50MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1215 | SI-N |  | 30V 50mA | 0.4W | 1.2GHZ | ¦ | 2SC1216 | SI-N | 40V |
| 0.2A 0.3W | <20/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1226 SI-N |  |  | 40/50V 2A 10W 150MHz |  |  | ¦ | 2SC1238 | SI-N | 35V |
| 0.15A 5W 1.7GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1247A SI-N |  |  | 50V 0.5A 0.4W 60MHz |  |  | ¦ | 2SC1308 | SI-N | 1500V |
| 7A 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1312 SI-N |  |  | 35V 0.1A 0.15W 100MHz |  |  | ¦ | 2SC1318 | SI-N | 60V |
| 0.5A 0.6W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1343 SI-N |  |  | 150V 10A 100W 14MHz |  |  | ¦ | 2SC1345 | SI-N | 55V |
| 0.1A 0.1W 230MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1359 SI-N |  |  | 30V 30mA 0.4W 250MHz |  |  | ¦ | 2SC1360 | SI-N | 50V |
| 0.05A 1W >300MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1362 SI-N |  |  | 50V 0.2A 0.25W 140MHz |  |  | ¦ | 2SC1368 | SI-N | 25V |
| 1.5A 8W 180MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1382 | SI-N 80V 0.75A 5W 100MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1384 |  | SI-N 60V 1A |  |
| 1W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1393 | SI-N 30V 20mA 250 mW 700MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1398 |  | SI-N 70V 2A |  |
| 15W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1413A | SI-N 1200V 5A 50W |  |  |  |  | ¦ 2SC1419 |  | SI-N 50V 2A |  |
| 20W 5MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1426 | SI-N 35V 0.2A 2.7GHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1431 |  | SI-N 110V 2A |  |
| 23W 80MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1432 | N-DARL 30V 0.3A 0.3W B=40 |  |  |  |  | ¦ 2SC1439 |  | SI-N 150V |  |
| 50mA 0.5W | 130MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1445 | SI-N 100V 6A 40W 10MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1446 |  | SI-N 300V |  |
| 0.1A 10W | 55MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1447 |  | SI-N | 300V 0.15A 20W 80MHz |  |  | ¦ | 2SC1448 | SI-N | 150V |
| 1.5A 25W | 3MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1449 |  | SI-N | 40V 2A 5W 60MHz |  |  | ¦ | 2SC1450 | SI-N | 150V |
| 0.4A 20W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1454 | SI-N |  | 300V 4A 50W 10MHz |  |  | ¦ 2SC1474-4 |  | SI-N 20V 2A |  |
| 0.75W 80MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1501 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC1505 | SI-N | 300V |
| 0.2A 15W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1507 SI-N 300V 0.2A 15W 80MHz |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC1509 | SI-N | 80V |
| 0.5A 1W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1515 SI-N 200V 0.05A 0.2W 110MHz |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC1520 | SI-N | 300V |
| 0.2A 12,5W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1545 N-DARL 40V 0.3A 0.3W B=1K |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC1567 | SI-N | 100V |
| 0.5A 5W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SC1570 | SI-N 55V 0.1A 0.2W 100MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1571 |  | SI-N 40V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1A 0.2W | 100MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1573 | SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1577 |  | SI-N 500V 8A |  |
| 80W 7MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1583 | SI-N 50V 0.1A 0.4W 100MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1619 |  | SI-N 100V 6A |  |
| 50W 10MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1623 | SI-N 60V 0.1A 0.2W 250MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1624 |  | SI-N 120V 1A |  |
| 15W 30MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1627 | SI-N 80V 0.4A 0.8W 100MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC1674 |  | SI-N |  |
| 30V .02A | 600MC RF/IF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1675 | SI-N 50V .03A 0.25W |  |  |  |  | ¦ 2SC1678 |  | SI-N 65V 3A |  |
| 3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1685 | SI-N |  | 60V 0.1A 150MC |  | UNI | ¦ | 2SC1688 | SI-N | 50V |
| 30mA 0.4W | 550MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1708A | SI-N |  | 120V 50mA 0.2W |  | 150MHz | ¦ | 2SC1729 | SI-N | 35V |
| 3.5A 16W 500MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1730 SI-N |  |  | 30V 0.05A 1.1GHz UHF |  |  | ¦ | 2SC1740 | SI-N | 40V |
| 100mA 0.3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1741 SI-N |  |  | 40V 0.5A 0.3W 250MHz |  |  | ¦ | 2SC1756 | SI-N | 300V |
| 0.2A >50MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1760 SI-N |  |  | 100V 1A 7.9W 80MHz |  |  | ¦ | 2SC1775A | SI-N | 120V |
| 0.05A 0.2W UNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1781 SI-N |  |  | 50V 0.5A 0.35W |  |  | ¦ | 2SC1815 | SI-N | 50V |
| 0.15A 0.4W 80MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1815BL SI-N |  |  | 60V 0.15A 0.4W B>350 |  |  | ¦ | 2SC1815GR | SI-N | 60V |
| 0.15A 0.4W |  | B>200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1815Y |  | SI-N 60V 0.15A 0.4W B>120 |  |  |  | ¦ 2SC1827 |  | SI-N 100V 4A |  |
| 30W 10MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1832 |  | N-DARL 500V 15A 150W B>10 |  |  |  | ¦ 2SC1841 |  | SI-N 120V |  |
| 0.05A 0.5W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1844 |  | SI-N 60V 0.1A 0.5W 100MHz |  |  |  | ¦ 2SC1845 |  | SI-N 120V |  |
| 0.05A 0.5W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1846 |  | SI-N 120V 0.05A 0.5W |  |  |  | ¦ 2SC1847 |  | SI-N 50V |  |
| 1.5A 1.2W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1855 | SI-N |  | 20V 20mA | 0.25W 550MHz |  | ¦ | 2SC1871 | SI-N | 450V |
| 15A 150W <1/3us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1879 N-DARL+D 120V |  |  |  | 2A 0.8W B>1 |  | ¦ | 2SC1890 | SI-N | 90V |
| 0.05A 0.3W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1895 SI-N 1500V 6A |  |  |  | 50W 2MHz |  | ¦ | 2SC1906 | SI-N | 19V |
| 0.05A 0.3W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1907 |  | SI-N 30V 0.05A 1100MHz |  |  |  | ¦ 2SC1913 |  | SI-N 150V 1A |  |
| 15W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1914 |  | SI-N 90V 50mA 0.2W 150MHz |  |  |  | ¦ 2SC1921 |  | SI-N 250V |  |
| 0.05A 0.6W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SC1922 | SI-N | 1500V 2.5A 50W |  | ¦ 2SC1923 |  | SI-N 30V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20mA 10mW | 550MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1929 | SI-N | 300V 0.4A 25W | 80MHz | ¦ 2SC1941 |  | SI-N 160V |  |  |
| 50mA 0.8W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1944 | SI-N | 80V 6A PQ=16W |  | ¦ | 2SC1945 | SI-N | 80V | 6A |
| 20W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1946A | SI-N | 35V 7A 50W |  | ¦ | 2SC1947 | SI-N | 35V | 1A |
| 4W/175MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1953 | SI-N | 150V 0.05A 1.2W 70MHz |  | ¦ | 2SC1957 | SI-N | 40V | 1A |
| 1.8W/27MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1959 | SI-N | 30V 0.5A 0.5W 200MHz |  | ¦ | 2SC1967 | SI-N | 35V | 2A |
| 8W 470MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1968 | SI-N | 35V 5A 3W 470MHz |  | ¦ | 2SC1969 | SI-N | 60V | 6A |
| 20W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1970 | SI-N | 40V 0.6A 5W |  | ¦ | 2SC1971 | SI-N | 35V | 2A |
| 12.5W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1972 SI-N 35V 3.5A 25W |  |  |  | ¦ 2SC1975 |  | SI-N 120V 2A |  |  |
| 3.8W 50MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1980 SI-N 120V 20mA 0.25W 200MHz |  |  |  | ¦ 2SC1984 |  | SI-N 100V 3A |  |  |
| 30W B=700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC1985 SI-N 80V 6A 40W 10MHz |  |  |  | ¦ 2SC2023 |  | SI-N 300V 2A |  |  |
| 40W 10MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2026 SI-N 30V 0.05A 0.25W |  |  |  | ¦ 2SC2027 |  | SI-N |  |  |
| 1500/800V 5A 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2036 SI-N 80V 1A PQ=1..4W |  |  |  | ¦ 2SC2053 |  | SI-N 40V |  |  |
| 0.3A 0.6W 500MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2055 SI-N 18V 0,3A 0,5W |  |  |  | ¦ 2SC2058 |  | SI-N 40V |  |  |
| 0.05A 0.25W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2060 SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz |  |  |  | ¦ 2SC2061 |  | SI-N 80V 1A |  |  |
| 0.75W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2068 SI-N 300V 0.05A 95MHz |  |  |  | ¦ 2SC2073 |  | SI-N 150V |  |  |
| 1.5A 25W 4MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2078 SI-N 80V 3A 10W 150MHz |  |  |  | ¦ 2SC2086 |  | SI-N 75V 1A |  |  |
| 0.45W/27MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2092 SI-N 75V 3A 5W 27MHz |  |  |  | ¦ 2SC2094 |  | SI-N 40V |  |  |
| 3.5A PQ>15W 175MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2097 SI-N 50V 15A PQ=85W |  |  |  | ¦ 2SC2120 |  | SI-N 30V |  |  |
| 0.8A 0.6W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2122 SI-N 800V 10A 50W |  |  |  | ¦ 2SC2166 |  | SI-N 75V 4A |  |  |
| 12.5W RFPOWER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2168 SI-N 200V 2A 30W 10MHz |  |  |  | ¦ 2SC2200 |  | SI-N 500V 7A |  |  |
| 40W 1US |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2209 SI-N 50V 1.5A 10W 150MHz |  |  |  | ¦ 2SC2216 |  | SI-N 45V |  |  |
| 50mA 0.3W 300MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2SC2228 SI-N | 160V 0.05A 0.75W >50 | ¦ 2SC2229 | SI-N 200V |
| --- | --- | --- | --- |
| 50mA 0.8W 120MHz |  |  |  |
| 2SC2230 SI-N | 200V 0.1A 0.8W 50MHz | ¦ 2SC2233 | SI-N 200V 4A |
| 40W 8MHz |  |  |  |
| 2SC2235 SI-N | 120V 0.8A 0.9W 120MHz | ¦ 2SC2236 | SI-N 30V |
| 1.5A 0.9W 120MHz |  |  |  |
| 2SC2237 SI-N | 35V 2A PQ>7.5W 175MHz | ¦ 2SC2238 | SI-N 160V |
| 1.5A 25W 100MHz |  |  |  |
| 2SC2240 SI-N | 120V 50mA .3W 100MHz | ¦ 2SC2261 | SI-N 180V 8A |
| 80W 15MHz |  |  |  |
| 2SC2267 SI-N | 400/360V 0.1A 0.4W | ¦ 2SC2270 | SI-N 50V 5A |
| 10W 100MHz |  |  |  |
| 2SC2271 SI-N | 300V 0.1A 0.9W 50MHz | ¦ 2SC2275 | SI-N 120V |
| 1.5A 25W 200MHz |  |  |  |
| 2SC2283 SI-N | 38V 0.75A 2.8W(500MHz | ¦ 2SC2287 | SI-N 38V |
| 1.5A 7.1W 175MHz |  |  |  |
| 2SC2295 SI-N | 30V 0.03A 0.2W 250MHz | ¦ 2SC2307 | SI-N 500V |
| 12A 100W 18MHz |  |  |  |
| 2SC2308 SI-N | 55V 0.1A 0.2W 230MHz | ¦ 2SC2310 | SI-N 55V |
| 0.1A 0.2W 230MHz |  |  |  |
| 2SC2312 SI-N | 60V 6A 18.5W/27MHz | ¦ 2SC2314 | SI-N 45V 1A |
| 5W |  |  |  |
| 2SC2320 SI-N | 50V 0,2A 0,3W | ¦ 2SC2329 | SI-N 38V |
| 0.75A 2W 175MHz |  |  |  |
| 2SC2331 SI-N | 150V 2A 15W POWER | ¦ 2SC2333 | SI-N |
| 500/400V 2A 40W |  |  |  |
| 2SC2334 SI-N | 150V 7A 40W POWER | ¦ 2SC2335 | SI-N 500V 7A |
| 40W POWER |  |  |  |
| 2SC2336B SI-N | 250V 1.5A 25W 95MHz | ¦ 2SC2344 | SI-N 180V |
| 1.5A 25W 120MHz |  |  |  |
| 2SC2347 SI-N | 15V 50mA 250mW 650MHz | ¦ 2SC2362 | SI-N 120V |
| 50mA 0.4W 130MHz |  |  |  |
| 2SC2363 SI-N | 120V 50mA 0.5W 130MHz | ¦ 2SC2365 | SI-N 600V 6A |
| 50W POWER |  |  |  |
| 2SC2369 SI-N | 25V 70mA 0.25W 4.5GHz | ¦ 2SC2383 | SI-N 160V 1A |
| 0.9W 100MHz |  |  |  |
| 2SC2389 SI-N | 120V 50mA 0.3W 140MHz | ¦ 2SC2407 | SI-N 35V |
| 0.15A 0.16W 500MHz |  |  |  |
| 2SC2412 SI-N | 50V 0.1A 180MHz | ¦ 2SC2433 | SI-N 120V |
| 30A 150W 80MHz |  |  |  |
| 2SC2440 SI-N | 450V 5A 40W | ¦ 2SC2458 | SI-N 50V |
| 0.15A 0.2W 80MHz |  |  |  |
| 2SC2466 SI-N | 30V 0.05A 2.2GHz | ¦ 2SC2482 | SI-N 300V |

0.1A 0.9W 50MHz

| 2SC2485 SI-N 100V 6A 70W 15MHz |  |  | ¦ 2SC2486 |  | SI-N 120V 7A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80W 15MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2491 SI-N 100V 6A 40W 15MHz |  |  | ¦ 2SC2497 |  | SI-N 70V |  |
| 1.5A 5W 150MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2498 SI-N 30V 0.05A 0.3W 3.5GHz |  |  | ¦ 2SC2508 |  | SI-N 40V 6A |  |
| 50W 175MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2510 SI-N 55V 20A 250W(28MHz) |  |  | ¦ 2SC2512 |  | SI-N 30V |  |
| 50mA 900MHz TUNE |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2516 SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us |  |  | ¦ 2SC2517 |  | SI-N 150V 5A |  |
| 30W <0.5/2us |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2538 SI-N 40V 0.4A 0.7W |  |  | ¦ 2SC2539 |  | SI-N 35V 4A |  |
| 17W 175MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2542 SI-N 450V 5A 40W |  |  | ¦ 2SC2547 |  | SI-N 120V |  |
| 0.1A 0.4W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2551 SI-N 300V 0.1A 0.4W 80MHz |  |  | ¦ 2SC2552 |  | SI-N 500V 2A |  |
| 20W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2553 SI-N 500V 5A 40W 1us |  |  | ¦ 2SC2562 |  | SI-N 60V 5A |  |
| 25W 0.1us |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2563 SI-N 120V 8A 80W 90MHz |  |  | ¦ 2SC2570A |  | SI-N 25V |  |
| 70mA 0.6W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2579 SI-N 160V 8A 80W 20MHz |  |  | ¦ 2SC2581 |  | SI-N 200V |  |
| 10A 100W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2590 SI-N 120V 0.5A 5W 250MHz |  |  | ¦ 2SC2592 |  | SI-N 180V 1A |  |
| 20W 250MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2603 SI-N 50V 0.2A 0.3W |  |  | ¦ 2SC2610 |  | SI-N 300V |  |
| 0.1A 0.8W 80MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2611 SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz |  |  | ¦ 2SC2621E |  | SI-N 300V |  |
| 0.2A 10W >50MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2625 SI-N 450V 10A 80W |  |  | ¦ 2SC2630 |  | SI-N 35V 14A |  |
| 100W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2631 SI-N 150V 50mA 0,75W 160MHz |  |  | ¦ 2SC2632 |  | SI-N 150V |  |
| 50mA 1W 160MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2634 SI-N 60V 0.1A 0.4W 200MHz |  |  | ¦ 2SC2653 |  | SI-N 350V |  |
| 0.2A 15W >50MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2654 SI-N 40V 7A 40W |  |  | ¦ 2SC2655 |  | SI-N 50V 2A |  |
| 0.9W 0.1us |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2656 SI-N 450V 7A 80W <1.5/4.5 |  |  | ¦ 2SC2660 |  | SI-N 200V 2A |  |
| 30W 30MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2668 | SI-N | 30V 20mA 0.1W 550MHz | ¦ | 2SC2671 | SI-N | 15V |
| 80mA 0.6W | 5.5GHz |  |  |  |  |  |
| 2SC2682 | SI-N | 180V 0.1A 8W 180MHz | ¦ | 2SC2690 | SI-N | 120V |
| 1.2A 20W | 160MHz |  |  |  |  |  |
| 2SC2694 | SI-N | 35V 20A 140W | ¦ | 2SC2705 | SI-N | 150V |

50mA 0.8W 200MHz

2SC2706	SI-N 140V 10A 100W 90MHz	| 2SC2712	SI-N 50V

0.15A 0.15W 80MHz

2SC2714	SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz	| 2SC2717	SI-N 30V

50mA 0.3W 300MHz

2SC2724	SI-N 30V 30mA 200MHz	| 2SC2749	SI-N 500V

10A 100W 50MHz

2SC2750	SI-N 150V 15A 100W POWER	| 2SC2751	SI-N 500V

| 15A 120W 50MHz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SC2752 SI-N | 500V 0.5A 10W | <1/3.5 | ¦ | 2SC2753 | SI-N | 17V |
| 0.07A 0.3W 5GHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2759 SI-N | 30V 50mA 0.2W | 2.3GHz | ¦ | 2SC2786 | SI-N | 20V |
| 20mA 600MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2787 SI-N 50V 30mA 0.3W 250MHz |  |  | ¦ 2SC2791 |  | SI-N 900V 5A |  |
| 100W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2792 SI-N 850V 2A 80W |  |  | ¦ 2SC2793 |  | SI-N 900V 5A |  |
| 100W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2802 SI-N 300V 0.2A 10W 80MHz |  |  | ¦ 2SC2808 |  | SI-N 100V |  |
| 50mA 0.5W 140MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2810 SI-N 500V 7A 50W 18MHz |  |  | ¦ 2SC2812 |  | SI-N 55V |  |
| 0.15A 0.2W 100MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2814 SI-N 30V 0.03A 320MHz F |  |  | ¦ 2SC2825 |  | SI-N 80V 6A |  |
| 70W B>500 |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2837 SI-N 150V 10A 100W 70MHz |  |  | ¦ 2SC2839 |  | SI-N 20V |  |
| 30mA 0.15W 320MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2851 SI-N 36V 0.3A 1W 1.5GHz |  |  | ¦ 2SC2873 |  | SI-N 50V 2A |  |
| 0.5W 120MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2878 SI-N 20V 0.3A 0.4W 30MHz |  |  | ¦ 2SC2879 |  | SI-N 45V 25A |  |
| PEP=100W 28MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2882 SI-N 90V 0.4A 0.5W 100MHz |  |  | ¦ 2SC288A |  | SI-N 35V |  |
| 20mA 0.15W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2898 SI-N 500V 8A 50W |  |  | ¦ 2SC2901 |  | SI-N 40V |  |
| 0.2A 0.6W <12/18 |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2908 SI-N 200V 5A 50W 50MHz |  |  | ¦ 2SC2910 |  | SI-N 160V |  |
| 70mA 0.9W 150MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2911 SI-N 180V 140mA 10W 150MHz |  |  | ¦ 2SC2912 |  | SI-N 200V |  |
| 140mA 10W 150MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2922 SI-N 180V 17A 200W 50MHz |  |  | ¦ 2SC2923 |  | SI-N 300V |  |
| 0.1A 140MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2928 SI-N 1500V 5A 50W |  |  | ¦ 2SC2939 |  | SI-N 500V |  |
| 10A 100W 2.5us |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2958 SI-N 160V 0.5A 1W |  |  | ¦ 2SC2979 |  | SI-N 800V 3A |  |
| 40W |  |  |  |  |  |  |
| 2SC2987 SI-N 140V 12A 120W 60MHz |  |  | ¦ 2SC2988 |  | SI-N 36V |  |
| 0.5A 175MHz |  |  |  |  |  |  |

| 2SC2999 PQ=7W(175MHz) |  | SI-N | 20V 30mA 750MHz | ¦ 2SC3001 |  | SI-N 20V 3A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SC3019 |  | SI-N | 35V 0.4A 0.6W 520MHz | ¦ 2SC3020 |  | SI-N 35V 1A |  |
| 10W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3022 |  | SI-N | 35V 7A 50W | ¦ 2SC3026 |  | SI-N 1700V |  |
| 5A 50W POWER |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3030 N-DARL 900V 7A 80W |  |  |  | ¦ 2SC3039 |  | SI-N 500V 7A |  |
| 52W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3042 SI-N 500/400V 12A 100W |  |  |  | ¦ 2SC3052F |  | SI-N 50V |  |
| 0.2A 0.15W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3063 SI-N 300V 0.1A 1.2W 140MHz |  |  |  | ¦ 2SC3067 |  | 2xSI-N 130V |  |
| 50mA 0.5W 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3068 SI-N 30V 0.3A Ueb=15V B>8 |  |  |  | ¦ 2SC3071 |  | SI-N 120V |  |
| 0.2A Ueb=15V B> |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3073 SI-N 30V 3A 15W 100MHz |  |  |  | ¦ 2SC3074 |  | SI-N 60V 5A |  |
| 20W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3075 SI-N 500V 0.8A 10W 1/1.5us |  |  |  | ¦ 2SC3089 |  | SI-N 800V 7A |  |
| 80W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3101 SI-N 250V 30A 200W 25MHz |  |  |  | ¦ 2SC3102 |  | SI-N 35V 18A |  |
| 170W 520MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3112 SI-N 50V 0.15A 0.4W 100MHz |  |  |  | ¦ 2SC3116 |  | SI-N 180V |  |
| 0.7A 10W 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3117 SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz |  |  |  | ¦ 2SC3133 |  | SI-N 60V 6A |  |
| 1.5W 27MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3148 SI-N 900V 3A 40W 1us |  |  |  | ¦ 2SC3150 |  | SI-N 900V 3A |  |
| 50W 15MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3153 SI-N 900V 6A 100W |  |  |  | ¦ 2SC3157 |  | SI-N 150V |  |
| 10A 60W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3158 SI-N 500V 7A 60W |  |  |  | ¦ 2SC3164 |  | SI-N 500V |  |
| 10A 100W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3169 SI-N 500V 2A 25W >8MHz |  |  |  | ¦ 2SC3175 |  | SI-N 400V 7A |  |
| 50W 40MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3178 SI-N 1200V 2A 60W |  |  |  | ¦ 2SC3179 |  | SI-N 60V 4A |  |
| 30W 15MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3180N SI-N 80V 6A 60W 30MHz |  |  |  | ¦ 2SC3181N |  | SI-N 120V 8A |  |
| 80W 30MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3182N | SI-N |  | 140V 10A 100W 30MHz | ¦ | 2SC3195 | SI-N | 30V |
| 20mA 0.1W | 550MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3199 | SI-N |  | 60V 0.15A 0.2W 130MHz | ¦ | 2SC3200 | SI-N | 120V |
| 0.1A 0.3W | 100MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3202 | SI-N |  | 35V 0.5A 0.5W 300MHz | ¦ | 2SC3203 | SI-N | 35V |
| 0.8A 0.6W | 120MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3205 | SI-N |  | 30V 2A 1W 120MHz | ¦ | 2SC3206 | SI-N | 150V |
| 0.5A 0.8W | 120MHz |  |  |  |  |  |  |

| 2SC3210 SI-N 500V 10A 100W 1us |  |  |  | ¦ 2SC3211 |  | SI-N 800V 5A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70W >3MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3212 SI-N 800V 7A 3W 3.5MHz |  |  |  | ¦ 2SC3225 |  | SI-N 40V 2A |  |
| 0.9W 1us |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3231 SI-N 200V 4A 40W 8MHz |  |  |  | ¦ 2SC3240 |  | SI-N 50V 25A |  |
| 110W 30MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3242 SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz |  |  |  | ¦ 2SC3244E |  | SI-N 100V |  |
| 0.5A 0.9W 130MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3245A SI-N 150V 0.1A 0.9W 200MHz |  |  |  | ¦ 2SC3246 |  | SI-N 30V |  |
| 1.5A 0.9W 130MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3247 SI-N 50V 1A .9W 130MHz B> |  |  |  | ¦ 2SC3257 |  | SI-N 250V 10A |  |
| 40W 1/3.5us |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3258 SI-N 100V 5A 30W 120MHz |  |  |  | ¦ 2SC3260 |  | N-DARL 800V |  |
| 3A 50W B>10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3262 N-DARL 800V 10A 100W |  |  |  | ¦ 2SC3263 |  | SI-N 230V |  |
| 15A 130W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3264 SI-N 230V 17A 200W 60MHz |  |  |  | ¦ 2SC3271 |  | SI-N 300V 1A |  |
| 5W 80MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3277 SI-N 500V 10A 90W 20MHz |  |  |  | ¦ 2SC3279 |  | SI-N 10V 2A |  |
| 0.75W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3280 SI-N 160V 12A 120W 30MHz |  |  |  | ¦ 2SC3281 |  | SI-N 200V |  |
| 15A 150W 30MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3284 SI-N 150V 14A 125W 60MHz |  |  |  | ¦ 2SC3293 |  | N-DARL+D 50V |  |
| 1.2A 20W 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3297 SI-N 30V 3A 15W 100MHz |  |  |  | ¦ 2SC3299 |  | SI-N 60V 5A |  |
| 20W 0.1us |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3300 SI-N 100V 15A 100W |  |  |  | ¦ 2SC3303 |  | SI-N 100V 5A |  |
| 20W 0.2us |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3306 SI-N 500V 10A 100W 1us |  |  |  | ¦ 2SC3307 |  | SI-N 900V |  |
| 10A 150W 1us |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3309 SI-N 500V 2A 20W 1us |  |  |  | ¦ 2SC3310 |  | SI-N 500V 5A |  |
| 30W 1us |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3311 | SI-N | 60V | 0.1A 0.3W 150MHz | ¦ | 2SC3320 | SI-N | 500V |
| 15A 80W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3326 | SI-N | 20V | 0.3A 0.15W 30MHz | ¦ | 2SC3327 | SI-N | 50V |
| 0.3A 0.2W | 30MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3328 | SI-N | 80V | 2A 0.9W 100MHz | ¦ | 2SC3330 | SI-N | 60V |
| 0.2A 0.3W | 200MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3331 | SI-N | 60V | 0.2A 0.5W 200MHz | ¦ | 2SC3332 | SI-N | 180V |
| 0.7A 0.7W | 120MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3334 | SI-N 250V 50mA 0.9W 100MHz |  |  | ¦ 2SC3345 |  | SI-N 60V 12A |  |
| 40W 90MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3346 | SI-N 80V 12A 40W 0.2us |  |  | ¦ 2SC3355 |  | SI-N 20V |  |
| 0.1A 0.6W | 6.5GHz |  |  |  |  |  |  |

| 2SC3356 SI-N 20V 0.1A 0.2W 7GHz 0.6W 150MHz 2SC3378 SI-N 120V 0.1A 0.2W 100MHz 1.5A PQ=3W |  |  |  | ¦ 2SC3377 ¦ 2SC3379 |  | SI-N 40V 1A SI-N 20V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SC3381 2xSI-N 80V 0.1A 0.4W 170MHz 0.2A 0.5W 250MHz 2SC3397 SI-N 50V 0.1A 250MHz 46K/ 0.1A 250MHz 2SC3400 SI-N 50V 0.1A 250MHz 22K/ 46K/23KOHM |  |  |  | ¦ 2SC3383 ¦ 2SC3399 ¦ 2SC3401 |  | SI-N 60V SI-N 50V SI-N 50V .1A |  |
| 2SC3402 SI-N |  |  | 50V 0.1A 250MHz 10K/ | ¦ 2SC3405 |  | SI-N 900V |  |
| 2SC3409 SI-N |  |  | 900V 2A 80W .8uS | ¦ 2SC3416 |  | SI-N 200V |  |
| 0.1A 5W 2SC3419 | 70MHz | SI-N | 40V 0.8A 5W 100MHz | ¦ 2SC3420 |  | SI-N 50V 5A |  |
| 10W 100MHz 2SC3421O 10W 120MHz 2SC3422Y 50mA 5W 200MHz 2SC3425 40W 18MHz |  | SI-N 120V 1A 1.5W BJT O-G SI-N 40V 3A 10W 100MHz SI-N 500V 0.8A 10W |  | ¦ 2SC3421Y ¦ 2SC3423 ¦ 2SC3446 |  | SI-N 120V 1A SI-N 150V SI-N 800V 7A |  |
| 2SC3447 SI-N 800V 5A 50W 18MHz 1100/800V 1.5A 40W 2SC3457 SI-N 1100V 3A 50W 6A 100W 2SC3461 SI-N 1100/800V 8A 120W 1200/650V 8A 120W 2SC3467 SI-N 200V 0.1A 1W 150MHz 0.1A 1W 150MHz 2SC3486 SI-N 1500V 6A 120W 0.1A 1.2W 2SC3503 SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz 0.05A 0.9W 500MHz 2SC3505 SI-N 900V 6A 80W 1000/800V 5A 80W 2SC3509 N-DARL+D 900V 10A 100W 0. 0.1A 10W 200MHz 2SC3518 SI-N 60V 5A 10W |  |  |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 2SC3456 2SC3460 2SC3466 2SC3468 2SC3502 2SC3504 2SC3507 2SC3514 2SC3520 | SI-N SI-N SI-N SI-N SI-N SI-N SI-N SI-N SI-N | 1100V 300V 200V 70V 180V 500V |
| 18A 130W 2SC3526 125W 2SC3549 12A 150W | 18MHz SI-N 110V 0.15A 7A 30W 1us SI-N 900V 3A 40W 15MHz |  |  | ¦ 2SC3528 ¦ 2SC3552 |  | SI-N 500V 20A SI-N 1100V |  |

0.8A 20W 1us

| 2SC3568 SI-N 150V 10A 30W |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3571 |  | SI-N 500V 7A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3577 SI-N 850V 5A 80W |  |  |  |  | 6MHz | ¦ 2SC3581 |  | SI-N 55V |  |
| 0.4A 0.9W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3591 SI-N 400V 7A 50W |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3595 |  | SI-N 30V |  |
| 0.5A 5W 2GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3596 | SI-N |  | 80V 0.3A 8W 700MHz |  |  | ¦ | 2SC3597 | SI-N | 80V |
| 0.5A 10W | 800MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3599 | SI-N |  | 120V 0.3A 8W 500MHz |  |  | ¦ | 2SC3600 | SI-N | 200V |
| 0.1A 7W 400MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3601 SI-N |  |  | 200V 0.15A 7W 400MHz |  |  | ¦ | 2SC3608 | SI-N | 20V |
| 0.08A 6.5GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3611 SI-N |  |  | 50V 0.15A 4W 300MHz |  |  | ¦ | 2SC3616 | SI-N | 25V |
| 0.7A 250MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3621 SI-N |  |  | 150V 1.5A 10W 100MHz |  |  | ¦ | 2SC3623 | SI-N | 60V |
| 0.15A 0.25W B=1K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3632 SI-N |  |  | 600V 1A 10W 30MHz |  |  | ¦ | 2SC3636 | SI-N |  |
| 900/500V 7A 80W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3642 SI-N |  |  | 1200V 6A 100W 200ns |  |  | ¦ | 2SC3655 | SI-N | 50V |
| 0.1A 0.4W 46/23K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3656 |  | SI-N | 50V 0.1A | 0.4W 10K/10 |  | ¦ 2SC3659 |  | SI-N+D |  |
| 1700/800V | 5A | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3668 |  | SI-N | 50V 2A 1W | 100MHz |  | ¦ 2SC3669 |  | SI-N 80V 2A |  |
| 1W 0.2us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3675 SI-N 1500/900V 0.1A 10W |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3678 |  | SI-N 900V 3A |  |
| 80W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3679 SI-N 900/800V 5A 100W |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3680 |  | SI-N |  |
| 900/800V 7A 120W 6MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3684 SI-N+D 1500V 10A 150W |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3688 |  | SI-N 1500V |  |
| 10A 150W 0.2us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3692 SI-N 100V 7A 30W <300/180 |  |  |  |  |  | ¦ 2SC373 |  | SI-N 35V |  |
| 0.1A 0.2W B>200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3746 SI-N 80V 5A 20W 100MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3748 |  | SI-N 80V 10A |  |
| 30W 100/600ns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3752 SI-N 1100/800V 3A 30W |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3781 |  | SI-N 120V |  |
| 0.4A 15W 500MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3782 SI-N 200V 0.2A 15W 400MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3783 |  | SI-N 800V 5A |  |
| 100W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3787 SI-N 180V 0.14A 10W 150MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3788 |  | SI-N 200V |  |
| 0.1A 5W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3789 SI-N 300V 0.1A 7W 70MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3790 |  | SI-N 300V |  |
| 0.1A 7W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3792 SI-N 50V 0.5A 0.5W 250MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SC3795A |  | SI-N 900V 5A |  |
| 40W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2SC3807	SI-N 30V 2A 15W 260MHz	| 2SC3808	N-DARL 80V

2A 170MHz B>80

2SC380TM	SI-N 30V 50mA 0.3W 100MHz	| 2SC3811	SI-N 40V

0.1A 0.4W 450MHz

2SC3831	SI-N 500V 10A 100W	| 2SC3833	SI-N

500/400V 12A 100W

2SC3842	SI-N 600V 10A 70W 32MHz	| 2SC3844	SI-N 600V

| 15A 75W | 30MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SC3851 |  | SI-N | 80V 4A 25W 15MHz |  | ¦ 2SC3852 |  | SI-N 80V 3A |  |
| 25W 15MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3855 |  | SI-N | 200V 10A 100W 20MHz |  | ¦ 2SC3857 |  | SI-N 200V |  |
| 15A 150W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3858 SI-N 200V 17A 200W 20MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC3866 |  | SI-N 900V 3A |  |
| 40W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3868 SI-N 500V 1.5A 25W 0.7us |  |  |  |  | ¦ 2SC3883 |  | SI-N+D 1500V |  |
| 6A 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3884A SI-N 1500V 6A 50W |  |  |  |  | ¦ 2SC3886A |  | SI-N 1500V |  |
| 8A 50W 0.1us |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC388A SI-N 25V 50mA 0.3W 300MHz |  |  |  |  | ¦ 2SC3890 |  | SI-N 500V 7A |  |
| 30W 500NS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3892A SI-N+D 1500V 7A 50W 0.4us |  |  |  |  | ¦ 2SC3893A |  | SI-N+D 1500V |  |
| 8A 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3895 | SI-N |  | 1500/800V 8A 70W |  | ¦ | 2SC3896 | SI-N | 1500V |
| 8A 70W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3897 | SI-N |  | 1500V 10A 70W |  | ¦ | 2SC3902 | SI-N | 180V |
| 1.5A 10W | 120MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3907 | SI-N |  | 180V 12A 130W 30MHz |  | ¦ | 2SC3927 | SI-N | 900V |
| 10A 120W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC394 |  | SI-N 25V 0.1A 200MC RF |  |  | ¦ 2SC3940 |  | SI-N 30V 1A |  |
| 1W 200MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3943 |  | SI-N 110V 0.15A 2W 300MHz |  |  | ¦ 2SC3944 |  | SI-N 150V 1A |  |
| 40W 300MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3948 SI-N |  |  | 850V 10A 75W | 20MHz | ¦ | 2SC3950 | SI-N | 30V |
| 0.5A 5W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3952 SI-N |  |  | 80V 0.5A 10W | 700MHz | ¦ | 2SC3953 | SI-N | 120V |
| 0.2A 8W 400MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3954 SI-N |  |  | 120V 0.3A 8W | 400MHz | ¦ | 2SC3955 | SI-N | 200V |
| 0.1A 7W 300MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3956 | SI-N |  | 200V 0.2A 7W 70MHz |  | ¦ 2SC3964 |  | SI-N 40V 2A |  |
| 1.5W 1us |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3972 | SI-N |  | 800/500V 5A 40W |  | ¦ 2SC3973A |  | SI-N 900V 7A |  |
| 45W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC3979A | SI-N |  | 800V 3A 2W 10MHz |  | ¦ 2SC3987 |  | N-DARL+D 50V |  |
| 3A 15W |  |  |  |  |  |  |  |  |

2SC3996	SI-N 1500/800V 15A 180W	| 2SC3998	SI-N 1500V

25A 250W POWER

| 0.1A 0.75W 300MHz | ¦ | 2SC4004 | SI-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A 50W 1us | ¦ | 2SC4024 | SI-N | 100V |
| 15A 150W 30MHz | ¦ | 2SC4043 | SI-N | 20V |

2SC3999	SI-N 300V

900/800V 1A 30W <1/4

2SC4020	SI-N 900V

10A 35W B>300

2SC4029	SI-N 230V

50mA 0.15W 3.2GHz

2SC4046	SI-N 120V 0.2A 8W 350MHz	| 2SC4052	SI-N 600V 3A

40W 20MHz

2SC4056	SI-N 600V 8A 45W	| 2SC4059	SI-N

600/450V 15A 130W

2SC4064	SI-N 50V 12A 35W 40MHz	| 2SC4107	SI-N

500/400V 10A 60W

2SC4119	N-DARL+D 1500V 15A 250W B	| 2SC4123	SI-N+D 1500V

7A 60W

2SC4125	SI-N+D 1500/800V 10A 70W	| 2SC4131	SI-N 100V

15A 60W 18MHz

2SC4135	SI-N 120V 2A 15W 200MHz	| 2SC4137	SI-N 25V

0.1A 300MHz

2SC4138	SI-N 500V 10A 80W <1/3.5us	| 2SC4153	SI-N 200V 7A

30W 0.5us

2SC4157	SI-N 600V 10A 100W	| 2SC4159	SI-N 180V

1.5A 15W 100MHz

2SC4161	SI-N 500V 7A 30W	| 2SC4169	N-DARL+D

50V 1.2A 1W B=4K

2SC4199	SI-N 1400V 10A 100W	| 2SC4200	SI-N 20V

0.6A 5W 2.5GHz

2SC4204	SI-N 30V 0.7A 0.6W	| 2SC4231	SI-N

1200/800V 2A 30W

2SC4235	SI-N 1200/800V 3A 80W	| 2SC4236	SI-N

1200/800V 6A 100W

2SC4237	SI-N 1200/800V 10A 150W	| 2SC4242	SI-N

450/400V 7A 40W

2SC4256	SI-N 1500V 10A 175W 6MHz	| 2SC4278	SI-N 150V

10A 100W 30MHz

2SC4288A	SI-N1600/600V 12A 200W	| 2SC4289A	SI-N 1500V

16A 200W

2SC4290A	SI-N 1500V 20A 200W	| 2SC4297	SI-N 500V

12A 75W 10MHz

2SC4298	SI-N 500V 15A 80W 10MHz	| 2SC4300	SI-N 900V 5A

75W 1/6us

2SC4304	SI-N 800V 3A 35W	| 2SC4308	SI-N 30V

0.3A 0.6W 2.5GHz

| 2SC4313 |  |  | SI-N 900V 10A 100W 0.5us |  |  | ¦ 2SC4381 |  | SI-N 150V 2A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25W 15MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4382 |  |  | SI-N 200V 2A 25W 15MHz |  |  | ¦ 2SC4386 |  | SI-N |  |
| 160/120V | 8A |  | 75W 20MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4387 SI-N 200V 10A 80W 20MHz |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC4388 | SI-N | 200V |
| 15A 85W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4408 SI-N 80V 2A 0.9W 100/600ns |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC4429 | SI-N |  |
| 1100/800V 8A 60W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4430 SI-N 1100V 12A 65W 15MHz |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC4431 | SI-N | 120V |
| 1.5A 20W 150MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4439 SI-N 180V 0.3A 8W 400MHz |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC4467 | SI-N |  |
| 160/120V 8A 80W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4468 SI-N 200V 10A 80W 20MHz |  |  |  |  |  | ¦ | 2SC4484 | SI-N | 30V |
| 2.5A 1W 250MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4488 SI-N 120V 1A 1W 120MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SC4511 |  | SI-N 120V 6A |  |
| 30W 20MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4512 SI-N 120V 6A 50W 20MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SC4517 |  | SI-N 900V 3A |  |
| 30W 6MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4517A SI-N 1000V 3A 30W 0.5us |  |  |  |  |  | ¦ 2SC4531 |  | SI-N+D 1500V |  |
| 10A 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4532 SI-N 1700V 10A 200W 2uS |  |  |  |  |  | ¦ 2SC4538 |  | SI-N 900V 5A |  |
| 80W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC454 SI-N 30V 0.1A 230MHz |  |  |  |  |  | ¦ 2SC4542 |  | SI-N 1500V |  |
| 10A 50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4547 N-DARL+D 85V 3A 30W B>2K |  |  |  |  |  | ¦ 2SC4557 |  | SI-N 900V |  |
| 10A 80W <1/5.5us |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4560 |  | SI-N |  | 1500V 10A 80W |  | ¦ | 2SC458 | SI-N | 30V |
| 0.1A 230MC |  | UNI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4582 |  | SI-N |  | 600V 100A 65W | 20MHz | ¦ | 2SC460 | SI-N | 30V |
| 0.1A 0.2W |  | 230MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC461 |  | SI-N |  | 30V 0.1A 0.2W | 230MHz | ¦ | 2SC4744 | SI-N | 1500V |
| 6A POWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2SC4745 |  | SI-N |  | 1500V 6A |  | ¦ | 2SC4747 | SI-N | 1500V |

| 10A 50W | 0.3us |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SC4758 |  | SI-N 1500V 8A 50W HI-RES | ¦ 2SC4769 | SI-N+D 1500V |
| 7A 60W |  |  |  |  |
| 2SC4770 |  | SI-N 1500/800V 7A 60W | ¦ 2SC4793 | SI-N 230V 1A |
| 2W 100MHz |  |  |  |  |
| 2SC4804 |  | SI-N 900V 3A 30W 0.3us | ¦ 2SC4820 | SI-N 450V 6A |
| 30W 12MHz |  |  |  |  |
| 2SC4826 |  | SI-N 200V 3A 1.3W 300MHz | ¦ 2SC4834 | SI-N 500V 8A |
| 45W <0.3/1.4 |  |  |  |  |
| 2SC4883A |  | SI-N 180V 2A 20W 120MHz | ¦ 2SC4891 | SI-N 1500V |
| 15A 75W |  |  |  |  |

2SC4908	SI-N 900V 3A 35W 1us	| 2SC4924	SI-N 800V

10A 70W

2SC4977	SI-N 450V 7A 40W	| 2SC5002	SI-N 1500V

7A 80W

2SC5003	SI-N+D 1500V 7A 80W	| 2SC5027	SI-N 1100V

3A 50W 0.3us

2SC5030	SI-N 50V 5A 1.3W 150MHz	| 2SC5045	SI-N 1600V

15A 75W

2SC5047	SI-N 1600V 25A 250W	| 2SC5048	SI-N 1500V

12A 50W 0.3us

2SC5070	SI-N 30V 2A 1.5W B>800	| 2SC5086	SI-N 20V

80MA 7GHZ

2SC509	SI-N 35V 0.5A 0.6W 60MHz	| 2SC5144	SI-N 1700V

20A 200W

2SC5148	SI-N 1500V 8A 50W 0.2us	| 2SC5149	SI-N+D 1500V

8A 50W 0.2us

2SC5150	SI-N 1700V 10A 50W 03us	| 2SC5171	SI-N 180V 2A

20W 200MHz

2SC5198	SI-N 140V 10A 100W 30MHz	| 2SC5207	SI-N 1500V

10A 50W 0.4us

2SC5242	SI-N 230V 15A 130W 30MHz	| 2SC5244A	SI-N 1600V

30A 200W

2SC5296	SI-N+D 1500V 8A 60W	| 2SC5297	SI-N 1500V

8A 60W

2SC5299	SI-N 1500V 10A 70W 0.2US	| 2SC535	SI-N 20V

20mA 0.1W 0.700M

2SC536	SI-N 40V 0.1A 180MC UNI	| 2SC620	SI-N 50V

0.2A 0.25W UNI

2SC643	SI-N 1100V 2.5A 50W	| 2SC644	SI-N 30V

50mA 0.25W

2SC645	SI-N 30V 30mA 0.14W 200MHz	| 2SC710	SI-N 30V

0.03A 200MHz

2SC711	SI-N 30V 0.05A 150MHz	| 2SC712	SI-N 30V

0.5A 150MHz

2SC717	SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz	| 2SC730	SI-N 40V

0.4A PQ=1.5W

2SC732	SI-N 50V 0.15A 0.4W 150MHz	| 2SC735	SI-N 35V

0.4A 0.3W UNI

2SC752	SI-N 15V 100mA 0.1W	| 2SC756	SI-N 40V 4A

10W 65MHz

2SC784	SI-N 40V 0.02A 500MC RF	| 2SC815	SI-N 60V

0.2A 0.25W 200MHz

2SC828	SI-N 30V 0.05A 0.25W UNI	| 2SC829	SI-N 30V

30mA 0.4W 230MHz

| 2SC839 SI-N 50V 0.03A 250MHz |  | ¦ 2SC867 |  | SI-N 400V 1A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23W 8MHz |  |  |  |  |  |
| 2SC869 SI-N 160V 30mA 0.2W 150MHz |  | ¦ 2SC898A |  | SI-N 150V 7A |  |
| 80W 15MHz |  |  |  |  |  |
| 2SC900 SI-N 30V 0.03A 100MHz |  | ¦ 2SC930 |  | SI-N 15V |  |
| 0.03A 300MC RF |  |  |  |  |  |
| 2SC936 SI-N 1000V 1A 22W POWER |  | ¦ 2SC941 |  | SI-N 35V |  |
| 20mA 0.2W 120MHz |  |  |  |  |  |
| 2SC943 | SI-N 60V 0.2A 0.3W 220MHz | ¦ | 2SC945 | SI-N | 50V |
| 0.1A 250MC | UNI |  |  |  |  |
| 2SC982 | N-DARL 40V 0.3A 0.4W | ¦ | 2SD1010 | SI-N | 50V |
| 50mA 0.3W 200MHz |  |  |  |  |  |
| 2SD1012 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz |  | ¦ 2SD1018 |  | SI-N 250V 4A |  |
| 80W B>250 |  |  |  |  |  |
| 2SD1027 N-DARL+D 20V 15A 100W B>1 |  | ¦ 2SD1033 |  | SI-N 200V 2A |  |
| 20W 10MHz |  |  |  |  |  |
| 2SD1036 SI-N 150/120V 15A 150W |  | ¦ 2SD1047 |  | SI-N 160V |  |
| 12A 100W 15MHz |  |  |  |  |  |
| 2SD1048 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz |  | ¦ 2SD1049 |  | SI-N 120V |  |
| 25A 100W |  |  |  |  |  |
| 2SD1051 SI-N 50V 1.5A 1W 150MHz |  | ¦ 2SD1055 |  | SI-N 40V 2A |  |
| 0.75W 100MHz |  |  |  |  |  |
| 2SD1062 SI-N 60V 12A 40W 10MHz |  | ¦ 2SD1064 |  | SI-N 60V 12A |  |
| 80W |  |  |  |  |  |
| 2SD1065 SI-N 60V 15A 90W |  | ¦ 2SD1073 |  | N-DARL 300V |  |
| 4A 40W B>1K |  |  |  |  |  |
| 2SD1088 N-DARL 300V 6A 30W B>2000 |  | ¦ 2SD1113K |  | N-DARL+D |  |
| 300V 6A 40W |  |  |  |  |  |
| 2SD1128 N-DARL 150V 5A 30W |  | ¦ 2SD1135 |  | SI-N 80V 4A |  |
| 40W |  |  |  |  |  |
| 2SD1138 SI-N 200V 2A 30W |  | ¦ 2SD1140 |  | N-DARL 30V |  |
| 1.5A 0.9W |  |  |  |  |  |
| 2SD1145 SI-N 60V 5A 0.9W 120MHz |  | ¦ 2SD1148 |  | SI-N 140V |  |
| 10A 100W 20MHz |  |  |  |  |  |
| 2SD1153 SI-N 80V 1.5A 0.9W |  | ¦ 2SD1163A |  | SI-N 300V 7A |  |
| 40W |  |  |  |  |  |
| 2SD1164 SI-N 150V 1.5A 10W DAR+DI |  | ¦ 2SD1173 |  | SI-N+D 1500V |  |
| 5A 70W |  |  |  |  |  |
| 2SD1187 SI-N 100V 10A 80W 10MHz |  | ¦ 2SD1189 |  | SI-N 40V 2A |  |
| 5W 100MHz |  |  |  |  |  |
| 2SD1192 N-DARL+D 70V 10A 40W B=5K |  | ¦ 2SD1196 |  | N-DARL+D |  |
| 110V 8A 40W B=40 |  |  |  |  |  |
| 2SD1198 N-DARL 30V 1A 1W 150MHz |  | ¦ 2SD1207 |  | SI-N 60V 2A |  |
| 1W |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/307153136104006052