# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目（三期） 建设单位（盖章）：       德州市丁东水库运行维护中心

编  制  日  期：             二零二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名 称 | 山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目（三期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-371400-04-01-634131 |  |  |  |  |
| 建设单位联 系人 |  |  | 联系方式 | 0534-6073223 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市平原县境内 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （116°20'~ 116°350' ，37°6'~37° 10'） |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一水利- 127 防洪除涝 工程-其他（小型沟渠的护 坡除外；城镇排涝河流水 闸、排涝泵站除外） |  | 用地（用海）面积 （km2）/长度（km） | 永久占地亩数为 1976.73 亩 工程临时用地总计 984 亩 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 区改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 区首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核 准/ 备案）部门 （选填） | 德州市发展和改革委员 会 德州市水利局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 德水发规[2023] 12 号 |  |
| 总投资（万 元） | 9806.69 |  | 环保投资（万元） | 86.56 |  |
| 环保投资占 比（%） | 0.88 |  | 施工工期 | 10 个月 |  |
| 是否开工建 设 | 区否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设 置情况 | 表 1 专项评价设置原则表 |  |  |  |  |
|  | 专项评价 的类别 | 涉及项目类别 |  |  | 专项评价设置情况 |
|  | 地表水 | 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电 的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除 外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属 污染的项目。 |  |  | 本项目属于防洪除涝工程 , 不包含水库工程，无需 开展地表水专项评价 |

|  | 地下水 |  | 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可熔岩地 层隧道的项目。 | 不涉及 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生态 |  | 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保 护区，以居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公为主要功能的区域，以 及文物保护单位）的项目。 | 本项目涉及的生态保护红 线区为马颊河（平原县段 )（编号 YS3714261110026 ) , 本项目需开展生态专 项评价，生态专项评价内 容详见附件 |  |
|  | 大气 |  | 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用 途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机 物排放的项目。 | 不涉及 |  |
|  | 噪声 |  | 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环 境敏感区（以居住、医 疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区 域）的项 目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行 天桥、人行地道）：全部。 | 不涉及 |  |
|  | 环境风险 |  | 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇 天然气管线、企业厂区内管线），危险 化学品输送管线（不含企业厂区内管线 ) ：全部。 | 不涉及 |  |
|  | 注： “ 涉及环境敏感区 ”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除 外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区 。环境敏感区是指《建设 项目环境影响评价分类管理名录》 中针对该类项目所列的敏感区。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | （1）与《山东省人民政府关于德州市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（鲁政字[2023]199 号）符合性分析 表 2 与《山东省人民政府关于德州市国土空间总体规划（2021-2035 年） 的批复》（鲁政字[2023]199 号）符合性分析表 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 批复要求 |  |  | 项目情况 |
|  | 1 | 二、筑牢安全发展的空间基础。到2035年，德州 市耕地保有量不低于929.27万亩，永久基本农田保护 面积不低于825.80万亩，生态保护红线面积不低于 123.00平方千米，城镇开发边界面积控制在950.26平 方千米以内。用水总量不超过上级下达指标，其中 2025年不超过21. 17亿立方米。落实蓝线、绿线、黄线、 紫线、历史文化保护线、防灾减灾等各类控制线，全 面锚固高质量发展的空间底线，加强生态环境分区管 控，以新安全格局保障新发展格局。 |  |  | 符合。 本项 目涉及的生态保 护红线区主要为马颊 河（平原段） （编号 YS3714261110026）， 项目属于防洪 除涝工 程，不改变生态红线区 域功能。 |

| 规划环境影 响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划及规划 环境影响评 价符合性分 析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1 、产业政策的符合性 根据国家发展和改革委员公布的《产业结构调整指导目录（2021 年 修改本）》，本项目属于鼓励类，因此符合国家产业政策。本项目已经取 得 了 德 州 市 发 展 和 改 革 委 员 会 的 备 案 证 明 ， 备 案 文 号 2209-371400-04-01-634131。 2 、与“三线一单”符合性分析 根据德州市人民政府 2021 年 6 月 28 日印发的《德州市人民政府关于 印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》德政字[2021] 19 号 文、德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一单”生态 环境分区管控方案 2022 年度更新内容》的通知（德环委办字[2023]8 号， 2023 年 4 月 7 日）中的有关内容，本项目“三线一单”具体分析如下： （1）生态保护红线与一般生态空间管控 ①与生态保护红线的符合性分析 本项目位于德州市平原县范围内，区域内生态保护红线区如下表。 表 3 平原县范围内生态保护红线信息表 |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 编号 | 生态保护红线 | 所在区域 | 面积 （km2） |
|  | 1 | YS3714261110021 | 德州鲁北平原地方级森林自 然公园 | 平原县 | 3.77 |
|  | 2 | YS3714261110022 | 德州马减竖河地方级湿地自 然公园 | 平原县 | 3.39 |
|  | 3 | YS3714261110023 | 德州平原马颊河地方级湿地 自然公园 | 平原县 | 9.61 |
|  | 4 | YS3714261110024 | 龙门水库 | 平原县 | 1.27 |
|  | 5 | YS3714261110025 | 鲁西北平原防风固沙生态保 护红线 | 平原县 | 0.01 |
|  | 6 | YS3714261110026 | 马颊河（平原段） | 平原县 | 1.48 |
|  | 本项目位于德州市平原县，涉及的生态保护红线区主要为马颊河（平 原段）（编号 YS3714261110026）。根据《德州市“三线一单”生态环境分 |  |  |  |  |

|  | 区管控要求》第 1.3. 1 条：仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动 中，第（7）项：“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的防洪设 施建设与运行维护项目，且不会对生态功能造成破坏” ，本项目属于防洪 除涝工程，不改变生态红线区域功能，故符合《德州市“三线一单”生态环 境分区管控方案》。 ②一般生态空间 本项目位于德州市平原县马颊河段，未包含在一般生态空间范围内。 （2）环境质量底线及分区管控 ①大气环境质量底线及分区管控 表 4 项目涉及的大气环境质量管控分区清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 县/市/区 |  | 管控分区编号 |  | 控制单元名称 |  | 管控分区 |  |
|  | 1 | 平原县 |  | YS3714262340001 |  | 龙门街道 |  | 大气环境受体敏 感重点管控区 |  |
|  | 2 | 平原县 |  | YS3714263310004 |  | 王打卦镇 |  | 一般管控区 |  |
|  | 3 | 平原县 |  | YS3714263310001 |  | 桃园街道 |  | 一般管控区 |  |
|  | 本项目位于德州市平原县，为防洪除涝项目，运营期无废气产生，施 工期废气主要为施工扬尘、交通扬尘、施工机械废气排放、淤泥产生的臭 气等，经采取相应措施后，对大气环境影响相对较轻。 ②水环境质量底线及分区管控 表 5 项目涉及的水环境质量管控分区清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 县/市/区 | 管控分区编号 |  | 控制单元名称 |  | 主要河流 |  | 管控分区 |
|  | 1 | 平原县 | YS3714262210028 |  | 龙门街道控制 单元 |  | 德惠新河 |  | 重点管控区 |
|  | 2 | 平原县 | YS3714262210029 |  | 桃园街道控制 单元 |  | 洪沟河 |  | 一般控制区 |
|  | 3 | 平原县 | YS3714263210094 |  | 王打卦镇 |  | 三斗渠 |  | 一般控制区 |
|  | 本项目位于德州市平原县（龙门街道、王打卦镇、桃园街道），运营 期生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，施工期废水主要为基坑 排水、混凝土施工废水、淤泥上清液、施工导流及机械车辆维修冲洗产生 的废水，经采取相应措施后，对大水环境影响相对较轻。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 本项目永久占地均为马颊河水利工程用地；临时用地在工程结束后， 通过复耕、复垦等措施可恢复原状，因此本项目对土壤影响轻微。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | （3）资源利用上线及分区管控 本项目生产上不使用热源，用水由城市供水管网提供，用水量较少， 不会对当地的资源供应产生明显的影响。 （4）生态环境准入要求 ①总则符合性分析： 本项目为防洪除涝工程，不属于空间布局约束中禁止开发建设活动， 不位于敏感区，不属于限制开发建设活动，不属于限制开发建设的工业项 目，满足空间布局约束要求，满足污染物排放管控要求，满足环境风险控 制要求，满足资源利用效率要求。 ②单元符合性分析： 本项目为防洪除涝工程，位于德州市平原县（龙门街道、王打卦镇、 桃园街道），开展湿地资源保护和修复等必要活动，本项目建设已取得主 管部门批准同意，本项目仅在施工过程中产生少量废气、废水、噪声、固 废，运营期间对环境不产生不利影响，符合各单元要求。 表 6 与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境管控 单元编码 | ZH37142620001 |  |
|  | 环境管控 单元名称 | 龙门街道 |  |
|  | 管控单元 分类 | 重点管控单元 |  |
|  | 内容 | 准入清单要求 | 本项目情况 |
|  | 空间布局 约束 | 1.执行全市空间布局约束要求。 2.在马颊河河道管理范围内进行建设活 动须经主管部门批准同意，在保护范围内 进行建设活动须征求主管部门意见。 3.加强对龙门水库的保护。 4.控制工业项目建设，限制报告书级别工 业项目建设（农副产品加工业、食品制造 业、机械加工及设备制造业除外），禁止 机制砂、机制石子等废气污染物排放量较 大的工业项目建设。控制高污染、高环境 风险工业项目建设。 | 符合。 1.本项目满足全市空间布 局约束空间准入要求。 2.本项目为马颊河防洪除 涝工程，已取得德州市水 利 局 文 件 德 水 发 规 [2023] 12 号 初 设 批 复 文 件。 本项目不涉及第 3 、4 条 情况。 |
|  | 污染物排 放管控 | 1. 执行《区域性大气污染物综合排放标 准》 （DB37/2376)(包括有分区要求的行 业标准)规定的重点控制区排放标准。 2.严格控制 VOCs排放重点行业新增污染 物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放 的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发 性有机物排放标准》（DB37/2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性 有机物无组织排放控制标准（GB37822）》。 | 符合。 1 、2 、本项目为防洪除涝 工程，不属于工业建设项 目，运营期不涉及大气污 染物排放。 3 、施工期生产废水执行 《 流域水污染物综合排 放标准第 4 部分：海河流 域》（DB37/3416.4-2018） |

|  |  | 3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》标准。 4. 餐饮服务经营场所安装油烟净化设施 并强化运行监管，餐饮业油烟净化装置配 备率达到 100％，油烟废气排放达到《山 东省饮食油烟排放标准》(DB37/597-2006) 要求。 5.防治扬尘污染，建设工程施工、建（构） 筑物拆除、物料运输和堆存、道路保洁、 绿化作业等活动执行《德州市扬尘污染防 治条例》要求。 | 表 2 中二级标准；项目运 营期无废水排放。 本项目不涉及第 4 、5 条 情况。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险 防控 | 1. 合理布局城镇与工业区，减少生活垃 圾、噪声等城市污染。通过有效的管理手 段，恢复地表水与地下水水质，严格控制 地下水的开采。 2.生产、使用、存储、运输危险化学品的 企业事业单位，应当采取风险防范措施， 编制突发环境事件应急预案并定期开展 演练，预防环境污染事故的发生 3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经 营许可、转移和处置管理制度，并负责对 危废相应活动的全程监管和环境安全保 障。 4.涉酸、渉重等土壤、地下水高污染风险 企业的车间、危废间、污水处理站、储罐 等重点管控区进行重点防渗。 | 符合。 1.本项目施工期各项污染 物经采取相应措施后，对 环境影响较小；运营期污 染物简单，对环境影响较 小。 本项 目为马颊河防洪 除 涝工程，不涉及第 2 、3、 4 条情况。 |
|  | 资源开发 效率要求 | 1.建筑施工、城市环境卫生、园林绿化等 可使用低质水的，应当充分使用工程排水 或经过处理后的再生水、雨水。 2.改进高耗水行业的生产工艺，推行少 水、无水新工艺，提高工业用水重复利用 率。鼓励高耗水企业开展清洁生产审核。 3.加大节水型器具的推广普及力度，推进 建筑用水器具的更新改造，新建和改扩建 的民用建筑一律使用节水型器具，现有建 筑中使用淘汰型用水器具的分批分期更 换。 4.执行高污染燃料禁燃区要求。 | 符合。 1 、本项目使用部分回用 水。 2 、本项目为马颊河防洪 除涝工程，不涉及第 2、3、 4 条情况。 |

|  | 表 7 与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境管控 单元编码 | ZH37142630009 |  |
|  | 环境管控 单元名称 | 王打卦镇 |  |
|  | 管控单元 分类 | 一般管控单元 |  |
|  | 内容 | 准入清单要求 | 本项目情况 |
|  | 空间布局 约束 | 1.执行全市空间布局约束要求。 2.马颊河禁止新设入河排污口，在马颊河河 道管理范围内进行建设活动须经主管部门批 准同意，在保护范围内进行建设活动须征求 主管部门意见。 3. 限制造纸项目建设（废水不外排或有合理 排放途径的除外），禁止报告书级别工业项 目建设（农副产品加工业、食品制造业、机 械加工业除外）。 | 符合。 1.本项目满足全市空间 布局约束空 间准入要 求。 2.本项目为马颊河防洪 除涝工程，已取得德州 市水利局文件德水发 规 [2023] 12 号 初 设 批 复文件。 本项目不涉及第3 条情 况。 |
|  | 污染物排 放管控 | 1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376)(包括有分区要求的行业标准) 规定的一般控制区排放标准。大气环境重点 排污单位执行重点管控区排放标准。 2.严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物 排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行 业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机 物排放标准》（DB37/2801）。涉 VOCs 企业 无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织 排放控制标准（GB37822）》。 3.执行《流域水污染物综合排放标准 第 4 部 分：海河流域》标准。 4.加强农村生活污水收集与处理设施建设。 加强农业面源污染综合防治。严格控制高毒 高风险农药使用，执行化肥质量标准，深入 推进测土配方施肥。推进废旧农膜回收工作。 5.强化秸秆禁烧管控，加强属地网格化监管， 严格依法落实秸秆禁烧制度。 | 符合。 1、2 、本项目为防洪除 涝工程，不属于工业建 设项目，运营期不涉及 大气污染物排放。 3 、施工期生产废水执 行《流域水污染物综合 排放标准第 4 部分：海 河 流 域 》 （DB37/3416.4-2018） 表 2 中二级标准；项目 运营期无废水排放。 本项目不涉及第 4 、5 条情况。 |
|  | 环境风险 防控 | 1.执行《德州市湿地保护条例》具体要求， 加强区域内湿地保护力度。 2. 防范农村化肥、农药、农膜等过度使用使 得土壤和水体的重金属和有机污染物长期累 积，造成累积性长期性环境风险和健康风险。 3.加强乡镇工业企业污染防治，防止超标排 放现象。 4.生产、使用、存储、运输危险化学品的企 业事业单位，应当采取风险防范措施，编制 突发环境事件应急预案并定期开展演练，预 防环境污染事故的发生。 5.建立各企业危险废物的贮存、 申报、经营 许可、转移和处置管理制度，并负责对危废 相应活动的全程监管和环境安全保障。 | 符合。 本项 目为 防洪 除涝工 程，不涉及左侧所列情 况。 |

|  | 资源开发 效率要求 | 1.推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利 用系数。 2. 改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、 无水新工艺，提高工业用水重复利用率。 3.倡导生活节约用水。推广节水型器具。 |  |  | 符合。 本项 目为 防洪 除涝工 程，不涉及左侧所列情 况。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表 8 与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析 |  |  |  |  |
|  | 环境管控 单元编码 |  | ZH37142630001 |  |  |
|  | 环境管控 单元名称 |  | 桃园街道 |  |  |
|  | 管控单元 分类 |  | 一般管控单元 |  |  |
|  | 内容 |  | 准入清单要求 | 本项目情况 |  |
|  | 空间布局 约束 |  | 1.执行全市空间布局约束要求。 2.禁止机制砂、机制石子等废气污染物排 放量较大的工业项目建设，限制报告书 级别工业项目建设（农副产品加工业、 食品制造业等除外） 。控制高污染、高 水耗、高环境风险的工业项目建设。 | 符合。 1.本项目满足全市空间布 局约束空间准入要求。 本项 目不涉及第 2 条情 况。 |  |
|  | 污染物排 放管控 |  | 1.执行《区域性大气污染物综合排放标 准》 （DB37/2376)(包括有分区要求的行 业标准)规定的一般控制区排放标准。大 气环境重点排污单位执行重点管控区排 放标准。 2.严格控制 VOCs 排放重点行业新增污 染物排放量，单元内涉及挥发性有机物 排放的行业应严格遵守山东省地方标准 《 挥 发 性 有 机 物 排 放 标 准 》 （DB37/2801）。涉 VOCs 企业无组织排 放控制执行《挥发性有机物无组织排放 控制标准（GB37822）》。 3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》标准。 4.餐饮服务经营场所安装油烟净化设施 并强化运行监管，餐饮业油烟净化装置 配备率达到 100％ ，油烟废气排放达到 《 山东省饮食油烟排放标准 》(DB37/ 597)要求。 5.防治扬尘污染，建设工程施工、建（构） 筑物拆除、物料运输和堆存、道路保洁、 绿化作业等活动执行《德州市扬尘污染 防治条例》要求。 | 符合。 1 、2 、本项目为防洪除涝 工程，不属于工业建设项 目，运营期不涉及大气污 染物排放。 3 、施工期生产废水执行 《流域水污染物综合排放 标准第 4 部分：海河流域》 （DB37/3416.4-2018）表 2 中二级标准；项目运营期 无废水排放。 本项目不涉及第 4、5 条情 况。 |  |
|  | 环境风险 防控 |  | 1.生产、使用、存储、运输危险化学品的 企业事业单位，应当采取风险防范措施， 编制突发环境事件应急预案并定期开展 演练，预防环境污染事故的发生。 2.建立各企业危险废物的贮存、申报、经 营许可、转移和处置管理制度，并负责 对危废相应活动的全程监管和环境安全 保障。 3.涉酸、渉重等土壤、地下水高污染风险 | 符合。 本项目为马颊河防洪除涝 工程，不涉及第 1 、2 、3 条情况。 |  |

|  |  |  | 企业的车间、危废间、污水处理站、储 罐等重点管控区进行重点防渗。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源开发 效率要求 |  | 1.建筑施工、城市环境卫生、园林绿化等 可使用低质水的，应当充分使用工程排 水或经过处理后的再生水、雨水。 2.改进高耗水行业的生产工艺，推行少 水、无水新工艺，提高工业用水重复利 用率。鼓励高耗水企业开展清洁生产审 核。 3.加大节水型器具的推广普及力度，推进 建筑用水器具的更新改造，新建和改扩 建的民用建筑一律使用节水型器具，现 有建筑中使用淘汰型用水器具的分批分 期更换。 4 、执行高污染燃料禁燃区要求。 | 符合。 1 、本项目使用部分回用 水。 2、本项目为马颊河防洪除 涝工程，不涉及第 2 、3、 4 条情况。 |  |
|  | 3 、环保政策的符合性 （1）与《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发[2019]112 号）符 合性分析 表 9 与《山东省扬尘污染综合整治方案》符合性分析表 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 整治方案要求 |  |  | 项目情况 |
|  | 1 | 各类施工工地扬尘污染整治。认真落实有关法律法 规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定 和标准规范要求，7个传输通道城市建筑施工工地、其他 城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以 上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆 放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、 渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按 照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和 道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要 求，严格落实各项防尘降尘管控措施。拆除工地必须湿 法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、 现场配制砂浆；高层建筑施工单位应当采用容器或者搭 设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒 施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措 施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建 设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产 生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上 要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确 定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按 要求严格落实各项应急减排措施。 |  |  | 本项目施工工地 全面落实工地周 边围挡、产尘物 料堆放覆盖、土 方 开 挖 湿 法 作 业、路面硬化、 出入车辆清洗、 渣土车辆密闭运 输“ 六项措施” ， 建设时采取有效 抑尘措施。重污 染 天 气 应 急 期 间，按要求严格 落实各项应急减 排措施。 |
|  | 2 | 物料运输扬尘污染整治。运输渣土、土方、砂石、 垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取 密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的 路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料， 对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落 实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须” 》，对城市 建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污 染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施 |  |  | 运输散装物料车 辆，采取密闭或 者覆盖措施，并 按 照 规 定 的 路 线、时间行驶， 在运输过程中不 遗撒、泄漏物料。 |

|  | 由上表可见，本项目符合《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发 [2019] 112 号）的要求。 （2）与《德州市扬尘污染防治条例》符合性分析 表 10 与《德州市扬尘污染防治条例》符合性分析表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分类 | 文件要求 | 项目符合性分析 |
|  | 施工单位 施工扬尘 污染防治 措施 | 施工工地周围按照规范要求设 置围挡或者围墙；施工工地出入口 进行硬化，设置车辆清洗和污水收 集设施，车辆冲洗干净后方可驶出； 施工工地车行道路应当硬化，并辅 以洒水等防尘措施；施工工地内的 裸露地面应当覆盖防尘网或者铺 装、绿化；施工工地内的物料堆场 以及未及时清运的建筑土方、工程 渣土、建筑垃圾等，应当采取覆盖、 密闭、洒水等防尘措施；施工工地 作业产生泥浆的，应当设置泥浆池、 泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥 浆采用密封式罐车清运；施工现场 采取洒水、喷淋、保洁等防尘措施。 | 本项目施工工地周围按照规范 要求设置围挡或者围墙；施工 工地出入口进行硬化，设置车 辆清洗和污水收集设施，车辆 冲洗干净后驶出；施工工地车 行道路硬化，并辅以洒水等防 尘措施；施工工地内的裸露地 面覆盖防尘网或者铺装、绿化； 施工工地内的物料堆场以及未 及时清运的建筑土方、工程渣 土、建筑垃圾等，采取覆盖、 密闭、洒水等防尘措施；施工 工地作业产生泥浆的，设置泥 浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢 流，废弃泥浆采用密封式罐车 清运；施工现场采取洒水、喷 淋、保洁等防尘措施。 |
|  | 物料堆放 场所扬尘 污染防治 措施 | 物料堆放区域应当与道路隔 离，及时清除散落的物料，保持物 料堆放区域和道路整洁；堆场的场 坪、路面应当进行硬化处理；堆场 物料应当采取密闭方式贮存，不能 密闭的，堆场周边应当配备高于堆 存物料的围挡、防风抑尘网等设施， 料堆采取相应的覆盖、喷淋等防风 抑尘措施；装卸物料应当采取密闭 方式，露天装卸物料应当强化洒水、 喷淋等抑尘措施；采用密闭输送设 备作业的，在装卸处配备吸尘、喷 淋等防尘设施，并且保持防尘设施 的正常使用；堆场场区出入口应当 配置车辆清洗设施，车辆冲洗干净 方可驶出。 | 本项目堆场设置围挡、防风抑 尘网等设施，料库内安装喷淋 装置，物料装卸过程洒水降尘、 定期洒水降尘，场区出入口配 置车辆清洗设施，对进出车辆 进行清洗。 |
|  | 由上表可见，本项目符合《德州市扬尘污染防治条例》的要求。 |  |  |

|  | （3）与《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》（鲁政发[2021]12 号）符合性分析 表 11 与《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》鲁政发[2021]12 号） 符合性分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分类 | 文件要求 |  | 符合性分析 |  |
|  | 结构 调整 与生 态环 保产 业重 点工 程 | 重点行业绿色化改造工程。 （1）在建材、化工、印染等领域实施8- 10个产 业集群绿色化改造工程。（2）以钢铁、焦化、建材、 化工、包装印刷、石油开采、纺织印染、农副食品加 工等行业为重点，实施100个左右全流程清洁化、循 环化、低碳化改造项目。 |  | 符合。 本项目属于防洪除 涝工程，不属于左 侧所列行业。 |  |
|  |  | 煤炭消费压减工程。 （1）淘汰全部35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。（2） 淘汰97台总装机容量209.05万千瓦火电机组。（3） 完成800万户农村地区散煤替代任务。（4）在淄博、 枣庄、烟台、济宁等市实施20个燃煤锅炉(窑炉)清洁 能源替代改造项目。 |  | 符合。 本 项 目 不 建 设 锅 炉，不使用煤炭。 |  |
|  | 水生 态环 境提 升重 点工 程 | 地表水生态环境质量稳定提升工程。（1）实施4 万余个县控及以上断面所在河流、湖泊入河排污口溯 源工程，开展分类整治。（2）在黄河、南四湖等重 点流域,实施141个城镇污水处理及管网建设项目，完 成全省3434公里雨污合流管网改造。（3） 以化工、 印染、农副食品加工等行业为重点,完成70个左右工 业水污染防治类项目。（4）在潍坊、济宁、威海等 市实施5项农业面源污染综合整治和监管试点项目。 |  | 符合。 本项目为防洪除涝 工程，主要为对项 目范围内河流、设 施 内 进 行 升 级 改 造，对生态环境有 利。 |  |
|  | 由上表可见，本项目符合《山东省“十四五 ”生态环境保护规划》（鲁 政发[2021] 12 号）的要求。 （4）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符 合性分析 表 12 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》符合 性分析表 |  |  |  |  |
|  | 分类 |  | 文件要求 |  | 符合性分析 |
|  | 淘汰 低效 落后 产能 |  | 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、 煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。 严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按 照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类 ”落后 生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦 “高耗能、高污染、高排放、高风险 ”等行业，分 类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025 年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能 应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上； 提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在 布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及 以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分 |  | 符合。本项目不属 于左侧所列重点行 业；不属于“散乱 污 ”行业；不属于 “两高 ”项目。 |

|  |  | 步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以 内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除 特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按照“发现一起、处置一起 ”的原则，实行“散 乱污 ”企业动态清零。 |  |
|  |  | 严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两 高 ”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减 量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量 ”替 代。有序推进“两高 ”项目清理工作，确保“三个 坚决 ”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、 对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。 |  |
|  | 压减 煤炭 消费 量 | 持续压减煤炭消费总量，“十四五 ”期间，全 省煤炭消费总量下降10% ，控制在3.5亿吨左右。非 化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方 案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先 达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行 动，到2025年，可再生能源装机规模达到9000万千 瓦左右。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中 供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余 热利用量新增1.65亿平方米。对以煤、石油焦、渣油、 重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电 厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化 炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低 碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破 ” 的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范 围，因地制宜推行气代煤、 电代煤、热代煤、集中 生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现 平原地区清洁取暖全覆盖。 | 符合。本项目不使 用煤炭。 |
|  | 严格 扬尘 污染 管控 | 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施 工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治 费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污 染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措 施 ”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频 监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管， 对问题严重的依法依规实施联合惩戒。 | 本项目全面推行绿 色施工，各类施工 工地严格落实扬尘 污染防治措施，其 中建筑施工工地严 格执行 “ 六项措 施 ”。施工工地安 装在线监测和视频 监控设施，并接入 当地监管平台。 |
|  | 由上表可见，本项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划 （2021-2025 年）》的要求。 （s）与水利建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分 析 原环境保护部于 2018 年 01 月 05 日印发了机场、港口、水利（河湖 整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则，本 |  |  |

|  | 项目属于防洪除涝工程，需符合“ 水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工 程）环境影响评价文件审批原则”。 ①本项目为防洪除涝工程，不改变河道原使用功能，项目符合环境保 护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境 功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等 相协调，满足相关规划环评要求。工程不涉及岸线调整（治导线变化）、 裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。 ②本项目位于山东省德州市平原县，施工过程临时占地在施工完成后 进行复垦，项目实施后有利于马颊河防洪除涝，也会对河道周边生态环境 产生有利影响。 ③本项目施工中，工程附近的水流形态不可避免会在小范围内发生变 化，这可能会对鱼类等水生生物造成影响，由于工程建设的需要，会破坏 现有的一些水生植被及底栖生物，本项目涉及的河流中无珍惜水生生物， 也无水生生物排卵场和洄游通道。 此外，本项目施工时间短暂，施工活动引起的水流形态改变也是暂时 的，因此对水生生物影响较小，对水体功能影响也相对较小。而且施工后 由于生态环境的改善，这些水生植被和底栖生物容易得到恢复，水环境质 量可以得到较大改善，因此本项目对鱼类等水生生物的“ 三场” 等重要生 境、物种多样性及资源量等影响较小。 ④项目施工组织方案具有环境合理性，根据环境保护相关标准和要 求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防 治或处置措施。 ⑤项目不涉及移民安置，且不存在河湖水质污染、富营养化或外来物 质入侵等环境风险。 ⑥对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、 时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 因此，本项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响 评价文件审批原则（试行）相符。 (ℸ) 与《德州市“十四五 ”水利发展规划》符合性分析 《德州市“十四五 ”水利发展规划》规划“十四五 ”期间以工程补短 |
| --- | --- |

|  | 板为硬性支撑，以行业强监管为硬性约束，以高质量发展为突破，以科技 创新为动力，到 2025 年，德州现代水网进一步完善，水利基础设施空间 布局更加合理，水资源节约集约安全利用水平不断提高，水资源优化配置 能力明显提升，水旱灾害防御能力显著增强，水利行业管理能力全面加强， 体制机制改革深入推进，水利治理体系和治理能力现代化水平明显提升， 初步建立起“基础稳固、功能完备、协调高效、监管规范、智能迅达 ”的 德州特色现代化水利体系。到 2035 年，基本实现水资源优化配置和节约 集约安全利用、水旱灾害防御体系完善、水生态水环境美丽健康、水利管 理智能高效，基本建成德州现代水网，基本建成与新时代现代化新德州相 适应的水安全保障体系。 与本工程相关的内容主要有： ①实施防洪巩固提升，提高水旱灾害防御能力 推进河道工程建设。对徒骇河、马颊河、德惠新河按照 50 年一遇或 “61 年雨型 ”标准进行综合整治，支流河道按“64 年雨型 ”排涝、“61 年雨型 ”防洪标准进行清淤疏浚及复堤。流域内形成较为完善的防洪排涝 体系，提高防御洪涝等自然灾害的能力。 ②推动河湖水系连通，构建德州现代水网 水系联通项目：以潘庄总干渠及相家河水库、李家岸总干渠、马颊河、 南水北调输水线路和大屯水库为节点，通过泵站和管道将缺水地区的 20 座水库（含拟新建水库）进行联通，实现长江水和黄河水统一调配，提高 全市供水一体化率。 水系连通项目：新扩挖河道渠系或清淤疏浚，通过实施水系恢复扩挖、 新改建闸坝等控制建筑物、新建备用水源工程等工程，构建水系循环网络， 提高雨洪资源开发利用率，全面提升水安全保障能力。 （7）与《德州市河道管理办法》符合性分析 表 13 与《德州市河道管理办法》符合性分析表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 文件要求 | 符合性分析 |
|  | 第三章 涉河建设项目管理 |  |  |
|  | 第十七条 | 在河道上建设防洪工程或者其他水工 程，应当符合防洪规划要求；未取得河道主 管机关签署的符合防洪规划要求规划同意书 的，建设单位不得开工建设。 前款规定的防洪工程和其他水工程建设 | 符合。本项目 为马颊河防洪除涝 工程，已取得德州 市水利局文件德水 发规[2023] 12 号初 |

|  |  | 信息应报同级防汛抗旱指挥部，实现信息共 享。 | 设批复文件。本项 目将按要求与相关 部门进行信息共 享。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第十八条 | 在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设 项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影 响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评 价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。 洪水影响评价报告除由水利部及其流域机构 审批外，其他由市水行政主管部门或者有审 批权的审批服务部门审批。未经审查批准的， 建设单位不得开工建设。 | 符合。 本项目不属于 非防洪建设项目。 |
|  | 第十九条 | 城镇建设和发展不得占用河道滩地。城 镇规划的临河界限，由河道主管机关会同城 镇规划等有关部门确定。沿河城镇在编制和 审查城镇规划时，应当征求河道主管机关的 意见。 | 符合。 本项目不属于 城镇建设和发展。 |
|  | 第二十条 | 建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、 码头、道路、渡口、管道、缆线、取排水口 等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、 航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安 全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程 建设方案未经河道主管机关根据前述防洪要 求审查同意的或者有审批权的审批服务部门 批准，建设单位不得开工建设。 前款工程设施需要占用河道管理范围内 土地，跨越河道或者穿越河床的，建设单位 应当经河道主管机关对该工程设施建设的位 置和界限审查批准后，方可依法办理开工手 续；安排施工时，应当按照河道主管机关审 查批准的位置和界限进行。 | 符合。本项目 为马颊河防洪除涝 工程，已取得德州 市水利局文件德水 发规[2023] 12 号初 设批复文件。本项 目将按要求与相关 部门进行信息共 享。 |
|  | 第二十一条 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案 按照河道管理权限和建设项目规模实行分级 审查。 |  |
|  | 第二十四条 | 建设项目开工前，建设单位应当将施工 安排送河道主管机关备案。施工安排应包括 施工占用河道管理范围内土地的情况和施工 期防汛措施。建设项目施工期间，建设单位 必须按照河道主管机关批准的建设方案和有 关要求实施建设，并落实防汛安全措施，服 从防汛指挥机构指挥调度，承担工程所在河 段的防汛安全任务。 在河道内实施闸坝修建、清淤等水利工 程项目时，施工前须与生态环境部门共享相 关工程信息。 |  |
|  | 第二十六条 | 建设项目或涉及河道部分工程竣工后， 必须经河道主管机关验收合格后方可启用， 运行期须服从河道主管机关的安全管理。建 设单位应在工程竣工验收6个月内向河道主 | 符合。 本项目建设完 成后，将按要求组 织验收。 |

|  |  |  | 管机关报送有关竣工资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二十八条 |  | 对于河道管理范围内依法建设的工程设 施，河道主管机关有权依法检查；河道主管 机关检查时，被检查者应当如实提供有关情 况和资料。 |  | 符合。 本项目配合相 关部门检查。 |
|  | 由上表可见，本项目符合《德州市河道管理办法》的要求。 （8）与《德州市水土保持规划（2017-2030 年）》符合性分析 根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点 预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188 号）， 德州市夏津县、武城县被列入黄泛平原风沙国家级水土流失重点预防区， 重点预防面积分别为 22.4km2 和 13.4km2 。经本次规划确认，夏津县苏留 庄镇（刘堤-后屯-新金庄一带）、武城县武城镇（两升官庄-董王庄-大屯 一带）为具体预防区范围。德州市不涉及国家级水土流失重点治理区。 根据《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区 的通告》（鲁水保字〔2016〕1 号），德州市不涉及省级水土流失重点防 治区。 根据全国水土保持区划及山东省水土保持区划的划分成果，德州市属 于一级区中的Ⅲ北方土石山区（北方山地丘陵区），二级区中的Ⅲ-5 华北 平原区，三级区中的Ⅲ-5-3fn 黄泛平原防沙农田防护。 根据德州市水土流失总体防治分区，针对不同区域水土保持功能维护 和水土流失防治需求，提出水土流失综合防治的区域布局。德州市水土保 持区划包括以下 3 个四级区：东部北部人居环境维护区、中部生态维护水 源保护区、西部南部防风固沙水质维护区。 表 14 与《德州市水土保持规划（2017-2030 年）》（与本项目有关的部 分）符合性分析表 |  |  |  |  |
|  | 项目 | 文件要求 |  |  | 符合性分析 |
|  | 分区防止 方向及措 施 | 中部生 态维护 水源保 护区 |  | 该区包括陵城区、德城区的新华 街道、新湖街道、天衢街道、广川街 道、长河街道、黄河涯镇、二屯镇、 德州运河经济开发区、武城县的郝王 庄镇、四女寺镇、夏津县的香赵庄镇、 东李官屯镇、雷集镇、苏留庄镇、平 原县的恩城镇、腰站镇、王呆铺镇、 王庙镇、张华镇、王打卦镇、三唐乡。 主要治理措施有： （3）加强区域水网改造，做好骨 干河道治理和田间沟渠配套，改善灌 | 符合。 本 项 目 涉 及 “ 中部生态维护水 源保护区 ”，新扩 挖河道渠系或清淤 疏浚，通过实施水 系恢复扩挖、新改 建闸坝等控制建筑 物、新建备用水源 工程等工程，构建 水系循环网络，提 |

|  |  |  | 溉条件，改进种植方式和种植结构,； 提倡留茬种植、间作套种、免耕少耕 法，增加冬春季地面植被覆盖。 | 高雨洪资源开发利 用率，全面提升水 安全保障能力。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 西部南 部防风 固沙水 质维护 区 | 该区域包括临邑县、禹城市、文 河县、武城县的广运街道、武城镇、 老城镇、鲁权屯镇、 甲马营镇、李家 户镇、夏津县的银城街道、北城街道、 南城镇、宋楼镇、新盛店镇、双庙镇、 白马湖镇、郑保中镇、渡口骚乡、田 庄乡、平原县的龙门街道、桃园街道、 王风楼镇、前曹镇、坊子乡。 （3）结合恩县注滞洪区建设、马 频河、徒骇河综合治理工程等，建立 健全“点源一污水处理厂一湿地一河 流 ”为主线的“递进式 ”流域治污体 系。加大人工湿地工程建设，充分挖 掘利用现有闲置洼地、坑塘、沟渠、 河道，与水质净化工程相互贯通，进 行水质净化、生态修复、地下水补给 和景观提升。 | 符合。 本 项 目 涉 及 “西部南部防风固 沙水质维护区 ”， 对徒骇河、马颊河、 德 惠新河按照 50 年一遇或“61 年雨 型 ”标准进行综合 整治，支流河道按 “ 64 年 雨 型 ”排 涝、“61 年雨型 ” 防洪标准进行清淤 疏浚及复堤。流域 内形成较为完善的 防洪排涝体系，提 高防御洪涝等自然 灾害的能力。 |
|  | 河道治理 与防洪安 全对水土 保持需求 分析 | 为加快河道治理，确保防洪安全，要求水 土保持工作中：首先，要在植被覆盖度低、易 发生水土流失的河道、水库上游，加大水土保 持林建设。通过林草植被的林冠截留，枯枝落 叶层和水土保持工程措施的拦蓄，增加土壤入 渗，减少地表径流从源头控制泥沙的下泄量。 其次，利用拦蓄工程，有效拦截径流和泥 沙。因地制宜地开展河道整治，建设河道水库 周边植被保护带，完善河道两岸防护体系，减 少径流冲刷力和泥沙下泄量，延长汇流时间， 防止河流岸坡破坏，净化水质，保证河道生态 系统良性循环。 在德州市主要河道（黄河、马颊河、徒骇 河、德惠新河、漳卫新河等）建造生态廊道。 最后，强化监督管理，防止建设项目产生的弃 土、弃渣乱倒乱弃，影响河道。 |  | 符合。 本项目为防洪 除涝工程，不改变 河道原使用功能， 项目实施后有利于 马颊河防洪除涝， 对水土保持有促进 作用。 |
|  | 生态保护 红线区预 防保护工 程 | 严格执行生态保护红线分类分区管理，禁 止开发区严禁一切形式开发建设活动，其他重 要保护地分类实施管控策略。生态保护红线内 实施最严格的土地政策和涉水审批制度，禁止 一切有损受保护生态功能的开发活动，区内已 有影响生态功能的士地，应逐步向有利于生态 系统稳定和生态系统服务功能保持的生态用地 类型转变。坚持生态优先，加强生态建设，稳 定和扩大森林、草原、湿地等生态空间，实行 退耕还林还湿、退鱼还湖、保护滨河、滨湖地 带。 |  | 符合。 本项目属于生 态保护红线内允许 的有限人为活动中 的“必须且无法避 让、符合县级以上 国土空间规划的防 洪、疏浚清淤等活 动； 已有的合法水 利、交通运输等设 施运行维护改造 ”。 所有建设工程 均位于河道管理范 围及原国有用地范 |

|  |  |  | 围内，生态保护红 线内不涉及新增用 地审批，工程施工 过程中，通过采取 合理控制施工面加 强围挡、严格施工 废水及废渣管控等 措施后，不会影响 生态保护红线内的 水源涵养和防风固 沙功能。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 综合治理 | 由于德州市内河道众多，以黄河、徒骇河、 德惠新河、马颊河、漳卫新河五条骨干河道及 其他支流和连通河道为行洪排涝主通道，按照 海河流域总体防洪策略，以拦河闸、排涝泵站、 恩县洼蓄滞洪区为调控节点，以德城、乐陵、 禹城等重点城市、三大经济区、京沪交通枢纽 沿线、漳（漳卫河）马（马颊河）河道等区域 为重点防护区，治理保护“干支畅通、闸泵联 调、蓄泄得当、兴利除害 ”德州市防洪减灾工 程体系。 | 符合。 本项目为马颊 河防洪除涝工程， 项目实施后有利于 马颊河防洪除涝， 对水土保持有促进 作用。 |
|  | 由上表可见，本项目符合《德州市水土保持规划（2017-2030 年）》 的要求。 |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 德州位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，东经 115°45′~ 117°36′ 、北纬 36°24′25″~38°0 ′32″之间，是山东省的西北大门，北以漳卫新河为界接与河北省沧 州市为邻；西以卫运河为界，与河北省衡水市毗连；南隔黄河与济南市相望；西 南与聊城市接壤；西邻河北省衡水市，东连滨州市，距首都北京 320km 。全市下 辖2 个区、7 个县、2 个县级市。境内东西宽200km，南北长 175km，总面积 10356km2， 占山东省总面积的 7.55%。 本项目为防洪除涝工程，涉及的河流为德州市马颊河，途经德州市平原县， 治理范 围 ： 自 尚庙 闸（K137+322 ）上游 300 米处（K137+022 ）至辛桥大桥 （K145+522），总长度 8.5km ，包括河道扩挖、切滩、清淤等。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 、工程区概况 本项目是《山东现代水网建设规划》中“一轴三环、七纵九横、两湖多库 ” 省级水网格局的重要组成部分，也是构建德州市现代水网的重要组成部分，是实 现黄河、大运河“牵手 ”的纽带工程。调水线路包括马颊河（津期店闸~李家桥闸 段）、沙杨河及头屯干渠，总长度 43.97km ，通过综合性治理措施，全面提升河 道防洪除涝、引调水、雨洪调蓄等多种功能，形成“提闸为河、落闸成库 ”的独 特水系连通格局，为德州市现代水网建设奠定良好基础。 结合区域规划和现状，考虑工程建设时序和区域社会经济状况，马颊河治理 工 程 进 行 分 期 治 理 ， 其 中 一 期 工 程 治 理 范 围 为 辛 桥 ～ 李 家 桥 （K145+522~K158+022），河道治理长度约 12.5km。一期工程已于 2022 年 11 月 办理环评手续，于 2022 年 12 月 09 日取得德州市行政审批服务局的环评批复（德 审批环[2022]36 号）。 二期工程在一期工程基础上，实施左岸管护道路、跨河桥梁、拆建扬水站以 及滨河景观、道路绿化，其他配套建筑物等工程内容，主要包括新建跨河桥梁 4 座、拆除重建郭家沟泵站；新建穿路排水涵洞 8 座、对 3 座现状交通桥上部结构 进行美化提升。二期工程已于 2023 年 4 月办理环评手续，于 2023 年 4 月 26 日取 得德州市行政审批服务局的环评批复（德审批环[2023] 11 号） 本项目为三期工程，旨在一二期工程建设基础上，进一步完善马颊河防洪体 系，改善河道有效调蓄能力、提高雨洪资源利用效率和水资源控制能力，对尚庙 |

闸（K137+322）上游 300 米处（K137+022）至辛桥大桥（K145+522）8.5km 河 道按照 50 年一遇标准进行治理，并对影响范围内的建筑物进行拆除重建或移位。 2 、项目组成 ## 本次项目组成情况见下表： 表 15 项目组成情况一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 河道工程; 本期马颊河治理范围自尚庙闸（K137+322）上游 300 米处 （K137+022）至辛桥大桥（K145+522），总长度 8.5km ，包括 河道扩挖、切滩、清淤等。. 扬水站工程; 马颊河（尚庙闸～辛桥大桥）段受河道切滩影响扬水站共 21 座，拆除泵站 10 座，进水管（渠）改造 10 座，泵房改造 1 座。. 辅助工程; 施工场地; 2 个施工区：2 个马颊河施工区。. 2 处弃土场. 1 个施工工厂设施区：综合加工厂、机械修配厂等。. 1 个生产加工区：与施工工厂设施区一并布置。. 1 个办公生活区：布置在村庄位置附近。. 环保工程; 施 工 期; 废气 处理; 施工期产生的废气主要来源于施工扬尘、交通扬尘、施工 机械废气排放、淤泥产生的臭气等。 施工扬尘主要来自于土石方开挖、物料运输等，对施工区 采用遮盖、围挡及洒水抑尘措施控制干燥区域扬尘污染； 施工场地内车行道路应当采取临时硬化或覆盖等降尘措 施，配备车辆清扫设施，运输车辆要加盖篷布，在交通道路进 口处设置洗车台，减少扬尘，禁止带泥上路；对易产生扬尘的 路段进行定期洒水抑尘；禁止抛撒式装卸物料和垃圾。 运输车辆和施工机械的废气污染物有 SO2 、CO 、NOx ，将 采取选择优质燃料、对尾气排放不达标车辆加设尾气净化器等 措施，进一步降低尾气影响。 河道清淤中河边将会有一定的臭味，但恶臭气体产生总量 较小，加之向周围环境扩散，在采取淤泥及时清运，合理安排 施工等措施后本项目在河道清淤过程中对周围环境影响较小。. 噪声 处理; 施工期噪声主要为施工机械等设备及人为噪声。降低人为 噪声、采取适当隔声、消声措施，对高噪声设备进行减震降噪 处理，敏感区增设施工围档，并合理安排高噪声设备的使用时 间，避免夜间施工，同时要合理选择放置设备的位置，注意使 用自然条件减噪。. 固体 废物; 工程施工期的固体废物主要包括河道淤泥、弃土、生活垃 圾及建筑垃圾。 施工期河道清淤弃土堆放于河道两侧堆土弃土区，工程施 工产生的弃土定期由施工方运走处置，并采取措施，避免运输 过程中沿途散落。 弃土临时堆放于马颊河河道及堤顶路管理范围内，定期由 施工方运走处置。弃土堆置注意定期洒水，防止风吹扬尘，或.

者使用篷布覆盖防风和降雨；堆放过程中要注意控制堆放高度， 并采取挡栏等措施防止其被冲刷流失。 建筑垃圾主要包括碎砖块、废石料、水泥块等，其中生产 废料能回收利用的尽量回收利用，建筑物改建拆除的建筑废料 尽量粉碎后作为新建构筑物的填充料使用，也可以用作新建道 路的建材使用。 生活垃圾由环卫部门定期清运。. 废水 处理; 施工期产生的废水主要是基坑排水、混凝土施工废水、淤 泥上清液、施工导流及机械车辆维修冲洗产生的废水。 降雨积水可直接抽排入河道；基坑水排入沉淀池经适当沉 淀后回用与道路及施工场地洒水。 混凝土工程施工废水经沉淀处理、调节 pH 值后用于施工 道路和场地洒水等。 淤泥沉淀池上清液作为场地洒水降尘，不排放。 施工导流期间，可关闭津期店闸并打开李家桥闸，关闭津 期店闸拦断上游来水，上游的水可以通过其他河道排出；打开 李家桥闸，施工段河道内积水通过李家桥闸排出。 机械车辆维修冲洗废水经隔油处理后达到《城市污水再生 利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后回用于施工 过程、场地洒水，不排放。 生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。. 生态 系统; 本项目施工建设过程中， 占地范围内土地利用类型不发生 变化。. 施工区尽可能采用成品或简易拼装，尽量减轻对植被的破 坏。. 大规模的施工作业前应仔细观察周围有无动物巢穴存在， 当发现动物处于繁殖活动期时，应避开这一敏感时间，必须施 工时，施工机械应尽可能采取消音、隔音措施。. 运 营 期; 废气 处理; 项目建成后，项目区内无工业污染源，没有工业废气的排 放，对沿线大气环境无影响。绿色植物是二氧化碳的消耗者和 氧气的生产者，干渠沿线绿化种植，有利于改善项目区周边环 境空气质量。. 噪声 处理; 主要来源于泵站运行产生的噪声，泵站位于干渠沿线，水 泵设置于泵房内，进行隔声和减振处理，泵站泵房采用隔声降 噪措施。. 固体 废物; 生活垃圾、河道垃圾由环卫部门统一清运。. 废水 处理; 运营期无工业废水排放，生活污水经化粪池处理后由环卫 部门定期清运。. 生态 系统; 进行绿化等措施，以帮助形成稳定的动植物生态系统，同 时也能起到净化的作用。. 表 16 项目工程特性表 项目; 单位; 数量; 备注. 一、水文. 马颊河; /; /; 尚庙闸~辛桥大桥. 防洪标准; %; 2; 马颊河. 设计洪峰流量; m3/s; 815; P=2%.

设计洪水位; m; 23.24-22.57; P=2%. 正常蓄水位; m; 20.55; /. 二、工程规模. （一）道路工程. 主要建筑物等级; 等别/级别; Ⅱ/2; /. 治理河道长度; km; 8; 清淤拓宽. 设计水面宽; m; 135- 180; 相应 20.55m 正常蓄水位. 设计河底宽; m; 110- 155; /. 设计河底高程; m; 16.36- 17.00; /. （二）扬水站工程. 拆除扬水站; 座; 10; /. 进水管（渠）改造; 座; 10; /. 泵房改造; 座; 1; /. 三、施工组织设计. 施工导流标准; %; 10; /. 导流时段; 10 月～次年 5 月; /. 总挖方量; 万 m3; 420.65; /. 总填方量; 万 m3; 0.17; /. 总弃方量; 万 m3; 420.45; /. 建设工期; 月; 10; /. 四、建设征地与移民安置. 永久征地面积; 亩; 0; /. 临时占地面积; 亩; 984; /. 五、工程总投资. 工程总投资; 万元; 9806.69; /. 工程部分投资; 万元; 8985.23; /. 征地补偿费用; 万元; 565.21; /. 水土保持投资; 万元; 169.69; /. 环境保护投资; 万元; 86.56; /. 3 、项目占地 工程用地主要为马颊河主河槽切滩占地，其中，马颊河主河槽切滩占地为水 利用地，有土地证，权属明确，工程建设不改变原有用地性质，仍归原权属单位 所有，不必考虑土地补偿，仅考虑地面附着物补偿。

|  | 工程永久占地亩数为1976.73亩，均为马颊河水利工程用地。 工程临时用地总计 984 亩，其中施工导流占地 1 亩、弃土占地 820 亩、临时 堆土占地 0 亩、生产加工和办公生活区占地 18 亩、施工道路占 145 亩。 4 、工程等别及建筑物级别 （1）工程等别 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）和《山东省海河 流域综合规划》（2013）确定本工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（2）型。 （2）建筑物级别 根据《泵站设计标准》（GB50265-2022）规定，因切摊拆建泵站设计流量普 遍小于 2m3/s ，主要建筑物级别 5 级、次要建筑物级别 5 级。 （3）防洪标准 依据《山东省海河流域综合规划》、《山东省海河流域防洪规划》和《山东 水网“一轴四横 ”德州市域连通西线引调水项目（一期）初步设计报告》，马颊 河防洪标准为 50 年一遇。 （4）排涝标准 根据《海河流域防洪规划—徒骇、马颊河系防洪规划》和《山东省海河流域 综合规划》，马颊河远期排涝标准提高至 5 年一遇，结合《山东水网“一轴四横 ” 德州市域连通西线引调水项目（一期）初步设计》，马颊河左岸岗地排水沟的排 涝标准取 5 年一遇。 （5）地震设防烈度 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程场区Ⅱ类场地基本 地震动峰值加速度为 0. 10g ，地震动加速度反应谱特征周期为 0.40s ，相应地震基 本烈度为Ⅶ度，地震设防烈度为 7 度。 5 、工程规模 本次工程主要旨在一二期工程建设基础上，对尚庙闸（K137+322）上游 300 米处（K137+022）至辛桥大桥（K145+522）8.5km 河道按照 50 年一遇标准进行 治理，并对影响范围内的建筑物进行拆除重建或移位。 （1）河道工程 本期马颊河治理范围自尚庙闸（K137+322）上游 300 米处（K137+022）至 |
| --- | --- |

|  | 辛桥大桥（K145+522），总长度 8.5km ，包括河道扩挖、切滩、清淤等。 表 17 项目组成情况一览表 治理范围; 治理长度 （km）; 河底宽 （m）; 河底高程 （m）; 边坡; 水面宽 （m）; 设计水位 （m）. 尚庙闸上游300 米处～辛桥大桥; 8.3; 110～155; 16.36~ 17.00; 1：3; 135～180; 22.57~ 23.24. （2）扬水站工程 据统计，本次马颊河尚庙闸-辛桥大桥（137+322~ 145+522）治理段沿线左右 岸共有大小扬水站 24 余座，其中传统泵站 16 座，一体化泵站 8 座。 结合切摊边线，处理原则如下： ①对切摊范围线内的左右岸一体化进行拆除恢复，拆除设备进行返厂维修， 井筒更换，原装机规模不变。 ②对切摊范围线内的左右岸小型传统扬水站按一体化泵站恢复，原装机规模 不变。 ③对切摊范围线外的左岸小型传统泵站：对现状明渠进水的泵站，进行进水 渠回填，新建进水管道，管道净距同机组间距。对于现状管道进水的泵站，进行 管道退建。进水管管径采用现状进水管管径。 ④对切摊范围线外的大中型传统泵站：现状津期店泵站、郭庄泵站、辛桥老 泵站等考虑进水渠较宽，保留现状。 根据处理原则，两岸因切摊影响泵站共计 21 座，拆除泵站 10 座（一体化泵 站拆建 8 座，传统泵站改建为一体化 2 座），进水管（渠）改造 10 座，泵房改造 1 座。 表 18 马颊河左、右岸泵站拆建（新增泵站）情况表 现状泵站; 改建后泵站. 现状泵站总 数; 其中; 泵站总数; 其中. 现状传统泵站; 现状一体化泵站; 传统泵站; 一体化泵站. 座; 座; 座; 座; 座; 座. 24; 16; 8; 24; 14; 10. 表 19 马颊河左、右岸泵站拆建（新增泵站）情况表 |
| --- | --- |
|  | 序号 | 岸别 | 扬水站名称 | 所在河道桩号 | 所在村 | 现状型式 | 建设内容 |
|  | 1 | 左岸 | 9#泵站 | 137+492 | 夏家口村 | 一体化站 | 拆建 |
|  | 2 | 左岸 | 10#泵站 | 139+195 | 打渔李庄村 | 一体化站 | 拆建 |

—   24 —

|  | 3 |  | 左岸 |  | 11#泵站 |  | 140+290 |  |  | 张庄村 |  |  | 一体化站 |  | 拆建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 左岸 |  | 12#泵站 |  | 141+915 |  |  | 铁匠庄村 |  |  | 一体化站 |  | 拆建 |
|  | 5 |  | 左岸 |  | 13#泵站 |  | 142+800 |  |  | 铁匠庄村 |  |  | 一个取水井 |  | 改建 |
|  | 6 |  | 左岸 |  | 14#泵站 |  | 144+084 |  |  | 潘邓庄村 |  |  | 一体化站 |  | 拆建 |
|  | 7 |  | 右岸 |  | 13#泵站 |  | 139+737 |  |  | 大芝坊村 |  |  | 一体化站 |  | 拆建 |
|  | 8 |  | 右岸 |  | 14#泵站 |  | 140+959 |  |  | 大芝坊村 |  |  | 现状 1 台 55KW 潜水混流泵 |  | 改建 |
|  | 9 |  | 右岸 |  | 15#泵站 |  | 142+347 |  |  | 西大马村 |  |  | 一体化站 |  | 拆建 |
|  | 10 |  | 右岸 |  | 16#泵站 |  | 144+469 |  |  | 花园村 |  |  | 一体化站 |  | 拆建 |
|  | 注：拆建为现状非一体化泵站，拆除后，新建一体化泵站。改建为现状为一体化泵站， 拆除后，一体化井筒及设备需返厂维修。 表 20 马颊河左、右岸泵站进水管（渠）改造情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 岸别 |  | 所在河道桩号 |  | 扬水站 名称 |  |  | 所在村 |  |  | 建设内容 |  |  |  |
|  | 1 | 左岸 |  | 西泵站、小王西 泵站 |  | 137+552 |  |  | 夏家口村 |  |  | 管道退建，5 根进水管 |  |  |  |
|  | 2 | 左岸 |  | 夏东泵站 |  | 138+480 |  |  | 夏家口村 |  |  | 管道退建，3 根进水管 |  |  |  |
|  | 3 | 左岸 |  | 打渔李泵站 |  | 138+814 |  |  | 打渔李庄村 |  |  | 管道退建，1 根进水管 |  |  |  |
|  | 4 | 左岸 |  | 彭庄泵站 |  | 140+122 |  |  | 彭庄村 |  |  | 管道退建，3 根进水管 |  |  |  |
|  | 5 | 左岸 |  | 张庄村泵站 |  | 140+685 |  |  | 张庄村 |  |  | 进水渠回填，新建进水管3 根 |  |  |  |
|  | 6 | 左岸 |  | 张庄村老泵站 |  | 140+722 |  |  | 张庄村 |  |  | 进水渠回填，新建进水管 3根 |  |  |  |
|  | 7 | 左岸 |  | 铁匠南泵站 |  | 141+470 |  |  | 铁匠庄村 |  |  | 进水渠回填，新建进水管2 根 |  |  |  |
|  | 8 | 左岸 |  | 潘邓南泵站 |  | 143+467 |  |  | 潘邓庄村 |  |  | 管道退建，3 根进水管 |  |  |  |
|  | 9 | 左岸 |  | 潘邓北泵站 |  | 144+022 |  |  | 潘邓庄村 |  |  | 管道退建，3 根进水管 |  |  |  |
|  | 10 | 左岸 |  | 花园泵站 |  | 144+722 |  |  | 花园村 |  |  | 进水渠回填，新建进水管2 根 |  |  |  |
|  | 表 21 马颊河左、右岸泵站进水管（渠）改造情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 岸别 |  | 所在河道桩号 |  |  |  | 扬水站名称 |  |  | 所在村 |  |  | 建设内容 |  |
|  | 1 | 右岸 |  | 尚庙闸铁皮房泵站 |  |  |  | 137+332 |  |  | 尚家庙村 |  |  | 铁皮房拆除，新建泵房 |  |
|  | 6 、工程设计 （1）河道工程 ①纵断面设计 马颊河一期工程终点辛桥大桥处设计河底高程 16.36m，现状津期店闸闸底板 高程 18.20m ，以两节点处高程为控制，现状断面高程低于设计断面高程处，采用 现状断面高程（不填河），设计河底高程 16.36～17.00m，设计河道纵坡约 1/ 10000。 ②横断面设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 河道采用复式梯形断面，主河槽宽度基本控制在 170m 左右，因避让重要基 础设施和村庄，局部段维持现状河口宽度，河道设计边坡为 1：3.0 ，切滩后河底 宽 110～155m ，主槽宽 135～180m。 ③设计水面线 本次根据马颊河一期工程施工图设计横断面重新推算了辛桥大桥～李家桥闸 段 50 年一遇洪水位，辛桥大桥处 50 年一遇洪水位较原批复水位（22.57m）低 0.06m，主要原因是施工图阶段局部河道岸线进行了调整，考虑水位总体相差不大， 且马颊河一期工程已批复，辛桥大桥处 50 年一遇洪水位采用已批复成果，以该水 位为起推向上推算。 本次推算的马颊河（辛桥大桥～尚庙闸）50 年一遇洪水位为 22.57m～23.24m， 本次推算 50 年一遇洪水位较“61 年雨型”洪水位最大相差约 0.07m ，平均高约 0.04m ，基本符合《山东省海河流域综合规划》中马颊河防洪标准提高至 50 年一 遇，洪水位维持“61 年雨型” 防洪水位基本不变的要求；本次推算马颊河（辛桥大 桥～尚庙闸）“64 年雨型排” 涝水位为 20.73m～21. 19m ，尚庙闸原“64 年雨型排” 设计涝水位为 21.92m，本次推算“64 年雨型排”排涝水位较原排涝水位最大相差约 0.73m，平均低约 0.64m，主要原因是本次对河道进行了切滩，大大增加了主河槽 的排水能力。 本次河道切滩避让的重大基础设施（扬水站和交通桥等），未来如果改建， 应按防洪法和河道管理条例等法律法规避让河道行洪断面，靠岸建设，将会进一 步降低河道洪水位。 （2）扬水站工程设计 ①扬水站规划条件 因切摊影响的泵站按照原规模恢复，装机规模不变。 ②扬水站型式选择 现有实际运行主要有两大类型：传统的土建泵站以及集成比较高井筒式泵站。 A 、一体化预制泵站 泵站内所有设备均集成在一个预制井筒内。该泵站将进水格栅、泵体等全部 集成在井筒内，外露部分仅仅需为自控箱，既美观又节省占地； |
| --- | --- |

图 1 井筒式预制泵站（接管道） B 、传统钢筋混凝土泵站 传统的钢筋混凝土泵站其水泵型号与一体化泵站一致，为钢筋混凝土泵室。 图 2 钢筋混凝土泵站立面图 C 、一体化泵站与传统泵站的优缺点比较一体化泵站与传统泵站的优缺点比 较见下表所示。 表 22 一体化泵站与传统泵站优缺点比较 项目; 一体化泵站; 传统泵站. 占地; 占地面积小; 占地面积大. 施工; 施工简单（做好基础，一体化泵站直接 固定在基础上即可）; 施工难度大. 工期; 工期短（开挖做基础的同时，工厂做设 备，基础做好，一体化泵站已经在工厂 组装好，运输到现场后，直接固定安装）; 工期长（土建施工工期长，多种设备到 现场后要安装，还需要联系各个设备厂家 到现场指导）. 维修; 有维修平台，维修方便; 维修不方便.

污泥沉积; 特殊设计不沉积; 污泥沉积. 异味; 术 污水及时排走，没有异味; 排走污水，有污泥沉积，会有硫化氢气 体产生. 外观; 完全埋在地下，不影响景观; 突出地面，和周围环境不能融为一体. 管理; 无人值守，管理方便，故障信号可直接传 输到管理人员手机上; 有人值守. 渗漏; 不渗漏; 可能会出现渗漏. 项目; 一体化泵站; 传统泵站. 占地; 占地面积小; 占地面积大. 综合比较，拟采用一体化泵站。 ③扬水站布置 扬水站均采用一体化泵站型式，以 Y14#泵站进行典型设计。现状一体化 Y14# 泵站（对应桩号 140+959）位于主河槽斜坡上，因切摊占压影响，对泵站进行拆 除恢复。总体布置包括进水渠、一体化泵站、出水管道等组成。 A 、进水渠设计高程 17.00m ，高出马颊河主河槽河底高程 0.21m 。渠底采用 C25 砼护砌，两侧采用钢制八字墙，最大挡土高度 1.7m。进水渠两侧坡面采用草 皮护坡。 B、一体化井筒潜污泵 2 台，井筒高度 5.5m，直径 3.0m，井筒底高程 16.50m， 井筒顶高程 22.00m，控制柜沿防汛道路布设。井筒下设置 0.4m 厚 C25 素砼底板， 底板下设置 0. 1m 厚碎石垫层。 C 、出水管与现状出水管道相连，管道中心高程 20.50m。 D 、主河槽设计边坡 1：3 ，根据一期工程建议，边坡无防护。 ④一体化泵站设计 根据现状泵站情况，并结合管理单位意见，本次拆除重建泵站均采用一体化 泵站型式。一体化泵站由筒体系统、水泵系统、管道系统、升降系统、控制系统 等组成。井筒采用 GRP 材料，即玻璃纤维增强塑料，是一种以不饱和聚脂树脂为 基体、玻璃纤维或其制品作增强材料，经特殊的复合而成的新型复合材料。一体 化泵站如下图所示。

图 3 一体化泵站模型图 马颊河一体化泵站水泵选型要素如下表所示，其中拆建并返厂维修的为现状 一体化泵站，井筒直径和水泵型号与现状一致；新建一体化泵站为原传统泵站拆 除后新建的一体化泵站。一体化泵站最低运行水位均为 18.00m。 表 23 马颊河一体化泵站要素表 岸别; 扬水站名 称; 一体化泵站所配水泵 型号; 设计流 量 (m3/h); 扬程（m）; 装机 (KW); 井筒直 径(mm); 备注. 左岸; 1#泵站; 150WQ160-18-18.5; 160; 18; 18.5; 1400; 拆建并返厂维 修. 左岸; 2#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 3#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 4#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 5#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 6#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 7#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 8#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 9#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 10#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 11#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 12#泵站; 150WQ100-20-15; 100; 20; 15; 1400. 左岸; 13#泵站; 150WQ100-20- 15; 100; 20; 15; 1400; 新建一体化泵 站. 左岸; 14#泵站; 250WQ400-20-37; 400; 20; 37; 2000; 拆建并返厂维 修. 右岸; 1#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800. 右岸; 2#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800.

| 右岸; 3#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800. 右岸; 4#泵站; 250WQ400-20-37 250WQ400-20-37; 400*2; 20; 2*37; 3000; 新建一体化泵 站. 右岸; 5#泵站; 250WQ400-20-37; 400; 20; 37; 2000. 右岸; 6#泵站; 250WQ400-20-37; 400; 20; 37; 2000. 右岸; 7#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800; 拆建并返厂维 修. 右岸; 8#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800. 右岸; 9#泵站; 250WQ400-20-37; 400; 20; 37; 2000; 新建一体化泵 站. 右岸; 10#泵站; 200WQ250-22-30 200WQ200-20-22; 250+200; 20; 30+22; 3000. 右岸; 11#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800; 拆建并返厂维 修. 右岸; 12#泵站; 250WQ400-20-37; 400; 20; 37; 2000; 新建一体化泵 站. 右岸; 13#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800; 拆建并返厂维 修. 右岸; 14#泵站; 300WQ650-20-55 200WQ250-22-30; 650+250; 20/22; 55+30; 3800; 新建一体化泵 站. 右岸; 15#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800; 拆建并返厂维 修. 右岸; 16#泵站; 200WQ250-22-30; 250; 22; 30; 1800. |
| --- |
| 总平面及现场布置 | 1 、工程总体布置 目前马颊河中游段（津期店闸～李家桥闸）防洪标准为“61 年雨型 ”，为满 足 50 年一遇防洪要求，需对马颊河进行系统治理。根据《山东省海河流域综合规 划》，马颊河 50 年一遇防洪标准下河道治理方案是维持“61 年雨型 ”防洪水位 基本不变，采取扩宽河槽的措施。现状马颊河左岸为马西高地，右岸建有堤防， 堤防加高将影响到两岸村镇、公路、铁路等，实施难度较大，且新增征地较多。 马颊河主河槽两侧沿线有大量滩地，且滩地相对较宽，基本属河道管理权限范围 内。综合分析，本次对马颊河河道两岸滩地进行切滩，增加主河槽行洪能力，使 河道防洪标准提高洪水位基本不变。考虑两岸村镇、主要扬水站、右岸堤防、跨 河桥梁等因素影响，河道岸线进行避让，并结合全市交通、景观建设要求，修筑 沿河防汛管理道路，进行滨河景观绿化。 河道切滩扩挖和防汛道路建设时针对重要分水建筑物等采取自然避让的原 则，对一些影响较小的小型水利设施进行改建，两岸因切摊影响泵站共计 21 座， 拆除泵站 10 座（一体化泵站拆建 8 座，传统泵站改建为一体化 2 座），进水管（渠） |

|  | 改造 10 座，泵房改造 1 座。 2 、施工总布置规划原则 根据本工程项目的特点，施工布置拟采取集中与分散布置相结合的方式，施 工总布置规划原则： （1）从利于施工生产、方便生活， 相对集中的要求出发， 根据现场实际条 件，因地制宜、因时制宜地进行。 （2）尽量利用现有空闲地、未利用的城市规划区低洼地块、堤后的水塘、工 的永久征地等，减少施工布置临时占地，并有利于环境保护； （3）施工生活、办公用房尽量租用当地民房； （4）尽量利用地方的服务条件简化施工修配等临设。 3 、施工场地布置与分区规划 根据本工程的特点及场地条件，施工场地相对集中布置。 （1）2 个施工区：2 个马颊河施工区。 （2）1 个施工工厂设施区：综合加工厂、机械修配厂等。 （3）1 个生产加工区：与施工工厂设施区一并布置。 （4）1 个办公生活区：布置在村庄位置附近。 4 、土石方平衡及弃土区规划 （1）土石方平衡原则 为节省工程投资，同时减少弃土占地，须对土石方进行合理平衡与调配。平 衡与调配的原则如下： ①自身开挖土方应首先满足自身填筑要求； ②自身平衡后剩余的开挖土方应由近至远用于其他项目的填筑，以充分利用 开挖与拆除方。 ③主体工程项目完工后的零星项目开挖剩余方，应就近整平堆放，减少弃土 占地量。 （2）土石方平衡 本工程土石方主要有：土方开挖、土方填筑等。本工程开挖总量约 420.65 万 m3；土方填筑总量 0. 17 万 m3（利用开挖的自然方约 0.20 万 m3 ）；河滩地弃土约 92.33 万 m3 ，外运弃土 328. 12 万 m3。 |
| --- | --- |

|  | （3）弃土区规划 经土方平衡后，共计弃土约 420.45 万 m3 ，其中，河滩地弃土约 92.33 万 m3 未计弃土占地），外运至弃土区约 328. 12 万 m3（外运弃土占地约 820 亩），平 均运距 5km。 5 、施工占地 施工占地主要为施工导流工程占地、弃土占地、生产加工和办公生活区布置 占地、施工道路占地。工程施工结束后，临时占地恢复原状。施工占地面积见下 表。 表 24 施工占地面积一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工导流占地 （亩） | 弃土占地（亩） | 生产加工和办公生活 区（亩） | 施工道路占地 （亩） | 合计（亩） |
|  | 1 | 820 | 9 | 145 | 975 |
| 施工方案 | 本工程总工期为 10 个月，主要内容包括河道清淤等。 图 4 项目施工期工艺流程图 1 、施工准备 （1）对外交通条件 马颊河治理工程对外交通状况良好，京沪铁路横穿德州市，工程周边主要公 路包括南北方向的国道 G105 、省道 S324 、东西方向的德上高速、阳光路等县乡 道，可利用现状国省道、县乡道、农村道路，将施工机械和建材顺利送达现场。 （2）主要建筑材料及物资条件 工程筑堤、岸坡修整、建筑物回填等所需土料采用河道、建筑物开挖土方， 质量和储量能够满足要求。砂石料等主要从地质调查选定的料场采购。工程所需 钢筋、水泥、商品混凝土、柴油、汽油、木材、建筑材料及零星材料均可自工程 区附近的建材市场购买。 （3）其它施工条件 施工用水可就近利用和马颊河的河水，生活用水采用运水车在附近村庄内接 自来水解决。 本工程用电负荷主要为场区照明、施工排水、机械修配、砂浆拌合、混凝土 |  |  |  |  |

|  | 浇筑、钢木加工及生活区用电等。施工用电采用电网电与自发电相结合的方式。 施工供电可就近利用工程附近现有高压线路或者利用附近的村庄供电线路，另在 施工现场配备柴油发电机组，以满足工程施工备用电源需求。经综合考虑，采用 电网电按 90％计，自发电按 10％计。 （4）主要建筑材料 ①土料 本工程开挖的土料可满足本工程填筑用土需要，无需布置土料场。 ②砂石料 本工程所需砂、石料均在市场上采购，无需布置砂、石料场。 2 、施工导流 （1）导流标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水利水电工 程施工组织设计规范》（SL303-2017）中的规定，按所保护的对象、失事后果、 导流建筑物使用年限和围堰工程规模等因素，经综合分析： 马颊河河道扬水站工程导流建筑物级别为 5 级，导流建筑物洪水标准为 5~ 10 年一遇，因工程导流规模、投资和技术难度较小，使用年限较短，选用洪水标准 下限值 5 年一遇。 马颊河河道拓挖工程导流建筑物级别为 4 级，导流建筑物洪水标准为 10～20 年一遇，因工程导流规模、投资和技术难度较小，使用年限较短，选用洪水标准 下限值 10 年一遇。 （2）导流时段 根据水文基本资料，结合本工程施工特点和施工总进度计划，工程导流时段 安排在枯水期 10 月～次年 5 月。 根据引黄济津工程调水计划安排，马颊河河道每年 10 月~次年 1 月可能被利 用参与调水，调水时段，马颊河（尚庙闸～李家桥闸段）10 年一遇施工期洪水为 96.5m3/s。 主体工程需要导流施工的部位主要安排在枯水期 2 月~5 月施工；枯水期 10 月~次年 1 月引黄济津工程无调水计划时段可择机施工。引黄济津工程无调水时 段，李家桥闸以上马颊河流域 10 年一遇施工期流量为 14.5m3/s ，相应水位为 |
| --- | --- |

|  | 20.61m~20.68m。 （3）导流方式 扬水站工程施工采用在入马颊河河口位置周边修筑临时围堰挡水，原马颊河 河道过流的导流方式。 马颊河河道拓挖采用分期分段围堰导流方式：在河道中间部位修筑纵向围堰， 一期利用纵向围堰与右岸之间的河道导流，完成左岸半幅河道拓挖；二期利用纵 向围堰与左岸之间的河道导流，完成右岸半幅河道拓挖。采用扩挖时预留的子坎 作为施工纵向围堰挡水，不具备预留子坎条件的，采用填筑土围堰作为纵向围堰 挡水。 为减少导流规模，降低导流难度，施工导流期间，可关闭津期店闸并打开李 家桥闸，关闭津期店闸拦断上游来水，上游的水可以通过其他河道排出；打开李 家桥闸，施工段河道内积水通过李家桥闸排出。 （4）导流建筑物设计与施工 ①围堰设计与施工 马颊河河道拓挖围堰采用土围堰，围堰堰顶高程 21.50m ，围堰高 3.5m ，堰 顶宽 4m，两边坡 1:2。杨水站围堰采用编制袋装土围堰，堰高 1.5m，堰顶宽 0.5m， 堰底宽 1.5m。 土围堰填筑可就近利用河滩地上一期河道开挖的土方，采用 1m3 挖掘机配 8t 自卸车，围堰土方采用推土机推平，履带拖拉机压实。复合膜采用人工铺设，编 织袋采用人工装土码放。工程完成后，采用挖掘机将围堰拆除。 ②主要工程量 土围堰填筑约 3.85 万 m3 ，编制袋装土围堰约 0.06 万 m3。 （5）施工降排水 ①初期排水 程施工初期排水主要为基坑积水、围堰渗水及可能的降水量，用潜水泵抽排。 基坑初期排水量较小，配备型号为 50WQ27- 15-2.2（流量 27m3/h ，扬程 15m ，电 机功率 2.2kW）进行抽排，能力满足抽排水要求。 ②经常性明水排除 经常性排水主要排除基坑渗水、雨水、混凝土浇筑及养护废水等，可在基坑 |
| --- | --- |

|  | 四周开挖排水明沟，明沟断面尺寸为 0.5 ×0.5m（宽×深），同时在基坑四角开挖 集水井，集水井断面尺寸为 0.8 ×0.8 × 1.0m（长× 宽×深），在集水井中设置潜水泵， 潜水泵型号为 50WQ27- 15-2.2（流量 27m3/h ，扬程 15m ，电机功率 2.2kW）。 ③轻型井点降水 河道两岸护砌段施工，地下渗水量较大处采用轻型井点降水方案。井点管采 用φ48 的钢管，井点管间距 2m ，共布置井点管 300 根，集水总管采用φ108 的钢 管。 3 、主体工程施工 （1）土方开挖 根据工程设计内容，土方开挖主要包括：河道扩挖，清基、建筑物土方开挖 等。土方开挖采用人工与机械相结合，其中基坑保护层以上的大部分土方采用 1m3 反铲挖掘机开挖装 8t 自卸汽车进行，基坑保护层和局部机械难以开挖的部位采用 人工进行。开挖土方中满足填筑要求的可利用土方就近用于填筑，不符合要求的 做弃土处理。 （2）土方填筑 建筑物土方填筑利用基坑开挖的土料，靠近建筑物附近和填筑宽度小于 3m 的土料采用蛙式打夯机夯实，其余采用 74kW 履带拖拉机压实。土方填筑分层铺 料，严格控制土料粒径，推土机压实时，每层铺料厚度控制在 25～30cm，土块粒 径不大于 10cm，蛙夯夯实时， 铺料厚度控制在 15～20cm，土块粒径不大于 5cm， 超径土块人工粉碎，淤泥和含草皮、树根等杂物的土料严禁用于回填，对于含水 量过大或过于干燥的土料采取晾晒或洒水的措施，以保证回填土压实后的压实度 满足要求。 （3）混凝土工程 本工程采用商品混凝土，混凝土集中在商品混凝土拌和站拌制，混凝土水平 运输均由 6m3 混凝土罐车运送至工地现场，混凝土垂直入仓方式为混凝土泵结合 溜筒、溜槽入仓，部分混凝土再经手推车转运入仓。混凝土浇筑主要采用钢模板 立模，浇筑面人工分料、平仓，振捣器振实。 混凝土浇筑施工缝处理：将施工缝处的混凝土表面凿毛，用水冲洗干净，保 持湿润，再铺上一层 20~30mm 厚的同配合比的水泥砂浆或同等强度的小级配混 |
| --- | --- |

|  | 凝土或富砂浆混凝土。 混凝土冬季施工应严格遵照《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）等要求， 在日平均气温连续 5d 低于 5ºC 以下或最低气温连续 5d 稳定在-3ºC 以下时，按低 温季节施工。要提前作好相应的防寒准备，以保证施工质量。 （4）预制块护坡工程 施工顺序：测量放样→坡脚混凝土浇筑→坡面平整→碎石垫层→砌块铺设→ 坡顶混凝土压顶浇筑。自下向上沿水流方向采取人工错缝锁结方式铺设生态砌块， 边铺设碎石垫层边铺设生态砌块，注意做好碎石垫层及砌块的密实。 坡面处理要求：按设计要求削坡，坡面平整、坚实；坡脚齿墙在枯水位时施 工，分段开挖并及时砌筑。 （5）机电设备和金属结构安装 本工程的金属结构安装工程包括：闸门、闸门埋件、启闭机设备等，全部由 取得生产许可证的厂家统一加工制造，运至工地安装。根据厂家咨询情况同时结 合工程附近现状交通路况，确定各建筑物闸门均在厂家整体制作，载重汽车运输 至工地。启闭机均采用载重汽车运至场区，汽车吊运就位。 站内机电设备安装除桥式起重机采用汽车式起重机安装外，其余均用桥机吊 装。站外主变等设备安装均采用汽车式起重机进行就位。 （6）施工总进度 根据业主对本工程建设的要求，结合工程规模、水文特点及施工的具体情况， 计划安排工程筹建期 2 个月，工程施工总工期 10 个月（工程准备期、主体工程施 工期和工程完建期），即第 1 年 7 至 8 月为工程筹建期，第 1 年 9 月至第 2 年 6 月为工程施工总工期。 4 、施工工厂设施 （1）砂石料加工系统 本工程所需砂、石料均在市场上采购，无需布置砂石料加工系统。 （2）混凝土生产系统 本工程项目距离城区较近，拟采用商品混凝土，无需另外布置混凝土生产系 统。据调查， 目前德州市有多家混凝土生产企业，混凝土生产能力能满足本工程 混凝土的需要。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308131007005006040