德州市丁东水库运行维护中心

山东水网“一轴四横”德州市域连通

西线引调水项目（三期）

生

态

专

项

评

价

编制日期：2023年11月

目 录

1.总则 	1

1.1  评价原则 	1

1.2  编制依据	1

1.3  评价工作等级	3

1.4  评价范围	3

1.5  生态环境影响识别和评价因子筛选	5

2.项目建设内容及规模	8

2.1  项目概况 	8

2.1.2  扬水站工程 	9

2.2  项目占地情况 	10

2.3  项目施工情况 	11

3.生态现状调查与评价 	13

3.1  生态环境现状调查的基本方法 	13

3.2  生态现状调查内容	13

3.3  现有工程生态影响、已采取的生态保护措施的有效性和存在问题	27

4、生态影响预测与评价	29

4.1  总体影响因素分析	29

4.2  陆生生态影响	30

4.3  水生生态影响 	33

4.4  水土流失影响分析 	36

4.5  对生态保护红线区的影响分析 	36

4.6  小结 	37

5.  生态保护对策措施 	38

5.1    施工期生态保护措施	38

5.2  运营期生态环保措施	45

5.3“三同时”验收内容	45

6.生态环境监测和环境管理	48

6.1  环境监测计划	48

2、环境管理内容	48

7.生态影响评价结论 	50

8.生态影响评价自查表 	51

# 1.总则

## 1.1  评价原则

（1）通过对本项目所在区域的生态环境质量现状调查与分析，评价该区域生态环

境质量现状及其存在的生态问题。

（2）通过工程分析，预测本项目对区域生态环境的影响；对建设区域野生动植物

进行调查与分析，评价工程建设对野生动植物的影响。

（3）从生态环境影响角度论述本项目建设的可行性。

（4）通过本评价专章为环境保护管理提供科学依据，最大程度降低本项目建设对

生态环境的不利影响，使项目开发达到经济效益、环境效益和社会效益的统一。

## 1.2  编制依据

### 1.2.1  法规、规章及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；

（4）《中华人民共和国土地管理法》（2021年7月2日）；

（5）《中华人民共和国水法》（2016年9月1施行）；

（6）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年第二次修正），2008.6. 1起施行；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表

大会常务委员会第二十一次会议修订）；

（9）《中华人民共和国森林法》（2018年3月19修订）；

（10）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日《国务院关

于修改部分行政法规的决定》（国务院令第666号）修订）；

（11）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日国务院令第687号《国

务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订））；

（12）《产业结构调整指导目录（2021年修改本）》

（13）国土资源部国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》，

2012.6. 19；

（14）国土资源部国家发展和改革委员会《禁止用地项目目录（2012年本）》，

2012.6. 19；

（15）国务院令第748号《地下水管理条例》，2021.10.21；

（16）环办土壤[2020]23号《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》，2020.8.27；

（17）《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》；

（18）《关于山东省地表水环境功能区划方案的批复》（鲁政字[2000]86号）；

（19）《山东省实施< 中华人民共和国水土保持法>办法》（2010.09）；

（20）《山东省环境保护条例》（2018年修订）；

（21）《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日施行）；

（22）《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发

[2016]37号）；

（23）《山东省土壤污染防治条例》（2020年1月1日施行）；

（24）《山东省人民政府<关于实施“三线一单 ”生态环境分区管控的意见>》（鲁

政字[2020]269号）；

（25）《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》；

（26）《山东省水利十四五发展规划》（山东省人民政府，鲁政字〔2021〕157号，

2022年9月7日）；

（27）《山东现代水网建设规划》（山东省人民政府，鲁政字〔2022〕22号，2022

年1月25日）；

（28）《山东省海河流域综合规划报告》（山东省海河流域管理局，2013年4月）；

（29）《德州市水安全保障总体规划》（德州市水利局，2022年7月）；

（30）《德州市国民经济与社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（31）《德州市“十四五 ”水利发展规划》（德州市水利局，2021年5月）；

（32）《德州市水资源综合规划（2020~2035  年）》，（德州市水利局，2022年7

月）；

（33）《德州市水资源中长期供求规划》（德州市水利局，2022年7月）；

（34）《德州市城区水系连通规划》（报批稿），（山东省水利勘测设计院有限公

司，2022年1月）；

（35）《山东水网“一轴四横 ”德州市域连通西线引调水项目（三期）初步设计》

（2023年10月）。

### 1.2.2  技术导则与规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2022）；

（3）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2018）；

（4）《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单 ”编

制技术指南（试行）》（环境保护部，2017年12月）。

（5）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》；

## 1.3  评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）要求，依据建设项目影响

区域的生态敏感性和影响程度，将生态影响评价工作等级划分为一、二、三级。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园， 本项目涉及生态保护红线-马颊河（平原段）（编号YS3714261110026）。根据《环境影  响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2022）中6. 1有关内容，涉及生态保护红线时，评价

等级不低于二级，因此本项目生态评价等级为二级。

## 1.4  评价范围

生态影响评价应该能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区 域和间接影响区域，评价范围要依据项目对生态因子的影响方式、程度和生态因子之间 的相互影响和依存关系确定。根据《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2022） 中6.2有关内容，涉及占用或穿（跨）越生态敏感区时，应考虑生态敏感区的结构、功能 及主要保护对象合理确定评价范围。并根据本工程特征，确定本项目生态环境影响评价

范围为以项目厂界外500m 。生态环境影响评价范围内敏感目标见下表。

表 51  生态环境影响主要环境保护目标一览表

| 影响要素 | 主要环境保护目标 | 相对位置 | 与项目厂界距离（ m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 生态红线：马颊河（平原段）（编号 YS3714261110026） |  |  |
|  | 大芝坊村 | E | 50 |
|  | 花园村 | W | 110 |
|  | 潘邓村 | W | 120 |
|  | 打渔李社区 | W | 120 |
|  | 张庄村 | W | 200 |
|  | 打渔李村 | W | 210 |
|  | 彭庄村 | W | 210 |
|  | 夏家口社区 | W | 240 |
|  | 尚庙村 | E | 240 |
|  | 花园社区 | W | 280 |
|  | 许桥村 | NW | 330 |
|  | 大芝坊村 | E | 50 |
|  | 花园村 | W | 110 |
|  | 潘邓村 | W | 120 |
|  | 打渔李社区 | W | 120 |
|  | 张庄村 | W | 200 |
|  | 项目周围地下水 | / | / |

## 1.5  生态环境影响识别和评价因子筛选

### 1.5.1  生态环境影响识别

本项目建设对生态环境的影响主要分为建设期和运营期。

本项目施工期改变原地貌，经受降水和风的影响，直接形成地表剥蚀、扬尘飞沙和

侵蚀冲沟，并使地层原有结构被破坏，加剧了水土流失。

建设期由于开挖扰动地表，改变原地貌，经受降水和风的影响，直接形成地表剥蚀、 扬尘飞沙和侵蚀冲沟，并使地层原有结构被破坏，加剧了水土流失。运营期项目建成投  入运营后，开挖扰动地表、占压土地和损坏草植被的施工活动终止，同时主体工程设计  中的防护措施和水土流失方案得以落实后，水土流失面得到治理，水土保持设施得到恢

复，水土流失也将得到有效控制，因此该项目的运营期不会再造成新的水土流失。

表 52  本项目主要污染因素对生态环境的影响要素识别一览表

| 序号 | 环境要素 | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形地貌 | 有利影响 | 不利影响 | 影响程度 | 有利影响 | 不利影响 | 影响程度 |
| 2 | 水土流失 | -- | 有 | 一般 | -- | -- | -- |
| 3 | 土壤 | -- | 有 | 一般 | -- | -- | -- |
| 4 | 土地利用 | -- | 有 | 一般 | -- | -- | -- |
| 5 | 陆生生态 | -- | 有 | 一般 | 有 | -- | 一般 |
| 6 | 水生生态 | -- | 有 | 一般 | 有 | -- | 一般 |
| 7 | 农业 | -- | 有 | 一般 | -- | -- | -- |
| 8 | 林业 | -- | 有 | 一般 | -- | -- | -- |

注：“--”代表无影响或影响极轻。

由上表可见，本工程对环境的影响主要为施工过程对自然生态环境（地形地貌、植

被土壤与水土流失、野生动植物与生态与土地利用）的影响。

### 1.5.2  生态环境影响评价因子筛选

根据以上分析，结合当地的生态环境特征，项目生态评价因子筛选为：

（1）现状调查与评价因子

现状调查与评价因子主要包括土地利用构成、分布、面积；植被类型、组成、分布、

珍稀物种的种类。

（2）影响评价因子

影响评价因子主要包括占用土地影响；植被破坏影响、水土流失及水生生态环境的

影响。

根据环境影响因素识别，确定本次评价的评价因子，详见下表。

表 53  施工期生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数 量、种群结构、行 为等 | 新建堤顶道路、绿色生态长廊及改 造配套建筑物永久占地产生的直 接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
|  |  | 施工临时占地产生的直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量、 连通性等 | 新建堤顶道路、绿色生态长廊及改 造配套建筑物永久占地产生的直 接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
|  |  | 施工临时占地产生的直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结 构等 | 新建堤顶道路、绿色生态长廊及改 造配套建筑物永久占地产生的直 接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
|  |  | 施工临时占地产生的直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产 力、生物量、生态 系统功能等 | 新建堤顶道路、绿色生态长廊及改 造配套建筑物永久占地产生的直 接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
|  |  | 施工临时占地产生的直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀 度、优势度等 | 新建堤顶道路、绿色生态长廊及改 造配套建筑物永久占地产生的直 接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
|  |  | 施工临时占地产生的直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生 态功能等 | 施工临时占地产生的直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整 性等 | 新建堤顶道路、绿色生态长廊及改 造配套建筑物永久占地产生的直 接影响 | 长期、不可逆 | 中 |
|  |  | 施工临时占地产生的直接影响 | 短期、可逆 | 中 |
| 自然遗迹 | 遗迹多样性、完整 性等 | / | / | / |

表 54  运营期生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及 影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行 为等 | 无 | 无 | 无 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 无 | 无 | 无 |

| 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 无 | 无 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态 系统功能等 | 无 | 无 | 无 |

| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 无 | 无 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 无 | 无 | 无 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 无 | 无 | 无 |
| 自然遗迹 | 遗迹多样性、完整性等 | 无 | 无 | 无 |

### 1.5.3  评价重点

根据评价因子筛选结果，结合环境敏感对象及环境保护目标，本工程环境影响评价

重点内容，详见下表。

表 55  项目生态环境影响评价重点内容一览表

| 环境要素 |  | 评价重点内容 |
| --- | --- | --- |
| 水环境影响 | 运营期 | 工程运行对拦河闸上下游水文情势的影响 |
|  |  | 工程运行对河道水质的影响。 |
| 生态影响 | 施工期 | 工程施工对陆生植物、植被、水生生物、生态敏感区等的影响。 |
|  | 运营期 | 淹没及工程占地对植被、陆生生物多样性、水生生物多样性、生态敏感 区及景观生态等的影响。 |
| 施工环境影响 | 施工期 | 工程施工产生的废水、废气、噪声、固体废物对周边环境产生的影响。 |

# 2.项目建设内容及规模

## 2.1  项目概况

本项目是《山东现代水网建设规划》中“一轴三环、七纵九横、两湖多库 ”省级水 网格局的重要组成部分，也是构建德州市现代水网的重要组成部分，是实现黄河、大运 河“牵手 ”的纽带工程。调水线路包括马颊河（津期店闸~李家桥闸段）、沙杨河及头 屯干渠，总长度43.97km ，通过综合性治理措施，全面提升河道防洪除涝、引调水、雨 洪调蓄等多种功能，形成“提闸为河、落闸成库 ”的独特水系连通格局，为德州市现代

水网建设奠定良好基础。

结合区域规划和现状，考虑工程建设时序和区域社会经济状况，马颊河治理工程进 行分期治理，其中一期工程治理范围为辛桥～李家桥（K145+522~K158+022），河道治 理长度约12.5km。一期工程已于2022年11月办理环评手续，于2022年12月09日取得德州 市行政审批服务局的环评批复（德审批环[2022]36号）。

二期工程在一期工程基础上，实施左岸管护道路、跨河桥梁、拆建扬水站以及滨河 景观、道路绿化，其他配套建筑物等工程内容，主要包括新建跨河桥梁4座、拆除重建 郭家沟泵站；新建穿路排水涵洞8座、对3座现状交通桥上部结构进行美化提升。二期工 程已于2023年4月办理环评手续，于2023年4月26日取得德州市行政审批服务局的环评批

复（德审批环[2023] 11号）

本项目为三期工程，旨在一二期工程建设基础上，进一步完善马颊河防洪体系，改  善河道有效调蓄能力、提高雨洪资源利用效率和水资源控制能力，对尚庙闸（K137+322） 上游300米处（K137+022）至辛桥大桥（K145+522）8.5km河道按照50年一遇标准进行

治理，并对影响范围内的建筑物进行拆除重建或移位。

项目总投资9806.69万元，主要包括河道工程和扬水站工程。

### 2.1.1  河道工程

本期马颊河治理范围自尚庙闸（K137+322）上游 300 米处（K137+022）至辛桥大

桥（K145+522），总长度 8.5km ，包括河道扩挖、切滩、清淤等。

表 56  项目组成情况一览表

| 治理范围 | 治理长度 （km） | 河底宽（m） | 河底高程 （m） | 边坡 | 水面宽（m） | 设计水位 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚庙闸上游300 米 处～辛桥大桥 | 8.3 | 110～155 | 16.36~ 17.00 | 1：3 | 135～180 | 22.57~ 23.24 |

## 2.1.2  扬水站工程

据统计，本次马颊河尚庙闸-辛桥大桥（137+322~ 145+522）治理段沿线左右岸共有

大小扬水站 24 余座，其中传统泵站 16 座，一体化泵站 8 座。

结合切摊边线，处理原则如下：

①对切摊范围线内的左右岸一体化进行拆除恢复，拆除设备进行返厂维修，井筒更

换，原装机规模不变。

②对切摊范围线内的左右岸小型传统扬水站按一体化泵站恢复，原装机规模不变。

③对切摊范围线外的左岸小型传统泵站：对现状明渠进水的泵站，进行进水渠回填， 新建进水管道，管道净距同机组间距。对于现状管道进水的泵站，进行管道退建。进水

管管径采用现状进水管管径。

④对切摊范围线外的大中型传统泵站：现状津期店泵站、郭庄泵站、辛桥老泵站等

考虑进水渠较宽，保留现状。

根据处理原则，两岸因切摊影响泵站共计 21 座，拆除泵站 10 座（一体化泵站拆建

8 座，传统泵站改建为一体化 2 座），进水管（渠）改造 10 座，泵房改造 1 座。

表 57  马颊河左、右岸泵站拆建（新增泵站）情况表

| 现状泵站 |  |  | 改建后泵站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状泵站总 数 | 其中 |  | 泵站总数 | 其中： |  |
|  | 现状传统泵站 | 现状一体化泵站 |  | 传统泵站 | 一体化泵站 |
| 座 | 座 | 座 | 座 | 座 | 座 |
| 24 | 16 | 8 | 24 | 14 | 10 |

表 58  马颊河左、右岸泵站拆建（新增泵站）情况表

| 序号 | 岸别 | 扬水站名称 | 所在河道桩号 | 所在村 | 现状型式 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左岸 | 9#泵站 | 137+492 | 夏家口村 | 一体化站 | 拆建 |
| 2 | 左岸 | 10#泵站 | 139+195 | 打渔李庄村 | 一体化站 | 拆建 |
| 3 | 左岸 | 11#泵站 | 140+290 | 张庄村 | 一体化站 | 拆建 |
| 4 | 左岸 | 12#泵站 | 141+915 | 铁匠庄村 | 一体化站 | 拆建 |
| 5 | 左岸 | 13#泵站 | 142+800 | 铁匠庄村 | 一个取水井 | 改建 |

| 6 | 左岸 | 14#泵站 | 144+084 | 潘邓庄村 | 一体化站 | 拆建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 右岸 | 13#泵站 | 139+737 | 大芝坊村 | 一体化站 | 拆建 |
| 8 | 右岸 | 14#泵站 | 140+959 | 大芝坊村 | 现状 1 台 55KW 潜水混流泵 | 改建 |
| 9 | 右岸 | 15#泵站 | 142+347 | 西大马村 | 一体化站 | 拆建 |
| 10 | 右岸 | 16#泵站 | 144+469 | 花园村 | 一体化站 | 拆建 |

注：拆建为现状非一体化泵站，拆除后，新建一体化泵站。改建为现状为一体化泵站，拆除后， 一体化井筒及设备需返厂维修。

表 59  马颊河左、右岸泵站进水管（渠）改造情况表

| 序号 | 岸别 | 所在河道桩号 | 扬水站 名称 | 所在村 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左岸 夏 | 西泵站、小王西 泵站 | 137+552 | 夏家口村 | 管道退建，5 根进水管 |
| 2 | 左岸 | 夏东泵站 | 138+480 | 夏家口村 | 管道退建，3 根进水管 |
| 3 | 左岸 | 打渔李泵站 | 138+814 | 打渔李庄村 | 管道退建，1 根进水管 |
| 4 | 左岸 | 彭庄泵站 | 140+122 | 彭庄村 | 管道退建，3 根进水管 |
| 5 | 左岸 | 张庄村泵站 | 140+685 | 张庄村 | 进水渠回填，新建进水管3 根 |
| 6 | 左岸 | 张庄村老泵站 | 140+722 | 张庄村 | 进水渠回填，新建进水管 3根 |
| 7 | 左岸 | 铁匠南泵站 | 141+470 | 铁匠庄村 | 进水渠回填，新建进水管2 根 |
| 8 | 左岸 | 潘邓南泵站 | 143+467 | 潘邓庄村 | 管道退建，3 根进水管 |
| 9 | 左岸 | 潘邓北泵站 | 144+022 | 潘邓庄村 | 管道退建，3 根进水管 |
| 10 | 左岸 | 花园泵站 | 144+722 | 花园村 | 进水渠回填，新建进水管2 根 |

表 60  马颊河左、右岸泵站进水管（渠）改造情况表

| 序号 | 岸别 | 所在河道桩号 | 扬水站名称 | 所在村 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右岸 | 尚庙闸铁皮房泵站 | 137+332 | 尚家庙村 | 铁皮房拆除，新建泵房 |

## 2.2  项目占地情况

工程用地主要为马颊河主河槽切滩占地，其中，马颊河主河槽切滩占地为水利用地， 有土地证，权属明确，工程建设不改变原有用地性质，仍归原权属单位所有，不必考虑

土地补偿，仅考虑地面附着物补偿。

工程永久占地亩数为1976.73亩，均为马颊河水利工程用地。

工程临时用地总计984亩，其中施工导流占地1亩、弃土占地820亩、临时堆土占地0

亩、生产加工和办公生活区占地18亩、施工道路占145亩。

## 2.3  项目施工情况

1 、工程概况

本次马颊河河道治理从尚庙闸至辛桥大桥，河道治理长度约8km ，包括河道扩挖和 清淤，设计河底高程16.36～17. 13m ，河道扩挖后河底宽70～155m ，河道治理后50年一

遇洪水位为22.60～23.24m。

受河道切滩和防汛道路建设的影响，马颊河（津期店闸～辛桥大桥）段拆建扬水站

共10座。

2 、施工导截流

（1）导流标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水利水电工程施工 组织设计规范》（SL303-2017）中的规定，按所保护的对象、失事后果、导流建筑物使

用年限和围堰工程规模等因素，经综合分析：

马颊河河道扬水站工程导流建筑物级别为5级，导流建筑物洪水标准为5～10年一遇，

因工程导流规模、投资和技术难度较小，使用年限较短，选用洪水标准下限值5年一遇。

马颊河河道拓挖工程导流建筑物级别为4级，导流建筑物洪水标准为10～20年一遇，

因工程导流规模、投资和技术难度较小，使用年限较短，选用洪水标准下限值10年一遇。

（2）导流时段

根据水文基本资料，结合本工程施工特点和施工总进度计划，工程导流时段安排在

枯水期10月～次年5月。

根据引黄济津工程调水计划安排，马颊河河道每年10月~次年1月可能被利用参与调

水，调水时段，马颊河（尚庙闸～李家桥闸段）10年一遇施工期洪水为96.5m3/s。

主体工程需要导流施工的部位主要安排在枯水期2月~5月施工；枯水期10月~次年1 月引黄济津工程无调水计划时段可择机施工。引黄济津工程无调水时段，李家桥闸以上

马颊河流域10年一遇施工期流量为14.5m3/s ，相应水位为20.61m~20.68m。

（3）导流方式

扬水站工程施工采用在入马颊河河口位置周边修筑临时围堰挡水，原马颊河河道过

流的导流方式。

马颊河河道拓挖采用分期分段围堰导流方式：在河道中间部位修筑纵向围堰，一期

利用纵向围堰与右岸之间的河道导流，完成左岸半幅河道拓挖；二期利用纵向围堰与左

岸之间的河道导流，完成右岸半幅河道拓挖。采用扩挖时预留的子坎作为施工纵向围堰

挡水，不具备预留子坎条件的，采用填筑土围堰作为纵向围堰挡水。

为减少导流规模，降低导流难度，施工导流期间，可关闭津期店闸并打开李家桥闸， 关闭津期店闸拦断上游来水，上游的水可以通过其他河道排出；打开李家桥闸，施工段

河道内积水通过李家桥闸排出。

（4）导流建筑物设计与施工

①围堰设计与施工

马颊河河道拓挖围堰采用土围堰，围堰堰顶高程21.50m ，围堰高3.5m ，堰顶宽4m，

两边坡1:2 。杨水站围堰采用编制袋装土围堰，堰高1.5m ，堰顶宽0.5m ，堰底宽1.5m。

土围堰填筑可就近利用河滩地上一期河道开挖的土方，采用1m3挖掘机配8t自卸车， 围堰土方采用推土机推平，履带拖拉机压实。复合膜采用人工铺设，编织袋采用人工装

土码放。工程完成后，采用挖掘机将围堰拆除。

②主要工程量

土围堰填筑约3.85万m3 ，编制袋装土围堰约0.06万m3。

# 3.生态现状调查与评价

## 3.1  生态环境现状调查的基本方法

### 3.1.1  调查范围

本次生态环境影响调查范围与评价范围一致。主要调查评价区的土地利用、陆生生

态、水生生态、水土流失等情况。

### 3.1.2  调查参数

根据HJ19-2022导则要求，二级评价可采用定性描述或面积、比例等定量指标，重

点对评价范围内的土地利用现状、陆生生态和水生生态的现状等进行分析。

### 3.1.3  调查方法

调查方法参见HJ19-2022导则附录B，采用实地调查、样方调查和历史资料调查等方

法相结合的方式进行，调查时配合使用照相法、录像法记录生态现状。

## 3.2  生态现状调查内容

对于改扩建、分期实施的建设项目，应对既有工程、前期已实施工程的实际生态影

响、已采取的生态保护措施的有效性和存在问题进行评价。

本次调查主要通过现场勘查和资料收集为主，并结合区域卫星图片，识别项目所在

区域的生态环境现状情况，调查内容详见下表。

表 61  本项目影响范围内生态现状调查内容

| 调查分类 | 调查内容 |
| --- | --- |
| 生态背景调查 | 评价区域的生态系统类型、土地利用现状、野生动植物现状 |
| 重要敏感生态保护 目标 | 自然保护区、珍稀野生动植物、文物古迹等《建设项目环境影响评价分类管理名 录》中生态敏感保护目标 |
| 主要生态问题 | 影响区域内已存在的制约本区域可持续发展的主要生态问题，如水土流失、盐渍 化、生物入侵和污染危害等 |
| 已有生态保护措施 | 既有工程、前期已实施工程的实际生态影响、已采取的生态保护措施的有 效性 和存在问题 |

### 3.2.1  区域生态功能区划

1 、山东省生态功能区划

根据《山东生态省建设规划纲要》，拟建德州市域连通西线引调水项目（三期工程） 所在区域属于鲁北平原和黄河三角洲生态区。该区降水少，蒸发强，是全省大陆性最强  的地区，土壤为潮土和盐化潮土，自然植被以盐生灌丛和草甸为主。本区的主导生态功  能是维持黄河三角洲天然湿地，防治土壤盐渍化、沙化和干旱。主要生态问题一是气候  干旱和水资源短缺；二是土壤盐渍化与沙化严重；三是超采深层地下水造成漏斗区不断  扩大，引起部分区域的地面沉降；四是水污染严重。保护与发展的主要方向和任务是建  设好黄河三角洲、莱州湾等湿地自然保护区；利用生物、土壤、工程等措施治理和改造  盐渍土和沙化土壤；建设鲁西北防风固沙生态功能保护区；加大农田林网和农林间作建  设，营造生态防护林、名优经济林和工业原料林；发展节水农业，发挥粮、棉优势；重

点发展黄河三角洲地区的石油天然气开采、石油化工等主导产业，综合发展其他产业，

加快基础 设施建设；加快滩涂与荒地开发，建设以粮、棉、牧、渔为特色的综合农业  基地和以速生林为主的林纸一体化基地；在保护的前提下，依托黄河三角洲自然保护区，

发展独具特色的湿地生态旅游业。

2 、山东省生态保护与建设规划

（1）概况

《山东省生态保护与建设规划》将全省生态保护与建设划分五个区域：鲁北平原区、

鲁西平原区、鲁中南山地丘陵区、鲁东低山丘陵区和海洋区。

①鲁北平原区

该区位于环渤海湾沿岸，包括东营市的全部，潍坊市寒亭区、寿光市、昌邑市，滨 州市滨城区、沾化区、阳信县、无棣县、博兴县，共13个县（市、区），总面积19724

平方公里。

②鲁西平原区

该区位于黄泛区冲积平原，是我省粮食主产区，包括济阳县、商河县，高青 县， 鱼台县、金乡县、嘉祥县、梁山县，惠民县，德州市、聊城市和菏泽市的全部，共36个

县（市、区），总面积39066平方公里。

③鲁中南山地丘陵区

该区位于黄河以南，大运河以东，沭河以西，胶济铁路以南的内陆区域，总面积61070

平方公里。

④鲁东低山丘陵区

该区位于胶莱河以东及沭河以东的沿海区域。包括青岛市、烟台市、威海市、日照

市的全部，莒南县，共31个县（市、区），总面积38040平方公里。

⑤海洋区

该区包括我省的内海、领海及管辖海域。大陆海岸线北起冀、鲁交界处的漳卫新河

河口，南至鲁、苏交界处的绣针河河口，全省海岸线长3345公里。

（2）工程河段涉及区域概况

根据识别，本次德州市域连通西线引调水项目（三期工程）全线涉及鲁北平原区。 该区为黄河冲积平原，地势低平，海拔普遍低于10米，局部有高岗或碟形洼地分布，土 壤以滨海潮盐土和滨海盐化潮土为主，平均气温12.7℃ , 年降水量550-600毫米，自然植 被以盐生草甸和柽柳灌木林为主，土地、光热资源丰富，水资源匮乏，植被稀疏，土地 沙化、次生盐渍化严重，是我省生态环境最脆弱的地区。区域生态保护与建设重点是增 加林草植被，强化沙化、荒漠植被封禁保护，加强退化林带修复，构建乔灌草相结合的 防护林体系；实施保护性耕作和秸秆还田，减少农田风蚀；加强水功能区监督管理，优

化水资源配置格局，改善和修复。

重要河湖和中小河流水生态，加强地下水保护与合理利用；有效控制陆源入海污染 物排放；开展滨海湿地、河口、海湾等典型海洋生态系统保护与修复，开展岸线整治与

生态景观恢复；加强森林公园和城镇绿化美化建设，改善城镇生态环境。

### 3.2.2  水生生态

本次水生生态现状调查采取现场调查、查阅资料及走访等方法。项目所在地属于海  河水系，河网密布，项目所在区域内主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等） 、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草、艾蒿等）、浮叶植物（荇菜、金银莲花和野菱）和漂  浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）等。浮游动物种类繁多，主要的浮游动植物有原生  动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类，其中虾、蟹等甲壳类占据绝对优势。该地区主要  的底栖动物以蚯蚓、螺蚌等为主。区内鱼类资源丰富，野生和家养的鱼类有青、鲢、草、

鲫等种类。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。

调查区域具有淡水鱼类等多种水生物种群的栖息环境，鱼类种类繁多。区域内有鱼

类活动现象，除少量野生鲫鱼等产卵索饵外，其他都以人工繁殖为主。

1 、流域浮游植物概况

参考项目所在区域马颊河相关调查资料，马颊河流域浮游植物共25属，隶属6个藻  类门。其中，属类最多的绿藻门，共11属，占总属类的44%；其次是硅藻门，共7属，占  总属类的28%；蓝藻门有3个属，占总类的12%；裸藻门有2属，占总属类的8%；金藻门  1属，占总属类的4%；隐藻门1属，占总属类的4% 。项目区域水生浮游植物名录见下表。

表 62  项目区域水生浮游植物名录一览表

| 门 | 属 | 种 |
| --- | --- | --- |
| 绿藻门（Chlorophyta ） | 衣藻属 Chlamydomonas | 小球衣藻 Cmicrosphaera Pash.et Jah. |
|  |  | 简单衣藻 Sschroeteri Chod. |
|  | 小球藻 Chlorella | 小球藻 C.vulgaris Beij. |
|  | 球囊藻属 Sphaerocystis | 球囊菜 S schroeteri Chod. |
|  | 盘星菜属 Pediastrum | 二角盘星菜 Pduples Mey. |
|  |  | 单角盘星菜 P simples （Mey） Lemm. |
|  | 栅菜属 Scenedesmus | 双对栅 Sbijuga（Turp. ）Lag. |
|  |  | 斜生栅菜 Sobliquts （Turp. ） Kutz. |
|  | 卵囊菜属 Oocystis | 椭圆卵囊菜 Oelliptica wWest. |
|  | 十字菜属 Crucigenia | 四足十字菜 Ctetrapedia（Kirch. ）W. |
|  | 网膜藻属 Tetrasporidium | 网膜菜 Tjavanicum Moeb. |
|  | 月芽藻属 Selenastrum | 月芽菜 Sbibraianum Reinsch. |
|  | 丝藻属 Ulothrix | 串珠丝菜 Umoniliformis Kutz. |
|  | 空星藻 Coelastrum | 小空星藻 C.microporum Nag. |
| 硅藻门 （Bacillariophyta） | 直链藻属 Aulacoseira | 颗粒直链藻 A.granulate（Her） Ralfs |
|  | 等片藻属 Diatoma | 普通等片藻 D.vulgare Bory |
|  | 小环藻属 Gyclotella | 具星小环菜 C.stelligera Cl. |
|  | 针杆菜属 Synedra | 近缘针杆藻 Safinis Kutz. |
|  | 星杆菜属 Asterionella | 美丽星杆菜 AFormosa Hass. |
|  | 舟形藻属 Navicula | 简单舟形藻 Nsimples Krassk |
|  | 桥湾藻属 Gymbella | 小头桥湾藻 Cmicrocephala Grun. |
| 蓝藻门 （Cyanophyta） | 颤菜属 Oscillatoria | 小颤菜 0.tenuis Lemm. |
|  | 平裂藻属 Merismopedia | 中华平裂菜 M sinica Ley |
|  | 微囊菜属 Microcystis | 不定微囊菜 Mincerta Lemm. |
| 裸藻门（ Euglenophyta） | 裸藻属 Euglena | 绿色裸藻 Eviridis Ehr. |
|  | 扁裸藻属 Phacus | 扭曲扁裸菜 Ptortus（Lemm. ） Skv |
| 金藻门（Chrysophyta） | 锥囊菜属 Dinobryon | 圆筒形锥囊菜 D.cylindricum Iwanoff |

| 隐藻门（Cryptophyta） | 隐藻属 Crytomonas | 卵形隐菜 C.ovate Ehr |
| --- | --- | --- |

2 、底栖动物

根据现场调查及走访得知，项目所在区域河流涉及底栖动物9属，其中水生昆虫有 大蚊属、摇蚊属共2属，占总数的14.4%；软体动物有扁卷螺属、萝卜螺属、豆螺属、圆 田螺属、环棱螺属、膀胱螺属共6属， 占总数的82.8%；环节动物有颤蚓属1属， 占总数 的2.7%  。整体来看，调查水体（河段），扁卷螺属、膀胱螺属较多，丝蚓属和摇蚊属

较少。

3 、鱼类

结果统计分析，项目所涉及的水域共有2种淡水鱼类，隶属3个目，鲤形目占优。鱼

类种类中以鲤鱼、鲫鱼、泥鳅等鱼类数量多、分布广。调查名录见下表。

表 63  项目区域鱼类资源调查表

| 序号 | 鱼类名称（中文及拉丁文） | 分类地位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鲤鱼（Cyprinus carpio） | 鲤形目 |
| 2 | 鲫鱼（Carassius auratus） | 鲤形目 |
| 3 | 草鱼（Ctenopharungodon idellus） | 鲤形目 |
| 4 | 中华泥鳅（Cobitis sinensis（Sauvage）） | 鲤形目 |
| 5 | 泥鳅 Misgurnus anguillicaudatus | 鲤形目 |
| 6 | 大鳞副泥鳅 Paramisgurnus dabryanus Sauvage ， 1878 | 鲤形目 |
| 7 | 中华花鳅 Cobitis sinensis Sauvage et Dabry ， 1874 | 鲤形目 |
| 8 | 花鲢（Hypophthalmichthys molitrix） | 鲤形目 |
| 9 | 鳙鱼（Aristichthys nobilis） | 鲤形目 |
| 10 | 青鱼（Mylopharyngodon pieeus） | 鲤形目 |
| 11 | 中华鳑鲏 Rhodeus sinensis（Gunther， 1868） | 鲤形目 |
| 12 | 济南鳑鲏 Rhodeus notatus（Nichols ， 1929） | 鲤形目 |
| 13 | 粗纹暗色鳑鲏 Rhodeus suigensis（Mori ， 1935） | 鲤形目 |
| 14 | 麦穗鱼 Pseudorasbora parva | 鲤形目 |
| 15 | 棒花鱼 Abbottinarivularis | 鲤形目 |
| 16 | 黑鳍鳈 Sarcocheilichihys nigripinnis nigripinnis | 鲤形目 |
| 17 | 餐条 Hemiculterleucisculus | 鲤形目 |
| 18 | 黄鳝（Monopterus albus（Zuiew ）） | 合鳃鱼目 |
| 19 | 园尾斗鱼（Macropodus chinensis） | 鲈形目 |
| 20 | 子陵栉鰕虎鱼 Ctenogobius giurinus | 鲈形目 |
| 21 | 黄[鱼幼]Hypselentrisswinhonis | 鲈形目 |

| 22 | 乌鳢 Channa argus（Cantor ，1842） | 鲈形目 |
| --- | --- | --- |

### 3.2.3  陆生生态

本次调查和评价工作范围为德州市域连通西线引调水项目（三期工程）涉及的陆域 及水域，重点为永久占地范围、临时占地范围及红线区。调查方法主要以现场调查、查

阅资料等为主。

1 、生态系统现状

本项目所在区域未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树。项目所在区域常见植 被划分为人工林、草丛植被、作物植被、水生植被等四种类型，人工林有杨树、柳树、 刺槐、椿桃等乡土品种，草丛植被包括狗尾草、狗牙根等，作物植被包括玉米、小麦和

蔬菜地等主要群落，水生植被包括水草、芦苇等。

本项目沿线社会化程度和人口密度较高，受人类干扰严重。周围未发现珍稀、濒危

动物，常见动物种类主要有麻雀、喜鹊、青蛙、蛇类、野鸡、野兔和刺猬等。

参考中国陆地生态系统数据库及中国生态分类系统标准的划分方法，对本工程生态 评价范围内的生态系统类型进行划分，工程评价区共有5种生态系统类型：人工阔叶林

生态系统、温带落叶阔叶灌丛生态系统、水域生态系统和暖温带农田生态系统。

表 64  工程评价区生态系统类型划分

| 一级生态系统 | 二级生态系统 | 三级生态系统 | 四级生态系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆地生态系统 | 森林生态系统 | 人工森林生态系统 | （1）人工阔叶林 |
| -- | 灌从生态系统 | 阔叶灌从生态系统 | （2）温带落叶阔叶灌从生态 系统 |
|  | 水体与湿地生态系统 | （3）水域 | - |
|  | 农田生态系统 | 耕地生态系统 | （4）暖温带农田生态系统 |

根据现场调查及遥感解析，以生态系统面积分析，评价区分布面积最大的生态系统

是水域生态系统，其次为农田生态系统。各种生态系统介绍如下：

（1）人工阔叶林生态系统

此类生态系统主要包括沿河岸栽植的人工林。森林生态系统在评价区内的河道两侧 占据着重要地位，其生产者主要是栽培的杨树、刺槐等乔木树种，消费者主要为一些鸟 类和土壤动物。森林生态系统对于改善局地小气候、保持水土、绿化美化环境等具有重

要的意义。

（2）温带落叶阔叶灌丛生态系统

此生态系统主要分布在人工林林下，以胡枝子、卫矛、荆条、酸枣灌丛为主。

（3）水域生态系统

此类生态系统主要包括评价区内的河流、渠道、滩地等，连通性高。受区域气候、 地形的影响，评价区内水域生态系统较为单一。该类生态系统的生产者主要为水域中的 浮游植物、水生维管束植物、浮叶植物，消费者主要为浮游动物、底栖动物和鱼类。植

物优势种主要有芦苇、菖蒲等沼泽植被与黑藻等水生植被。

（4）农田生态系统

此类生态系统是受人工干扰最多的类型，评价区内呈片状分布，植物种类为各种农 作物，包括小麦、玉米、花生、棉花、大豆等，其生产力水平较高，但生物量受季节影

响较大。此外，农田生态系统内动物种类主要是老鼠、昆虫、青蛙、麻雀等田园类型。

2 、植被

（1）区域植被区系

根据《中国植被区划》（孙世洲 1999年），工程所在区域属I湿润、半湿润森林带

的 I3暖温带落叶阔叶林区域。

（2）区域植被类型

根据《中国自然地理图集》 的中国华北地区植被类型图，工程所在区域主要分布 有农业植被，以种植冬小麦、玉米、谷子、高粱、甘薯，棉花、花生、苹果、梨、枣、

柿、板栗和核桃为主。土壤类型为暖温带落叶阔叶林棕壤地带。

结合评价区遥感解译及现场勘查结果，评价区植被主要包括旱作地、林地和草地灌

丛。各类植被覆盖面积见下表。

表 65  评价区植被类型面积统计

| 序号 | 用地类型 | 面积（hm2） | 占评价区总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米、小麦等旱地作物 | 1313.71 | 51.3% |
| 2 | 杨树、绿树、柏树等林木 | 222.79 | 8.7% |
| 3 | 草地、灌从 | 304.74 | 11.9% |

由上述结果分析，本次评价范围马颊河河岸周边植被，均以旱地作物植被为主，该

类植被面积占总评价区面积的51.3%。

（3）植被生物量

参考《中国森林生态系统的生物量和生产力》和《我国森林植被的生物量和净生产 量》等文献，并结合马颊河流域植被现状，评价区内农作物、林木和灌草植被的单位面

积生物量及评价区总生物量估算见下表。

表 66  评价区植被生物量估算

| 序号 | 用地类型 | 面积（hm2） | 单位面积生物量（t/hm2） | 总生物量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米、小麦等旱地作物 | 1313.71 | 35 | 45979.85 |
| 2 | 杨树、绿树、柏树等林木 | 222.79 | 50 | 11138.5 |
| 3 | 草地、灌从 | 304.74 | 20 | 6094.8 |
| 合计 |  | 1841.24 | - | 63213.15 |

3 、植物

（1）植物区系及物种

根据吴征镒的中国植物区系分区（1999  年），工程所在区域属I泛北极植物区I5中

国- 日本森林植物亚区。

结合调查并参考文献资料，评价区植物共计有83种，隶属于32科。乔木有白皮松、 赤松、龙柏、毛白杨、加拿大杨、旱柳、榆、臭椿、白蜡树、女贞等12种；灌木有金球

桧、草麻黄、月季、紫穗槐、刺槐、白刺、柽柳、罗布 麻、单叶蔓荆、木槿等10种；

草本植物有芦苇、虎尾草、牛筋草、播娘蒿、艾、藜、穿叶眼子菜、菹草、朝鲜碱茅、  碱茅、华北臭草、雀麦、知风草、鸭茅、獐茅、羊草、隐花草、球形莎草、葎草、萹蓄、 酸模等6种（植物名录附后）。裸子植物有6种，被子植物77种，其中禾本科有14属15种、 菊科有7属13种、十字花科有5属5种、藜科有6属7种，这四个大科的物种占全区总种数

的48.2%。

区域的乔木均为栽培植物，大部分灌木植物如金球桧、草麻黄、月季、紫穗槐等也

是栽培植物。

区域植物名录见下表。

表 67  项目区域植物名录表

| 名录 |  | 生长型 |
| --- | --- | --- |
| 松科 pinaceae |  |  |
| 白皮松 | P. bungeana Zucc. ex Endl. | 乔木 |
| 赤松 | P. densiflora Sieb. Et Zucc. | 乔木 |
| 柏科 Cupressaceae |  |  |
| 圆柏 | S.chinensis （L. ） Ant （栽培） | 乔木 |
| 龙柏 | S.chinensis（L. ）Ant.cv.Kaizuca（栽培） | 乔木 |

| 金球桧 | S.chinensis （L. ）Ant.cv.Aureoglobosa （栽培） | 乔木 |
| --- | --- | --- |
| 麻黄科 Ephedraceae |  |  |
| 草麻黄 |  | 灌木 |
| 眼子菜科 Potamogetonaceae |  |  |
| 穿叶眼子菜 | P. perfoliatus L | 草本 |
| 菹草 | P. crispus L. | 草本 |
| 禾本科 Gramineae |  |  |
| 雀麦 | B.japonicus Thunb. | 草本 |
| 知风草 | E. ferruginea （Thunb. ） Beauv. | 草本 |
| 羊草 | Leymus chinensis （Trin. ） Tzvel. | 草本 |
| 隐花草 | Crypsis aculeata （L） Ait | 草本 |
| 芦 苇 | Ph. communis Trin. | 草本 |
| 獐茅 | A. sinensis （ Debeaux ） Tzvel. | 草本 |
| 马唐 | D. sanguinalis （L. ） Scop | 草本 |
| 狗尾草 | S. viridis （L. ） Beauv. | 草本 |
| 荩草 | A. hispidus （Thunb. ） Makino | 草本 |
| 牛筋草 | Eleusine indica （Linn. ） Gaertn. | 草本 |
| 白茅 | Imperata cylindrica （Linn. ） Beauv. | 草本 |
| 虎尾草 | Chloris virgata Sw. | 草本 |
| 莎草科 Cyperaceae |  |  |
| 扁秆藨草 | S planiculmis Fr. Schmidt | 草本 |
| 水葱 | S. validus Vahl | 草本 |
| 头状穗莎草 | C. glomeratus L. | 草本 |
| 百合科 Liliaceae |  |  |
| 凤尾丝兰 | Y. gloriosa L.（栽培） | 草本 |
| 杨柳科 Salicaceae |  |  |
| 毛白杨 | P. tomentosa Carr. | 乔木 |
| 加拿大杨 | P. canadensis Moench. | 乔木 |
| 旱柳 | S. matsudana Koidz. | 乔木 |
| 榆 科 Ulmaceae |  |  |
| 榆 | U. pumila L. | 乔木 |
| 景天科 Crassulaceae |  |  |
| 瓦 松 | O. fimbriatus （Turcz. ） Berger | 乔木 |
| 费菜 | Sedum aizoon Linn. | 草本 |

| 蔷薇科 Rosaceae |  |  |
| --- | --- | --- |
| 朝天委陵菜 | P. supina L. | 草本 |
| 委陵菜 | P. chinensis Ser. | 草本 |
| 月季花 | R.chinensis Jacq. | 灌木 |
| 紫叶李 | R.chinensis Jacq. | 乔木 |
| 豆科 Leguminosae |  |  |
| 紫穗槐 | A. firuticosa L. | 灌木 |
| 白车轴草 | T. repens L. | 草本 |
| 华黄耆 | A. chinensis L. | 草本 |
| 刺槐 | Robinia pseudoacacia Linn. | 灌木 |
| 蒺藜科 Zygophyllaceae |  |  |
| 小果白刺 |  | 灌木 |
| 苦木科 Simaroubaceae |  |  |
| 臭椿 | A. altissima （Mill. ） Swingle（栽培） | 乔木 |
| 柽柳科 Tamaricaceae |  |  |
| 柽柳 | T. chinensis Lour: | 灌木 |
| 白花丹科 Plumbaginaceae |  |  |
| 二色补血草 | L. bicolor （Bge. ） Kuntze | 草本 |
| 木犀科 Oleaceae |  |  |
| 白蜡树 | F chinensis Roxb.（栽培） | 乔木 |
| 女 贞 | L.lucidum Ait. （栽培） | 乔木 |
| 夹竹桃科 Apocynaceae |  |  |
| 罗布麻 | A. jasminoides （Lindl. Lem. var: heterophyllum Tsiang | 灌木 |
| 萝藦科 Asclepiadaceae |  |  |
| 地梢瓜 | C. thesioides （Freyn） K. Schum. | 半灌木 |
| 鹅绒藤 | C. chinense R. Br: | 草本 |
| 紫草科 Boraginaceae |  |  |
| 砂引草 | M. sibirica L. | 草本 |
| 马鞭草科 Verbenaceae |  |  |
| 单叶蔓荆 | V trifolia L. var: simplicifolia Cham. | 灌木 |
| 车前科 Plantaginaceae |  |  |
| 车前 | P asiatica L. | 草本 |
| 平车前 | P depressa Willd. | 草本 |
| 茜草科 Rubiaceae |  |  |

| 茜草 | R. cordifolia L. | 草本 |
| --- | --- | --- |
| 菊科 Compositae |  |  |
| 阿尔泰狗蛙花 | H. altaicus （Willd. ） Navopokr: | 草本 |
| 加拿大飞蓬 | C. canadensis （L. ） Cronq. | 草本 |
| 白莲蒿 | A..sacrorum Ledeb. | 草本 |
| 艾 | A. argyi L'evl. et Vant | 草本 |
| 刺儿菜 | C. segetum Bge. | 草本 |
| 泥胡菜 | H. lyrata （Bge. ） Bge. | 草本 |
| 抱茎小苦荬 | I. sonchifolium （Maxim. ） Shih | 草本 |
| 中华小苦荬 | I. chinense （Thunb. ） Tzvel. | 草本 |
| 蒲公英 | T mongolicum Hand.-Mazz. | 草本 |
| 甘菊 | Dendranthema lavandulifolium （Fisch. ex Trautv） Ling et Shih | 草本 |
| 蒙古鸦葱 | Scorzonera mongolica Maxim | 草本 |
| 大丁草 | Gerbera anandria （Linn. ） Sch.-Bip. | 草本 |
| 蓟 | Cirsium japonicum Fisch. ex DC | 草本 |
| 藜科 Chenopodiaceae |  |  |
| 藜 | Chenopodium album Linn. | 草本 |
| 唇形科 Labiatae |  |  |
| 夏至草 | Lagopsis supina （Steph. ex Willd.） | 草本 |
| 十字花科 Brassicaceae |  |  |
| 独行菜 | Lepidium apetalum Willdenow | 草本 |
| 播娘蒿 | Descurainia sophia （Linn. ） Webb ex Prantl | 草本 |
| 锦葵科 Malvaceae |  |  |
| 木槿 | Hibiscus syriacus Linn.（栽培） | 灌木 |
| 茄科 Solanaceae |  |  |
| 枸杞 | Lycium chinense Miller | 灌木 |
| 桑科 Moraceae |  |  |
| 葎 草 | Humulus scandens （Lour:） Merr: | 草本 |
| 旋花科 Convolvulaceae |  |  |
| 田旋花 | Convolvulus arvensis Linn. | 草本 |
| 香蒲科 Typhaceae |  |  |
| 香蒲 | Typha orientalis Presl | 草本 |

（2）典型区域植物类型

①荒草地

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/315324013010011112