酒店保安部突发事件培训

第一节 酒店安全常识培训

培训对象 酒店全体职员

培训目的 把握酒店差不多安全常识

培训要点 酒店常见治安问题处理

酒店消防常识培训

一、酒店常见治安问题处理

1.开展安全检查工作

(1)安全检查的方式

从检查的时刻上分，有节假日检查，季节性检查和定期检查。从检查范畴上分，有自我检查、联合检查、互相检查和不定期抽查等。

(2)开展安全检查的程序

①预备时期，组织检查力量，制定检查打算、目的、要求、检查方法。

②检查时期，按照检查的目的要求，深入被检单位，以看、听、问的方法进行认真细致的检查。

③整改时期，对发觉的隐患、漏洞和不安全因素，研究整改措施，及时解决。

④总结时期，写出检查报告，报告上级领导，备案存查，对检查中发觉的重大问题及时解决。

2.灾难事故预防工作

(1)搞好宣传教育。要利用各种机会，采取各种形式，向职员进行教育，提高职员爱护和遵守规章制度的自觉性。

(2)领导和职员认真落实安全责任制，作好安全防范工作，切实防止灾难事故的发生。

(3)坚持安全检查，堵塞漏洞。要定期或不定期的对管区公共场所，易燃、易爆、危险物品和“五防”安全防范工作进行安全检查，发觉不安全的问题，应及时协同有关部门加以解决。

(4)对差不多发生的灾难事故，要认真查清事故缘故，判明事故性质，对制造破坏事故的犯罪分子要严格打击，对玩忽职守的直截了当肇事者要报告上级，分清情形给予处理。

(5)及时总结管区的预防灾难事故的体会，对好的单位和个人给予夸奖和奖励。

3.发觉醉客在公共场所吵闹时的处理工作

(1)如有陪同人员，应劝其陪同人员将酒醉的客人带离现场。

(2)如单独一人，为了爱护好公共程序和其他客人的安全，在劝阻无效的情形下，找一安静的休息处约束其至醒酒。

4.拾获客人遗失物品时的处理工作

拾获客人遗失物品后，应赶忙上交保安部处理。

5.发觉打架、斗殴时的处理工作

必须做到积极果断进行劝阻，防止事态扩大；不是因双方出手时误打到自己而介入；赶忙向当班队长和主管领导报告。

6.发觉可疑人时的处理工作

(1)第一留住可疑的人。

(2)赶忙带到保安部处理。

(3)查明缘故后依照情形送公安机关处理。

7.协助公安机关查处治安案件

(1)发生治安案件之后，公安机关或保卫部门应赶忙派人赶赴现场，按办案程序调查处理。

(2)一样治安案件，由本单位保卫部门负责查破，有些情形比较复杂，危害阻碍较大的治安案件，由公安机关治安部门组织查破，保卫部门积极配合。

(3)在查破治安案件过程中，内部单位保卫部门应作以下工作：

①爱护好现场，禁止事态扩大，进行现场调查和勘察。

②询问受害人和证人，并作好笔录。

③收集和扣押有关违反治安治理的工具、证据和可能没收的财物。

培训练习1

酒店中还有哪些常见的治安事件？应如何处理？

| 危害酒店安全的事件 | 处理方法 |
| --- | --- |

二、酒店消防常识培训

1.消防中心要紧任务

酒店设立消防中心，隶属保安部直截了当领导，负责对全酒店实施严格的消防监督，在消防工作上有一定权威。它的要紧任务是：

(1)负责对酒店职员进行消防业务知识培训。

(2)开展防火宣传教育。

(3)制定各种防火安全制度，督促各部门贯彻落实防火安全措施，负责调查了解违反消防规定的缘故，并提出解决处理的意见，向保安部、总经理报告情形。

(4)负责检查酒店各部门的防火安全情形以及各种消防设备、灭火器材，发觉隐患，及时督促有关部门进行整改。

(5)负责将每天酒店消防情形和每周酒店消防情形书面报告保安部呈总经理。

(6)负责调配补充消防灭火器材，并与有关部门定期进行消防设备检测、保养、修理，及时排除消防设备故障。

(7)负责24小时监视消防主机、闭路电视、防盗报警信号。发觉火警、火灾及其他问题时，要向保安部、总经理报告，并提出处理方法。

(8)负责制定重点部位的灭火作战方案，并负责组织演练。

(9)负责酒店动火部位的安全监督。

(10)负责协助酒店新建、改造工程消防设施的呈报审批手续。

(11)负责办理进店施工单位人员出入登记手续，并监督施工期间的消防安全。

(12)协助作好重要接待任务时有关消防方面的安全和保卫工作。

(13)治理好消防业务档案。

2.消防中心各级人员岗位职责

(1)消防中心经理岗位职责

①工作职权

a.有权调动和安排下属的工作，在发生火警的情形下，有权调动酒店专职和业余消防人员紧急扑灭火灾。

b.对酒店各部门的火情隐患，有权提出质询；有权建议改善防火设施，对职员进行防火知识的培训及考试。

c.依照职职员作表现的好坏，有权进行夸奖或批判，奖励或处罚，提升或撤换。

②工作职责

a.对保安部经理负责，负责消防中心的全面工作。

b.对酒店消防安全负有重要责任。

c.管好消防监视中心的各种设备、设施，保证监视中心正常工作。

d.治理好酒店消防系统，保持它们的灵敏度。

e.严格执行国家、酒店制定的有关消防安全工作的法规，自觉作好酒店消防治理工作。

f.负责制定酒店防火安全治理措施并负责组织实施。

g.负责防火安全培训工作，组织专职和义务消防队员进行防火演习，每年至少组织全酒店治理人员进行两次以上的消防(灭火)知识及操作的考试。

h.负责对职职员作进行考勤，考绩。

③业务要求

a.具有消防专业知识、熟悉和把握政府和酒店有关消防的法规和制度。

b.熟悉酒店建筑布局、建筑材料的特点，熟悉消防通道走向、消防系统的布局、消防设备的配备和设置情形。

c.在火警情形下能沉着平复、有较强的应变能力，能迅速组织疏散人员和扑灭火灾。

④工作内容

a.制定酒店发生火警时的工作方案，并以工作程序表的方式张贴在明显的地点。

b.确定酒店重点消防工作对象，并和公安部门及有关部门共同制定灭火行动打算。

c.建立消防安全工作资料档案：

第一，将酒店各部门，专门是重点防火部门、部位的情形，如人员情形、工作情形、周围环境情形、建筑特点、面积大小、防火水源、电源总闸的位置等等记述清晰。

第二，依照上述情形绘制灭火行动平面图。

第三，依照上述情形制定灭火与疏散行动打算。

d.按酒店和公安机关的有关规定，对酒店里的用电设备进行检查和监管，检查各部门消防工作的落实情形。

e.按有关规定对酒店里的各种危险物品(易燃品、易爆品、化学毒品)实行监管。

f.与在酒店施工的单位或个人制定防火安全措施和安全施工打算，审批“动火作业报告”。

g.巡查和检验酒店消防系统、消防设施、消防器材是否完好、有效，对损坏和失效的要及时更换。

h.抓好消防人员专业知识的学习和培训工作，不断提高他们的业务能力和工作效率。

i.抓好消防安全的宣传工作，要利用各个时机，各种场合下，宣传防火的重要意义，普及消防知识。作到人人重视防火，人人会使用防火器材，在危险情形下人人能够救火。

j.每周向部门经理和总经理呈报“防火安全检查报告”。

k.写好消防日志，向部门经理报告工作。

(2)消防中心领班岗位职责

①工作职责

a.对消防中心主任(经理)负责，协助主任(经理)落实工作。

b.负责对职员进行考勤、考绩，依照职员表现的好坏进行夸奖或批判，奖励或处罚。

c.负责对部属职员和义务消防员的业务技术培训，不断提高他们的消防知识，消防技术。

d.负责向消防中心主任(经理)报告工作。

②业务要求

a.具有一定的消防业务知识，把握有关消防的法规和制度，自觉作好消防安全治理工作。

b.熟悉酒店建筑布局和环境，熟悉和把握酒店消防设施和设备的使用情形和设置的位置，熟悉防火通道的情形。

c.具有高度的责任感和认真细致的工作作风。在火警紧急情形下要沉着平复、指挥果断，迅速操纵并作好安全疏散工作。

d.能协助消防中心主任制定灭火行动打算，协助主任组织专业和义务消防队员的演习及考试，负责防火打算的实施。

③工作内容

a.认真执行消防主任(经理)交办的各项工作任务和工作指标。

b.严肃认真地作好消防中心的值班监视工作。

c.检查和测试消防设备、监视仪器的灵敏程度，对失灵的要尽快修理或更换。

d.检查各部门的电器、电线、电掣、煤气管道、炉头有否霉坏、锈坏、氧化、溶化、堵塞情形，防止短路或爆炸引起火灾。

e.检查各部门的防火措施和落实情形，专门是重点防火部门的落实情形。

f.若进酒店施工的单位和个人申请临时动火作业，要负责调查，协助主任进行核准，并在施工作业和动火作业过程中对施工者进行防火督导。

g.组织职员作好交接班工作。填写好工作日志，搞好监视中心的清洁卫生工作。

(3)消防中心工作人员岗位职责

①工作职责

a.具有一定的消防专业知识和专业技能，熟悉业务。

b.值班人员要忠于职守，工作严肃认真，紧密监视消防主机信号，发觉火警信号应赶忙采取措施，并向保安部经理和总经理报告。

c.负责检查和测试消防系统设施、设备的灵敏程度，定期进行修理、保养和更换。

d.经常检查酒店各部门火情隐患，并督促、协助其及时整改和根除。

②工作内容和业务要求

a.要有较强的防火意识和敏锐性，自觉地、一丝不苟地作好防火工作。

b.要熟悉酒店各种火警监视外表、信号、开关的性能和作用，善于操纵和操纵各种设备和消防器材。

c.对重要的火警情形，或监视外表发生故障，要详细记录时刻、地点、程度、缘故和处理结果，交班时要交待清晰并及时报告领导。

d.详细记录部门或有关人员关于防火重要情形的汇报，并进行实地调查，将结果向领导报告。

e.当班时要紧密注意主机和监视外表信号，认真作好值班记录。

f.对外表的使用与治理必须严格遵守规章制度，要定期修理保养，运行过程中若发生故障、要及时排除，要保证它的正常运行。

g.对要害部门、危险部门，如液化站、油库、厨房、公共场所的灭火装置、楼层消防分机及报警钟、排烟系统、呼叫系统等重要设备要定期检测。

h.与各有关部门协同搞好酒店内消防设施和设备的爱护、保养和测试，保证其完好无损。

i.发觉火警信号或接到火警报告，要将发火地点、火热状况、燃烧物质、报告人姓名、抢救情形及时报告安保部经理和总经理，并以最快的速度向公安消防部门报警。作好详细记录。坚守岗位、随时了解和把握情形。

j.协助领导作好对义务消防员的培训工作，作好对治理人员的消防考试工作和对酒店职员消防知识的普及教育和宣传工作。

3.火警、火灾处理程序

(1)火警处理程序

火警是指有着火的现象，但没有造成大的缺失。其处理程序见图。

(2)火灾处理程序

火灾是指着火后造成财物缺失，处在着火的进展时期。

4.酒店消防要求

(1)本单位和外单位因施工动火的工程，必须到消防中心办理动火证。

施工单位动火前必须采取切实有效的防火安全措施，要有专人负责，经公安消防监督部门申报同意后方能动火。动火必须做到“八不、四要、一清”。动火后要认真检查现场，防止因留下火种而引起着火。

(2)

主楼内部不准存放易燃易爆、有毒和腐蚀物品，禁止在大楼内及房间阳台燃放烟花、炮竹。

(3)客房内不准使用明火电炉、煤气、柴油炉以及大功率的电器设备。确因工作需要应经消防中心同意后方可使用，并作好登记，不准将衣物放在台灯架罩　　上烘干，不准在房间内焚烧东西。

(4)配电房内不准堆放物品。布草间、楼层小仓库内不准吸烟。消防分机旁边不准摆放任何杂物。严禁将洗涤剂放在垃圾、衣物滑道口周围。

(5)各走道楼梯出口等部位要经常保持畅通，疏散标志和安全指示灯要保证完好。

(6)装有复印机、电传机、印刷机的部位禁止吸烟、使用明火。用酒精清洗机器部件时，要保持室内通风，进行大量清洗机器时，要到室外通风的地点进行。如无法移动机器时，必须打开门窗，保持室内空气流通。沾有油墨和易燃物品的纸张、油布要装在有盖的铁桶里并要及时清理。机器周围不准堆放可燃物品和废纸。

(7)酒店长住客人必须遵守《中华人民共和国消防条例》和《酒店消防治理规定》。

①不准私带易燃易爆物品进入房间使用，一经发觉全部没收，如发生事故一切后果自负。

②禁止在阳台燃放烟花，违者按有关规定罚款，造成缺失由当事者负全部责任。

③吸烟注意安全，烟头不得与垃圾混放在一起，每天应清理垃圾纸碎。

④为确保消防设备的正常运行，消防中心人员能够随时进房间(事先与对方联系，并会同销售部或大堂副理一同前往)进行检修、测试、排除故障，紧急情形时可不与对方联系，客人要给予配合。

(8)物资仓库严格执行防火规定。

①仓库内的物品要分类储放，库内留出主通道1～1.5米。物资与墙、灯、房顶之间保持50厘米距离。

②仓库内的照明灯限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流电收音机、电视机、电茶壶等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆型装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能和名称。

③仓库的总电源开关要设在门口别处，要有防雨、防潮爱护，每年对电线进行一次绝缘检查，发觉可能引起打火、短路、发热和绝缘等不良情形，必须及时修理更换。

④物品入库时要防止带火种，潮湿的物品不准入库，物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情形，发觉问题及时报告，堆积时刻较长(几年)的物品要进行翻堆清仓，防止物品积热产生自燃。

(9)各厨房餐厅使用液化气炉、酒精炉、点心车，必须注意防火安全。

①使用酒精炉时不要往正在燃烧的酒精炉添加酒精。备用的酒精存量不得超过两天的用量，放在备餐间专人保管，总备用酒精由仓库治理部负责保管。

②使用液化气点心车时，必须严格执行安全操作规程，使用前要检查输气胶管是否完好、牢固。气瓶有否漏气，发觉漏气应停止使用，并报告液化站人员进行处理。在餐厅内发觉漏气着火时，赶忙将车推出餐厅别处通风的地点处理。开炉时先点火后开气，点火后才能推入餐厅。茶室、舞厅使用的小气瓶，要有专人治理，运输时搬瓶上落不准乘电梯。

③各厨房厨师开炉前先开风门，然后点火种，下班后要关牢气阀，熄灭火种。

④各餐厅、舞厅、歌厅营业期间，各出口的门不得上锁，保持畅通。

⑤每季度或半年清洗一次厨房抽油烟机及管罩。厨工清洗厨房时，不要将水喷洒到电插座、电开关处，防止电器短路引起火灾。

⑥热油开炸时，注意操纵油温，防止油锅着火。

(10)高低压配电房，发电机房、空调机房、电梯机房、消防加压排烟机房、电容器室、变压器室、蓄电池室内不准堆放可燃杂物，禁止存放易燃易爆物品，严禁烟火。

(11)各部位不准私自增加各种电器设备或乱拉乱接电线，需要增加大功率的电器设备，必须经动力部和消防中心同意。

(12)严格爱护消防自动报警系统的设备，定期进行测试检查，保证设备完好。

①全酒店的烟感器每年由消防中心组织测检1～2次。

②自动灭火喷淋管道污水，每年由消防中心和管工班组织排放检查一次。

③每季度由消防中心或水泵班放水检查一次酒店内的地上消火栓。

④消防水泵每半年由消防中心和水泵班手动或自动启动检查一次。

⑤油库的固定灭火装置，每半年由消防中心检查测压一次。

⑥气站的电子鼻的信号每季度由液化站测试一次信号。

⑦酒店的消防加压、送风、排烟风机，每月由动力部门启动运行测试检查一次。

⑧消防总操纵联动系统每年由消防中心和动力部及有关部门联合启动运行检查一次。

⑨酒店的各种电器设备，每年联合进行一次检查。

⑩备用发电机，由动力部依照设备检查安排时刻定期启动检查。

油库的固定泡沫灭火装置，每隔一年由消防中心监督油库更换药剂一次。

酒店建筑物内凡存放有物品的地点，有人员活动的地点、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、气站、油库、厨房、办公室等部位，视不同情形配备轻便手提式消防灭火器材，由管辖部门负责爱护保管及外表的清洁卫生，摆放消防器材的地点不得堆放杂物，改变消防器材摆放的位置时，要经消防中心同意，有意损坏消防器材要罚款，情节严峻的要追究责任。

5.酒店防火“三级”检查制度

(1)检查的差不多内容

①易燃易爆危险物品贮存、治理、使用是否符合安全要求。贮存容器、管道有无定期测试，有无“跑、冒、滴、漏”现象。

②使用液化石油气炉灶是否按照安全要求操作，摆放位置是否符合安全规定。

③对烟头、遗留火种是否注意和处理好。

④仓库内物资、物资分类及存放是否符合安全规定，库房内灯泡规定60瓦以下，灯距、堆距、堆放高度、通风、室温是否符合防火安全要求以及值班情形等。

⑤电器设备运行是否正常，有无超负荷运行，电线、电缆的绝缘有无老化、受潮、漏电短路等。电动机有无空转现象，防雷设备是否完好，有无乱拉电线情形。

⑥使用多种可燃、易燃油类是否符合安全操作要求，以及残油、气的处理情形。

⑦危险场所动火是否按规定办手续，焊工操作时是否达到“八不”、“四要”、“一清”要求。

⑧使用有毒有害物品的场所是否有防毒的安全措施。

⑨消防器材及消防系统的完好情形。各部门和消防器材有无管好、用好和到期换药，保证完整好用。

⑩门卫对出入人员是否进行严格检查，对携带易爆危险物品的人员是否按酒店规定把关等。

(2)一级检查由班组织实施

①每个职员每天对本岗位、本地段进行一次火情安全的检查，排除本身能够排除的一样不安全因素，上报本身不能解决的火情隐患及不安全因素。

②发觉问题应及时处理及时报告，否则发生事故则由本岗位当班人员负责。

③每天应将班组各人检查的结果向领班汇报。

④接班时应提早10分钟进入岗位，并向上一班了解安全情形，检查内容进行验收并签名，发觉的问题，一样由接班班长负责处理，较大的问题以书面报部门领导处理，不得忽视或拖延。

(3)二级检查由部门领导实施

①部门领导每周组织主管对本部管辖地段、设备物资(专门是易燃易爆物品)进行一次检查。

②检查班组一级对防火安全工作的执行落实情形。

③组织处理本部门的火险隐患及整改，向职员进行教育、夸奖或批判。

④负责将一周的消防安全情形书面报告总经理室。

(4)三级检查由酒店领导实施

①每月由酒店领导或由领导托付消防中心主持对各部门进行重点检查或抽查。

②检查各部门贯彻防火安全的执行情形，检查要害部位防火安全治理及制度执行情形好的夸奖或奖励，差的批判或罚款。

第二节 酒店突发事件处理技能培训

培训对象 酒店安全保卫部门全体职员

培训目的 酒店安全保卫部门全体职员用，把握意外事件的处理方法

培训要点 意外事件处理预案的编制方法爆炸事件的预防和处理其他意外事件的处理

一、制订突发事件应急处理预案

1.制订实施预案的要紧内容

酒店内发生具有社会危害性和灾难性的事件，要紧有三个方面：一是破坏性事件，如放火、爆炸等；二是重大刑事犯罪活动，如抢劫、绑架、凶杀等；三是群体扰乱公共场所秩序的治安事件。酒店安保部要针对这三方面问题结合具体情形，制订处置预案。

意外事件的性质不同，预案所反映的内容也有区别。但就意外安全事件的共同属性而言，预案应包括下列要紧内容：

(1)建立处置意外事件的指挥机构

意外事件指挥机构一样分二级：店级指挥机构和安保部指挥机构。要规定指挥机构的领导成员及其职责范畴，要明确不管什么时候发生意外事件，指挥机构都能在自己的管辖范畴内作出处置决策。当意外事件危害酒店全局利益时，店级指挥机构负责指挥和和谐，应调动全酒店的安全保卫力量和各部门人员按预案程序采取行动。安保部指挥机构除积极配合店级指挥机构工作外，要紧负责某一个部门发生的一样意外事件的处理。

(2)建立统一的报警和信息传递程序

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/316000015112010103