# 城市运行管理服务平台第 5 部分：信息采集

# 目	次

前言	II

引言	III

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 符号和缩略语	1

- 一般规定	2

- 采集流程与要求	2

- 设备要求	6

- 管理要求	11

- 质量评价	12

附录 A（资料性） 专项普查示例	13

附录 B（资料性） 信息采集质量评价示例	14

附录 C（资料性） 运行监测信息采集评价示例	17

附录 D（资料性） 综合评价信息采集	18

参考文献	20

I

# 城市运行管理服务平台第 5 部分：信息采集

- 范围

本文件规定了城市运行管理服务平台信息采集的一般规定、采集流程与要求、设备要求、管理要求   和质量评价。

本文件适用于城市运行管理服务平台的信息采集。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30428.1 城市运行管理服务平台 第1部分：网格

GB/T 30428.2 城市运行管理服务平台 第2部分：部件和事件GB/T 30428.4 城市运行管理服务平台  第4部分：绩效评价GB/T 30428.8 城市运行管理服务平台  第8部分：信息处理GB/T XXXXX.XX 城市运行管理服务平台 第10部分：公众服务GB/T XXXXX.XX 城市运行管理服务平台 第11部分：术语与符号GB/T XXXXX.XX  城市运行管理服务平台  第12部分：数据要求GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50982 建筑与桥梁结构监测技术规范

GB/T 51187 城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范

CJJ 36 城镇道路养护技术规范

CJJ 51 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

CJJ 207 城镇供水管网运行、维护及安全技术规范

CJJ/T 254 城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程

JGJ 8 建筑变形测量规范

JTT 1037 公路桥梁结构监测技术规范

- 术语和定义

GB/T XXXXX.XX（城市运行管理服务平台 第11部分：术语与符号）界定的术语和定义适用于本文件。

- 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

ARM：精简指令集机器（Advanced RISC Machine） CPU：中央处理器（Central Processing Unit）

1

DP：视频接口（Display Port）

fps：每秒传输帧数（Frames Per Second） GB：吉字节（Gigabyte）

GPU：图形处理器（Graphics Processing Unit）

HDMI：高清多媒体接口（High Definition Multimedia Interface） IP：设备外壳防护等级（Ingress Protection）

Mbps：每秒传输兆比特（Megabits Per Second）

NVMe：非易失性内存主机控制器接口规范（Non-Volatile Memory Express） pH：氢离子浓度指数（Hydrogen Ion Concentration）

RTMP：实时消息传输协议（Real-Time Messaging Protocol） RTSP：实时流传输协议（Real Time Streaming Protocol）

SATA：串行高技术配置（Serial Advanced Technology Attachment） TB：太字节（Terabyte）

TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）

TFLOPS：每秒浮点运算次数（Floating-point operations per second） TOPS：每秒万亿次操作（Tera Operations Per Second）

UDP：用户数据报协议（User Datagram Protocol） UPU：和谐统调处理器（Unified Processor Unit） USB：通用串行总线（Universal Serial Bus） VOL：容量（Volume）

- 一般规定

  - 组织方式

    - 宜采用人工采集和智能设备采集相结合的方式组织信息采集工作。

    - 应赋予并明确行业主管部门和权属单位的信息采集监管、监测的责任和义务。

    - 可结合行业主管部门监管、权属单位运营、用户使用等实际情况确定运行监测的采集内容。

    - 行业主管部门、权属单位宜结合自身职责，通过城市体检形成的风险评估、风险监测、风险预警和风险处置等工作流程，确定行业监管和运行监测的采集方案。

    - 宜采用自行组建、授权、委托等方式组织信息采集监督员队伍。

    - 宜采用自行购买、租赁等方式配置信息采集监管和监测设备。

    - 应拓展社会公众参与城市运行管理服务的渠道。

  - 覆盖区域

    - 应与城市运行管理服务覆盖范围相一致。

    - 应结合巡查频度、巡查时速、巡查时间、道路里程等工作实际划分责任网格，并符合 GB/T 30428.1 规定。

  - 人员

    - 宜结合城市运行管理服务覆盖范围、巡查频度、巡查时速、巡查时间、道路里程等因素，核算信息采集监督员和监管信息采集设备定额。

    - 信息采集监督员宜按照以下规定设定巡查频度：

2

      - 城市主要商业区、人流密集区、重点街道、主要河道和重点旅游景区等每天≥4 次；

      - 一般城区、主次干道每天≥2 次；

      - 背街小巷、城乡结合部、拆迁区域和管理权属未移交区域等每天≥1 次。

    - 信息采集监督员宜按照以下规定设定巡查时速：

      - 徒步 3km～5km；

      - 非机动车 10km～15km；

      - 机动车 20km～40km；

      - 船只 10km～15km。

    - 宜根据城市运行管理服务平台运行需要制定巡查时间。

    - 宜根据责任网格、道路等级、巡查频度、巡查时速等因素确定信息采集监督员、监管信息采集设备的巡查里程。

    - 信息采集监督员应熟悉掌握信息采集有关规定、业务流程、操作程序、熟练掌握信息采集设备的操作技能等，应能够独立处理简易问题，并经培训考核合格后上岗。

  - 采集内容

    - 应按照 GB/T 30428.2 的规定采集管理监督问题和位置信息，包括照片、文字、坐标和结构化数据信息，可增加音频和视频等。

    - 应采集燃气、道路、桥梁、供水、排水、环卫、照明、供热、园林绿化、人员密集场所和老旧房屋等行业主管部门管理平台和权属单位生产调度平台的信息，当无法获取时，可根据 6.1.5 的要求配置物联感知设备。

    - 应结合基础数据管理、行业监管和安全隐患排查等工作确定燃气、道路、桥梁、供水、排水、环卫、照明、供热、园林绿化、人员密集场所和老旧房屋等行业主管部门运行监测、综合检查主要采集   内容，权属单位应负责基础数据的更新维护，并符合表 1 规定。

      - 燃气行业主管部门应负责对管道气、瓶装气、车用气、燃气器具企业开展检查。

      - 道路行业主管部门宜重点对排水管线窨井附近的路面开展勘测、探测是否存在地下空洞等风险，桥梁行业主管部门宜重点对货车重量、桥墩附近电子防撞围栏等进行监测。

      - 供水行业主管部门宜对取水水源地的水质、水位，水厂、加压泵站和管网的水质、水压、水位等进行监测。

      - 排水行业主管部门宜对污水处理厂的进水水质、出水水质、实时液位和流量等进行监测。

      - 环卫行业主管部门宜对生活垃圾焚烧厂的锅炉和汽轮机安全运行数据、烟气排放、污水排放，   易腐垃圾资源化的厌氧罐、沼气柜安全运行数据，分类减量综合体的污水排放，封场填埋场的堆体位移、   沉降和污水排放等进行监测。

      - 照明行业主管部门宜对道路照明和景观照明应亮未亮、意外灭灯，工作电压、电流，照度等进行监测。

      - 供热、园林绿化、人员密集场所和老旧房屋等行业主管部门行业监管、运行监测主要采集内容应包括基础数据、综合检查数据等，可包括服务数据。

表 1 行业主管部门行业监管和运行监测内容

| 领域 | 行业监管和运 行监测对象 | 行业监管和运行监测主要采集内容 |
| --- | --- | --- |
| 燃气 | 基础数据 | 燃气企业：所属区域、详细地址、居民用户数、管网长度（米）、监管单位、钢瓶总数（支）、供气区域、供气能力、调峰能力、应急供气能力。 |

3

表 1 行业主管部门行业监管和运行监测内容（续）

| 领域 | 行业监管和运 行监测对象 | 行业监管和运行监测主要采集内容 |
| --- | --- | --- |
| 燃气 | 基础数据 | 天然气场站：所属街道、监管单位、调峰能力。 |
|  |  | 液化石油气场站：监管单位、罐装能力。 |
|  |  | 瓶装气供应站：储存规模、是否为储配站、所属储配站、监管单位。 |
|  |  | 燃气汽车加气站：储存规模、监管单位。 |
|  |  | 燃气用户：报警器安装单位、物业公司名称、非居民用户类型、是否为租户。 |
|  | 运行监测数据 | 天然气场站：进出口压力。 |
|  |  | 液化石油气场站：实时储存量（储存容积）。 |
|  |  | 瓶装气供应站：压力、液位，可燃气体泄漏，实时钢瓶数量。 |
|  |  | 燃气汽车加气站：实时存储量。 |
|  |  | 燃气用户：燃气泄漏报警器运行状态。 |
|  |  | 燃气管网：压力、流量。 |
|  | 综合检查数据 | 用户和场站管理：燃气隐患排查整治、违规供应管道燃气。 |
|  |  | 设施管理：燃气保护区内第三方施工监管。 |
|  |  | 重点任务：专项体检和安全评估开展情况。 |
| 道路桥梁 | 基础数据 | 道路基础信息：编号、道路名称、结构类型、所属区域、起止点、道路等级、设计年限、始建时间、改建时间、路面总面积、人行道面积、机动车道面积、非机动车道面积、道路长度、边石长度、道 路宽度、责任人、管理权限、养护等级、巡查周期。 |
|  |  | 道路建设信息：建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、管理单位、养护单位、开工日期、接 管日期、竣工日期。 |
|  |  | 道路结构信息：面层类别、垫层材料、基层材质。 |
|  |  | 道路养护等级：Ⅰ：每日一巡，Ⅱ：两日一巡，Ⅲ：三日一巡。 |
|  |  | 桥梁上部结构：主梁型式、主梁尺寸、主梁数量、横梁型式、支座型式、支座数量、桥面结构、伸 缩缝型式、桥面标高、梁底标高、主桥纵坡、主桥横坡、引桥纵坡、伸缩缝数量、拱桥矢跨比。 |
|  |  | 桥台：型式、台帽尺寸、底板尺寸、挡土板厚度、翼墙长度、标高、基桩尺寸、翼墙型式。 |
|  |  | 桥墩：型式、盖梁尺寸、底板尺寸、标高、基底标高、基桩尺寸。 |
|  | 运行监测数据 | 道路：隐患风险，道路结构。 |
|  |  | 桥梁：桥梁结构的挠度、索力、应力、位移等，货车重量及桥下通行船只高度、宽度和偏航情况， 桥墩电子防撞围栏。 |
|  |  | 隧道：路面积水、电力运行状态、照明、风机运行状态、烟感报警等。 |
|  | 综合检查数据 | 道路：线裂、网裂、龟裂、拥包、车辙、翻浆、坑槽、沉降、塌陷、地下空洞、井盖整治等。 |
|  |  | 文明施工、规范作业。 |
|  |  | 养护材料：养护原材料质量管理。 |
|  |  | 主体结构及附属设施完好度、平整度。 |
|  |  | 临时占道、挖掘管理。 |
|  |  | 桥头跳车整治、桥梁伸缩缝整治、隧道下穿道防内涝等。 |

4

表 1 行业主管部门行业监管和运行监测内容（续）

| 领域 | 行业监管和运 行监测对象 | 行业监管和运行监测主要采集内容 |
| --- | --- | --- |
| 供水 | 基础数据 | 用户资料：居民、非居民、市政消火栓等用水资料。 |
|  |  | 水源、输配水管网、水厂、加压泵站、二次供水泵房等供水基础地理信息和设计、竣工资料。 |
|  | 运行监测数据 | 取水水源地水质：氨氮、溶解氧、pH值、总磷，水位。 |
|  |  | 制水厂水质：余氯、pH值、浊度，水压。 |
|  |  | 管网水质：余氯、pH值、总磷、浊度，水压。 |
|  |  | 加压泵站液位，水质：余氯、pH值、浊度，流量，水压。 |
|  | 综合检查数据 | 城市公共供水设施管理：城市水厂、泵站、管网等城市供水设施安全运行状况。 |
|  |  | 用水设施管理：建立隐患用水户回流污染动态排查及整改机制。 |
|  |  | 施工管理：施工许可审批、施工过程监管、管道附近是否有道路挖掘。 |
| 排水 | 基础数据 | 排水专项规划、排水防涝规划、气象数据、河道的水文数据等。 |
|  |  | 雨、污水管网及配套设施：雨、污水管网、合流管及箱涵的基本信息，易涝点的分布、检查井盖、 防坠落网等配套设施。 |
|  |  | 雨污水泵站：泵站的服务范围、泵站设计及竣工资料、水泵的运行情况等。 |
|  |  | 污水处理厂：污水处理厂的服务范围、水量、设计及竣工资料等。 |
|  |  | 河道及末端处理设施：河道的水文资料、排涝设施、闸门、截污溢流设施、初期雨水弃流装置等。 |
|  |  | 管网的运行维护及清淤数据。 |
|  |  | 其他数据：热线投诉中的排水问题、排污许可证审批资料等。 |
|  | 运行监测数据 | 污水处理厂：实时水量，进水水质、出水水质：化学需氧量、氨氮、pH值、固体悬浮物、总氮、总 磷。 |
|  |  | 污水泵站：实时液位、流量。 |
|  |  | 城市河道：引水量、配水量，水体水质、实时水位。 |
|  | 综合检查数据 | 养护管理：污水处理厂监管。 |
|  |  | 工地管理：在建工地及周边规范排水。 |
|  |  | 长效制度落实：建立健全长效管理体系、排水设施日常巡查、安全检查等。 |
| 环卫 | 基础数据 | 环卫人员、作业车辆、设施和道路等的基本信息。 |
|  | 运行监测数据 | 焚烧设施：锅炉、汽轮机安全运行数据，烟气排放、污水排放。 |
|  |  | 易腐垃圾资源化：厌氧罐、沼气柜安全运行数据，污水排放。 |
|  |  | 分类减量综合体：污水排放。 |
|  |  | 封场填埋场：堆体位移和沉降、污水排放等。 |
|  | 综合检查数据 | 文明作业。 |
|  |  | 保洁质量。 |
|  |  | 公厕管理：开放情况。 |
|  |  | 环卫设施管理：完好度、清洁度。 |
|  |  | 制度管理。 |

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/316141125140010042