温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 绝缘材料的强度.弹性等性能属于(  )。

- 力学性能

- 电性能

- 热性能

- 物理性能

- 答案:A

- 2. A.B.C.三相电流均为1A.，互成120度，用钳表同时钳入A.B.C.三相时测出的电流大小为( )A.。

- 0

- 1

- 3

- 答案:A

- 3. 电能质量包括(  )两部分。

- 电压质量和电流质量

- 电压质量和频率质量

- 电流质量和频率质量

- 电压质量和绝缘质量

- 答案:B

- 4. 碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于(  )mm。

- 1000

- 800

- 300

- 500

- 答案:A

- 5. 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放(  )。

- 低压绕组

- 高压绕组

- 中压绕组

- 答案:A

- 6. 下列属于电工个人携带工具(  )。

- 钢锯

- 锉刀

- 皮尺

- 钢卷尺

- 答案:B

- 7. A/D转换器的主要技术指标有分辨率.转换精度和(  )。

- 转换电压

- 转换位数

- 转换误差

- 转换时间

- 答案:D

- 8. 电容量的单位是(  )。

- 法拉

- 亨利

- 乏

- 库仑

- 答案:A

- 9. 电气设备冷备用状态指设备的(  )要合上刀闸和开关后才能投入运行。

- 开关在打开位置

- 开关和刀闸均在打开位置

- 刀闸在打开位置

- 答案:B

- 10. 固定灭火装置包括( )。

- 1211灭火器

- 水喷雾灭火系统

- 干粉灭火器

- 答案:B

- 11. 电力变压器的油起(  )效果

- 绝缘和灭弧

- 绝缘和防锈

- 绝缘和散热

- 答案:A

- 12. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。

- 1/3

- 1/2

- 1

- 答案:B

- 13. 接触器常用做(  )开关。

- 发电机

- 变压器

- 输电线路

- 电动机

- 答案:D

- 14. 交流换向器电动机因有滑坏及换向器故外加电压不能过高，容量(  )。

- 可以做得很大

- 不会很大

- 3KW以下

- 800瓦以下

- 答案:B

- 15. 对颜色有较高区别要求的场所,宜选用(  )。

- 彩灯

- 白炽灯

- 紫色灯

- 答案:B

- 16. 大小相等.方向相反.不共作用线的两个平行力构成(  )。

- 作用力和反作用力；

- 平衡力；

- 力偶；

- 约束与约束反力。

- 答案:C

- 17. 35KV双回路与多回线路不同回路导线的距离不应小于(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 答案:C

- 18. 静电电位可高达(  )以上。

- 数万伏

- 数千伏

- 数百伏

- 数十伏

- 答案:A

- 19. 进入.接出电度表的导线，必须采用铜线，通过电压互感器进表的，电压线不小于(  )。

- 1.5㎜2；

- 2.5㎜2；

- 4㎜2；

- 6㎜2；

- 答案:A

- 20. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(  )

- 下端

- 上端

- 前端

- 答案:A

- 21. 在电容器组回路上工作时，电容器应( )

- 逐个短路

- 逐个放电后接地

- 直接取下移走

- 不必作任何处理

- 答案:B

- 22. 氖泡指示的试电笔不可用来(  )。

- 判断有电无电

- 区别相线和中性线

- 判断电压高低

- 判断电流大小

- 答案:D

- 23. 在变配电所中b相的着色是(  )色。

- 黄

- 绿

- 红

- 答案:B

- 24. 在市场经济条件下，促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。

- 治安规定

- 奖惩制度

- 法律法规

- 职业道德

- 答案:D

- 25. 当电能表上标有“100×kW·h”字样时，应将读数乘以(  )，才是被测电能的实际值。

- 5

- 10

- 50

- 100

- 答案:D

- 26. 产权属于供电企业的计量装置,因( )而发生的故障由用户负责。

- 雪灾

- 过负荷烧坏

- 卡字

- 雷击

- 答案:B

- 27. ( )仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:C

- 28. 变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(  ).

- 15%;

- 25%;

- 35%;

- 45%.

- 答案:B

- 29. 关于电缆灭火的要求，下列说法错误的是( )

- 电缆灭火必须先切断电源。

- 灭火时一般常用水木仓喷雾.二氧化碳.1211等，也可用干粉.沙子.干土等

- 电缆着火时，在未有确认停电和放电前，可以慢慢用手直接接触电缆外皮，移动电缆

- 电缆沟内电缆较少且距离较短时，可将两端井口堵住封死窒息灭火

- 答案:C

- 30. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。

- 按摩

- 点穴

- 人工呼吸

- 答案:C

- 31. 从制造角度考虑，低压电器是指在交流50HZ.额定电压(  )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。

- 800

- 400

- 1000

- 答案:C

- 32. 室内变压器的正常过负荷倍数不得超过其额定容量的(  )％。

- 5

- 20

- 40

- 50

- 答案:B

- 33. 变压器一.二次绕组对应的线电压之间的相位差总是(  )的整数倍，正好与钟面上小时数之间的角度一样。

- 20

- 30

- 40

- 50

- 答案:B

- 34. (  )反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系.

- 欧姆定律

- 楞次定律

- 部分电路欧姆定律

- 全电路欧姆定律

- 答案:C

- 35. 同材料同长度的电阻与截面积的关系是(  )。

- 无关

- 截面积越大.电阻越大

- 截面积越大.电阻越小

- 电阻与截面积成正比

- 答案:C

- 36. 接地体和接地线之间的连接必须采用焊接，扁钢与钢管( )焊接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍，且至少()焊接。

- 1面

- 2面

- 3面

- 4面

- 答案:C

- 37. 日光灯使用电子镇流器具有节电.启动电压宽.(  ).无频闪等特点。

- 启动时间短

- 抗冲击电压

- 过载能力强

- 耐高温性好

- 答案:A

- 38. 室内非生产环境的单相插座的工作电流一般可按(  )A考虑。

- 1

- 1.5

- 2

- 2.5

- 答案:D

- 39. 提高功率因数的意义是( )。

- 提高供电设备的利用率

- 提高电动机的效率

- 减少有功功率

- 减少无功功率

- 答案:A

- 40. 配电盘二次线路的绝缘电阻不应低于(  )，在潮湿环境中可降低为0.5MΩ。

- 0.2MΩ；

- 0.5MΩ；

- 1MΩ；

- 2MΩ；

- 答案:C

- 41. 更换和检修用电设备时，最好的安全措施是(  )。

- 切断电源

- 站在凳子上操作

- 戴橡皮手套操作

- 答案:A

- 42. 在已停电的断路器和阻隔开关上的操作把手上挂(  )标示牌,避免运转人员误合断路器和阻隔开关。

- 阻止合闸,有人作业

- 在此作业

- 停步,高压风险

- 答案:A

- 43. 从安全角度出发，配电线路停电应断开( )。

- 闸刀开关

- 漏电开关

- 空气开关

- 总开关

- 答案:A

- 44. 三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路.( ).单相接地短路和两相接地短路。

- 相相短路

- 两相短路

- 相地短路

- 答案:B

- 45. 三相异步电动机的优点是(  )。

- 调速性能好

- 交直流两用

- 功率因数高

- 结构简单

- 答案:D

- 46. 电气作业人员中断电气作业接连(  )个月以上者，有必要重新学习本规程，经考试合格后方能恢复作业。

- 3

- 6

- 12

- 答案:A

- 47. 10kV架空线路巡视检查，至少(  )一次。

- 每天

- 每年

- 每周

- 每季度

- 答案:D

- 48. 断路器应有标出( )等内容的制造厂铭牌。

- 设备说明

- 基本参数

- 安全提示

- 答案:B

- 49. 一般未经补偿的电压互感器的比差和角差:( )。

- 比差为正，角差为正；

- 比差为负；角差为正；

- 比差为负，角差为负；

- 比差为正，角差为负。

- 答案:B

- 50. 拉开三相空载变压器跌落式熔断器时，应(  )。

- 先拉A相

- 先拉中相

- 先拉C相

- 无要求

- 答案:B

- 51. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )。

- 体积小.节能

- 抗冲击电压能力强

- 抗冲击电流能力强

- 机械强度好

- 答案:A

- 52. 变压器的初.次级电动势E1.E2和初.次级线圈匝数N1.N2之间的关系为(  )。

- E1/E2＝N1/N2

- E1/E2＝N2/N1

- E1/E2＝N12/N

- 无明显规律

- 答案:A

- 53. 导线接头要求应接触紧密和(  )等。

- 牢固可靠

- 拉不断

- 不会发热

- 答案:A

- 54. 采用人工胸外按压法，按压频率为每分钟(  )左右。

- 12次

- 36次

- 80次

- 120次

- 答案:C

- 55. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(  )圈。

- 2

- 1

- 3

- 答案:C

- 56. 变压器过载时，应(  )。

- 立即将变压器停止运行

- 停电检查内部故障后，恢复运行

- 设法减轻负荷后恢复正常运行

- 停电检查并排除外部故障后恢复运行

- 答案:C

- 57. 在导体中的电流,越接近于导体表面,其(  ),这种现象叫集肤效应。

- 电流越大

- 电压越高

- 温度越高

- 电阻越大

- 答案:A

- 58. 电杆按其采用的材料，目前使用广泛的是( )。

- 木杆

- 钢筋混凝土电杆

- 铁塔

- 金属杆

- 答案:B

- 59. 硅稳压二极管与整流二极管不同之处在于(  )。

- 稳压二极管不具有单向导电性

- 稳压二极管可工作在击穿区，整流二极管不允许

- 整流二极管可工作在击穿区，稳压二极管不能

- 稳压二极管击穿时端电压稳定，整流二极管则不然

- 答案:B

- 60. 对架空进线的电源线{包括N线}，其截面选择应按规定:铝线不应小于16㎜2，铜线不应小于(  )。

- 4mm2；

- 6mm2；

- 10mm2；

- 16mm2；

- 答案:C

- 61. 线路的转弯处应用( )杆。

- 转角杆

- 耐张杆

- T接杆

- 终端杆

- 答案:B

- 62. 离开特种作业岗位达( )个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

- 6

- 4

- 5

- 3

- 答案:A

- 63. 链式配线适用于相距较近,且不太重要的小容量负荷场所,但链接独立负荷不宜超过(  )个。

- 2～3

- 3～4

- 4～5

- 5～6

- 答案:B

- 64. 变频器改造设备调速系统采用交流变频器调速代替原设备中(  )或其他电动机调速的方案。

- 变极调速

- 变压调速

- 直流调速

- 闭环负反馈

- 答案:C

- 65. 铁磁材料的相对磁导率(  )。

- 接近1

- 接近0

- 小于1

- 远大于1

- 答案:D

- 66. 变压器和高压开关柜，避免雷电侵入产生损坏的首要措施是(  )。

- 装置避雷器

- 装置避雷线

- 装置避雷网

- 答案:A

- 67. 油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的(  )中。

- 油枕

- 储油柜

- 油箱

- 答案:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/316224000004010043