Ics 75．160．20

ccs E 31

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 386 — 2021 代替 GB／T 386 — 2010

柴油十六院值测定法

standardtestmethodforcetanenumberofdieselfueloil

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 386 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

引言  	  Ⅳ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    缩略语  	  3

5    原理  	  3

6    干扰因素  	  4

7    仪器与设备  	  4

8    试剂和材料  	  6

9    样品  	  8

10    发动机和仪器的工作状况及标准操作条件	  8

11    校正和发动机的检定  	  11

12    试验步骤  	  12

13    十六烧值的计算  	  14

14    结果报告  	  15

15    精密度与偏差  	  15

附录 A (资料性)    安全警示 	  17

附录 B (资料性)    按体积比配制标准燃料的仪器和步骤 	  18

附录 C (资料性)    部分正标准燃料的物理化学性质 	  21

附录 D (资料性)    检验燃料的物理化学性质 	  22

附录 E (规范性)    仪器组装和安装说明 	  23

附录 F (资料性)    操作技术    参数调节 	  25

参考文献  	  29

犌B／犜 386 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件代替 GB／T 386 — 2010《柴油十六烧值测定法》，与 GB／T 386 — 2010 相比，除结构调整和编 辑性改动外，主要技术变化如下：

a)    增加了术语“质量控制样品”(见 3．6)；

b)    将术语“着火滞后期表”修改为“十六烧值表”。增加了以往历次十六烧值表的名称和初始使用

年限的记述(见 3．7，2010 年版的 3．2．1)；

c)    增加了低十六烧值组分五甲基康烧作为七甲基王烧的替代物(见 3．14)；

d)    将“两种标准燃料十六烧值相差不大于 5．5 个单位”修改为“两种标准燃料十六烧值相差不大

于 5．6 个单位”(见 5．2，2010 年版的 4．2)；

e)    将标准燃料“15．56  ℃的密度值”改为“20 ℃密度值”(见 7．3．2，2010 年版的 6．3．2)；

f)     增加了表 2 正标准燃料技术指标(见 8．3) 、表 3 副标准燃料技术指标(见 8．4) 和表 4 检验燃料

技术指标(见 8．5)；

g)    增加了有关五甲基康烧与正十六烧混合物的十六烧值的计算公式(见 8．3．3)； h)    增加了正标准燃料储存条件的要求(见 8．3．4)；

i)     T燃料和 U燃料的十六烧值分别修改为 73~76 和 19~22(见 8．4．1 、8．4．2，2010 年版的 7．4．1 、

7．4．2)；

j)     将“燃料的浊点以上 15  ℃”修改为“燃料的浊点以上 14 ℃”(见 8．4．3，2010 年版的 7．4．4)； k)    增加了副标准燃料匹配要求(见 8．4．4)；

l)     将“试样放置至少几个小时”修改为“试样放置至少 2 h ”(见 9．2，2010 年版的 8．2)； m)   明确规定了在测定和过滤之前柴油样品最低温度的要求(见 9．2)；

n)    删除了停机和冷态时有关气门间隙的描述(见 10．3．6，2010 年版的 9．3．6．1)； o)    增加了有关对于特定的传感器要优化间隙设置的内容(见 10．3．25)；

p)    增加了校正发动机条件的有关内容(见 11．2)；

q)    增加了质量控制和质量控制测试(见 11．4)；

r)    增加了测定高十六烧值样品时副标准燃料的配制方法和要求的内容(见 12．8 、12．9)； s)    增加了连续两组手轮读数对应的十六烧值之差不大于 1．4 个单位的要求(见 12．10)； t)     增加了图 3 和图 4 燃料的手轮读数测定顺序图(见 12．10)；

u)    增加了十六烧值高于 T燃料的认可参考值的样品的十六烧值的计算方法(见 13．2．2)； v)    增加了报告标准燃料的内容(见 14．2)；

w)   增加了十六烧值控制板和双读数十六烧值表之间测定偏差的描述(见 15．2．2) 。  请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会(SAC／TC 280)提出并归口。

本文件起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院。

本文件主要起草人：王利、徐锋。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

— GB 386 — 1964、GB／T 386 — 1991 、GB／T 386 — 2010；

—本次为第三次修订。

Ⅲ

犌B／犜 386 — 2021

引       言

十六烧值是柴油在压燃发动机中着火性质的量度，在压缩着火的试验发动机内，以恒定的速度进行 测定。十六烧值被广泛地应用于石油化工行业、炼油厂、销售商、发动机生产厂，作为燃料和发动机相应 的主要指标进行测定。

试验发动机的性能与全标度、可变速度、可变负荷发动机之间的相关性还不完全清楚。本文件可用 于非常规燃料，如合成燃料、植物油及类似产品十六烧值的定量测定。在测定非常规燃料时，在全标度 发动机内与这种油品性质的相关性还不完全清楚。

Ⅳ

GB／T 386 — 2021

柴油十六院值测定法

警示— 使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件的使用可能涉及某些有危险 的材料、设备和操作，本文件并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的安全、健康和环保措 施，并保证符合国家有关法规规定的条件。有关安全警示内容见附录 A。

1     范围

本文件描述了用十六烧值试验机测定柴油十六烧值的试验方法。样品在特定操作条件下，由 一 个 标准的单缸、四冲程、可变压缩比、间歇喷射柴油发动机进行测试。

本文件适用于压燃式发动机燃料十六烧值的定量测定。十六烧值的范围为 0~100，但典型的测试 范围为 30~65 。

本文件也适用于非常规燃料，如合成燃料、植物油及类似产品十六烧值的定量测定。 注：本文件采用[SI]国际单位制，括号内英制单位作为参考。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 265    石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB／T 4756    石油液体手工取样法

GB／T 6682 — 2008    分析实验室用水规格和试验方法

GB／T 6986    石油产品浊点测定法

GB／T 27867    石油液体管线自动取样法

SH／T 0176    喷气燃料过氧化值测定法

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

认可参考值    aceptedreferencevalue

用作比较的经协商同意的标准值，它来自：

a)    基于科学原理的理论值或确定值；

b)    基于某个国家或国际组织的试验工作的指定值或认证值；

c)    根据某一科学或工程组织主持的合作试验工作所一致同意的公认值；

d)    当 a) b) c)不能获得时，则采用测量总体的平均值。

注：用于十六烧值的认可参考值，被理解为在再现性条件下，通过试验测得的特定参比物的十六烧值。

[来源：GB／T 4016 — 2019，2．40．041，有修改]

1

GB／T 386 — 2021

3．2

十六院值    cetanenumber

在规定的条件下表示柴油着火性能的约定数值。

注：着火性能是指燃料在一个标准试验发动机内，在控制燃料流速、喷油时间和压缩比的条件下，测定的着火滞

后期。

[来源：GB／T 4016 — 2019，2．15．029，有修改]

3．3

压缩比    compresionratio

活塞在下止点时，包括预燃室在内的燃烧室体积与活塞在上止点时可比较体积之比。 3．4

着火滞后期    ignitiondelay

燃料从喷射到燃料开始燃烧之间的时间间隔，以曲轴旋转角度(°)表示。

[来源：GB／T 4016 — 2019，2．15．028]

3．5

喷油提前角    injectionadvance

喷油器开始喷油到上止点为止的曲轴旋转角度。

3．6

质量控制样品    qualitycontrolsample

用于质量保证系统以测定和监控测量体系精密度和稳定性的样品，与分析测量系统所测定的典型 样品的物理和化学性质相类似的稳定均匀材料。

注：适当储存以确保样品的完整性，并有足够的量以满足长期的重复的试验之需。

[来源：GB／T 4016 — 2019，2．40．054]

3．7

十六院值表    cetanemeter

测定柴油的十六烧值时，通过输入的复合变送器脉冲，显示喷油提前角和着火滞后期的电子仪表。 注：本文件的历次版本引用了三代仪表作为十六烧值表，分别是马克 Ⅱ着火滞后期表(1974 年采用) 、双数字十六烧

值表(1990 年采用)和控制板十六烧值表(2014 年采用)，目前均可使用。

3．8

检验燃料    checkfuels

一种用于控制试验质量的、性质经过选择的、专门用来检查十六烧值试验机和评价柴油十六烧值测 定准确性的柴油。

注 1：其十六烧值是根据 NB／SH／T 0843 要求所确定的认可参考值。

注 2：当评估实验室间的试验数据以确定检验燃料十六烧值的认可参考值时，在计算平均结果之前，先在 5％显著

性水平下进行界外值识别和拒绝判定。

3．9

燃烧传感器    combustionpickup

暴露在气缸压力下的压力变送器，指示燃烧的开始。

3．10

手轮读数    handwhelreading

转动大手轮调节发动机的压缩比时，在标定刻度尺上得到的读数。

注：由该读数计算发动机的压缩比和柴油样品的十六烧值。该数值与测微计标尺上得到的压缩比相关，测微计指

示出可变压缩塞在发动机预燃室内的位置。

2

GB／T 386 — 2021

3．1 1

喷油器打开压力    injectoropeningpresure

克服通常使喷油嘴针栓关闭的弹贫阻力的燃料压力。

注：该压力可导致针栓提起时喷油嘴喷出油雾。

3．12

喷油传感器    injectorpickup

检测喷油嘴针栓运动的变送器，指示开始喷油的时间。

3．13

参比传感器    referencepickups

装在发动机飞轮上的变送器或光学传感器，用来检查十六烧值表曲轴转角间隔和上止点的位置。 3．14

正标准燃料    primaryreferencefuels

测定柴油十六烧值时，所用的正十六烧、七甲基王烧、五甲基康烧及其以正十六烧与七甲基王烧或 五甲基康烧两者之一按体积比配制的二元混合物。

注 1：正标准燃料用来检查副标准燃料、测取及检查由副标准燃料换算为正标准燃料的换算表以及作仲裁试验。规

定正十六烧的十六烧值为 100，七甲基王烧的十六烧值为 15，五甲基康烧的十六烧值为 16．3 。

注 2：十六烧值的最初定义为：当正十六烧与 1 -甲基茶混合时，正十六烧在每百份混合物中占有的体积分数。其中，

正十六烧的十六烧值为 100，1 -甲基茶的十六烧值为 0 。从 1962 年采用具有较好储存安定性和较易得到的原 料生产低十六烧值组分以后，就将 1 -甲基茶改为七甲基王烧。使用正十六烧和 1 -甲基茶的混合物作为正标准 燃料，来标定七甲基王烧的十六烧值。七甲基王烧十六烧值的认可参考值定为 15 。2018 年起增加了第二个 低十六烧值组分(五甲基康烧)作为七甲基王烧的替代物。五甲基康烧纯度更高，适用性更好。五甲基康烧十 六烧值的认可参考值定为 16．3 。

3．15

副标准燃料   secondaryreferencefuels

选择具有稳定十六烧值、并可代替正标准燃料、用于计算柴油十六烧值的高十六烧值怪类燃料和低 十六烧值怪类燃料及其按体积比组成的混合物。

注：这两个燃料分别称为：T燃料(高十六烧值燃料)和 U燃料(低十六烧值燃料) 。使用正标准燃料分别对 T燃料、

U燃料和这两个燃料的混合物进行检验校正，以确定其十六烧值的认可参考值。

4    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ABDC    下止点以后(after bottom dead center)

ARV      认可参考值(accepted reference value)

ATDC   上止点以后(after top dead center)

BBDC    下止点以前(before bottom dead center)

BTDC    上止点以前(before top dead center)

CN         十六烧值(cetane number)

CR         压缩比(compression ratio)

HMN    七甲基王烧(heptamethyl nonane)

HXD      正十六烧(n-hexadecane)

PMH     五甲基康烧(pentamethyl heptane)

PRF       正标准燃料(primary reference fuels)

TDC      上止点(top dead center)

5    原理

5．1     柴油的十六烧值是在十六烧值试验机的标准操作条件下，将着火性质与已知十六烧值的标准燃料

3

犌B／犜 386 — 2021

的着火性质进行比较来测定的。

5．2    本文件采用的是手轮法的内插法(以下简称“手轮内插法”)。对于待测样品和用于比较的两个标   准燃料，均可通过改变发动机的压缩比，以得到手轮读数，然后根据手轮读数用内插法计算出十六烧值。 要求待测样品的十六烧值处在两个标准燃料的十六烧值之间，且两种标准燃料十六烧值之差不大于   5．6 个十六烧值单位。

6    干扰因素

6．1     即使短期暴露在波长小于 550 nm 的紫外线下，都会对燃料的十六烧值测定结果产生影响。

警示：勿让燃料，尤其是标准燃料(正标准燃料和副标准燃料)暴露在高温、日光或紫外荧光灯下，以 尽量减少化学反应，确保十六院值稳定。

6．2    发动机尾气对十六烧值的测定结果会有影响。

6．3    本方法不适用于貓度过大的柴油，因貓度过大会影响其流动性能或泵送性能。 7    仪器与设备

7．1     发动机

7．1．1     本方法采用可连续改变压缩比的专用单缸柴油发动机。

7．1．2    本专用单杠发动机包括：配有燃料泵的曲轴箱、装有预燃型气缸盖的气缸、热虹吸循环夹套冷却 系统、带有切换阀的多燃料罐系统、具有特殊喷嘴的喷油器、电子控制部分以及排气管。

注：发动机用皮带与一 台专用的能量吸收电机相连。该电机是用作起动发动机的驱动电机，在燃料发生燃烧时，在

恒速下还起着吸收能量的作用，见图 1 和表 1 。

| 标引序号说明： A — 燃料罐； B — 空气加热器； | G — 可变压缩塞手轮； H — 锁紧手轮； |
| --- | --- |

C — 空气入口消音器；I  — 飞轮传感器； D — 燃料流速量管；  J  — 滤油帽；

S — 仪表板；

T — 空气入口温度控制器； U— 十六烧值表。

M — 燃料喷油泵；

N — 燃料切换阀；

O — 滤油器；

P  — 曲轴箱油加热器控制阀；

E — 燃烧传感器； F — 安全防护帽；

K — 喷射泵安全切断螺线管；Q — 空气加热开关；

L — 喷油器；              R  — 发动机开关键；

图 1     十六院值试验发动机

4

犌B／犜 386 — 2021

表 1     发动机的基本性能和规格

| 项 目 | 说 明 |
| --- | --- |
| 曲轴箱 | CFR-48 型(优先采用)，高速或低速型(任选) |
| 气缸类型 | 单筒，铸铁制，具有整体冷却夹套 |
| 气缸盖类型 | 铸铁制，具有涡流预燃室、可变压缩塞通道、整体冷却液通道、气缸盖内气门总成 |
| 压缩比 | 通过外置手轮可从 8 ∶ 1 调节至 36 ∶ 1 |
| 气缸筒直径 | 标准为 82．22 mm(3．250 in)，可再锋孔以扩大直径 0．25 mm(0．010 in) 、0．51 mm (0．020 in) 、0．76 mm(0．030 in)以上 |
| 行程 | 114．3 mm(4．50 in) |
| 气缸工作容量 | 611 729．10 mm3 (37．33 in3 ) |
| 气门结构 | 气缸盖内，具有外壳 |
| 进气门与排气门 | 表面为鸽络钻硬质合金 |
| 活塞 | 铸铁制，顶部为平面 |
| 活塞环 压缩型 油控型 | 4 个，铁制，直边(上部可以是镀络的— 任选) 1 个，铸铁制，有缝(85 型) |
| 凸轮轴 使 进 气 门 排 气 门 打 开 时 间(以曲轴转角度数表示) | 5° |
| 燃料系统 喷油器 喷油嘴 | 具有可变定时装置和喷油器的喷油泵 装配在具有旁路泄压阀的固定架上 闭式，差动针，液压操作，针栓型 |
| 发动机质量 | 约 400 kg(880 lb) |
| 试验装置总质量 | 约 1 250 kg(2 750 lb) |

7．2    仪表

7．2．1     本方法采用电子仪表测量喷油和着火滞后的时间，并配有常规的温度计和显示仪表。

7．2．2    仪表盘上嵌有十六烧值表，十六烧值表是十六烧值试验机的标准配置。

7．3    标准燃料配制设备

7．3．1     根据需要按体积比配制两种标准燃料。配制要求精确，因为测试误差与配制误差是成比例的。 使用两支刻度准确的量管或精密的容量器具量取两种副标准燃料进行配制。将一次试验要用的配制燃   料装在合适的容器中，充分混匀后装入燃料系统中。具体要求如下：

a)    应使用容量为 400 mL或 500 mL、最大体积允许误差为 ±0．2％、经过校正的量管或容量器具； b)    经过校正的量管配有控制阀和放液尖嘴以用来精确控制配制液体的体积，放液尖嘴的大小和

构造应使尖嘴在关闭后漏出的液体的量不超过 0．5 mL；

c)    从配制系统放出液体的速度应不超过 500 mL／min；

d)    量管的安装以及标准燃料的供给应能确保其与待配制的标准燃料温度相同； e)    按体积比配制标准燃料的仪器和步骤，见附录 B。

5

犌B／T 386 — 2021

7．3．2    用质量法配制标准燃料。可用标准燃料的 20  ℃密度值，将其体积分数换算成质量分数。用质 量分数配制标准燃料混合物时，质量分数的最大允许差值为 ±0．2％。

7．4    辅助装置

7．4．1     喷油嘴试验器。喷油嘴被拆下后就应当解体检查，以确认从喷嘴喷出的初始压力的设定是合适   的。观察喷油的图形也很重要。商品喷油嘴试验器包括 一 个用手柄操作的压力筒、燃料罐和压力表。 试验器可从若干种普通柴油发动机维修工具中选取。

7．4．2    专用维修工具。为了使发动机和试验设备维修工作方便简单和有效，要使用一些专用工具和测 量仪器。这些工具、仪器的清单和说明可从发动机制造商、提供设计的组织和支持本文件的机构获取。

8    试剂和材料

8．1     气缸夹套冷却剂

气缸夹套使用水作为冷却剂，其沸点为 100 ℃ ±2  ℃。当因实验室的海拔高度变化而对冷却剂有 要求时，应使用加有商品二醇类防冻剂的水，加剂量应满足沸点的要求。冷却剂中应加入商品化的多功 能水处理剂，以减少腐蚀和降低矿物沉积物的量，这些矿物沉积物会改变热能传递和测试结果。水应符 合 GB／T 6682 — 2008 中三级水的要求。

8．2    发动机曲轴箱润滑油

应使用 SAE30 或 相 当 貓 度 等 级 的 润 滑 油。润 滑 油 应 含 有 清 净 添 加 剂，其 100  ℃运 动 貓 度 为 9．3 mm2／s~12．5 mm2／s，貓度指数不小于 85 。不能使用加有貓度指数改进剂的润滑油，也不能使用多 级润滑油。其运动貓度按 GB／T 265 测定。

警示：润滑油为可燃物，其蒸气有害人体健康。见附录 A。

8．3    正标准燃料

8．3．1     正十六烧：指标满足表 2 要求，十六烧值为 100。

8．3．2    七甲基王烧(2，2，4，4，6，8，8-七甲基王烧)：指标满足表 2 要求，与正十六烧混合用作低十六烧值    组分。在与正十六烧的二元混合物中，用作正标准燃料指定其十六烧值的认可参考值(C犖ARV ) 为 15 。 正十六烧与七甲基王烧按体积比进行混合时，对任何体积比的混合物，其十六烧值见式(1) 。计算结果   取至小数点后两位。

C犖PRF  ＝ 100 × φHXD  ＋ 15 × φHMN      ………………………………(  1  )

式中：

C犖PRF — 正标准燃料的十六烧值；

φHXD      — 正十六烧的体积分数；

φHMN     —七甲基王烧的体积分数。

8．3．3    五甲基康烧：指标满足表 2 要求，与正十六烧混合用作低十六烧值组分。在与正十六烧的二元 混合物中，用作正标准燃料指定其十六烧值的认可参考值(C犖ARV ) 为 16．3 。正十六烧与五甲基康烧按 体积比进行混合时，对任何体积比的混合物，其十六烧值见式(2) 。计算结果取至小数点后两位。

C犖PRF  ＝ 100 × φHXD  ＋ 16．3 × φPMH    ………………………………( 2 )

式中：

C犖PRF — 正标准燃料的十六烧值；

φHXD      — 正十六烧的体积分数；

6

犌B／T 386 — 2021

φPMH      — 五甲基康烧的体积分数。

8．3．4    正十六烧的熔点是 18 ℃，为了避免正十六烧凝固，应在 20 ℃或更高温度储存和使用正标准燃料。

8．3．5    每批正十六烧和七甲基王烧应具有产品出厂合格证，其物理化学性质见附录 C。

警示：正标准燃料为可燃物，其蒸气有害人体健康。见附录 A。

表 2    正标准燃料技术指标

| 指 标 | 正十六烧 | 七甲基王烧 | 五甲基康烧 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度(质量分数)／％ | 不小于 99．0 | 不小于 98．0 | 不小于 99．5 | 气相色谱 |
| 过氧化值／( mg／kg) | 不大于 5．0 | 不大于 5．0 | 不大于 5．0 | SH／T 0176 |

8．4    副标准燃料

8．4．1     T燃料：指标满足表 3 要求的柴油。十六烧值 73~76。

8．4．2    U燃料：指标满足表 3 要求的柴油。十六烧值 19~22。

注：日常测定柴油的十六烧值时，可用经正标准燃料校正过的副标准燃料及其按体积比组成的混合物，来测定柴油 样品的十六烧值。

8．4．3    T燃料和 U燃料的储存和使用应在 0 ℃以上，以防止产生凝固，尤其 T燃料更易凝固。使用处 于低温下的容器之前，按照 GB／T  6986  的要求，应该将其加热至最少达到容器内燃料的浊点以上 14 ℃，并保持此温度最少 30 min，然后将容器内燃料重新混合均匀。

8．4．4    副标准燃料是按对匹配的，不能与其他配对的标准燃料互换，也不能进行再次混合。

警示：副标准燃料为可燃物，其蒸气有害人体健康。参见附录 A。

表 3    副标准燃料技术指标

| 指 标 | T-燃料 | U-燃料 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十六烧值的认可参考值 | 73~76 | 19~22 | 本文件 |
| 过氧化值／( mg／kg) | 不大于 5．0 | 不大于 5．0 | SH／T 0176 |

8．5    检验燃料

8．5．1     低十六烧值检验燃料：指标满足表 4 要求。十六烧值 38~42。

8．5．2    高十六烧值检验燃料：指标满足表 4 要求。十六烧值 50~55。

注：检验燃料是经正标准燃料校正过的、具有固定十六烧值的典型燃料。专门用来检查十六烧值试验机评价柴油

十六烧值的准确性，不与其他燃料混合使用。

8．5．3    每批检验燃料应具有产品出厂合格证，并测定其物理-化学性质及十六烧值。检验燃料的物理化 学性质见附录 D。

警示：检验燃料为可燃物，其蒸气有害人体健康。见附录 A。

表 4    检验燃料技术指标

| 指 标 | 低十六烧值检验燃料 | 高十六烧值检验燃料 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十六烧值的认可参考值 | 38~42 | 50~55 | 本文件 |
| 过氧化值／( mg／kg) | 不大于 5．0 | 不大于 5．0 | SH／T 0176 |

犌B／犜 386 — 2021

9    样品

9．1     按照 GB／T 4756 或 GB／T 27867 的规定取样。

警示：取样和储存试样均应使用不透明容器，如深棕色玻璃瓶、金属罐或反应活性较小的塑料容器， 以减小暴露在阳光或紫外线下。

9．2    在发动机试验之前，试样应在室内放置至少 2 h，以与室温接近。典型室温为 18  ℃~32  ℃。在测 定和过滤之前，试样温度至少要升至其浊点以上 14 ℃，以确保试样均匀。

注：升温时注意低沸点组分，以免挥发损失而影响十六烧值的测试结果。

9．3    在发动机试验之前，试样可在室温和大气压下用定性滤纸过滤。

10    发动机和仪器的工作状况及标准操作条件

10．1     发动机和仪表的安装

10．1．1     安装发动机和仪表时，要求将发动机安装在合适的基础上，此工作需要有工程和技术的支持。

10．1．2    组装发动机部件，将一 系列发动机参数调至规范的要求。

10．2    基于组件规格的条件

10．2．1     发动机转速：发动机转速为 900 r／min±9 r／min。在燃料燃烧时，发动机转速的最大偏差值不 超过 9 r／min。在燃料燃烧时发动机的转速不能比燃料未燃烧时发动机的转速大 3 r／min。

10．2．2    气门定时：发动机采用四冲程循环，对于每 一 个完整的燃烧循环，曲轴旋转两圈。在接近 TDC 时，发生两个关键动作，进气门打开，排气门关闭，并按下述规定操作：

a)     当曲轴和飞轮旋转第一 圈时，进气门在 ATDC 10．0°±2．5°打开，进气门在 ABDC 34°关闭；

b)    当曲轴和飞轮旋转第二圈时，排气门在 BBDC 40°打开。排气门在飞轮和曲轴旋转第三圈时的

ATDC 15．0°±2．5°关闭。

10．2．3    气门提升：当进气和排气凸轮轴形状有差距时，两者的轮廓将从出发循环至凸轮上部时上升 6．223 mm~6．350 mm(0．245 in~0．250 in)，从而导致气门提升 6．045 mm±0．05 mm(0．238 in±0．002 in) 。 10．2．4    燃料泵定时：在发动机处于压缩冲程，燃料流速测微计设在典型的操作位置时，可调定时器手 柄位于全提前量位置(最接近操作人员)；当飞轮曲轴角度为 300°~306°时，燃料柱塞入口闭合。

10．2．5    燃料泵入口压力：燃料罐(储油容器)和测量流速的量管形成 一个最低燃料压头，从而使燃料油 在燃料喷射入口中心线以上 635 mm±25 mm(25 in±1 in)的高度从燃料罐及量管中放出。

10．3    设备运行操作条件

10．3．1     发动机旋转方向：从发动机前面看，发动机旋转方向为曲轴的顺时针方向。

10．3．2    喷射定时：测定试样和标准燃料时为 BTDC 13°。

10．3．3    喷油器开启压力：10．30 MPa ±0．34 MPa。

10．3．4    喷油器流速：13．0 mL／min±0．2 mL／min。

10．3．5    喷油器冷却温度：38 ℃ ±3  ℃(100  ±5   ) 。

10．3．6    气门间隙：运行和热态时：当发动机用典型的柴油在平衡的条件下运转时，在标准的操作条件 下测量，进气门和排气门的间隙应调整到 0．20 mm±0．025 mm(0．008 in±0．001 in) 。

10．3．7    润滑油油压：在标准操作条件下为 172 kPa~207 kPa(25 psi~30 psi) 。

10．3．8    润滑油温度：57  ℃ ±8 ℃(135   ±15   ) 。

10．3．9    气缸夹套冷却剂温度：100 ℃ ±2  ℃(212   ±3   ) 。

犌B／犜 386 — 2021

10．3．10    吸入空气温度：66  ℃ ±0．5  ℃(150  ±1   ) 。

10．3．1 1     喷油提前角：BTDC 13°。

10．3．12    气缸冷却剂液位如下：

a)    发动机停机和冷态时：将经过处理的水(冷却剂)加入冷凝器(气缸夹套)，直至能从冷凝器观察

窗底部看到。这样的液位一般能使发动机运行处于受控状态，并符合热机操作要求；

b)    发动机热运和热态时：冷凝器观察窗内的冷却剂液位应在冷却剂冷凝器上“LEVEL HOT”标

记的 ±1 cm(0．4 in)之内。

10．3．13    发动机曲轴箱润滑油液位如下：

a)    发动机停机和冷态时：将润滑油加入曲轴箱至液位接近观察窗顶部，该液位通常能使发动机运

行处于受控状态，并符合热机操作的要求。按附录 E规定的方法检查压缩压力；

b)    发动机运转和热态时：润滑油液位约在曲轴箱观察窗的中部。

10．3．14     曲轴箱内压：通过计量器或压力计与曲轴箱内通道连接进行测量，缓冲阻尼装置减少震动。 表压低于零(真空)，比常压低 0．25 kPa~1．5 kPa，但不超过 2．5 kPa。

10．3．15    排气背压：通过计量器或压力计与排气缓冲罐的出口或主排气烟囱连接进行测量，通过缓冲 阻尼装置最大程度减少震动，静压尽可能的低，但不能造成真空或超过大气压 2．5 kPa。

10．3．16    排气口与曲轴箱谐振：排气口与曲轴箱的容积和长度应不至于导致发生气体谐振。

10．3．17    活塞过度移动：将汽缸装进曲轴箱时，应使处于上止点位置的活塞伸出至汽缸表面上端以上 0．381 mm ±0．025 mm(0．015 in±0．001 in) 。

注：使用不同厚度的塑料垫片或纸垫片来达到正确就位，选择垫片来确定气缸和曲轴箱之间的误差。

10．3．18    皮带张力：需要上紧连接飞轮与吸收马达的皮带。经过初始磨合之后，在发动机停止时，悬自 飞轮与马达皮带轮之间的 2．25 kg 重物以使皮带下坠 12．5 mm 为宜。

10．3．19    调整喷油器打开压力及检查油雾图形如下：

a)    喷油器打开或释放压力：可使用压力调节螺丝调节，应调节至压力为 10．3 MPa ±0．34 MPa 时

放出燃料。每当重新装配喷油器或在清洗以后，都要用喷油嘴试验台检查压力的调节。建议 按照附录 E 的规定使用商品喷油嘴试验台；

b)    喷油器油雾图形：通过观察在一 张滤纸或其他略有吸附性的材料上单喷的痕迹，来检查油雾图

形的对称性质，滤纸距离喷嘴约 76 mm(3 in) 。典型的油雾图形见图 2 。

图 2    典型的喷油器喷雾图形

警示：操作人员避免接触从喷油嘴喷出的油雾，因为压力太高，会穿透皮肤。油雾图形性能的检查 应在 一个防护罩内或具有足够排风能力，确保避免吸入油蒸气。

10．3．20    标定手轮读数如下：

a)    手轮测微计转鼓和标度设定：按照表 5 的规定选择用于与之匹配的轮鼓和标准读数；

犌B／犜 386 — 2021

b)    可变压缩塞的基本调整：将可变压缩塞调整至与燃烧传感器孔的螺纹边缘成一直线；

c)    手轮读数的设定：用手旋转小手轮至刚好拧紧，确保可变压缩塞固定在气缸筒内的位置。放松

大手轮的锁紧螺母，取下 L 型锁紧键，转动大手轮，使转鼓边缘对准水平尺上的 1．000 分度。 用手轮上的短臂将 L型紧缩键重新装入大手轮上最靠近的键槽中，稍稍调整手轮，达到与槽   平直以便不会影响分度。拧紧锁紧螺母使 L 型紧缩键就位。从转鼓上旋下固定螺丝，转动转   鼓。使 0 分度标记与表 5 选取的读数成一 直线。找到转鼓上的螺孔(此孔与手轮转壳上的孔   对准)重新装上固定螺丝。用扳手拧紧大手轮上的锁紧螺母，重新检查可变压缩塞是否就位， 手轮读数是否与表 5 中的数值一致。

注：标定手轮读数是针对新的发动机或只是配套的手轮(气缸头组合更换过或重新装配过) 。 表 5    用于各种不同气缸内径的手轮设定

| 气 缸 直 径 | 手 轮 读 数 |
| --- | --- |
| 8．255 cm(3．250 in)(标准内径) | 1．000 |
| 8．280 cm(3．260 in)(重锋内径，直径增大 0．010 in) | 0．993 |
| 8．306 cm(3．270 in)(重锋内径，直径增大 0．020 in) | 0．986 |
| 8．331 cm(3．280 in)(重锋内径，直径增大 0．030 in) | 0．978 |

10．3．21     基础压缩压力如下：

a)    在手轮读数为 1．000 时，当一 台在 101．33 kPa 标准大气压下操作的发动机关闭后应尽快读取

数据，这时的压缩压力应该是 3 275 kPa ±138 kPa。如果操作条件不在此范围内，要重新检查 基础的手轮设定，如有必要，按照附录 E 的规定进行机械保养；

b)    对于在标准大气压以外的压力下操作的发动机，压缩压力一般与当地大气压／标准大气压的比

值成正比。见式(3)示例，位于大气压为 95  kPa 的发动机，其预期压缩压力约为 3 060 kPa ± 138 kPa。

FCP  ＝ 3 275 × pLAP／pSAP            …………………………………( 3 )

式中：

FCP    — 压缩压力，单位为千帕(kPa)；

pLAP  — 当地大气压，单位为千帕(kPa)；

pSAP  —标准大气压，单位为千帕(kPa) 。

示例：FCP  ＝3 275(Pa) ×710／760＝3 060(kPa) 。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/317044115111006043