氨合成考试试题

1、问答题〔江南博哥〕正常生产中觉察合成塔塔壁温度和塔出口温度过高，可承受的调整方法有哪些？

解析：正常生产中觉察合成塔塔壁温度和塔出口温度过高，可承受的调整方法有：

- 关小塔副阀，加大循环量。

- 查找内套设备缘由，进展检修，更换内件，校正内外筒环隙。

- 保温差，修复保温层。

- 削减停电次数，停电后，连续监视塔壁温度，连续地适当开启塔后放空，放掉局部气体，以带走热量。

- 塔出口温度过高，可适当提高惰性气体含量和塔入口氨含量， 来抑制合成反响，削减反响热。

2、单项选择 氨合成塔的内件主要承受〔〕。

A、高温顺高压B、只承受高温C、只承受高压此题答案：B

3、问答题 合成氨作为根底化学工业的重要组成局部，用途广泛，请列举几项合成氨的用途？

解析：氨可生产多种氮肥，如尿素、硫酸铵、硝酸铵、碳酸氢铵等； 还可生产多种复合肥，如磷肥等。

氨也是重要的工业原料。根本化学工业中的硝酸、纯碱及各种含氮无机盐；有机化学工业中的含氮中间体，制药工业中的磺胺类药物，高分子化工中聚纤维、氨基塑料、丁腈橡胶、冷却剂等。

氨对于国防工业也格外重要，可以用来制造三硝基甲苯、硝化甘油、硝化纤维等。

4、问答题 氨的合成反响有何特点？ 解析：1.可逆反响。

- 放热反响。

- 体积缩小的反响。

- 在触媒作用下的反响。

5、问答题 影响流量的因素有哪些？

解析：1、循环机阀门坏或泄露，填料大量泄露，使循环气量削减。2、系统阻力大，管道堵塞，主阀开度不到位或阀头脱落。

3、循环机进路，系统近路阀内漏。

4、氢氮比失调，氢气高。

5、系统管道大量泄露。

6、问答题 简述氨冷冻原理？

解析：氨蒸汽经过压缩机压缩，压力提高到冷凝压力，然后在冷凝器中被冷却冷凝并放出热量，由冷却水将气氨的热量带走，接着液氨减压进展等焓节流膨胀液氨经调整阀由冷凝压力降至蒸发压力。在蒸发器中，液氨吸取了被冷却物质的热量而蒸发，蒸发出来的气氨重送入压缩机压缩，完成了一个制冷循环。被冷却物质的温度则被降低， 到达制冷目的。

7、问答题 合成塔循环氢和颖氢含量掌握为多少？ 解析：循环氢：60~67%

颖氢：70~75%

8、推断题 合成系统的设备管线在选材时，除考虑温度、压力外，还需考虑氢腐蚀。〔〕

此题答案：对

9、问答题 触媒层温度上升，超温的处理方法？ 解析：〔1〕加大循环量

- 适当开大副线

- 适当提高 氨冷温度

- 削减放空量，提高惰性气体含量

- 适当减量

- 假设循环机打气量差，倒车检修

10、问答题 什么是喘振现象？

解析：当压缩机的气量削减到肯定程度，由于体积流量缺乏，引起瞬时的周期性的气体回流，伴随着消沉的噪音和猛烈的震惊，使压缩机操作极不稳定，这种现象称为喘振或飞动。

11、问答题 氢氮比例凹凸的推断方法？

解析：推断方法：氢氮比低，循环机电流高，系统压差大；氢氮比高则循环机电流低，压差小，这是由于氢气比氮气比重轻，通过管道的阻力小，因而耗电少。

12、填空题 在正常操作状况下，由液氮洗来的压力〔〕MPa、温度

〔〕℃的颖合成气首先进入合成气压缩机进口缓冲槽 153-D，当合成气压缩机跳车时，其上游的缓冲罐和放空系统可将上游压力波动降至最低程度。然后进入合成气压缩机 103-J，颖气先经压缩机一段加压至〔〕MPa，压缩后气体经段间冷器 116-C 冷却到〔〕℃后进入二段压缩至〔〕MPa〔A〕再与组合式氨冷器 120-C 来的循环气集合进合成气压缩机循环段，混合气最终压缩至〔〕MPa〔A〕温度约〔〕℃， 合成气送至氨合成装置。

解析：2.8；30-35；7.8；35；14.8；15.5；55

13、问答题 循环机的紧急停车步骤？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/317066114120006025