ICS 65.020.40

CCS P53

# 3505

福  建  省  泉  州  市  地  方  标  准

DB3505/T 7—2023

城市园林树木支撑技术规程

Technical regulations for tree support in urban landscaping

2023 - 08 - 31 发布

2023 - 11 - 30 实施

泉 州 市 市 场 监 督 管 理 局 泉  州 市 城  市 管  理 局

发 布

DB3505/T 7—2023

# 前    言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》 的规 定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由泉州市城市管理局技术中心提出。

本文件由泉州市城市管理局归口。

本文件起草单位：泉州市城市管理局技术中心、泉州市标准化研究所、晋江市市政工程建设有限公 司。

本文件主要起草人：徐丽红、黄碧丽、沈文峰、吴友恒、李加军、黄文颖、黄剑南、林铠、蔡舒蕾、 杨章庆、郑培华、张希仃、张雅虹、李晓榆、蔡海斌、林伟毅。

DB3505/T 7—2023

城市园林树木支撑技术规程

# 1  范围

本文件规定了城市园林树木支撑的术语和定义、总则、材料选用、支撑选型、支撑安装、质量要求、 维护管理。

本文件适用于市域内城市园林树木的支撑。

# 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

树木支撑 seedling  support

树木在种植或者移植过程后，根系尚未伸展，为防止树木在外力作用下发生倾斜倒伏，采用木质、 竹质、钢质等材料将树木固定的技术措施。

3.2

三角支撑 tripod stake

以树干基部为中心，环树干均匀立三根支柱，由外向内斜撑于树干上，组成一个正三棱锥形的支撑 方式。

3.3

四角支撑 quaripod stake

以树干基部为中心，环树干均匀立四根支柱，由外向内斜撑于树干上，组成一个正四棱锥形的支撑 方式。

3.4

软支撑 stretch stake

通过固定在树干上的若干钢丝绳（三根或以上），分别从各方向均匀拉向地面，并与地面固定的支 撑方式。

3.5

联排支撑 row  stake

通过横杆将片植的相邻树木连接固定，形成联排网格状的支撑方式。

# 4  总则

4.1  沿海区域植物在树木种植完成后应及时进行树木支撑。

4.2  树木支撑应根据立地条件、树木种类、树木规格和现场实际情况选用合适的支撑方式。

4.3  树木支撑材料应经济美观、坚固耐用、对环境无污染。

DB3505/T 7—2023

4.4  树木支撑应牢固，稳定、不偏斜。

4.5  树木支撑应确保安全，不影响交通和原有的苗木、地铺设施。

4.6  树木支撑应统一、整齐、美观，确保观感效果。

# 5  材料选用

## 5.1  支撑杆

### 5.1.1  杉木杆、桉树杆

5.1.1.1  材料强度应满足支撑稳定性要求。各类木杆的尺寸标准应符合表 1 要求。

5.1.1.2  材料应无病虫害，无虫蛀痕迹，并进行防腐、防虫处理。

5.1.1.3  材料和包装应符合相关防疫检疫要求。

5.1.1.4  材料必须干直，不得为歪曲木材。除杉木外，严禁使用带皮支撑杆。

表 1  杉木杆、桉树杆尺寸标准

| #### 支撑杆长度 | #### 尾径 |
| --- | --- |
| #### 2.0m | #### ≥4cm |
| #### 2.5m | #### ≥5cm |
| #### 3.0m | ≥5cm |
| #### 3.5m | #### ≥6cm |
| #### 4.0m | ≥6cm |

### 5.1.2  竹杆

5.1.2.1  竹杆强度应满足支撑稳定性要求，竹杆的尺寸标准应符合表 2 要求。

5.1.2.2  竹杆必须干直，无裂缝。

5.1.2.3  竹杆应无病虫害，无虫蛀痕迹。

表 2  竹杆尺寸标准

| #### 竹杆长度 | #### 尾径 |
| --- | --- |
| #### 1.5m | #### ≥2.5cm |
| #### 2.0m | ≥2.5cm |

| #### 2.5m | #### ≥3cm |
| --- | --- |
| #### 3.0m | ≥3cm |

### 5.1.3  镀锌钢管

5.1.3.1  镀锌钢管应通直、无焊接、并涂防锈漆。

5.1.3.2  镀锌钢管应符合国家相关标准要求，尺寸标准（最低标准）应符合表 3 的要求。

DB3505/T 7—2023

表 3  镀锌钢管尺寸标准

| #### 镀锌钢管长度 | #### 直径 |
| --- | --- |
| #### 3.0m | #### DN50 |
| #### 3.5m | #### DN50 |
| #### 4.0m | #### DN50 |
| #### 4.5m | #### DN50 |
| #### 5.0m | #### DN63 |
| #### 5.5m | #### DN63 |
| #### 6.0m | #### DN75 |
| #### 6.5m | DN75 |
| #### 7.0m | #### DN75 |
| #### 7.5m | #### DN75 |
| #### 8.0m | #### DN75 |

## 5.2  锚桩

5.2.1  锚桩应满足支撑稳定要求。

5.2.2  锚桩材质宜与支撑杆材质一致，保证美观。

## 5.3  绑扎材料

5.3.1  绑扎材料应具有良好的韧性和耐腐蚀性。

5.3.2  绑扎材料可采用钢丝（外有柔性套管）、麻绳、棕绳、橡胶带、绑扎带等。

## 5.4  垫衬物

5.4.1  垫衬物应耐腐蚀、抗老化。

5.4.2  垫衬物可采用麻布、橡胶片、无纺布、无纺布加包装棉等。

## 5.5  连接件

5.5.1  连接件应选用统一、美观、耐腐蚀，强度满足连接要求。

5.5.2  连接件可采用套环、套头、脚手架扣件等。

5.5.3  连接件应选择可重复使用的材料。

# 6  支撑选型

## 6.1  支撑类型

### 6.1.1  三角支撑

在不受大风影响的区域，胸径 15cm 以下且树高小于 6m 的树木可采用三角支撑(样式参见附录 A)。

### 6.1.2  四角支撑

对株型高大的树木，可采用四角支撑(样式参见附录 B)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/325233302030011034