第二节 DC/AC变换电路认知

一．选择题

1. 下面不是电压型逆变电路特点有（ A ）

A. 直流侧接大电感

B. 交流侧电流接正弦波

C. 直流侧电压无脉动

D. 直流侧电流有脉动

2. 电流型逆变电路特点有（ A ）

A. 直流侧接大电感

B. 交流侧电流接正弦波

C. 直流侧电压无脉动

D. 直流侧电流有脉动

3. 无源逆变电路中，以下不是半导体器件采用器件换流的是（ B ）

A.  GTO

B.  SCR

C.  IGBT

D.  MOSFET

4. 无源逆变电路中， 采用强迫换流和负载换流的有（ B ）

A.  GTO

B.  SCR

C.  IGBT

D.  MOSFET

5. （ A ）属于自然换流

A. 器件换流

B. 电网换流

C. 负载换流

D. 以上选项都不正确

6. 单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差（ A ）

A. 180°

B. 60°

C. 360°

D. 120°

7. a为（ C ）度时，三相半波可控整流电路，电阻性负载输出的电压波形，处于连续和断续的临界状态。

A. 0度

B. 60度

C. 30度

D. 120度

8. 晶闸管触发电路中，若改变（ B ）的大小，则输出脉冲产生相位移动，达到移相控制的目的。

A. 同步电压

B. 控制电压

C. 脉冲变压器变比

D. 以上选项都不正确

9. 可实现有源逆变的电路为（ A ）

A. 三相半波可控整流电路

B. 三相半控桥整流桥电路

C. 单相全控桥接续流二极管电路

D. 单相半控桥整流电路

10. 在一般可逆电路中，最小逆变角βmin选在下面那一种范围合理（ A ）

A. 30°-35°

B. 10°-15°

C. 0°-10°

D. 0°

11. 在下面几种电路中，能实现有源逆变的电路是（ A ）

A. 三相半波可控整流电路

B. 三相半控整流桥电路

C. 单相全控桥接续流二极管电路

D. 单相半控桥整流电路

12. 下面哪种功能不属于变流的功能（ C ）

A. 有源逆变

B. 交流调压

C. 变压器降压

D. 直流斩波

13. 三相半波可控整流电路的自然换相点是（ B ）

A. 交流相电压的过零点

B. 本相相电压与相邻相电压正、负半周的交点处

C.	比三相不控整流电路的自然换相点超前30°

D. 比三相不控整流电路的自然换相点滞后60°

14. 如某晶闸管的正向阻断重复峰值电压为745V， 反向重复峰值电压为825V，则该晶闸管的额定电压应为（ B ）

A. 700V

B. 750V

C. 800V

D. 850V

15. 单相半波可控整流电阻性负载电路中，控制角a的最大移相范围是（ D ）

A. 0°-90°

B. 0°-120°

C. 0°-150°

D. 0°-180°

16. 在单相全控桥整流电路中，两对晶闸管的触发脉冲，应依次相差（ A ）度。

A. 180度

B. 60度

C. 360度

D. 120 度

17. 可实现有源逆变的电路为（ A ）

A. 单相全控桥可控整流电路

B. 三相半控桥可控整流电路

C. 单相全控桥接续流二极管电路

D. 单相半控桥整流电路

18. 由晶闸管构成的可逆调速系统中，逆变角βmm选（ A ）时系统工作才可靠

A. 30°~35°

B. 10°~15

C. 0°~10°

D. 0o

19. a=（ B ）度时，三相全控桥式整流电路带电阻负载电路，输出负载电压波形处于连续和断续的临界状态。

A. 0度

B. 60度

C. 30度

D. 120度

20. 变流装置的功率因数总是（ C ）

A. 大于1

B. 等于1

C. 小于1

D. 以上选项都不正确

21. 变流器工作在逆变状态时，控制角a必须在（ D ）度

A. 0°-90°

B. 30° -120°

C. 60° -150°

D. 90°-150°

22. 三相半波可控整流电阻性负载电路，如果三个晶闸管采用同一相触发脉冲，a的移相范围（ D ）

A. 0°--60°

B. 0°--90°

C. 0°--120°

D. 0°--150°

23. 在单相桥式全控整流电路中，大电感负载时，控制角a的有效移相范围是（ A ）

A. 0° ~90°

B. 0° ~180°

C. 90° ~ 180°

D. 以上选项都不对

24. 三相全控桥式整流电路带电阻负载，当触发角a =0° 时，输出的负载电压平均值为（ D ）

A. 0.8U2

B. 0. 9U2

C. 1. 17U2

D. 2. 34U2

25. 三相全控桥式整流电路带大电感负载时，控制角a的有效移相范围是（ A ）度

A. 0° -90°

B. 30° -120°

C. 60° -150°

D. 90° -150°

26.逆变电路的换流方式有（ D ）

A. 器件换流

B. 电网换流

C. 负载换流

D. 以上选项都正确

27. 17.阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫（ C ）

A. 固定电阻

B. 可变电阻

C. 线性电阻

D. 非线性电阻

28. 三相电动势的相序为U_V-W称为（ B ）

A. 负序

B. 正序

C. 零序

D. 反序

29. 在变电所三相母线应分别涂以（ B ）色，以示正相序

A. 红、黄、绿

B. 黄、绿、红

C. 绿、黄、红

D.以上选项都不正确

30. 电动机的额定功率由（ A ）决定

A. 允许升温

B. 过载能力

C. 额定转速

D. 能量损耗

31. 在自动控制系统中，调整时间ts反映了系统的（ B ）

A. 稳定性

B. 快速性

C. 准确性

D. 以上都不对

32. 在自动控制系统的动态指标中，反映系统稳定性的指标是（ B ）

A. 调整时间t。

B. 最大超调量

C. 振荡次数

D. δ和N

33. 晶闸管导通时，其正向电压一般为（ D ）

A. 0.6V

B. 0. 8V

C. 1. 2V

D. 0.6-1.2V

34. 变压器油箱内部发生故障时，主要由（ B ）动作

A. 电流速断保护

B. 气体保护

C. 差动保护

D. 过流保护

35. 定时间过电流保护的动作时限按阶梯原则整定，时间级差△t一般取（ B ）

A. 0.4s

B. 0.5s

C. 0.7s

D. 1.0s

36. 定时过电流保护的动作电流应躲过（ C ）

A. 线路末端的最大短路电流

B. 线路末端的最小短路电流

C. 线路最大负荷电流

D. 线路最小负荷电流

37. 反时限过电流保护的动作时限按阶梯原则整定，时间级差一般取（ C ）

A. 0.4s

B. 0.5s

C. 0.7s

D. 1.0s

38. 线路的瞬时 电流速断保护的动作电流应躲过（ A ）

A. 线路末端的最大短路电流

B. 线路末端的最小短路电流

C. 线路最大负荷电流

D. 线路最小负荷电流

39. 在工频频率下，4极电动机的同步转速为（ C ）r/min

A. 750

B. 1000

C. 1500

D. 5000

40. 三相异步电动机的输入功率与定子铜损和铁损之差为（ C ）

A. 输入功率

B. 机械功率

C. 电磁功率

D. 视在功率

41. 下列转速中（ D ）r/min 为4极异步电动机的额定转速

A. 975

B. 1000

C. 495

D. 1475

42. 三相异步电动机启动后，随着转速的升高，转子感应电动势会（ A ）

A. 减小

B. 增大

C. 不变

D. 说不清

43. 三相异步电动机的机械特性是指转矩与（ B ）的关系

A. 定子电流

B. 转差率

C. 输入功率.

D. 转子电流

44. 在额定负载情况下，三相异步电动机的端电压变化率不超过（ A ）

A. 士5%

B. 土10%

C. 土8%

D. 士7%

45. 三相异步电动机，当转差率为1时，此时电动机为（ C ）状态

A. 制动

B. 同步运行

C. 启动瞬间

D. 异步运行

46. 一般三相鼠笼式异步电动机的启动转矩倍数为（ A ）倍

A. 1~2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326051153240010040