目录

一、工程概况：	1

1、道路概况：	1

2、施工内容及图纸：	1

3、雨污水管（方沟）及相应检查井	2

4、检查井标准图引用修正说明	3

5、给水、中水管材、接口	3

6、其它管线	3

二 、编制依据	3

三 、防汛防雨要求	4

四、沟槽的临时排水措施按照不同路段的实际情况进行安排	4

五、沟槽施工	5

六、施工工艺	5

1、施工准备	6

2、沟槽开挖	6

3、管道基础	12

4、布管、下管、安管	12

5、沟槽回填	13

6、雨水口及雨水口支管施工	14

7、原材料要求：	14

8、施工方法：	14

七、监护措施	15

八、地下管线和周围构筑物的保护：	16

1、原有地下管线保护措施	16

2、周围构筑物的保护	17

九、质量控制措施：	17

十、安全生产措施：	17

1、安全目标：	17

2、安全管理体系	18

市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案 全文共1页，当前为第1页。

3、安全生产保证措施	18

十一、文明施工措施：	20

# 一、工程概况：

## 1、道路概况：

良乡辰光东路位于房山区良乡组图北部地区，该路西起月华大街（京周公路），向东可穿过良乡东扩与大兴新城西兴路衔接，它是良乡组图北部地区与大 兴新城联系的一条主要干线，同时也是良乡组团北部地区区域出行的交通干道。

由于目前良乡组图北部地区南北向干路系统已逐渐形成，如：阳光北大街、 学园北街已经建设完成，阜盛大街正在建设过程中，而东西向干路系统较为缺乏， 造成该区域出行困难，市政基础设施建设缓慢。本工程的建设实施对解决区域交 通、完善城市市政管网基础设施能起到很大的作用。

由于目前辰光路（京周公路～阳光北大街路）段实施涉及拆迁多，穿越铁路 编组站等诸多因素，实施难度较大，而辰光东路（阳光北大街～清苑北街（圣水 东大街））路段，道路南侧周边地块正处于开发建设中，急需市政基础配套设施 的建设，为此，我施工单位对辰光东路（阳 光北大街～清苑北街（圣水东大街））进行施工。

本工程西起阳光北大街，东至清苑北街（圣水东大街），道路长 2386.67m， 但考虑到清苑北街（圣水东大街）以东约 131.81m 处为现状小清河西侧堤顶路， 为了解决小清河周边建筑用地、巡河交通出行等问题，故本次道路施工终点位于 小清河西岸堤，即道路施工范围为西起阳光北大街，东至现状小清河西侧堤顶路， 道路全长约 2518.48m。

## 2、施工内容及图纸：

市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案 全文共2页，当前为第2页。

根据良乡辰光东路市政管线综合、地块建设需求及相关施工要求，为配合道路建设，解决该道路及两侧地区的供水问题，我施工单位对良乡辰光东路进行给排水管线工程施工。根据项目建设要求按道路桩号分为三个标段，第一标段为（ 0+000 ～ 0+800 ），第二标段为（ 0+800 ～ 1+900 ），第三标段为（ 1+900 ～2+518.48）  ，给排水工程具体图纸划分及编号见下表。

表 1 给排水工程图册划分及编号一览表

| 路名 | 标段 | 工程名称 | 图册划分及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一标段 | 排水工程 | 2012-018S 水 A101 |
|  |  | 给水管线工程 | 2012-018S 水 A102 |
|  | （0+000~0+800） |  |  |
|  |  | 再生水管线工程 | 2012-018S 水 A103 |
| 良乡辰光 东路（阳光 |  |  |  |
|  | 第二标段 | 排水工程 | 2012-018S 水 A201 |
|  |  | 给水管线工程 | 2012-018S 水 A202 |
| 北大街~清 | （0+800~1+900） |  |  |
|  |  | 再生水管线工程 | 2012-018S 水 A203 |
| 苑北街） |  |  |  |
|  | 第三标段 | 排水工程 | 2012-018S 水 A301 |
|  |  | 给水管线工程 | 2012-018S 水 A302 |
|  | （1+900~2+518.48） |  |  |
|  |  | 再生水管线工程 | 2012-018S 水 A303 |

本施工段为第一标段（0+000～0+800）给排水管线工程。

## 3、雨污水管（方沟）及相应检查井

3.1、材料及构造要求

(1)、管道为钢筋混凝土管，钢筋混凝土圆形管须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB／T11836－2009）的相关要求。管道基础材料及管道接口材料要求见所选用标准图集(04S516)。

市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案 全文共3页，当前为第3页。

（2）、污水检查井部分为钢筋混凝土结构，部分污水检查及雨水检查井为混凝土模块砌体检查井，检查井上部井筒采用φ800mm 预制钢筋混凝土井筒或专用混凝土模块砌体井筒，检查井井盖应采用具有多防功能（防井盖周圈烂边；防滑；防跳、响；防位移；防坠落；防盗）的球墨铸铁双层井盖（道路下应使用D400重型井盖），踏步采用球墨铸铁小踏步。井盖的选用及承载要求应满足国家标准《检查井盖》（GB/23858-2009）的相关要求。检查井应安装防坠落网（避免井盖缺失时发生行人跌落事故），防坠落网应耐久牢固可靠，具有一定承重能力（≥100kg），并具有较大的过水能力。

（3）污水检查井底板、侧墙、盖板混凝土强度等级：C35、P8，雨水检查井底板、侧墙、盖板混凝土强度等级：C30、P6，其中检查井YF1、YG1底板、侧墙、盖板混凝土同时应满足抗冻指标F150；检查井垫层混凝土强度等级：C20。

（4）雨水混凝土模块砌体方沟

1）侧墙：采用MU10混凝土模块砌体，砌筑砂浆为M10水泥砂浆，灌孔混凝土应采用高流动低收缩的混凝土，覆土0.8m≤Hs≤5.0m，强度等级均采用C30，P6。

2）预制盖板：混凝土C30；覆土≤0.8m时抗冻F150。

3）现浇底板：混凝土C30 ，P6；垫层：混凝土C20。

4）钢筋：HPB300级、HRB400级。

5） 勾板缝、座浆、抹三角灰：M10（防水）水泥砂浆；当盖板位于地下水位以下时应采用M10聚合物防水砂浆。

(5)、钢筋：A—HPB300；C—HRB400，图中除特殊注明外，一般情况下钢筋的锚固长度35d,搭接长度52d（同一截面钢筋焊接搭接接头面积百分率不宜大于50%，绑扎搭接率不大于25%）。

（6）、混凝土保护层厚度：50mm。

（7）、雨水口采用M15水泥砂浆砌筑MU25非黏土实心砖，非黏土实心砖应满足地下

承重结构耐久性相关要求。

## 4、检查井标准图引用修正说明

本工程检查井均为混凝土检查井，除特殊设计的检查井（特型井或埋深超过图集使用要求的井）外，检查井做法均参见国家标准图集12S522，并根据最新规范及北京市最新要求对所引用检查井做如下修正（未修正处应按图集施工）：

（1）、检查井结构材料及保护层厚度与结构设计第1条“材料及构造要求”相关内容同。

市政道路沟槽土方开挖工程专项施工方案 全文共4页，当前为第4页。

（2）、检查井盖板在图集基础上加厚50mm，特型井按设计图纸施工。

## 5、给水、中水管材、接口

给水管道及其管件材料均采用球墨铸铁管(K9)，推入式 T 型接口，橡胶 圈压缩率为 34%～40%；安装闸阀和排气阀等附件采用法兰连接。小于 8°弯头可 找角施工，球墨铸铁管沿曲线安装时，DN200DN400接口的最大允许转角为 3°。

## 6、其它管线

在道路及市政管线中的电力、热力、电信、燃气等有其它单位施工。

# 二 、编制依据

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326112124222010102