GB/T  ×××××—202×/  ISO  21191:2021

# 植物保护机械  封闭式传输系统（CTS）  性能指标

1  范围

本文件规定了与操作者和环境相关的安全要求及验证方法，用于 1 L~20 L 农药 (PPP)  液体制剂容

器的封闭传输系统 (CTS)  的设计和构造。

本文件还规定了有关实际操作安全的信息类型，包括由封闭传输系统制造商提供的有关残留风险的

信息，并规定了任何单次传输操作期间的最大潜在污染。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

ISO 3600    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作手册  内容和格式（Tractors, machinery

for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Operator’s manuals — Content and format）

ISO 3767- 1    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第 1 部分：通用符号（Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —

Symbols for operator controls and other displays — Part 1: Common symbols）

注：GB/T 4269. 1-2000    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第 1 部分：

通用符号（ISO 3767- 1:1991 ，IDT）

ISO 3767-2    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第 2 部分：农用拖拉机和机械用符号（Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 2: Symbols for agricultural tractors and

machinery）

注：GB/T 4269.2-2016    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第 2 部分：

农用拖拉机和机械用符号（ISO 3767-2:2008 ，IDT）

ISO 5681    植物保护机械 词汇（Equipment for crop protection — Vocabulary）

注：GB/T 20085-2006    植物保护机械 词汇（ISO 5681:1992 ，MOD）

ISO 21278- 1:2008    植物保护机械 吸入式加药装置 第 1 部分： 测试方法（Equipment for crop

protection — Induction hoppers — Part 1: Test methods）

注：GB/T 32242. 1-2015    植物保护机械 吸入式加药装置 第 1 部分：测试方法（ISO 21278- 1:2008 ，MOD）

ISO 21278-2    植物保护机械 吸入式加药装置 第 2 部分：一般要求与性能限值（Equipment for crop

protection — Induction hoppers — Part 2: General requirements and performance limits）

注：GB/T 32242.2-2015    植物保护机械 吸入式加药装置 第 2 部分：一般要求与性能限值（ISO 21278-2:2008，MOD）

GB/T ×××××—202×/ ISO 21191:2021

3  术语和定义

ISO 5681 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

施药装备  application equipment

用于将农药和其他可兼容的化学品混合并施用到靶标上的装置或部件。

3.2

封闭传输系统  closed transfer system

CTS

包含有连接容器与施药装备（3. 1）的连接件的装置或组件，旨在通过直联管件或其他减少操作人员 和环境接触农药的封闭措施，将农药和其他可兼容液体从其原始容器全部或部分转移到施药装备或混合 设备中。

3.3

单次传输操作  single transfer operation

从容器与封闭传输系统的连接开始，包含农药转移程序的完成、部分转移的测量（如适用）、容器 和转移装置的清洗，以及准备储存或处置的容器的移除等过程需要完成的操作。

4  一般要求

4.1 CTS 应包括：

a)  容器（见附录 A 示例）与施药装备的连接方法；

b)  控制或测量容器中部分或全部农药的方法；

c)从容器清洗到施药装备中的方法，如果适用（例如，如果 CTS 采用按附录 A 中所示设计的容器）； d)  冲洗 CTS 和连接件的方法。

应通过目测和本文件规定的功能测试检查是否符合要求。

4.2 CTS 造商应提供符合第 6 章要求的手册。

4.3 在使用适当的个人防护设备（包括操作者手册和容器标签上推荐的手套）的情况下，CTS 的所有操 作均应可以进行。

应通过功能测试检查是否符合要求。

4.4 CTS 的设计应确保设备的任何部分都不会承受高于制造商规定的系统最大压力。为最大限度减少发 生故障时的潜在污染，CTS 的任何部分均不得在高于 100 kPa 的压力下使用浓缩农药制剂运行，除非：

a) CTS 的各组成部分已经通过系统最大压力的两倍压力测试，或

b)  使用了辅助防护系统。

CTS 不应使容器中的压力低于环境大气压力 4 kPa 以上。

应按照 a)测量和按照 b)目测检查是否符合要求。

4.5 CTS 应清空容器内容物，同时：

a)  保持容器的形状、尺寸和密封性；符合 5. 1 的规定，不应发生渗漏；

b)  符合 5.2 的规定，可排放内容物；

c)  符合 5.2 的规定，在需要时可对容器和任何连接件进行有效清洗（部分转移、农药测量后，如果

GB/T  ×××××—202×/  ISO  21191:2021

容器可重新填充则不清洗）。

4.6 根据操作手册操作并连接至施药装备时，CTS 不应：

a)  导致与其相连的设备发生渗漏；

b)  影响与其相连的施药装备的循环系统；

c)  吸入导致起泡或降低液泵性能的空气。

应通过功能测试检查是否符合要求。

4.7 CTS 上的所有控制装置都应使用符合 ISO 3767- 1  和 ISO 3767-2   的符号（如果适用）清楚地标记。 应通过功能测试检查是否符合要求。

4.8 CTS 的设计应能防止任何液体回流至清洁水源。 应通过功能测试检查是否符合要求。

4.9 如果容器开口被箔膜覆盖，箔膜应固定在容器上并进行清洗。 应通过功能测试检查是否符合要求。

5 性能要求

5.1 渗漏

5.1.1 一般要求

根据制造商的说明操作 CTS 设备，按照 5. 1.4 进行测试时，容器、CTS 及其连接件（包括任何相关 的连接、测量或控制装置）不应有肉眼可见到的渗漏。CTS 制造商提供的每个适配器/连接件的样品都 应与经过测试的 CTS 一起提供。

5.1.2 原理

该测试通常是使用 CTS 连接、打开、清空、测量（安装有测量设备时）和清洗农药容器及 CTS 时 进行的。该测试使用 0. 1 %的表面活性剂水溶液，并添加荧光剂，以显示相关操作阶段的任何渗漏。

5.1.3 设备

5.1.3.1 系统渗漏测试剂，在附录 C 中规定。在 5. 1.3.6 规定的紫外光下发荧光的类似染料可作为 替代。

5.1.3.2 用于系统运行的被试容器，为 CTS 制造商手册中规定的最大容器。

5.1.3.3 被试 CTS 应按照制造商的使用说明进行安装和操作进行操作准备。

5.1.3.4 向 CTS 供应清洗水的管道/软管应装有压力指示器，液泵或分配阀等其他装置应装有喷雾 机用压力表。

喷雾机应装有压力指示器，其精度应符合下列要求：

——工作压力大于等于 0. 1 MPa 且小于等于 0.8 MPa 时，应为±0.02 MPa；

——工作压力大于 0.8 MPa 且小于等于 2.0 MPa 时，应为±0.05 MPa；

——工作压力大于 2.0 MPa 时，应为±0. 1 MPa。

压力指示器应清晰可读，压力指示应稳定。其刻度应标示如下：

——工作压力小于 0.5 MPa 时，每 0.02 MPa 一刻度；

GB/T ×××××—202×/ ISO 21191:2021

——工作压力大于等于 0.5 MPa 且小于等于 2.0 MPa 时，每 0. 1 MPa 一刻度；

——工作压力大于 2.0 MPa 时，每 0.2 MPa 一刻度。

5.1.3.5 紫外线暴露的护目镜或带有黄色镜片的滤光器，以保护测试操作者的眼睛并增强紫外线荧 光的可见度。

5.1.3.6 紫外线光源：高输出 LED 手电筒，波长为 385 nm ~ 400 nm，最小 UV-A 光照强度为 10 000

μW/cm2。

注：波长为 315 nm ~ 400 nm 之间的紫外光，成为 UV-A 区。

5.1.3.7 用于去除紫外线染料的饮用水和一次性纸巾。

5.1.3.8 放置在被试 CTS 下方地面上的能够收集所有飞溅和渗漏的吸水板，尺寸应能收集从 CTS 和施药装备连接件产生的飞溅和渗漏。

5.1.4 程序

5.1.4.1 将测试剂装入容器（5.1.3.2）达到额定容积。使用 5. 1.3.7 中规定的去除紫外线染料的材料 彻底清洁农药容器和 CTS 的所有外表面。使用紫外线光源扫描农药容器和 CTS 的所有表面，并使用去 除染料的材料清洁所有暴露的区域， 以确保看不到染料。

5.1.4.2 操作者应确保使用未受测试剂污染的工作服和手套，可在测试前后在暗室中使用紫外线光 源进行测试。将按照 5. 1.4. 1 规定填装后的容器连接到 CTS 。根据 CTS 制造商的说明，将测试剂转移到 待测 CTS ，包括测量设备（如已安装）。

5.1.4.3 完成 5.1.4.2 操作，在容器和 CTS 全部装配和连接后，立即关闭所有窗户和所有其他光源， 直到没有可见光进入房间，然后使用用于检查容器、CTS 和相关连接件所有外表面的紫外线光源。使用 适当的黄色眼镜/滤光器，观察表面是否有渗漏迹象。在测试报告中记录所有渗漏（参见附录 D 示例）。

5.1.4.4 按照制造商操作手册的详细说明操作 CTS 的容器清洗装置，进行 5.2 规定的容器内部清洗 和 CTS 内部清洗。使用紫外线光源检查农药容器、CTS 和相关连接件的所有外表面。

5.1.4.5 使用相同程序识别操作者工作服和手套上残留物的荧光， 以显示系统渗漏。

5.1.4.6 使用相同程序识别地面吸水板上残留物的荧光， 以显示环境中的渗漏。

5.1.4.7 完成此程序至少 5 次。在测试报告中记录结果（见 D.2 示例）。

5.2 容器和系统连接件清洗

5.2.1 一般要求

清洗容器后，测试容器和系统连接件上的最大残留量不应超过被试容器（5.1.3.2）额定容积的 0.01%。

5.2.2 原理

该测试使用含有蓝色染料的试验液体制剂，提取后可以使用直接化学分析或分光光度法（比色/荧光） 分析技术追踪和量化其中的微少量蓝色染料。每次试验前，应清洗、干燥 CTS 设备和各连接件。

5.2.3 设备

5.2.3.1 被测 CTS 应按照制造商的说明进行安装和操作。如 CTS 设计为在容器封盖上有箔膜密封 的情况下运行，则试验应在有箔膜密封的情况下进行。

GB/T  ×××××—202×/  ISO  21191:2021

5.2.3.2 向 CTS 供应清洗水的管道/软管应配备压力指示器，液泵或分配阀等其他装置应装有喷雾 机用压力表。

压力表性能符合 5.1.4.3 的规定。

5.2.3.3 粘性农药的基准试验液体如表 B.1 定义。

5.2.3.4 用于系统运行的清洁容器， 由 CTS 制造商手册规定（5.1.3.2）。

5.2.3.5 顶部开口的圆形混合容器，其额定容积适合于制备一批或多批试验液体体积总和。

5.2.3.6 配备油漆/石膏混合附件的双速（0 r/min 至 1 100 r/min 和 0 r/min 至 3 000 r/min） 电钻。

5.2.3.7 干净的吸水棉签（软棉纸），可制成指尖形状，用于收集 CTS 、容器和所有 CTS 连接件表

面上可见和可触及的残留物。

5.2.4 测试程序

可以结合使用以下过程来降低测试的复杂性和所需的时间。

5.2.4.1 容器清洗程序

该测试详述如下，类似于 ISO 21278- 1:2008  的 6.8. 1。

应遵循 CTS 制造商的操作说明，并在 15℃ ~ 30℃的环境温度下进行测试。

5.2.4.1.1 试验应使用 5.1.3.2 规定的清洁干燥容器和附录 B 中的试验液体进行。

5.2.4.1.2 如果被试 CTS 要求将密封箔膜作为容器和包装的一部分，则应进行说明，并应符合打 开和清洗容器的条件。

5.2.4.1.3 将容器与被试设备连接。倒空装有附录 B 中规定试验液体的容器，直到至少 20 s  内没有 明显滴落后直接进行试验。

5.2.4.1.4 使用制造商说明手册中详述的程序清洁容器和 CTS。

5.2.4.1.5 向容器中注入相当于其额定容积 10 %的水。用盖子盖上容器，剧烈摇晃清洗容器，然 后对该液体取样。使用适当的分光光度（比色/荧光）分析技术确定原始试验液体制剂的浓度，精度为±

5.0μl/l 。使用公式（1）计算从 CTS 收集的残留物：

R = cV                	（ 1）

式中：

R——从 CTS 收集的残留物；

V——水的体积；

c—— 原始测试液剂的浓度。

使用公式（2）计算容器额定容积的残留物百分比 Vn：

= 100%          …………………………………………（2）

式中：

P ——容器残留物的百分比；

Vn——额定容积。

5.2.4.2 连接件残留测试程序

GB/T ×××××—202×/ ISO 21191:2021

从被清洗过的农药容器上拆卸后后，CTS 和 PPP 容器之间的连接件以及用于连接操作者可接触系统 的任何其他连接件上的最大总残留量不应超过相当于 0.25 ml 附录 B 试验液体的量。

5.2.4.2.1 每次试验前，连接件处应清洗并干燥。

5.2.4.2.2 准备拭子，将其制成大小和面积与食指末端相似的形状，并在每个拭子上贴上标签（戴 上“S ”级手套的手指或 12 毫米带半球头的销钉或 ISO 5395-3 中的测试探针可用于实现此目的）。

5.2.4.2.3 使用制造商说明手册（5.1.3.2）指定的容器完成试验液体制剂的转移（如附录 B 规定） 和清洗程序后，收集所有可触及的残留物。

5.2.4.2.4 应根据制造商使用说明书拆卸单个连接件和/或其他所有连接件。

5.2.4.2.5 使用 5.2.4.2.2 中准备的拭子提取操作者在系统运行期间可能靠近或接触到的连接件表面 所有可见的残留物。对每个连接件的每个部分使用单独的拭子并记录它们的使用位置。将用过的拭子放 入可密封的容器中以防干燥。

5.2.4.2.6 通过将拭子浸入已知体积 V 的水中，然后使用适当的分光光度（比色/荧光）分析技术 来确定原始试验液体制剂的浓度 c ，精度为±5.0   μl/l  使用公式（1）计算从 CTS 收集的残留物。

5.2.4.3 同步测试

按照 CTS 制造商的说明手册程序完成至少 5 次容器清洗和连接件残留测试。

记录被测 CTS 的详细信息、使用的容器、使用的清洗水的压力和体积、D.3 表格模式中为去除容器 残留物以及 D.4 表格模式中为去除连接件残留所产生的所有压差。

5.3 传输系统残留测试

5.3.1 一般要求

提供容器后，按照附录 B 中的详细说明清洗试验液体并根据制造商指定的程序清洗/冲洗 CTS，CTS 内部（包括所有相关的测量或控制装置） 的最大残留总量，应小于 1 ml 容器清洗试验液体制剂。CTS 的制造商应确定来自 CTS 设备的液体流动路径的结束位置和其所连接的施药装备开始的位置。

5.3.2 原理

该试验使用附录 B 中详述的容器清洗试验液体制剂，提取后可以使用直接化学分析或分光光度法 （比色/荧光）分析技术追踪和量化其中的微少量荧光剂。该制剂粘稠，以代表粘性农药可能具有的抵抗 清洗效果的特性。

5.3.3 设备

5.3.3.1 被测 CTS 应按照制造商的说明进行安装和操作。

5.3.3.2 容器清洗试验液体配制剂方见附录 B。

5.3.3.3 向 CTS 供应清洗水的管道/软管应配备压力指示器，液泵或分配阀等其他装置应装有喷雾

机用压力表。

压力指示器性能应符合 5.1.3.4 的规定。

5.3.3.4 用于系统运行的清洁容器， 由 CTS 制造商手册中规定。

GB/T  ×××××—202×/  ISO  21191:2021

5.3.4 程序

5.3.4.1 使用附录 B 试验液体和 CTS 制造商操作者说明书推荐的程序及其设备，将加入到 5. 1.3.2 规定的农药容器中的额定容积试验液体制剂（如附录 B 规定）转移到 CTS 后，进行残留评估。容器排 空后，按照制造商的说明冲洗 CTS。

5.3.4.2 转移和清洗完成后，使用干净容器承装体积为 10 L 清洁水冲洗 CTS，并从 6.3.4 定义的 CTS 出口收集冲洗水。冲洗应包括 CTS 的所有部件和相关附件、以及 CTS 与喷雾机循环管路的连接件。 使用相同的冲洗水，再重复 9 次。

5.3.4.3 冲洗过程完成后，将样品保留在干净且可密封的容器中进行分析。

5.3.4.4 通过适当的分光光度（比色/荧光）分析技术确定回收水中的试验液体制剂的量，精度为±

5.0   μl 。残留物的等效体积量应最多为 1 ml 的附录 B 试验液体。

5.3.4.5 使用公式（1）计算从 CTS 收集的残留物量 R。

5.3.4.6 完成此程序至少 5 次。 以 D.5 中的格式记录结果。

5.4 运行速度测试

5.4.1 一般要求

该 CTS 运行速度测试的结果应报告并包含在制造商的操作手册中。

5.4.2 原理

本文件要求 CTS 设备制造商对设备进行测试，以确保运行效率可以量化。

5.4.3 设备

5.4.3.1 被测 CTS 应按照制造商的说明进行安装和操作。应包括 CTS 制造商要求与喷雾机一起操 作的任何相关液泵、文丘里管或其他辅助设备。

5.4.3.2 使用的试验液体制剂见附录 B。

5.4.3.3 向 CTS 供应清洗水的管道/软管应配备压力指示器，液泵或分配阀等其他装置应装有喷雾 机用压力表。

压力指示器性能应符合 5.1.3.4 的规定。

5.4.3.4 用于系统运行的最大容器， 由 CTS 制造商手册中规定。

5.4.3.5 秒表，用于测量转移和清洗过程的时间。

5.4.4 程序

5.4.4.1 准备好 CTS，并在尽可能靠近 CTS 的选定容器中装入测试制剂。

5.4.4.2 启动秒表。容器应按照制造商的说明连接到 CTS。应按照操作说明转移容器中的全部测试

制剂，直到容器中的试验液体停止流动。容器中没有试验液体后，应按照制造商的说明清洗容器和 CTS， 以达到 5.2 中要求的性能。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326235205035010035