| 建设项目名称 | 年加工 500 台餐车项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-371471-04-01-771412 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道北利尔康路 1 号山东黑马集团工业物流仓储园 C3 号车间 |  |  |
| 地理坐标 | （37 度 29 分 21.200 秒，116 度 22 分 23.080 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3594 商业、饮食、服务专用设备制造 | 建设项目行业类别 | 三十二、专用设备制造业35 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 经济开发区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比 （%） | 1.35% | 施工工期 | 30 天 |
| 是否开工建设 | ☑否 - 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |

| 类 别 | 编号 | 管控要求 | 面积 | 建设符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | YS3714021110001 | 大运河 | 0.94km2 | 距离项目最近的生态红线为山东减河国家湿地自然公园 （试点），距离约 5.5km，未处于生态红线范围内，符合生态保护红线管控要求 |
|  | YS3714021110002 | 沟盘河水库 | 0.99km2 |  |
|  | YS3714021110003 | 马颊河 | 0.55km2 |  |
|  |  | 山东减河国家 |  |  |
|  | YS3714021110004 | 湿地自然公园 | 3.21km2 |  |
|  |  | （试点） |  |  |
| 一般生态管控空 间 | 一般生态空间原则上按禁止开发区 |  |  |  |
|  | 和限制开发区域的要求进行管理。 |  |  |  |
|  | 对一般生态空间依法实行区域准入 |  |  |  |
|  | 和用途转用许可制度，严格控制各 类开发利用活动对生态空间的占用 |  | 574.60km 2 | 拟建项目不涉及一般生态管 控空间 |
|  | 和扰动，确保依法保护的生态空间 |  |  |  |
|  | 面积不减少，生态功能不降低，生 |  |  |  |
|  | 态服务保障能力逐渐提高。 |  |  |  |

| 规划环境影响评价情况 |  |  |  | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  | 规划用地符合性分析 根据德州市中心城区现状及规划图可知，拟建项目用地为工业用地，符合用地规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 项目与《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（德政字【2021】19号）及德州市生态环境保护委员会办公室关于印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022年度更新内容》的通知（德环委办字【2023】8号）符合性分析 - 生态保护红线及一般生态管控区 表1 生态保护红线符合性分析一览表 - 环境质量底线 表2 环境质量底线符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类 别 | 所属 管控 |  | 管控要求 | 建设符合性 |  |

|  |  |  | 分区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水环境质量底线 | 水环境工业污染重点管控区 | 宋官屯街道控制单元 | 涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目从严审批，禁止新建、改扩建不符合国家产业政策严重污染水环境的落后产能，禁止建设加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、焦化、氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外） 实行主要污染物排放等量或减量置换。 加快城镇污水处理设施建设， 城区和建制镇应实现生活污水集中处理，同时，加强配套管网建设和改造，新区建设全部按照雨污分流实施，推进老城区旧有市政雨污管网的雨污分流城镇排水系统改造建设。整治建成区黑臭水体，采取控源截污、内源治理、封盖导流、清淤疏浚、生态修复等技术， 制定实施方案和整治计划。 | 项目日均用水量 0.75m3，不属于高耗水工业项目。项目不属于严重污染水环境的生产项目 |  |
|  |  | 土壤环境风险防控底 线 | 建设用地土壤环境风险管控区 | 一般管控单元 | 建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》和《污染地块土壤环境管 理办法（试行）》 | 企业涂料库、喷漆房、危废暂存间、化粪池以重点防渗区管理，车间内其他区域以一般防渗区要求管理，采用水泥硬化，对土壤及地下水影响较小 |  |
|  |  |  |  |  | 建立一企一档，标注地块内的风险源，标明企业的特征污染物 |  |  |
|  | （3）资源利用上线 表3 资源利用上线符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 所属 管控分区 | 管控要求 |  | 建设符合性 |  |
|  |  | 能 源 | 重点 管控 | “禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污 染燃料；禁止新（扩、改）建燃用高污染 |  | 催化燃烧装置用热采用电加 热，办公采暖热源及制冷采 |  |

|  |  | 利用上线 | 区 | 燃料的项目；现有高污染燃料燃用设施， | 用空调 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 除用于城市集中供热外，有关单位和个 |  |  |
|  |  |  |  | 人应当在规定的期限内改用天然气、液 |  |  |
|  |  |  |  | 化石油气、电或其他清洁能源。逐步取 |  |  |
|  |  |  |  | 缔热电联产供热管网覆盖范围内的供热 |  |  |
|  |  |  |  | 锅炉、工业蒸汽锅炉及各种洗浴锅炉， |  |  |
|  |  |  |  | 推进热电联产和集中供热。 |  |  |
|  |  |  |  | 坚持‘四水四定’原则，统筹生产、生 | 项目职工生活用水采用公共管网水。项目日用水量0.75m3，不属于水消耗较大的工业项目 |  |
|  |  |  |  | 活、生态用水，统筹全市地表水等各类 |  |  |
|  |  |  |  | 水资源，优先保证生活用水，合理安排 |  |  |
|  |  | 水资源利用 |  | 农业用水和工业用水，实行最严格的水 |  |  |
|  |  | 上线 |  | 资源管理制度，严格落实水资源双控制 |  |  |
|  |  |  |  | 度，把水资源作为最大的刚性约束，加 |  |  |
|  |  |  |  | 强水资源的开发利用管理，制定水资源 |  |  |
|  |  |  |  | 综合利用规划，明确控制目标。 |  |  |
|  |  |  |  | 提高土地利用率及产出率，调整中心城 |  |  |
|  |  |  |  | 区产业结构，改变单一中心不均匀发展 |  |  |
|  |  | 土地资源利用上线 |  | 的格局，加强乡镇企业的发展，以促进德州市经济的可持续发展。到 2025 年德州市土地资源开发利用效率控制在50.86 万元/公顷，到 2035 年为 95.47 万元/公顷。根据《山东省建设用地控制标准（2019 版）》的要求，国家级开发区投资强度不低于 280 万元/亩，省 级经济开发区投资强度不低于 160 万 元/亩。德州市土地资源具体要求按照发布后的《德州市国土空间总体规划》 | 拟建项目租赁闲置车间进行生产，可有效提高土地的利用率及产出率 |  |
|  |  |  |  | 相应要求执行。 |  |  |
|  |  | 岸线资源管 控 |  | 按照《德州市河道管理办法》实施管理， 以全市普适性管控要求进行管控。 | 项目距离最近的漳卫新河岔 河约 800m，不涉及岸线资源 |  |
|  | （4）德州市生态环境准入清单（总则） |  |  |  |  |  |
|  | 拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类、限制 |  |  |  |  |  |
|  | 类项目，属于允许类。 |  |  |  |  |  |
|  | 拟建项目不涉及敏感区域，周围工业企业较多，属于工业聚集区，VOCs 排 |  |  |  |  |  |
|  | 放量较低，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
|  | 企业设置危废暂存间暂存生产过程中产生的危险废物，应按要求进行环境 |  |  |  |  |  |
|  | 应急预案编制及演练，预防各类环境事件。 |  |  |  |  |  |
|  | 根据德州市中心城区现状及规划图、企业提供的鲁（2023）德州市不动产权 |  |  |  |  |  |

|  | 第 0032428 号证书，拟建项目用地为工业用地 综上所述，拟建项目符合德州市生态环境准入清单（总则）要求。 （5）德州市生态环境准入清单（宋官屯街道） 拟建项目位于宋官屯街道，属于重点管控单元。管控要求如下：主要涵盖城镇和工业园区（省级以上经济开发区、化工园区及部分重点化工监控点 等），为人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域以产业高质量发展和生态环境保护协调为主，重点推进空间布局优化、产业布局转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出的生态环境问题，提高资源利用率。重点管控单元内的生态保护红线和一般生态空间严格按照相关要求进行管理。 表4 单元管控符合性一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管控 纬度 | 管控要求 | 建设符合性 |  |
|  |  | 空间布局约束 | - 执行全市空间布局约束要求。 - 德州减河国家湿地公园核心区，除开展湿地资源保护、监测、科研、培育和修复等必要活动外，不得进行与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。 - 在漳卫新河河道管理范围内进行建设活动须经主管部门批准同意，在保护范围内进行建设活动须征求主管部门意见。 - 控制高耗水、高污染、高环境风险的工业项目建设，禁止制浆造纸、印染、碳素、制革、电镀等工业项目建设，限制报告书级别的工业项目建设（原料药制造业、陶瓷制品制造业、农副食品加工业等行业除外）。限 制机制砂、机制石子项目建设。 | - 已于上述表格对全市布局约束要求进行分析 - 拟建项目未处于德州减河国家湿地公园核心区 - 拟建项目距离漳卫新河岔河约 800m，不属于河道管理范围 - 拟建项目不属于高耗水、高污染、高环境风险的工业项目建设，不属于制浆造纸、印染、碳素、制革、电镀等工业项目建设， 不属于机制砂、机制石子项目 |  |
|  |  | 污染物排放管控 | - 执行《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376)（包括有分区要求的行业标准）规定的重点控制区标准。 - 单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》。 - 执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部 分：海河流域》标准。排入集中污水处理设 | - 拟建项目颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019)规定的“重点控制区”排放标准 - 拟建项目排放的VOCs（含二甲苯）排放标准执行《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5- 2018）表 2 专用设备制造业 （C35）标准，无组织排放执行 |  |

|  |  |  |  | 施的工业企业，所排废水经预处理后须达到集中处理要求。 4.餐饮服务经营场所安装油烟净化设施并强化运行监管，餐饮业油烟净化装置配备率达到 100％，油烟废气排放达到《山东省饮食油烟排放标准》(DB37/ 597)要求。 |  | 《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》 （DB37/2801.5-2018）表 3 厂界 监控点浓度限值 3.生活污水经化粪池收集处理后，经市政污水管网排入国电银河（德州）水务有限公司处理，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环境风险管控 | - 执行《德州市湿地保护条例》。 - 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ/ Ⅳ+ 级的建设项目。 - 生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，预防环境污染事故的发生。 - 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 - 涉酸、渉重等土壤、地下水高污染风险企 业的车间、危废间、污水处理站、储罐等重点管控区进行重点防渗。 |  | - 环评要求，企业应按要求编制环境风险应急预案，并要求组织演练 - 企业应按本报告要求规范危险废物的贮存、申报、转移和处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障 5.拟建项目涂料间、喷漆房、危废间及化粪池作为重点防渗区管理。 1-2 项不涉及，符合本项整体要求 |  |  |
|  |  |  | 资源开发利用效率 | - 建筑施工、城市环境卫生、园林绿化等可使用低质水的，应当充分使用工程排水或经过处理后的再生水、雨水。 - 改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新工艺，提高工业用水重复利用率。鼓励企业进行清洁生产审核。 - 加大节水型器具的推广普及力度，推进建筑用水器具的更新改造，新建和改扩建的民用建筑一律使用节水型器具，现有建筑中使用淘汰型用水器具的分批分期更换。 - 执行高污染燃料禁燃区要求。 |  | 拟建项目用水为生活用水，环评建议采用节水型器具。 |  |  |
|  | 2、与《山东省环境保护条例》的符合性分析 表5 与《山东省环境保护条例》的符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《山东省环境保护条例》 |  |  | 拟建项目情况 |  |  |  |
|  |  | 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区 管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设 |  |  | 拟建项目位于山东省德州市经济技术 开发区晶华大道北利尔康路 1 号山东 |  |  |  |

|  |  | 污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区 或者工业集聚区。 |  | 黑马集团工业物流仓储园C3 号车间，配套设施齐全，属于工业聚集区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染 物排放总量控制指标。 |  | 拟建项目产生的废水、废气、固体废物及噪声，均得到妥善的处置。环评要求，废气及废水应按要求申请总量控制指标 |  |  |
|  |  | 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用。 |  | 企业应按要求执行三同时制度，各种环保措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 |  |  |
|  |  | 第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保 护设施正常运行。 |  | 企业应按环评及排污许可证要求制定环境保护管理制度和操作规程，保障环境保护设施正常运行 |  |  |
|  |  | 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行， 不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部 门确定，并向社会公布。 |  | 本项目无需安装自动监测设备，不涉及此项 |  |  |
|  |  | 第五十条 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法 律、法规另有规定的除外。 |  | 环评要求，企业应按要求建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管 理、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负 责。台账的保存期限不得少于三年， 法律、法规另有规定的除外。 |  |  |
|  | 3、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表6 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 文件要求 |  | 符合性 |  |
|  |  | VOCs | 5.1.1 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装 |  | 涂料均位于涂料库，非取 |  |

|  |  | 物料储 | 袋、储罐、储库、料仓中 | 用时保存密封状态，符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 存无组织排放控制要求 |  | 本项要求 |  |
|  |  |  | 5.1.2 盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或 包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持 |  |  |
|  |  |  | 密闭 |  |  |
|  |  | 含 VOCs 产品的 使用过 | 7.2.1VOCs 质量占比大于等于 10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措 施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业： - 调配（混合、搅拌等）； - 涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷凃、涂布等）； - 印刷（平板、凸版、凹版、孔板等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗 等） | 拟建项目涂料暂存于于涂料库，涂料库为密闭空 间，调漆、喷漆、晾干均位于密闭的喷漆房内，废 气经管道收集、九宫格+过滤棉及催化燃烧设备处理后由 15m 高排气筒DA002 处理，符合本项要求 |  |
|  |  |  | 7.3.1 企业应建立台帐，记录含VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收 量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息 | 项目设置VOCs 原辅材料台帐。符合文件要求 |  |
|  |  | 程 |  | 拟建项目喷漆房密闭，采用九宫格+过滤棉及催化燃烧设备处理其内的废气， 喷漆房尺寸为 10×6× 4m，容积为 240m3，拟建项目采用单台活性炭吸附箱 10000m3/h，小时换气次 数约 40 次，较为合理 |  |
|  |  |  | 7.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前 |  |  |
|  |  |  | 提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑 |  |  |
|  |  |  | 及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合 |  |  |
|  |  |  | 理的通风量 |  |  |
|  |  |  |  | 项目含 VOCs 废料为漆 渣、油性漆桶、废过滤 |  |
|  |  |  | 7.3.4 工艺过程中产生的含VOCs 废料（渣、液）应按照第 5 章、第 6 章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs 物料的废包 装容器应加盖封闭 | 棉、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂，采用密封储存，厂内专用危 废暂存间暂存，设置防 |  |
|  |  |  |  | 渗、围堰，定期委托有资 |  |
|  |  |  |  | 质的单位进行处理。符合 |  |

|  |  |  |  |  | 文件要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求 | 收集的废气中NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不低于 80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置VOCs 处理措施，处理效率不应低于 80%； 采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量 产品规定的除外 |  | 项目VOCs 初始排放速率为 0.423kg/h，小于 2kg/h， 拟采用催化燃烧设备处理其废气。符合文件要求 |  |
|  | 4、德州市人民政府关于印发德州市“十四五”生态环境保护规划的通知 （德政发〔2021〕12 号）的符合性分析 表7 德政发〔2021〕12 号符合性分析一览表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 文件要求 |  | 符合性 |  |  |
|  |  | 优化国土空间开发保护格局。构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制。加强“三线一单”在政策制定、规划编制、环境准入、园区管理、执法监管等方面应用。依据资源环境承载能力，将“三线一 单”作为本市区域内资源开发、产业布局及结构调 整、城乡建设、重大项目选址和审批的重要依据，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务，优化国土空间开发布局和强度，规范国土空间开发行为，减少人类活动对自然生态空间的占 用。 |  | 拟建项目符合德州市三线一单要求 |  |  |
|  |  | 实施重点行业VOCs 全过程污染防治。按照“分业施策、一行一策”的原则，推动化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的 VOCs 全过程控制体系。全面推进低（无） VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料使用。 |  | 拟建项目产品质量要求较 高，水性涂料不能完全满足生产需要，喷漆房废气经管 道收集、九宫格+过滤棉及催化燃烧设备处理后由 15m 高排气筒 DA002 处理，符合本 项要求 |  |  |
|  |  | 狠抓工业污染防治。强化环境准入和底线约束。严格控制区域内高耗水、高污染行业发展。继续推进城市建成区内现有焦化、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。严格执行海河流域水污染物综合排放标准和管控要求，加强氟化物治理。加强化工、印染、农副食品加工等行业综合治理，推进肉类及水产品加工、印染等企业清洁化改造。推进化工、焦化等工业园区雨污分流改造和初期雨水 收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业 |  | 拟建项目所在厂内采用雨污分流，雨水经厂内雨水管道排入市政雨水管网，生活污水经市政污水管网排入国电银河（德州）水务有限公司处理，可接纳本项目产生的生活污水 |  |  |

|  |  | 园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5、德州市生态环境保护委员会办公室关于印发德州市“十四五”土壤、地下 水、农村生态环境保护规划的通知（德环委办字〔2022〕7 号）的符合性分析表8 与德环委办字〔2022〕7 号符合性分析一览表 文件要求 符合性 严格落实“三线一单”管控要求。严格落实“三线一 单”管控要求，对于新建工业项目必须科学合理选 拟建项目符合德州市三线一单址。相邻耕地的重点废气、废水项目应严格进行土壤 要求 环境影响评价并规定明确的土壤污染防治措施。 6、德州市生态环境保护委员会办公室关于印发德州市“十四五”空气质量改善规划的通知（德环委办字〔2022〕8 号）的符合性分析 表9 与德环委办字〔2022〕8 号的符合性分析一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 文件要求 | 符合性 |  |  |
|  |  | 严格产业环境准入。全面衔接国土空间规划和“三线一单”成果，实施大气污染物排放分类分区管理，以环境准入清单为约束，严格落实环境准入要求。严格落实建设项目重点污染物总量控制制度，将氮氧化物和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为环评审批的前置条件。新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧 化物、VOCs 排放量指标全面实施减量替代。 | 拟建项目符合德州市三线一单要 求，生产过程排放的粉尘及挥发性有机物须按要求申请总量控制指标 |  |  |
|  |  | 优化产业空间布局。落实“三线一单”空间管控要求，强化规划环境影响评价，结合区域大气污染物承载能力，合理确定重点产业发展布 局、结构和规模。 | 拟建项目符合德州市三线一单要求 |  |  |
|  |  | 大力推动低 VOCs 物料源头替代。严格控制生产和使用高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目建设，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。现有高VOCs 含量产品生产企业要加快产品升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末等低 VOCs 含量产品的比重。加大重点行业低VOCs 含量原辅材料的源头替代力度。工业涂 装行业推广使用水性、高固体分、粉末涂料。 | 拟建项目产品质量要求较高，水性涂料不能完全满足生产需要，喷漆房废气经管道收集、九宫格+过滤棉及催化燃烧设备处理后由 15m 高排气筒DA002 处理，符合本项要求 |  |  |
|  |  | 全面加强VOCs 排放过程控制。按照有效收集、有效治理、稳定达标原则引导企业升级优化生产工艺，严格无组织排放管控，所有涉 VOCs 排 放企业应全面执行《挥发性有机物无组织排放 | 拟建项目排放的VOCs（含二甲苯） 排放标准执行《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》 （DB37/2801.5-2018）表 2 专用设备 |  |  |

|  |  | 控制标准》（GB37822-2019）。 | 制造业（C35）标准，无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5- 2018）表 3 厂界监控点浓度限值， 控制要求执行《挥发性有机物无组 织排放控制标准》（GB37822-2019） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完善提升 VOCs 末端治理设施。按照“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中处理，选择适宜高效的治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。加强运行维护管理，治理设施较生产设备要做到“先启后停”。全面排查治污设施“三率”，开展现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换 或升级改造，确保稳定达标排放。 | 拟建项目涂料暂存于涂料库，涂料库为密闭空间，调漆、喷漆、晾干均位于密闭的喷漆房内，废气经管道收集、九宫格+过滤棉及催化燃烧设备处理后由 15m 高排气筒 DA002 处理，符合本项要求 |  |
|  |  | 提升 VOCs 综合管理水平。加强非正常工况废气排放控制。企业开停工、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的 VOCs 废气。 | 环评要求，企业应加强环保设施的管理，环保设施故障或检修期间， 应停止相应工序 |  |
|  | 7、与德州市生态环境保护委员会办公室关于印发德州市“十四五”水生态环境保护规划的通知（德环委办字〔2022〕9 号）的符合性分析 表10 与德环委办字〔2022〕9 号的符合性分析一览表 文件要求 符合性 加强工业节水：引导企业水效对标达标， 拟建项目生产用水为去离子水，外购成品去开展节水改造，提升用水效率。推广应用 离子水，蒸发损耗，不外排。生活污水经化高效冷却、无水清洗、循环用水、废水资 粪池处理后排入市政污水管网，由国电银河源化利用等技术工艺，提高用水重复利 （德州）水务有限公司进行深度处理。符合用率。 本项要求 |  |  |  |

| 项目 组成 | 工程内容 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 占地面积 6000m2，购置折弯机、剪板机、二保焊机、空压机等主要生产设备 18 台，设计年产 500 台餐车 |
| 储运工程 | 原材料区 | 位于车间西侧，用于冷轧板、方管的储存 |
|  | 成品库 | 位于车间西侧，用于产品餐车的暂存储存 |
|  | 涂料库 | 为涂料专用仓库，用于水性漆及油漆的暂存 |
|  | 仓库 | 用于电池组及各种五金件的暂存 |
| 辅助 工程 | 办公室 | 共两处，位于车间内部，车间出入口办公室建筑面积为 36m2，内 部办公室建筑面积 10m2，用于职工办公 |
| 公用工程 | 供电 | 用电量 1.5 万 kWh/a，由天衢新区供电公司提供 |
|  | 供水 | 用水量 225m3/a，由天衢新区供水管网提供，水性涂料稀释用水采用去离子水，用水量 0.187t/a，外购成品去离子水 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由国电银河（德州） 水务有限公司进行深度处理 |
|  | 供热/制冷 | 催化燃烧装置用热采用电加热，办公采暖热源及制冷采用空调 |
| 环保工程 | 废气治理 | 焊接工序固定工位，焊接烟尘经集气罩收集，打磨房为半封闭区域，打磨粉尘经打磨房内的集气管道收集，废气经脉冲袋式除尘器处理后由 15m 高排气筒DA001 排放 喷漆房为密闭空间，经负压收集、九宫格+过滤棉、催化燃烧（电加热）处理后由 15m 高排气筒DA002 排放 未收集的颗粒物、VOCs 及二甲苯无组织排放 |
|  | 废水治理 | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由国电银河（德州） 水务有限公司进行深度处理 |
|  | 噪声治理 | 项目噪声经选用低噪声设备、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减 等措施处理削减 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门清运 剪板下料产生的边角料焊接工序产生的废焊材、焊渣，喷漆工序产生的水性漆桶，暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 脉冲袋式除尘器收集的粉尘，由环卫部门清运 喷漆产生的漆渣、油性漆桶、稀释剂桶，九宫格产生的废纸板，过滤棉设备产生的废过滤棉，催化燃烧设备产生的废活性炭、废催化剂，设备维护产生的废机油、废机油桶，暂存于危废暂存间，委托 有资质的单位处置 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 2、环保投资 |  |  | 表11 项目基本组成情况一览表 表12 环保投资一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 环保工程 |  | 环保投资（万元） |  |
|  |  | 1 | 脉冲袋式除尘器、九宫格+过滤棉+催化燃烧设 备、风机、管道等 |  | 25 |  |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折弯机 | 80-4 | 1 |
| 2 | 剪板机 | 80-4 | 2 |
| 3 | 下料机 | / | 1 |
| 4 | 二保焊机 | 270 | 12 |
| 5 | 空压机 | 4000W | 2 |
| 6 | 喷漆设备（两把喷枪） | / | 1 |
| 合计 |  |  | 18 |

|  |  | 2 | 化粪池 |  |  | 0.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 隔声降噪设施 |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 4 | 一般工业固体废物收集、暂存 危险废物收集、暂存 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 27 |  |  |
|  | 3、生产设备 表13 生产设备一览表 4、原辅材料 表14 主要用原辅材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 名称 | 年消耗量 |  | 厂区贮存情况 |  |
|  |  | 1 |  | 冷轧板 | 40t |  | 10 吨 |  |
|  |  | 2 |  | 方管 | 20t |  | 5 吨 |  |
|  |  | 3 |  | 电池组 | 100 组 |  | 20 组 |  |
|  |  | 4 |  | 五金件 | 500 套 |  | 20 套 |  |
|  |  | 5 |  | 焊丝 | 1.5t |  | 100kg |  |
|  |  | 6 |  | 环氧防腐底漆 | 2.077t |  | 桶装，25kg/桶，最大存储量 4 桶 |  |
|  |  |  |  | 底漆稀释剂 | 1.038t |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 2.054t |  |  |  |
|  |  |  |  | 面漆稀释剂 | 1.026t |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 水性环氧防腐底漆 | 0.233 t |  | 桶装，25kg/桶，最大存储量 2 桶 |  |
|  |  |  |  | 固化剂 | 0.058 t |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 水性聚氨酯中涂漆 | 0.313 t |  |  |  |
|  |  |  |  | 固化剂 | 0.078 t |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | 0.206 t |  |  |  |
|  |  |  |  | 固化剂 | 0.051 t |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 去离子水 | 0.187 t |  | 桶装，20L/桶，最大存储量 1 桶 |  |
|  |  | 12 |  | 腻子粉 | 1t |  | 100kg |  |

|  |  | 13 |  | 二氧化碳 |  | 10 罐 |  | 5 罐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1）涂料用量及其成分分析 根据企业提供技术资料，项目所用各类涂料成分见下表表15 项目涂料主要成分比例参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 主要成分 |  | 含量（%） |  | 备注 |  |
|  |  | 1 | 环氧防腐底漆 |  | 环氧树脂 |  | 35 |  | 固体份 |  |
|  |  |  |  |  | 颜料 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防锈填料 |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 助剂 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 |  | 7 |  | 挥发份 |  |
|  |  |  |  |  | 正丁醇 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 底漆稀释剂 |  | 二甲苯 |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 正丁醇 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 2 | 丙烯酸聚氨酯面漆 |  | 羟基丙烯酸树脂 |  | 70 |  | 固体份 |  |
|  |  |  |  |  | 红色粉 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 助剂 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 醋酸丁酯 |  | 3 |  | 挥发份 |  |
|  |  |  |  |  | 丙二醇甲醚醋酸酯 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 面漆稀释剂 |  | 丙二醇甲醚醋酸酯 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 醋酸丁酯 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 醋酸乙酯 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 3 | 水性环氧防腐底漆 |  | 环氧氯丙烷共聚物 |  | 35 |  | 固体份 |  |
|  |  |  |  |  | 钛白 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 色黑 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防锈颜料 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-丁氧基乙醇 |  | 2 |  | 挥发份 |  |

|  |  |  |  | 1-甲氧基-2-丙醇 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 缩水甘油 12-14 烷基醚 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 去离子水 | 21 |  |  |
|  |  |  | 水性环氧防腐底漆固化剂 | 脂肪族多胺 | 65 | 固体份 |  |
|  |  |  |  | 2-丙氧基乙醇 | 10 | 挥发份 |  |
|  |  |  |  | 1-甲氧基-2-丙醇 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 二乙烯三胺 | 0.3 |  |  |
|  |  |  |  | 去离子水 | 14.7 |  |  |
|  |  | 4 | 水性聚氨酯中涂漆 | 羟基丙烯酸单体 | 20.7 | 固体份 |  |
|  |  |  |  | 钛白 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 滑石粉 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸钡 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 轻芳烃溶剂石脑油 | 2 | 挥发份 |  |
|  |  |  |  | 2-丁氧基乙醇 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1-丁氧基-2-丙醇 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 去离子水 | 27.3 |  |  |
|  |  |  | 水性聚氨酯中涂漆固化剂 | 聚六亚甲基-1,6-二异氰酸 | 65 | 固体份 |  |
|  |  |  |  | 1,6-己二异氰酸酯 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1,2-丙二醇二乙酸酯 | 33.8 | 挥发份 |  |
|  |  |  |  | N,N-二甲基环己胺 | 0.2 |  |  |
|  |  | 5 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | 羟基丙烯酸单体 | 35.7 | 固体份 |  |
|  |  |  |  | 钛白 | 23 |  |  |
|  |  |  |  | 色黑 | 0.3 |  |  |
|  |  |  |  | 轻芳烃溶剂石脑油 | 2 | 挥发份 |  |
|  |  |  |  | 2-丁氧基乙醇 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1-丁氧基-2-丙醇 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1-甲氧基-2-丙醇 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 去离子水 | 34.5 |  |  |

|  |  |  | 水性丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 |  | 聚六亚甲基-1,6-二异氰酸 |  | 75 |  | 固体份 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1,6-己二异氰酸酯 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,2-丙二醇二乙酸酯 |  | 23.8 |  | 挥发份 |  |
|  |  |  |  |  | N,N-二甲基环己胺 |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 根据上表成分分析，可以得出涂料中主要成分的理化性质，见下表表16 项目所用涂料主要成分及理化性质 序 号 名称 理化性质 环氧树脂是指分子中含有两个及以上环氧基团的有机化合物，环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。分子中活泼的环 氧基团，可以与多种固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网 - 环氧树脂 状结构的高聚物，具有仲烃基和环氧基，仲烃基可以与异氰酸酯反 应。用环氧树脂作多烃基组分结合了聚氨酯与环氧树脂的优点，具有较好的粘结强度和耐化学性能，作浇铸、浸渍、层压料、粘结 剂、涂料等用途。 无色透明易挥发液体。易流动。能与无水乙醇、乙醚和其他许多有 机溶剂混溶，几乎不溶于水。分子量：106.17；相对密度：0.86； - 二甲苯 饱和蒸汽压（kPa）:1.33（30℃）；沸点：137～140℃；闪点：17.4 ℃。 一种无色、有酒气味的液体，沸点 117.7℃，稍溶于水，是多种涂料的溶剂和制增塑剂邻苯二甲酸二丁酯（见邻苯二甲酸酯）的原 - 正丁醇 料，也用于制造丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇丁醚以及作为有机 合成中间体和生物化学药的萃取剂，还用于制造表面活性剂。 无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水；与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性较小，但对眼鼻有较强的 - 醋酸丁酯 刺激性，而且在高浓度下会引起麻醉。乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。 是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，是一种具有官能团-COOR - 醋酸乙酯 的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应，主要用作溶剂、食用香料、清洗去油剂。 （2）根据需要，喷涂前，涂料和稀释剂调成工作漆。其中丙烯酸聚氨酯面漆与稀释剂的调和比例为丙烯酸聚氨酯面漆：稀释剂=2:1，水性涂料：固化 剂：水=4:1:1，本项目油漆调和之后的工作漆组成成分情况见下表。 表17 调和后的工作漆成分比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 名称 |  | 组成 |  | 所占比例（%） |  |  |

| 涂料种类 | 喷漆规模 | 餐车表面积 合计 | 单层漆膜 厚度 | 密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧防腐底漆 | 400 台 | 20m2/辆 | 0.12mm | 1.46kg/L |
| 丙烯酸聚氨酯面漆 | 400 台 |  | 0.12mm | 1.46kg/L |
| 水性环氧防腐底漆 | 100 台 |  | 0.08mm | 1.0kg/L |
| 水性聚氨酯中涂漆 | 100 台 |  | 0.1mm | 1.0kg/L |
| 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | 100 台 |  | 0.06mm | 1.0kg/L |

|  |  | 1 | 环氧防腐底漆 | 固体份 |  |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VOCs |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 其中 | 二甲苯 |  | 28 |  |
|  |  | 2 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 固体份 |  |  | 60.67 |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |  | 39.33 |  |
|  |  |  |  | 其中 |  | 二甲苯 | 9.67 |  |
|  |  | 3 | 水性环氧防腐底漆 | 固体份 |  |  | 61.17 |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |  | 5.71 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  |  | 33.12 |  |
|  |  | 4 | 水性聚氨酯中涂漆 | 固体份 |  |  | 56.8 |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |  | 8.33 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  |  | 34.87 |  |
|  |  | 5 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | 固体份 |  |  | 52 |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |  | 8.33 |  |
|  |  |  |  | 水分 |  |  | 39.67 |  |
|  | - 项目喷涂面积核算 项目生产规模为 500 台/a，其中 400 台餐车采用油性涂料，采用高压无气喷涂方式，底漆、面漆各喷涂 1 遍；100 台餐车采用水性涂料，采用高压无气喷涂方式，底漆、中涂漆、面漆各喷涂 1 遍。 表18 涂料使用量计算参数 - 喷涂量计算 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 工作期用量采用以下公式计算：𝑚 = 𝜌𝛿𝑠𝜂 × 10−6/（𝑁𝑉 · 𝜀） 其中：𝑚—油漆总用量（t/a）； 𝜌—油漆密度（g/cm3）； 𝛿—涂层厚度（μm）； 𝑠—涂装总面积（m2/a）； 𝜂—油漆组份所占油漆比例（%）； 𝑁𝑉—油漆（工作漆）中的体积固体份（%）； 𝜀—上漆率，根据《中国环境科学学会学术年会优秀论文集（2017）》，一般喷枪上漆率为 30%-50%，无气喷涂的上漆率约为 60%～80%，刷涂、滚涂的上漆率约为 95%以上，本项目采用高压无气喷涂，考虑最不利影响，本次评价上漆率取 75%。 表19 涂料用量核算见下表 油漆密 涂装面 该油漆组份所 油漆中的体 上漆涂层厚度 类型 度 ρ， δ，μm 积 占油漆比例 η， 积固体份 率 ε， g/cm3 s，m2 % NV，% % 环氧防腐 1.46 120 8000 100 60 75 底漆 丙烯酸聚 1.46 120 8000 100 60.67 75 氨酯面漆 水性环氧 1.0 80 2000 100 61.17 75 防腐底漆 水性聚氨 1.0 100 2000 100 56.8 75 酯中涂漆 水性丙烯 酸聚氨酯 1.0 60 2000 100 52 75 面漆 根据上述公式计算，本项目涂料用量见下表 表20 涂料用量一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 漆料 | 名称 | 用量（t/a） | 小计（t/a） |  |
|  |  | 环氧防腐底漆 | 环氧防腐底漆 | 2.077 | 3.115 |  |
|  |  |  | 底漆稀释剂 | 1.038 |  |  |
|  |  | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 2.054 | 3.08 |  |
|  |  |  | 面漆稀释剂 | 1.026 |  |  |

|  |  | 水性环氧防腐底漆 | 水性环氧防腐底漆 | 0.233 | 0.349 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水性环氧防腐底漆固化剂 | 0.058 |  |  |
|  |  |  | 去离子水 | 0.058 |  |  |
|  |  | 水性聚氨酯中涂漆 | 水性聚氨酯中涂漆 | 0.313 | 0.469 |  |
|  |  |  | 水性聚氨酯中涂漆固化剂 | 0.078 |  |  |
|  |  |  | 去离子水 | 0.078 |  |  |
|  |  | 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆 | 0.206 | 0.308 |  |
|  |  |  | 水性丙烯酸聚氨酯面漆固化剂 | 0.051 |  |  |
|  |  |  | 去离子水 | 0.051 |  |  |
|  | 环氧防腐底漆 3.115 固体份 1.869 挥发份 1.246 漆雾 0.467 附着 1.402 未收集 0.125 收集 1.121 漆渣 0.04 未收集 0.007 收集 0.42 排放 0.112 吸附 1.009 处理 0.399 排放 0.021 排放 0.02 燃烧 0.989 图 1 环氧防腐底漆用量平衡图 单位：t/a 二甲苯 0.872 未收集 0.087 收集 0.785 排放 0.079 吸附 0.706 排放 0.014 燃烧 0.692 图 2 环氧防腐底漆二甲苯平衡图 单位：t/a |  |  |  |  |  |

丙烯酸聚氨酯面漆 3.08

固体份 1.869	挥发份 1.211

漆雾 0.467	附着 1.402	未收集 0.121	收集 1.09

漆渣 0.04

未收集 0.007

收集 0.42

排放 0.109	吸附 0.981

处理 0.399	排放 0.021	排放 0.02	燃烧 0.961

## 图 3  丙烯酸聚氨酯面漆用量平衡图 单位：t/a

二甲苯 0.298

未收集 0.03	收集 0.268

排放 0.027	吸附 0.241

排放 0.005	燃烧 0.236

## 图 4  丙烯酸聚氨酯面漆二甲苯平衡图 单位：t/a

水性环氧防腐底漆 0.349

固体份 0.213	挥发份 0.135

漆雾 0.053	附着 0.16

VOCs0.02	水分 0.116

漆渣 0.004

未收集 0.001

收集 0.048

未收集 0.002	收集 0.018

处理 0.046	排放 0.002

排放 0.002

吸附 0.016

排放 0.0003	燃烧 0.0157

## 图 5  水性环氧防腐底漆用量平衡图 单位：t/a

|  | 水性聚氨酯中涂漆 0.469 固体份 0.267 挥发份 0.203 漆雾 0.067 附着 0.2 VOCs0.039 水分 0.164 漆渣 0.006 未收集 0.001 收集 0.06 未收集 0.004 收集 0.035 处理 0.057 排放 0.003 排放 0.004 吸附 0.031 排放 0.0006 燃烧 0.0304 图 6 水性聚氨酯中涂漆用量平衡图 单位：t/a 水性丙烯酸聚氨酯面漆 0.308 固体份 0.16 挥发份 0.148 漆雾 0.04 附着 0.12 VOCs0.026 水分 0.122 漆渣 0.003 未收集 0.001 收集 0.036 未收集 0.003 收集 0.023 处理 0.034 排放 0.002 排放 0.002 吸附 0.021 排放 0.0004 燃烧 0.0206 图 7 水性丙烯酸聚氨酯面漆用量平衡图 单位：t/a 5、生产规模 表21 产品方案一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 年产量 | 备注 |  |
|  |  | 1 | 牵引餐车 | 400 台 | 无动力装置 |  |
|  |  | 2 | 电动餐车 | 100 台 | / |  |
|  |  | 合计 |  | 500 台 | / |  |

6、劳动定员及工作制度

劳动定员 15 人，年工作时间为 300 天，白班制，日工作 8 小时，不设食宿。

7、给排水

- 给水

拟建项目用水为水性涂料稀释用水及生活用水。其中，水性涂料稀释用水外购成品去离子水。

拟建项目劳动定员 15 人，年工作时间为 300 天，以 50L/人·d 核算，则生活用水量为 225m3/a，由天衢新区供水管网提供。

- 排水

水性涂料稀释用水蒸发损耗，不外排。

生活污水以生活用水的 80%计，则生活污水产生量为 180m3/a，由化粪池收集处理后经市政污水管网排入国电银河（德州）水务有限公司进行深度处理。

225

新鲜水

生活用水

45 损耗

180

生活污水

国电银河（德州）水务有限公

## 图 8  水平衡图 单位：m3/a

8、供电

项目用电量 1.5 万 kWh/a，由天衢新区供电公司提供。9、供热/制冷

催化燃烧装置用热采用电加热，办公采暖热源及制冷采用空调。

10、平面布置简述

拟建项目车间呈矩形，车间内设置两处办公室用于职工办公，喷漆房位于车间最东侧，中部为主要的加工区域，包括下料、焊接、装配等。成品区位于车间西南侧，原料区位于成品区北侧。

项目周围环境敏感目标为一般企业、道路等，距离本项目最近的敏感目标为西北侧 370m 的解庄村，项目生产过程中产生的污染均采取了相应的防治措施，厂界均可达标排放，故周围敏感点受该项目影响较小。

冷轧板、方管

剪板下料

N1、S1

折弯	N2

焊接	G1、N3、S2

腻子

打磨	G2、N3

工	五金配件、电池艺		组等

流程和产排污环

喷漆、晾干

组装

成品

G3、N4、S3

节

工艺简介：

## 图 9  工艺流程及产污环节图

1、剪板下料：根据设计尺寸将冷轧板、方管进行切割下料，该工序剪切机及下料机均为剪切工艺，无粉尘产生。

2、折弯：根据设计要求将冷轧板及方管进行折弯处理。

3、焊接：将预处理完成的工件进行焊接，该工序采用二保焊，焊材为焊丝。

4、打磨：为保证喷漆质量，需对焊口及表面腻子进行打磨，该打磨工序均位于半封闭的打磨房内，打磨房尺寸为 8×4×4m。

5、喷漆、晾干：设置喷漆房一座，尺寸约为 10×6×4m，项目调漆、喷漆、晾干均位于喷漆房内。

根据不同客户对不同产品的喷漆要求，由专人到涂料库领取涂料，调漆作业在喷漆房内进行。作业以人工方式采用喷枪为工具、以压缩气体为载气，将涂料

|  | 以雾状形式从喷枪的喷嘴中喷出从而沉积在器件表面形成均匀的漆膜，各漆膜厚度根据产品设计要求进行喷涂。喷漆时间为 6h/d。 喷漆完成后在喷漆房自然晾干，晾干时间约为 6h/d。 6、组装：将外购的其他五金配件、电池组等进行组装，即为成品餐车 根据项目的工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见下表。表22 污染源与污染因子识别表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染 因素 | 序号 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 |  |
|  |  | 废气 | G1 | 焊接 | 烟尘 | 焊接工序固定工位，经集气罩收集、脉冲袋式除尘器处理后由 15m 高排气筒 DA001 排放 未收集的烟尘无组织排放 |  |
|  |  |  | G2 | 打磨 | 粉尘 | 打磨房为半封闭区域，经打磨房内的集气管道、脉冲袋式除尘器处理后由15m 高排气筒 DA001 排放 未收集的粉尘无组织排放 |  |
|  |  |  | G3 | 喷漆及晾干 | 漆雾、VOCs （含二甲苯） | 喷漆房为密闭空间，经负压收集、九宫格+过滤棉、催化燃烧（电加热） 处理后由 15m 高排气筒DA002 排 放，未收集的漆雾及VOCs 无组织排 放 |  |
|  |  | 废水 | / | 生活污水 | COD、氨氮 | 经化粪池处理后排入市政污水管网， 由国电银河（德州）水务有限公司进行深度处理 |  |
|  |  | 噪声 | N1-N4 | 生产过程 | 设备噪声及 风机噪声 | 经基础减震、建筑隔音、距离衰减后 达标排放 |  |
|  |  | 固废 | S1 | 剪板下料 | 边角料 | 收集后暂存于固废间，外售综合利用 |  |
|  |  |  | S2 | 焊接 | 废焊材、焊 渣 |  |  |
|  |  |  | S3 | 喷漆 | 水性漆桶 |  |  |
|  |  |  |  |  | 漆渣 | 收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置 |  |
|  |  |  |  |  | 油性漆桶 |  |  |
|  |  |  |  |  | 稀释剂桶 |  |  |
|  |  |  | / | 脉冲袋式 除尘器 | 收集的粉尘 | 由环卫部门清运 |  |
|  |  |  | / | 九宫格 | 废纸板 | 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置 |  |
|  |  |  | / | 过滤棉设 备 | 过滤棉 |  |  |

|  |  |  | / | 催化燃烧 设备 | 废活性炭 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 废催化剂 |  |  |
|  |  |  | / | 设备维护 | 废机油 |  |  |
|  |  |  | / |  | 废机油桶 |  |  |
|  |  |  | / | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 达标率 /% | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10.7ug/m3 | 60 ug/m3 | 100.0 | 0 |
|  | 24h 平均第 98 百分位数 | 24ug/m3 | 150 ug/m3 | / | 0 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 29ug/m3 | 40 ug/m3 | 100.0 | 0 |
|  | 24h 平均第 98 百分位数 | 64ug/m3 | 80 ug/m3 | / | 0 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 89.4ug/m3 | 70 ug/m3 | 45.0 | 0.27 |
|  | 24h 平均第 95 百分位数 | 194ug/m3 | 150 ug/m3 | / | / |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 46.4ug/m3 | 35 ug/m3 | 50.3 | 0.33 |
|  | 24h 平均第 95 百分位数 | 118ug/m3 | 75 ug/m3 | / | / |
| CO | 日均值第 95 百分位数 | 1.2mg/m3 | 4 mg/m3 | 100.0 | 0 |
| O3 | 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数 | 186ug/m3 | 160 ug/m3 | 80.0 | 0.16 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

|  | 1、大气环境 |
| --- | --- |
|  | 天衢街道监测点距离项目较近，选取 2022 年为一基准年，按照《环境 |
|  | 空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的评价方法对各基本 |
|  | 污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，以 GB3095-2012 中污染物的 |
|  | 浓度限值为依据，对污染物的年平均浓度（CO 和 O3 除外）和特定的百分 |
|  | 位数进行判定。现状评价结果见下表。 |
|  | 表23 天衢街道监测点 2022 年空气质量监测数据一览表 |
| 区域环境质量现状 |  |
|  | 根据上表进行分析，评价区域内 SO2、NO2 的年平均质量浓度及 24h |
|  | 平均第 98 百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修 |
|  | 改单中二级标准要求；CO24h 平均第 95 百分位数满足《环境空气质量标 |
|  | 准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5 的年平均质量浓度及 |
|  | 24h 平均第 95 百分位数、O3 日最大 8 小时平均值的第 90 百分位数均不满 |
|  | 足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 |
|  | 为全面推进大气污染综合治理，持续改善环境空气质量，为“十四 |
|  | 五”生态环境保护起好步、开好局，结合实际，2022 年 5 月 10 日德州市 |
|  | 印发实施《德州市人民政府办公室关于印发德州市 2022 年大气污染防治工 |

作要点的通知》。扎实开展挥发性有机物治理攻坚。加强 PM2.5 和 O3 协同控制，持续开展 VOCs 分级监管工作。以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，形成年度整治任务清单，6 月底前完成年度整治工作。6   月底前，对石化、化工行业企业以及存在有机溶剂储罐的企业，完成新一轮 LDAR 泄漏检测和修复。科学引导挥发性有机物排放企业开展夏秋季错时生产调控，重点行业企业合理制定全年停产检修计划，降低臭氧浓度峰值。推进 VOCs 排放速率大于等于 1kg/h 的企业安装在线监测设备并与生态环境部门联网。持续提高水性建筑涂料源头替代比例。强化工业企业无组织排放控制管理。全面加强钢铁、建材、焦化、铸造等重点行业无组织排放监管，动态更新管理台账，常态化落实抑尘控尘措施， 确保达到物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移以及企业生产工艺过程等无组织排放管控要求。

2、地表水环境

本次地表水环境质量现状收集岔河 2022 年 7 月-2023 年 5 月的例行监测数据，岔河经开区后董断面监测结果见下表。

## 表24	岔河经开区后董断面 2022 年监测数据一览表

| 月份 | COD mg/L | 氨氮 mg/L |
| --- | --- | --- |
| 2022.7 | 14.8 | 1.19 |
| 2022.8 | 12.6 | 0.774 |
| 2022.9 | 14.6 | 0.26 |
| 2022.10 | 18.6 | 1.42 |
| 2022.11 | 20.0 | 1.01 |
| 2022.12 | 22.2 | 0.707 |
| 2023.1 | 24.1 | 0.902 |
| 2023.2 | 25.7 | 1.49 |
| 2023.3 | 30.8 | 2.92 |
| 2023.4 | 33.4 | 1.49 |
| 2023.5 | 25.5 | 2.68 |
| 标准限值 | ≤40 | ≤2.0 |

由上表可知，例行检测的水质指标中 COD 能够满足《地表水环境质

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/327046014035006046