XF 545.1—20XX

# 消防车辆动态信息管理系统

# 第 1 部分：车载信息采集与传输装置

1  范围

本文件规定了车载信息采集与传输装置（以下简称为车载装置）的术语和定义、技术要求、试 验方法、检验规则、安装要求、包装和使用说明书等内容。

本文件适用于车载装置的设计、制造、检验、安装和使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用  文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

GB/T 2423.18 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液） GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试 验方法

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB 12978 消防电子产品检验规则

GB/T 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T 26875.3 城市消防远程监控系统 第 3 部分：报警传输网络通信协议

BD 420011-2015 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范

SAE J1939-71 车辆应用层（Vehicle Application Layer）

XF/T 545.3 消防车辆动态信息管理系统 第 3 部分：上装系统输出信息通信协议

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车载信息采集与传输装置 device of information acquisition and transmission for fire fighting vehicle

XF 545.1—20XX

对消防车辆上装、底盘及位置等动态信息进行自动采集、存储并可通过有/无线通信方式实现远 程传输的电子设备。

3.2

消防车辆动态信息管理系统 dynamic information management system for fire fighting vehicle

对消防车辆上装、底盘及位置等动态信息进行采集和处理的管理系统，系统由车载装置、通信 网络及消防车辆动态信息管理平台等组成，并能够为消防装备管理系统、灭火救援指挥系统及北斗 导航系统等提供数据支撑。

3.3

正常工作状态 normal operation condition

车载装置接通标称电源，接入负载，通过通信网络将采集的上装等信息按照标准协议发送给消 防车辆动态信息管理平台，完全正确的实现信息采集、传输等功能的一种状态。

4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CAN：控制器局域网络（Controller Area Network)

PGN：参数组编号（Parameter Group Number）

SA：源地址（Source Address）

5  技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 文字、图形

5.1.1.1  文字和图形应清晰耐久。

5.1.1.2  文字应使用简体中文。

5.1.1.3  文字字体高度不应小于 2mm。

5.1.2 外观结构

5.1.2.1  各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。

5.1.2.2  应采用防锈、防腐蚀壳体材料。

5.1.2.3  金属件应无锈蚀。

5.1.2.4  塑料件应无起泡、开裂、变形等缺陷。

5.1.2.5  灌注物应无溢出等现象。

5.1.2.6  结构件应完整，不应有机械损伤。

5.1.2.7  壳体材料燃烧性能等级应达到 GB/T 5169.16-2017 规定的 HB 级要求。

5.1.3 铭牌

5.1.3.1  铭牌应安装在车载装置外表面的醒目位置，铭牌应安装牢靠。

5.1.3.2  铭牌上应标出制造商名称、生产企业名称、生产地址、生产日期、产品名称、规格型号、 车载装置唯一性编号。

5.1.3.3  铭牌上应标出标称电源电压、外壳防护等级等主要性能参数。

XF 545.1—20XX

5.1.3.4  铭牌上应标出产品所执行的标准号。

5.1.4 产品合格证

每台出厂的车载装置应有产品检验合格证，检验合格证应有如下内容：

a) 出厂检验结论、检验日期；

b) 检验员标识。

5.2 主要部件性能要求

5.2.1 电源

车载装置的供电电源应为车辆电源，标称电压为 DC 12 V 或 DC 24 V。

5.2.2 指示灯

5.2.2.1   车载装置应设置红色正常工作状态指示灯。

5.2.2.2   在 5 Lx～500 Lx 环境光条件下，指示灯应在 1 m 处清晰可见。

5.2.3 插接器

5.2.3.1  使用插接器时，若有两个及以上相同插头，应在插头和插座处加施醒目的标识。

5.2.3.2  在插接完毕后，插头和插座的连接应牢固可靠，不应有松动、接触不良等现象。

5.3 基本功能要求

5.3.1 网络通信功能

5.3.1.1  车载装置应能支持无线或有线网络通信模式。

5.3.1.2  应具有断链重连功能。

5.3.2 车辆上装信息采集与传输功能

5.3.2.1  车载装置应能采集符合 XF/T 545.3 要求的车辆上装信息。

5.3.2.2  车载装置应能按附录 A 的要求将采集到的车辆上装信息传输至消防车辆动态信息管理平 台（以下简称为管理平台）。

5.3.3 车辆底盘信息采集与传输功能

5.3.3.1  车载装置应能采集符合 SAE J1939-71 中要求的车辆底盘信息。

5.3.3.2  车载装置应能按附录 A 的要求将采集到的车辆底盘信息传输至管理平台。

5.3.4 车辆位置信息采集与传输功能

5.3.4.1  车载装置应能通过卫星定位模块采集车辆位置信息。

5.3.4.2  车载装置应能按附录 A 的要求将采集到的车辆位置信息传输至管理平台。

5.3.5 协议符合性要求

车载装置与管理平台的通信协议应符合附录 A。

5.4 上线时间性能要求

从车载装置接通电源开始运行，至成功登陆管理平台并处于正常工作状态的时间不应大于 45 s。

XF 545.1—20XX

5.5 电气性能要求

5.5.1 电压波动

车载装置应按表 1 规定的试验参数进行电压波动试验。试验后，车载装置应符合 5.3.2 的功能要 求。

表 1  电压波动试验供电电压

| 供电电压/V | 下限电压/V | 上限电压/V |
| --- | --- | --- |
| 12 | 9 | 16 |
| 24 | 16 | 32 |

5.5.2 电源反向连接

车载装置应按表 2 规定的试验参数进行电源反向连接试验。试验后，车载装置应符合 5.3.2 的功 能要求。

表 2  电源反向连接试验供电电压

| 标称电压/V | 反向试验电压/V | 时间/min |
| --- | --- | --- |
| 12 | 14 | 1 |
| 24 | 28 |  |

5.6 电磁兼容性能要求

车载装置应能耐受表 3 规定的电磁干扰条件下的各项试验。试验期间，车载装置应能保持正常 监视状态；试验后，车载装置应符合 5.3.2 的功能要求。

表 3  电磁兼容试验参数

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
| 射频电磁场辐射抗扰度 试验 | 场强 V/m | 10 |
|  | 频率范围 MHz | 80～1000 |
|  | 扫描速率 十倍频程每秒 | ≤1.5×10-3 |
|  | 调制幅度 | 80％(1kHz，正弦) |

| 射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验 | 频率范围 MHz | 0.15～80 |
| --- | --- | --- |
|  | 电压 dBμV | 140 |
|  | 调制幅度 | 80％(1kHz，正弦) |
| 静电放电抗扰度试验 | 放电电压 kV | 空气放电（外壳为绝缘体试样）：8 接触放电（外壳为导体试样和耦合板）：6 |

XF 545.1—20XX

|  | 放电极性 | 正、负 |
| --- | --- | --- |

表 3（续）

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度试验 | 放电间隔 s | ≥1 |
|  | 每点放电次数 | 10 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验 | 瞬变脉冲电压 kV | 连接线：1×(1±0.1) |
|  | 重复频率 kHz | 5×(1±0.2) |
|  | 极性 | 正、负 |
|  | 时间 | 每次 1min |
| 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 浪涌（冲击）电压 kV | 线-地：1×(1±0.1) |
|  | 极性 | 正、负 |
|  | 试验次数 | 5 |
|  | 试验间隔 s | 60 |

5.7 气候环境耐受性

车载装置应能耐受表 4 规定气候环境条件下的各项试验。试验期间，车载装置应能保持正常监 视状态，车载装置应无形变、腐蚀、涂覆层脱落或起泡现象；试验后，车载装置应符合 5.3.2 的功能 要求。

表 4  气候环境试验参数

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度 ℃ | 65±3 |

| 高温（运行）试验 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 持续时间 h | 2 |
| 高温放置实验 | 温度 ℃ | 85±2 |
|  | 持续时间 h | 2 |
| 低温（运行）试验 | 温度 ℃ | -30±3 |
|  | 持续时间 h | 2 |
| 交变湿热（运行）试验 | 温度 ℃ | 40±2 |

XF 545.1—20XX

表 4（续）

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 循环周期 | 2 |
| 盐雾试验 | 温度 ℃ | 35±3 |
| 盐雾试验 | 盐溶液浓度（质量比） % | 5±1 |
|  | 盐溶液 PH 值（35℃±2℃时） | 6.5～7.2 |
|  | 持续时间 h | 48 |

5.8 机械环境耐受性

车载装置应能耐受表 5 规定的各项试验。试验期间，车载装置应能保持正常监视状态，车载装 置不应有机械损伤和紧固部件松动现象；试验后，车载装置应符合 5.3.2 的功能要求。

表 5  机械环境试验参数

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
| 振动（正弦）（运行）试验 | 频率范围 Hz | 25～200 |
|  | 加速度 m/s2 | 20 |
|  | 扫频速率 OCT/min | 1 |
|  | 轴线数 | 3 |
|  | 每个轴线扫频次数 | 14 |
|  | 振动频率 Hz | 67 |

| 振动（定频）（运行）试验 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 加速度 m/s2 | 20 |
|  | 轴线数 | 3 |
|  | 试验时间 h | 上下：4 左右：2 前后：2 |

5.9 外壳防护等级

安装于驾驶室中的车载装置防护等级不应低于 GB/T 4208 规定的 IP5X 要求。 安装于车体部分的车载装置防护等级不应低于 GB/T 4208 规定的 IP65 要求。

5.10 卫星定位模块性能要求

卫星定位模块性能应满足如下要求：

a) 精度应满足 BD 420011-2015 中 4.4.3 的要求；

b) 首次定位时间应满足 BD 420011-2015 中 4.4.4 的要求；

XF 545.1—20XX

c) 重捕获时间应满足 BD 420011-2015 中 4.4.5 的要求；

d) 灵敏度应满足 BD 420011-2015 中 4.4.6 的要求；

e) 位置更新率应满足 BD 420011-2015 中 4.4.7 的要求；

f) 位置分辨力应满足 BD 420011-2015 中 4.4.8 的要求。

6  试验方法

6.1 总则

6.1.1 试验程序

试验程序见表 6。

6.1.2 试验样品

试验样品（以下称试样）为 4 只，并在试验前予以编号。

表 6  试验程序

| 序 号 | 检验项目 | 试验方法 条款 | 试样编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 号试样 | 2 号试样 | 3 号试样 | 4 号试样 |
| 1 | 文字、图形 | 6.2.1 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 外观结构 | 6.2.2 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 铭牌 | 6.2.3 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 产品合格证 | 6.2.4 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 电源 | 6.3.1 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 指示灯 | 6.3.2 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 插接器 | 6.3.3 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 无线通信功能 | 6.4.1 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 车载上装信息采集与传输功能 | 6.4.2 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 车载底盘信息采集与传输功能 | 6.4.3 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 车辆位置信息采集与传输功能 | 6.4.4 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 上线时间性能要求 | 6.5 | √ | √ | √ | √ |

| 13 | 电压波动试验 | 6.6 |  |  | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 电源反向连接试验 | 6.7 |  |  | √ |  |
| 15 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 6.8 |  |  |  | √ |
| 16 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 6.9 |  |  |  | √ |
| 17 | 静电放电抗扰度试验 | 6.10 |  |  |  | √ |
| 18 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 6.11 |  |  |  | √ |

XF 545.1—20XX

表 6（续）

| 序 号 | 检验项目 | 试验方法 条款 | 试样编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 号试样 | 2 号试样 | 3 号试样 | 4 号试样 |
| 19 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 |  |  |  |  | √ |
| 20 | 高温（运行）试验 |  | √ |  |  |  |
| 21 | 低温（运行）试验 | 6.12 | √ |  |  |  |
| 22 | 交变湿热（运行）试验 | 6.13 | √ |  |  |  |
| 23 | 盐雾试验 | 6.14 |  |  | √ |  |
| 24 | 振动（正弦）（运行）试验 | 6.15 |  | √ |  |  |
| 25 | 振动（定频）（运行）试验 | 6.16 |  | √ |  |  |
| 26 | 外壳防护等级试验 | 6.17 |  |  | √ |  |
| 27 | 卫星定位模块性能试验 | 6.18 |  |  |  | √ |

6.1.3 环境条件

如在有关条文中没有说明，则各项试验均在下述大气条件下进行：

——温度：15℃~35℃;

——相对湿度：25%～75%；

——大气压力：86 kPa～106 kPa。

6.1.4 容差

如在有关条文中没有说明时,各项试验数据的容差均为±5%；环境条件参数偏差应满足 GB/T 16838 要求。

6.2   一般要求试验

6.2.1   文字、图形

目视检查试样的文字和图形，记录检查结果。

6.2.2   外观结构

6.2.2.1   在环境照度不小于 300Lx 条件下，目距 300mm～500mm 情况下目视检查试样的外观及结构， 记录检查结果。

6.2.2.2   检查试样的外壳,并按 GB/T 5169.16-2017 第 8 章的实验方法测试外壳的燃烧性能，记录 试验结果。

6.2.3   铭牌

6.2.3.1   目视检查试样的铭牌，记录检查结果。

6.2.3.2   用蘸有汽油（90 号以上）的干净棉布连续擦拭其文字 15s, 记录实验结果。

6.2.4   产品合格证

XF 545.1—20XX

目视检查试样的产品合格证，记录检查结果。

6.3   主要部件性能试验

6.3.1   电源

目视检查试样的电源供电方式及有关说明文件，记录检查结果。

6.3.2   指示灯

6.3.2.1   试样接通标称电源，记录指示灯颜色。

6.3.2.2   在 5Lx～500Lx 环境光条件下，指示灯是否在 1m 处清晰可见，记录检查结果。

6.3.3   插接器

目视检查试样的插接器，记录检查结果。

6.4   基本功能试验

6.4.1   网络通信功能

按照试样的有关说明文件，接通标称电源，使用移动公众或有线网络实现数据传输，并确认试 样处于正常工作状态；断开网络连接 3min 后，恢复连接，观察试样状态，记录试验结果。

6.4.2   车辆上装信息采集与传输功能

试样接入标准信号发生装置（参见附录 B），并连接标准管理平台（参见附录 B），处于正常工 作状态。操作标准信号发生装置产生上装信号，观察标准管理平台是否能够正确接收上装信号信息， 记录实验结果。

6.4.3   车辆底盘信息采集与传输功能

试样接入标准信号发生装置（参见附录 B），并连接标准管理平台（参见附录 B），处于正常工 作状态。操作标准信号发生装置产生底盘信号，观察标准管理平台是否能够正确接收底盘信号信息， 记录实验结果。

6.4.4   车辆位置信息采集与传输功能

在可正常接收卫星位置信息的环境下，试样接通标称电源处于正常工作状态下，记录试验结果。

6.5   上线时间性能试验

记录试样接通标称电源至处于正常工作状态下的时间间隔。

6.6   电压波动试验

6.6.1   试样接通标称电源处于正常工作状态后，将试样供电电压按表 1 调至下限工作电压，并稳 定 2 min 后，按 5.3.2 的要求进行基本功能试验。

6.6.2   试样接通标称电源处于正常工作状态后，将试样供电电压按表 1 调至上限工作电压，并稳 定 2 min 后，按 5.3.2 的要求进行基本功能试验。

6.7   电源反向连接试验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/327060106016006043